北京市大兴区黄村镇孙村组团及北部区规划

环境影响跟踪评价报告

（简本）

委托单位：北京兴业万顺置业有限公司

编制单位：北京中环博宏环境资源科技有限公司

二零二零年五月

目 录

1	项目概况	1

2	环境质量变化情况	4

3	环境管理要求落实情况	5

4	规划后续发展优化调整建议	5

5	跟踪评价结论	6

# 项目概况

## 工作背景

北京市大兴区黄村镇孙村组团及北部区位于北京市大兴区黄村镇的西部，其开发建设时间较早，且未按照相关要求进行规划环境影响评价；鉴于黄村镇孙村组团及北部区规划实际开发建设情况，结合工业区实际管理状况，遵循环保的管理要求，黄村镇孙村组团及北部区管委会北京兴业万顺置业有限公司委托北京中环博宏环境资源科技有限公司开展了“北京市大兴区黄村镇孙村组团及北部区规划环境影响跟踪评价”工作。本次评价工作基于大兴区黄村镇孙村组团及北部区目前开发建设的实际情况，根据委托工作范围，调查并识别黄村镇孙村组团及北部区企业运营及管理工作中存在的实际环境影响因素及环境问题，结合环境现状监测结果及公众参与调查成果，对北京市大兴区黄村镇孙村组团及北部区规划实施后的环境影响及相关环境保护措施实际实施效果进行跟踪评价，分析环境管理存在的问题，提出环境保护措施或污染防治设施完善建议，提出产业发展后续优化调整建议。

## 规划实施情况

1、规划范围

根据《大兴区黄村镇孙村组团及北部区控制性详细规划》，本规划包括黄村镇孙村组团(以下称孙村组团)和北部地区市政用地(以下称北部区)两部分。

孙村组团规划的四至范围为：东至三间房西规划路，西至现状孙村医院西，南至侯村南，北至南六环南辅路。规划用地面积319.5公顷。

北部区规划四至范围：东至中轴线南延线，西至现状区交通局，南至南六环北辅路，北至邢各庄养牛场。规划用地面积71.0公顷。

2、规划布局

根据《大兴区黄村镇孙村组团及北部区地控制性详细规划》，园区的用地布局如下：

（1）孙村组团

孙村组团占地面积319.5公顷，用地功能分为三部分：产业区、孙村居住区、公建服务区。

产业区占地104.1公顷，主要分为食品制造产业类、电子软件产业类、孵化器产业类、印刷包装(或环保材料)产业类四个组成部分。

公建服务区占地20.1公顷，安排行政办公、商业金融、文化娱乐、教育科研、医疗卫生等服务设施，布置在产业区和居住区之间，可同时为两侧的产业区和居住区服务。

孙村居住区占地84.1公顷，结合现状孙村布置，既可凭借产业区的发展促进旧村改造和当地城市建设，又可满足产业区配套居住需要。

（2）北部区

北部区占地71.0公顷，包括市政场站用地和仓储用地。

市政设施：位于北部区西侧，以现状雨污水处理厂为基础，规划雨污水处理厂和中水处理厂。用地面积分别为12.7公顷和11.8公顷。

仓储用地：位于北部区东侧，用地包括仓储用地13.2公顷，特殊用地10.9公顷，街头绿化用地8.0公顷。

对比孙村组团及北部区现有产业布局，与规划空间布局保持一致，符合规划空间布局要求。

本次跟踪评价对象为工业用地范围，即对孙村组团的产业区、公建服务区和北部区进行跟踪评价，不包含孙村组团的孙村居住区。

3、产业结构

根据《大兴区黄村镇孙村组团及北部区地控制性详细规划》及其批复（市规发[2005]103 号），孙村组团定位：孙村作为黄村镇镇域的中心村，将发展成为镇域的经济社会和产业的重要组团。与周边中心村、镇建设相配合，成为黄村镇城市化进程中新的经济增长点。其中产业区占地104.1公顷，主要分为食品制造产业类、电子软件产业类、孵化器产业类、印刷包装(或环保材料)产业类四个组成部分。

经现场调研，目前园区内企业主要为服务业和制造业，其中服务业大都是科学研究和技术服务业、商务服务业、批发和零售业、餐饮业；制造业以印刷业居多。

4、公用设施规划

（1）供水

目前，黄村镇孙村组团及北部区现状用水由北京市市政统一供给。

（2）排水

孙村组团及北部区实施雨污分流制，园区污水经市政污水管网排入黄村污水处理厂。

（3）供电

孙村组团及北部区现状用电由北京市市政电网供电。

（4）供暖

孙村组团及北部区现状无集中供热锅炉，园区内各单位自建燃气锅炉供暖或空调供暖。

（5）燃气

孙村组团及北部区燃气由市政管网提供，园区内企业生产和生活用气均通过管网直接入户。

## 主要污染物排放情况

1、大气污染物排放分析

园区内现状大气污染源主要为燃气锅炉，排放的主要污染物为NOx。因园区现状能源利用形式为电和天然气，均属优质清洁能源，相比规划前燃煤消耗，园区现状大气污染物减排效果显著。

2、水污染物排放分析

园区内现状生产废水和生活污水经管网收集后全部进入黄村污水处理厂。黄村污水处理厂位于大兴区黄村镇孙村北，即本次规划北部区西侧。黄村污水处理厂服务范围包括：大兴新城京山铁路以东地区。东片区、东北片区、狼垡组团、西红门组团、孙村组团及西红门镇的部分地区。孙村组团及北部区在该污水处理厂收水范围内。

根据孙村组团及北部区园区现有企业实际情况调查，园区地内现状废水排放量约51万m3/a，水污染物CODcr、氨氮年排放总量分别约156.22t/a、18.46t/a。

3、固体废物排放分析

根据园区现有企业实际调查情况，园区现状固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾三类，其产生量分别为1240.62t/a、63.34万t/a和996.29t/a。

## 环保设施

1、废水处理设施

园区废水排放实施雨污分流制。根据现场调查结果，园区内各企业用地内均设有化粪池，生产企业废水已按管理规定配建有污水预处理设施，设有食堂的企业配建有隔油池，企业废水均经预处理后排入园区污水管网系统，最终经市政污水管网排入黄村污水处理厂。

2、废气处理设施

园区内现状大气污染源主要为燃气锅炉、印刷生产线和餐饮油烟，排放的主要污染物为NOx、有机废气和油烟。其中园区现有燃气锅炉均已完成低氮改造；印刷有机废气经收集集中处理后高空排放；餐饮油烟均装有油烟净化器。企业建设项目大气污染物均可得到有效处理，实现达标排放。

3、固体废物排放

孙村组团及北部区生活垃圾定期由大兴区环境卫生服务中心清运，一般固体废物优先回收综合利用，危险废物交由有资质处理单位安全处置。工业区固体废物均可以得到安全处置。

## 生态环境风险情况调查

黄村镇孙村组团及北部区自规划实施至今，园区无突发环境事件发生，无环保投诉事件发生。

# 环境质量变化情况

## 大气环境质量

项目所在区域环境空气质量较好，常规监测因子PM2.5、PM10、O3、SO2、NO2、CO各项指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准浓度限值要求。特征监测因子非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、硫化氢、氨、臭气浓度等均满足相关标准要求限值。

## 地下水环境质量

根据大兴区南红门水务所地下水近五年例行监测数据结果，本规划区总硬度、溶解性总固体、硝酸盐含量超标，部分时期铁含量超标，其他因子略有波动，地下水质量基本稳定。其中总硬度超标与地质条件有关。根据超标点位置结合周边污染源分布情况，硝酸盐含量超标可能受农村生活源影响。1号监测井铁含量在2015年第三季度、2016年及2017年2季度存在超标现象，人类活动可能引发潜水含水层铁含量超标。

## 土壤环境质量

根据监测结果，各监测点的监测值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》的相关标准限值要求。

## 声环境质量

根据监测结果，局部监测点的噪声值存在超标现象，不能全部满足《声环境质量标准》中的相应的标准限值。超标主要原因是周边交通噪声所致。

# 环境管理要求落实情况

根据孙村组团及北部区各建设项目环评及批复相关要求，园区主要建设项目环评要求的各项污染防治措施已落实，主要建设项目污染防治措施和污染物排放符合生态环境准入要求。

# 规划后续发展优化调整建议

## 进一步完善基础设施建设

（1）根据国家最新环境管理政策要求“工业园区设立污水集中处理设施、总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网”等，建议工业区在后续发展中根据实际情况逐渐完善相关设施。

（2）推进和完善工业区及各厂界绿地建设，临近道路的厂界应尽可能建成高大乔木绿化带，以进一步抵消道路噪声影响。

## 进一步优化跟踪监测计划

（1）以本次跟踪评价的环境质量现状监测结果为依据，以改善工业区环境质量为目标，初步拟定工业区环境质量后续跟踪监测方案。后续跟踪监测方案应根据区域环境质量和入驻企业产排污情况进行定期更新。

（2）加强工业区各企业污染物排放监测的管理。工业区各企业应根据企业自身污染物种类，结合建设项目环境影响文件中监测计划，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关政策，针对废水排放口、废气排放口和厂界噪声制定相应的污染物排放监测方案并落到实处。环境监测工作可由工业区管委会或入园企业聘请第三方监测机构进行。

# 跟踪评价结论

根据本次跟踪评价调查结果，孙村组团及北部区规划执行情况较好，配套基础设施基本完善、能源结构合理、污染防治措施落实到位。

规划后续实施中，北京兴业万顺置业有限公司须按照本次跟踪评价提出的要求进一步调整和优化产业布局，落实本次跟踪评价提出的改进建议，加强环境管理和监督，采取以上措施后规划后续实施基本可以实现工业区建设与环境保护的协调发展。