2025年北京市大兴区特种劳动防护用品产品质量监督抽查实施细则

# 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量详见表1。

表1 一般检验项目抽样数量表

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 抽样数量（含备样量） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足部防护 安全鞋 | 防静电鞋（靴） | 10双（含备样5双） |  | 不抽取多处拼接皮革鞋帮或多种材料拼接鞋帮 |
|  |  | 保护足趾安全鞋（靴） | 10双（含备样5双） |  |  |
|  |  | 防刺穿鞋（靴） | 10双（含备样5双） |  |  |
|  |  | 电绝缘安全鞋（靴） | 10双（含备样5双） |  |  |
|  |  | 多功能安全鞋（靴） | 12双（含备样6双），每增加1种功能增加2双（含备样1双）成鞋 |  |  |
| 2 | 坠落防护 安全带 | 围杆作业类 | 单对连接点：4套（含备样2套） |  | 多对连接点时，抽样数量乘连接点对数 |
|  |  | 坠落悬挂类（含单根安全绳） | 单个连接点：6套/挂点（含备样3套） |  | 多个连接点时，抽样数量乘连接点个数 |
|  |  | 坠落悬挂类（含双尾安全绳） | 单个连接点：10套/挂点（含备样5套） |  |  |
|  |  | 区域限制类 | 单个连接点：4套/挂点（含备样2套） |  | 多个连接点时，抽样数量乘连接点个数 |
|  |  | 注：当存在不同作业类别连接点时，抽样数量为对应作业类别抽样数量之和 |  |  |  |
| 3 | 安全帽 | 普通型 | 14顶（含备样7顶） |  |  |
|  |  | 特殊型(防静电、侧向刚性、阻燃、耐低温、电绝缘) | 14顶（含备样7顶），阻燃、耐低温不增加抽样数量，对于防静电、侧向刚性、电绝缘，每增加1种性能增加2顶（含备样1顶） |  |  |
| 4 | 安全网 | 安全平网 | 4张（含备样2张） |  |  |
|  |  | 安全立网 | 4张（含备样2张） |  |  |
|  |  | 密目式安全立网 | 6张（含备样3张） |  | 分为A级、B级 |
| 5 | 自吸过滤式防毒面具 | 过滤件 | 普通 | 16个（含备样8个） | 分为1级、2级、3级，综合过滤件分为KN90、KN95、KN100、KP90、KP95、KP100 |
|  |  |  | 多功能 | 16个（含备样8个），每增加1种功能，抽样数量增加8个（含备样4个） |  |
|  |  |  | 综合 | 24个（含备样12个），每增加1种功能，抽样数量增加8个（含备样4个） |  |
|  |  | 面罩 | 全面罩：28个（含备样14个） 半面罩：24个（含备样12个） |  |  |
| 6 | 自给开路式压缩空气呼吸器 | —— | 6套（含备样3套） |  |  |
| 7 | 长管呼吸器 | —— | 8套（含备样4套） |  |  |
| 8 | 防静电服 | 机织物 | 8套（含备样4套） |  | 不抽取多处拼接式服装 |
|  |  | 针织物 | 8套/件（含备样4套/件） |  |  |
| 9 | 阻燃服 | —— | 8套（含备样4套） |  | 不抽取多处拼接式服装；分为A级、B级 |
| 10 | 焊接眼面防护具 | 面罩 | 6个（含备样3个） |  |  |
|  |  | 眼罩 | 6副（含备样3副） |  |  |
|  |  | 眼镜 | 6副（含备样3副） |  |  |
| 11 | 眼面防护具 |  | 10副（含备样5副） |  |  |
| 12 | 带电作业用绝缘手套 | —— | 10副（含备样5副） |  |  |
| 13 | 织物浸渍胶乳防护手套 | —— | 18副（含备样9副） |  |  |
| 14 | 机械危害防护手套 | —— | 20副（含备样10副）； 声称具有受冲击保护区域的手套： 24副（含备样12副） |  |  |

抽样数量不满足表1要求时，按表2抽样，检验☆项。

表2 部分检验项目抽样数量表

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 抽样数量（含备样量） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足部防护 安全鞋 | 防静电鞋（靴） | 4双（含备样2双） |  | 不抽取多处拼接皮革鞋帮或多种材料拼接鞋帮 |
|  |  | 保护足趾安全鞋（靴） | 4双（含备样2双） |  |  |
|  |  | 防刺穿鞋（靴） | 4双（含备样2双） |  |  |
|  |  | 电绝缘安全鞋（靴） | 8双（含备样4双） |  |  |
|  |  | 多功能安全鞋（靴） | 保足+防刺穿：6双（含备样3双） 保足+防静电：6双（含备样3双） 保足+防刺穿+防静电：8双（含备样4双） 保足+电绝缘：8双（含备样4双） 保足+防刺穿+电绝缘：10双（含备样5双） 防刺穿+电绝缘：8双（含备样4双） 防刺穿+防静电：4双（含备样2双） |  |  |
| 2 | 坠落防护 安全带 | 围杆作业类 | 2套（含备样1套） |  | 仅抽取单对连接点数量 |
|  |  | 坠落悬挂类（含单根安全绳） | 4套/挂点（含备样2套） |  | 仅抽取单个连接点数量 |
|  |  | 坠落悬挂类（含双尾安全绳） | 8套/挂点（含备样4套） |  |  |
|  |  | 区域限制类 | 2套/挂点（含备样1套） |  | 仅抽取单个连接点数量 |
| 3 | 安全帽 | 普通型 | 10顶（含备样4顶） |  |  |
|  |  | 特殊型(防静电、侧向刚性、阻燃、耐低温、电绝缘) | 10顶（含备样4顶） |  |  |
| 4 | 安全网 | 安全平网 | 4张（含备样2张） |  |  |
|  |  | 安全立网 | 4张（含备样2张） |  |  |
|  |  | 密目式安全立网 | 6张（含备样3张） |  | 分为A级、B级 |
| 5 | 自吸过滤式防毒面具 | 过滤件 | 普通 | 4个（含备样2个） | 分为1级、2级、3级，综合过滤件分为KN90、KN95、KN100、KP90、KP95、KP100 |
|  |  |  | 多功能 | 4个（含备样2个），每增加1种功能，抽样数量增加4个（含备样2个） |  |
|  |  |  | 综合 | 12个（含备样6个），每增加1种功能，抽样数量增加4个（含备样2个） |  |
|  |  | 面罩 | 6个（含备样3个） |  |  |
| 6 | 自给开路式压缩空气呼吸器 | —— | 2套（含备样1套） |  |  |
| 7 | 长管呼吸器 | —— | 2套（含备样1套） |  |  |
| 8 | 防静电服 | 机织物 | 4套（含备样2套） |  | 不抽取多处拼接式服装 |
|  |  | 针织物 | 4套/件（含备样2套/件） |  |  |
| 9 | 阻燃服 | —— | 4套（含备样2套） |  | 不抽取多处拼接式服装；分为A级、B级 |
| 10 | 焊接眼面防护具 | 面罩 | 6个（含备样3个） |  |  |
|  |  | 眼罩 | 6副（含备样3副） |  |  |
|  |  | 眼镜 | 6副（含备样3副） |  |  |
| 11 | 眼面防护具 |  | 6副（含备样3副） |  |  |
| 12 | 带电作业用绝缘手套 | —— | 6副（含备样3副） |  |  |
| 13 | 织物浸渍胶乳防护手套 | —— | 10副（含备样5副） |  |  |
| 14 | 机械危害防护手套 | —— | 14副（含备样7副） |  |  |

# 2 检验依据

## 2.1安全鞋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋 | 鞋底性能 鞋帮/底结合强度 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 2 |  | 防漏性 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 3 | 鞋帮 | 撕裂性能 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 4 |  | 拉伸性能 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 5 |  | 耐折性 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 6 | 外底 | 厚度 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 7 |  | 撕裂强度 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 8 |  | 耐磨性 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 9 |  | 耐折性 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 10 |  | 水解 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 11 |  | 中间层结合强度 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 12 | 防护性能 | 足趾保护 一般要求 | GB 21148—2020 | GB 21148—2020 |
| 13 |  | 足趾保护 保护包头内部长度 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 14 |  | 足趾保护 抗冲击性 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 15 |  | 足趾保护 耐压力性 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 16 |  | 抗刺穿性 刺穿力 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 17 |  | 抗刺穿性 尺寸 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 18 |  | 电性能 防静电性能 | GB 21148—2020 | GB/T 20991—2007 |
| 19 |  | 电性能 电绝缘性能 | GB 21148—2020 | GB 21148—2020 |
| 注：2、3、4、5、6、8、14、15、16、17、18、19为☆项目。 |  |  |  |  |

## 2.2安全带

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带总体结构 | GB 6095—2021 | GB 6095—2021 |
| 2 | 安全带组成与设计 | GB 6095—2021 | GB 6095—2021 |
| 3 | 区域限制用安全带性能要求 | GB 6095—2021 | GB 6096—2020 |
|  | 围杆作业用安全带性能要求 | GB 6095—2021 | GB 6096—2020 |
|  | 坠落悬挂用安全带性能要求 | GB 6095—2021 | GB 6096—2020 |
| 4 | 安全带金属零部件耐腐蚀性能 | GB 6095—2021 | GB 6096—2020 |
| 注：1、2、3为☆项目。 |  |  |  |

## 2.3安全帽

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量（不包括附件） | GB 2811—2019 | GB 2811—2019 GB/T 2812—2024 |
| 2 | 佩戴高度 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 3 | 垂直间距 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 4 | 下颏带强度 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 5 | 冲击吸收性能 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 6 | 耐穿刺性能 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 7 | 阻燃性能 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 8 | 侧向刚性 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 9 | 耐低温性能 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 10 | 电绝缘性能 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 11 | 防静电性能 | GB 2811—2019 | GB/T 2812—2006 GB/T 2812—2024 |
| 注：1、2、4、5、6、7、9为☆项目；5、6不做紫外线预处理。 |  |  |  |

## 2.4安全网

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系绳间距及长度 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 2 | 筋绳间距 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 3 | 绳断裂强力 | GB 5725—2009 | GB/T 8834—2016 |
| 4 | 断裂强力×断裂伸长 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 5 | 接缝部位抗拉强力 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 6 | 梯形法撕裂强力 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 7 | 开眼环扣强力 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 8 | 系绳断裂强力 | GB 5725—2009 | GB/T 8834—2016 |
| 9 | 耐贯穿性能 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 10 | 耐冲击性能 | GB 5725—2009 | GB 5725—2009 |
| 11 | 耐腐蚀性能 | GB 5725—2009 | GB/T 10125—2021 |
| 12 | 阻燃性能 | GB 5725—2009 | GB/T 5455—2014 |

## 2.5自吸过滤式防毒面具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面罩高低温适应性 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 2 | 面罩可燃性 | GB 2890—2022 | GB 2626—2019 |
| 3 | 面罩呼气阀 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 GB 2626—2019 |
| 4 | 面罩泄漏率 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 5 | 面罩死腔 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 6 | 面罩呼吸阻力 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 7 | 面罩观察眼窗 | GB 2890—2022 | GB/T 32166.2—2015 |
| 8 | 面罩头带 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 9 | 全面罩整体气密性 | GB 2890—2022 | GB 2626—2019 |
| 10 | 过滤件质量 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 11 | 过滤件通气阻力 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 12 | 过滤件的致密性 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 13 | 综合过滤件颗粒物防护性能 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 14 | 过滤件标色 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 15 | 过滤件防护时间 | GB 2890—2022 | GB 2890—2022 |
| 注：3、6、8、10、11、12、13、14、15为☆项目。 |  |  |  |

## 2.6自给开路式压缩空气呼吸器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面罩、供气阀和呼吸软管结合强度（装配时） | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 2 | 供气系统与全面罩的连接 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 3 | 面罩气密性 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 4 | 温度适应性 低温条件下的呼吸阻力 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 5 | 温度适应性 高温条件下的呼吸阻力 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 6 | 减压器 一般要求 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 7 | 压力表及其连接管一般要求 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 8 | 警报器 气动警报器 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 9 | 呼吸阻力 吸气阻力 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 10 | 呼吸阻力 呼气阻力 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 11 | 静态压力 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 12 | 气密性能 高压气密性 | GB/T 16556—2007 | GB/T 16556—2007 |
| 注：1、2、6、7、8、9、10、11、12为☆项目。 |  |  |  |

## 2.7长管呼吸器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密合型面罩 | GB 6220—2023 | GB 2890-2022 GB 14866-2023 GB/T 32166.2-2015 |
| 2 | 总泄漏率 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 3 | 吸入气体中二氧化碳的含量 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 4 | 呼吸阻力 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 5 | 送气管 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 6 | 连接强度 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 7 | 高低温适应性 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 8 | 部件可燃性 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 9 | 肺动阀 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 10 | 噪声 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 11 | 移动压缩空气供气系统 | GB 6220—2023 | GB 6220—2023 |
| 注：4、5、6、8、10为☆项目。 |  |  |  |

## 2.8防静电服

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点对点电阻 | GB 12014—2019 | GB 12014—2019 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 12014—2019 | GB/T 2912.1—2009 |
| 3 | pH值 | GB 12014—2019 | GB/T 7573—2009 |
| 4 | 耐洗色牢度 | GB 12014—2019 | GB/T 3921—2008 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度 | GB 12014—2019 | GB/T 3920—2008 |
| 6 | 胀破强力 | GB 12014—2019 | GB/T 7742.1—2005 |
| 7 | 服装结构及款式 | GB 12014—2019 | GB 12014—2019 |
| 8 | 服装附件 | GB 12014—2019 | GB 12014—2019 |
| 9 | 服装尺寸变化率 | GB 12014—2019 | GB/T 8628—2013 GB/T 8629—2017 GB/T 8630—2013 |
| 10 | 服装防静电性能 | GB 12014—2019 | GB 12014—2019 FZ/T 80012—2012 |
| 注：1、8、10为☆项目。 |  |  |  |

## 2.9 阻燃服

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料 阻燃性 |  | GB 8965.1—2020 | GB 8965.1—2020 |
| 2 | 面料理化性能 | 断裂强力 | GB 8965.1—2020 | GB/T 3923.1—2013 |
| 3 |  | 撕破强力 | GB 8965.1—2020 | GB/T 3917.3—2009 |
| 4 |  | 胀破强力 | GB 8965.1—2020 | GB/T 7742.1—2005 |
| 5 |  | 透湿率 | GB 8965.1—2020 | GB/T 12704.1—2009 |
| 6 |  | 起球 | GB 8965.1—2020 | GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 |
| 7 |  | 热稳定性 | GB 8965.1—2020 | GB 8965.1—2020 |
| 8 |  | 色牢度 | GB 8965.1—2020 | GB/T 3921—2008 GB/T 3922—2013 GB/T 3920—2008 |
| 9 |  | 甲醛含量 | GB 8965.1—2020 | GB/T 2912.1—2009 |
| 10 |  | pH值 | GB 8965.1—2020 | GB/T 7573—2009 |
| 11 | 结构 |  | GB 8965.1—2020 | GB 8965.1—2020 |
| 12 | 缝制 |  | GB 8965.1—2020 | GB 8965.1—2020 |
| 注：1、3、11为☆项目。 |  |  |  |  |

## 2.10焊接眼面防护具

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 |  | GB/T 3609.1—2008 | GB/T 3609.1—2008 |
| 2 | 规格 |  | GB/T 3609.1—2008 | GB/T 3609.1—2008 |
| 3 | 光学性能 | 焊接滤光片颜色 | GB/T 3609.1—2008 | GB/T 3609.1—2008 |
| 4 |  | 焊接滤光片的透射比 | GB/T 3609.1—2008 | GB/T 3609.1—2008 |
| 5 |  | 焊接滤光片遮光号 | GB/T 3609.1—2008 | GB/T 3609.1—2008 |
| 6 |  | 保护片可见光透射比 | GB/T 3609.1—2008 | GB/T 3609.1—2008 |
| 7 |  | 屈光度 | GB/T 3609.1—2008 | GB 14866—2006 |

2.11 眼面防护具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屈光力和棱镜度互差 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 2 | 可见光透射比 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 3 | 透射比均匀性 | GB 14866—2023 | GB 14866—2023 |
| 4 | 基本冲击防护性能 | GB 14866—2023 | GB 14866—2023 GB/T 32166.2-2015 |
| 5 | 高速粒子冲击防护性能 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 6 | 头带或头箍 | GB 14866—2023 | GB 14866—2023 |
| 7 | 材料和表面质量 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 8 | 耐热性能 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 9 | 耐腐蚀性能 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 10 | 阻燃性能 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 11 | 耐磨性能 | GB 14866—2023 | GB/T 32166.2-2015 |
| 注：1、2、3、4、5、6、7、8、9为☆项目。 |  |  |  |

## 2.12带电作业用绝缘手套

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构要求 |  | GB/T 17622—2008 | GB/T 17622—2008 |
| 2 | 机械性能要求 | 拉伸强度及扯断伸长率 | GB/T 17622—2008 | GB/T 17622—2008 |
| 3 |  | 拉伸永久变形 | GB/T 17622—2008 | GB/T 17622—2008 |
| 4 |  | 绝缘手套特殊机械性能要求 | GB/T 17622—2008 | GB/T 17622—2008 |
| 5 | 电气性能要求 |  | GB/T 17622—2008 | GB/T 17622—2008 |
| 注：1、5为☆项目。 |  |  |  |  |

## 2.13织物浸渍胶乳防护手套

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗切割性 | GB/T 32103—2015 | GB 24541—2022 |
| 2 | 耐摩擦性 | GB/T 32103—2015 | GB 24541—2022 |
| 3 | 抗撕裂性 | GB/T 32103—2015 | GB 24541—2022 |
| 4 | 耐穿刺性 | GB/T 32103—2015 | GB 24541—2022 |
| 5 | 灵活性 | GB/T 32103—2015 | GB/T 32103—2015 |
| 6 | 热空气加速老化性能 | GB/T 32103—2015 | GB/T 32103—2015 |
| 注：1、3、4、5为☆项目。 |  |  |  |

2.14 机械危害防护手套

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨损性 | GB 24541-2022 | GB 24541-2022 |
| 2 | 耐切割性（圆盘刀试验法） | GB 24541-2022 | GB 24541-2022 |
| 3 | 耐切割性（直刀试验法） | GB 24541-2022 | GB 24541-2022 |
| 4 | 耐撕裂性 | GB 24541-2022 | GB 24541-2022 |
| 5 | 耐穿刺性 | GB 24541-2022 | GB 24541-2022 |
| 6 | 冲击防护要求 | GB 24541-2022 | GB 24541-2022 |
| 注：1、2、4、5为☆项目。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

## 3.1依据标准

GB 2811—2019头部防护 安全帽

GB 2890—2022呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB/T 3609.1—2008职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具

GB 5725—2009安全网

GB 6095—2021坠落防护 安全带

GB 6220—2023呼吸防护 长管呼吸器

GB 8965.1—2020防护服装 阻燃服

GB 12014—2019防护服装 防静电服

GB 14866—2023 眼面防护具通用技术规范

GB/T 16556—2007自给开路式压缩空气呼吸器

GB/T 17622—2008带电作业用绝缘手套

GB 21148—2020足部防护 安全鞋

GB/T 32103—2015 织物浸渍胶乳防护手套

GB 24541—2022手部防护 机械危害防护手套

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

## 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。