大兴区区级集中式生活饮用水水质状况

（2024年第二季度）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治工作方案》，提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，大兴区依据北京市总体要求，自2018年起，每季度公布大兴区区级集中式生活饮用水（饮用水水源、自来水厂出厂水和城市末梢水）水质状况。

一、监测情况

（一）监测点位

1.饮用水水源

2024年第二季度，全区共监测1个区级集中式生活饮用水水源，为地下水水源（大兴区北臧村镇新立村）。

2.自来水厂出厂水

2024年第二季度，全区共监测3座大兴新城自来水厂出厂水水质。

3.城市末梢水

按照相关监测方案，2024年度大兴区设立城市末梢水监测点位12个，分别为：兴丰街道2个，林校街道3个，清源街道3个，观音寺街道2个，天宫院街道1个，高米店街道1个。

（二）监测项目

1.饮用水水源

地下水水源本季度进行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中37项常规指标的检测。

2.自来水厂出厂水

监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）每月检测1次出厂水常规指标（表1水质常规指标39项及表2对应消毒设施的消毒剂常规指标），每年对地下水出厂水进行1次97项指标的检测；每年对地表水出厂水进行2次97项指标的检测，确保出厂水水质安全。

3.城市末梢水

监测指标按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）常规指标开展，共计36项（包括感官性状和一般化学性指标16项、毒理学指标16项、微生物指标3项、消毒剂指标1项）。

（三）评价标准及方法

1.饮用水水源

地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

2.自来水厂出厂水

自来水厂出厂水根据《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水厂出水水质合格。

3.城市末梢水

根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对城市末梢水监测水样水质状况进行评价，监测指标中任何一项超标即判定该水样不合格，并对不合格指标的健康危害风险给予提示。

二、评价结果

（一）饮用水水源水质

2024年第二季度，地下水水源水质全部达标，达标率为100.0%。

（二）自来水厂出水水质

2024年第二季度，3座新城自来水厂出厂水，水质全部合格，达标率为100.0%。

（三）末梢水水质

2024年第二季度，大兴区城市末梢水监测水样水质合格率100%。

评价结果详见附表1-表3。

附表

表1 2024年第二季度大兴区区级集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北臧村镇新立村 | 地下水 | 达标 | - |

表2 2024年第二季度大兴新城自来水厂出厂水水质状况

| 序号 | 水厂名称 （监测点位） | 达标情况 | 不合格指标检测数值及国标限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴一水厂 | 达标 | - |
| 2 | 大兴二水厂 | 达标 | - |
| 3 | 大兴三水厂 | 达标 | - |

表3 2024年第二季度大兴区城市末梢水水质状况

| 序号 | 街道 | 监测点（个） | 采样量（件） | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴丰街道 | 2 | 6 | 100% |
| 2 | 林校街道 | 3 | 9 | 100% |
| 3 | 清源街道 | 3 | 9 | 100% |
| 4 | 观音寺街道 | 2 | 6 | 100% |
| 5 | 天宫院街道 | 1 | 3 | 100% |
| 6 | 高米店街道 | 1 | 3 | 100% |
| -- | 合计 | 12 | 36 | 100% |