埝坛引水渠（永定河灌渠-芦求路）治理工程

环境影响报告书简本

- 一、工程分析

1、项目概况

埝坛引水渠位于大兴区境内，为一条南北走向的渠道，该渠道北起永定河灌渠，向南经过后辛庄后入埝坛水库。由于大兴新城开发建设，埝坛引水渠需承担大兴新城西区的防洪、雨水排除任务。现状渠道承担排水任务还存在防洪能力不足、渠道环境脏乱差，与规划大兴新城的环境极不协调等诸多问题。

为满足将埝坛引水渠建设成为防洪排水兼风景观赏河道的规划要求，大兴区水务局拟对埝坛引水渠进行治理。本次治理的起点为裤腿闸，终点为芦求路，治污长度约为3.336km，工程内容分为渠道工程、建筑物工程、雨水口工程、截污工程、景观绿化工程等五项单项工程。本次工程按20年一遇洪水标准设计，洪峰流量75 m3/s， 50年一遇洪水标准校核，相应洪峰流量为85 m3/s的规划防洪标准进行治理。

主要工程内容为：

渠道工程：在现状埝坛引水渠渠道断面基础上加深并向两侧扩挖，局部段有调整，并在渠道两侧修建巡河路，渠道整体采取防渗措施。

建筑物工程：拆除旧闸一座，重建分水闸一座，新建景观闸两座。

雨水口工程：修建雨水口8座。

截污工程：污水干管全长3435m，污水检查井82座。

景观绿化工程：建亲水平台5处，绿化总面积80270m2，新建巡河路总面积约为33360 m2。

本项目总投资估算为17599.55万元。其中工程投资7637.81万元。

2、评价标准

（1）环境质量标准

大气：执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准以及国家环保总局环发[2000]1号“关于发布《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单通知”（2000年1月6日）。

地下水：根据《关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》，本项目起点裤腿闸至佟前路段(桩号0+000～2+810段)位于大兴区地下饮用水源保护区的准保护区，佟前路至终点芦求路段（2+810～3+336段）位于大兴区地下饮用水源保护区的二级保护区，地下水执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

噪声：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《大兴区黄村卫星城环境噪声功能区实施细则》等规定，项目所在区域为声功能区划中的1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

（2）污染物排放标准

大气：施工期大气污染物排放标准执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中无组织排放监控点浓度限值标准，河道清淤工程执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准中的二级排放标准。

废水：本项目产生的生产、生活污水经过施工区简易污水处理系统预处理后集中收集外运至附近市政管网，最终排入天堂河污水处理厂处理。施工段污水排放执行北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”。

噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中的相关限值；营运期3处闸门配电室噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准。

固体废物：本工程土方开挖产生的弃土大部分用于填方，少量拟送往附近坑塘，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；其它固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修正案)》中相关规定。

3、评价等级、范围

（1）评价等级

| 类别 | 大气 | 地表水 | 地下水 | 噪声 | 生态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | 三级 |

（2）评价范围

大气：埝坛引水渠两侧200m范围及周围敏感点；

水环境：埝坛引水渠治理范围：裤腿闸至芦求路路段，全长3.336km；

噪声：埝坛引水渠两侧100m范围及声环境敏感点；

生态环境：水生生态：与水环境评价范围相同；陆地生态：河道两侧200m范围内。

4、环境保护目标

本地区无自然保护区、名胜古迹、文物保护单位等环境敏感点。本项目起点裤腿闸至佟前路段(桩号0+000～2+810段)位于大兴区地下饮用水源保护区的准保护区，佟前路至终点芦求路段（2+810～3+336段）位于大兴区地下饮用水源保护区的二级保护区。一般环境保护目标为项目附近的居民住宅、学校，详见下表。

环境保护目标一览表

| 序号 | 环境保护目标 | 与本工程的方位 | 距本工程红 线最近距离 | 影响要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴一职 | 2+810～3+336右岸 | 44m | 施工期扬尘、噪声等 |
| 2 | 后辛庄村 | 2+325～2+810两岸 | 13m | 施工期扬尘、噪声等 |
| 3 | 地下水 | 0+000～2+810段位于大兴区地下饮用水源准保护区内 | —— | 河道水体 |
| 4 | 地下水 | 2+810～3+336段位于大兴区地下饮用水源二级保护区内 | —— | 河道水体 |

- 二、环境现状

工程所在区位于大兴区，在行政区划上属于黄村镇和北藏村镇，属近郊区，且项目设计区域大部分为农村空旷地区。

1、大气环境质量现状

项目区域大部分位于农村空旷地区，通过引用现场监测数据表明，该地区空气质量相对较好。调查区内 TSP监测值不存在超标现象。虽然监测点附近有南六环路、京开高速公路等城市主要交通干道，但环境空气中SO2 、NO2的小时平均值和日均值均不超标。

2、水环境质量现状

（1）地表水水质现状

埝坛引水渠起自永定河灌渠，向南经过后辛庄后入埝坛水库。根据《北京市地面水环境质量功能区划》，埝坛引水渠没有水环境功能类别要求。埝坛水库现状用水主要采用黄村污水处理厂的中水，现状水质为Ⅳ类水质。埝坛水库及其引水渠目前无水。

（2）地下水水质现状

依据《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准值评价，黄村、李村站点的浅层地下水，水质类别为Ⅳ类，超标项目为总硬度；太福庄站点的浅层地下水，水质类别为Ⅲ类，超标项目为总硬度。由此可见拟建项目周边浅层地下水水质相对较差。

3、噪声质量现状

拟建地内的监测点昼间的声级范围为41.6～54.0dB（A）之间，夜间在37.5～44.1dB（A）之间，该地噪声背景值较好，各监测点都达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，附近没有声级大的其他噪声源。

4、生态环境质量现状

根据《大兴区生态功能区划》，工程影响区位于黄村新城经济开发功能区，该区地域范围包括黄村新城区、黄村镇、北臧村镇，182.1 km2，占大兴区总面积的12.4％；人口16.99万人，占大兴区总人口的25.3％。该区在大兴区社会经济发展和生态建设中均占有重要的位置。首先，黄村卫星城是大兴区政治、经济、金融、保险、文化、教育等事业的中心，同时也是大兴区房地产业和现代服务业发展最快和最活跃的地区。第二，该区域是大兴区地下水源保护区的主要保护区域，因此该区还具有重要的地下水源保护功能。

本项目主要为引水管道铺设、河道整治与截污等工程，对本区域的水质将起到改善作用，不会对大兴区地下水源保护区的水质产生负面影响，同时随着工程建设的完成，河道水质改善，对大兴新城生态环境将起到很大的改善作用。

- 三、环境影响分析

1、施工期污染源

（1）大气污染源

施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放；车辆及施工机械来往造成的道路扬尘，建筑材料(水泥、石灰、砂石料等)搬运及堆放造成的扬尘，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中将造成风起扬尘；疏浚过程产生的少量恶臭；以及桥面路面摊铺产生少量沥青烟。

（2）水污染源

施工期废水主要包括三部分：生活污水、机械设备保养冲洗水和混凝土养护废水。

（3）噪声污染源

本项目的施工噪声主要是土方挖掘、混凝土拌、打桩等施工作业的机械噪声和运输车辆交通噪声，噪声源强为75～105dB（A）。

（4）固体废弃物污染源

施工期固体废弃物主要是现有旧闸的拆除、现有河道清理等产生的建筑垃圾及废弃土石方、淤泥等和施工人员产生的生活垃圾。

（5）生态环境

1）河道开挖和土石方工程将会在短期内加大水土流失量。

2）由于工程的占地和施工场地，将对两岸的陆生植被产生破坏影响。

3）本工程在施工过程中，渠道阔挖加深、管道铺设、水闸等工程扰动原地层和岩层，破坏了原地貌，植被受损，给当地的生态景观带来了不良影响。

2、运营期主要污染源

由于河道治理工程运行特点，营运期对周围区域环境的影响主要在生态环境和地表水环境方面，并以有利影响为主，不利影响主要是配电室产生的噪声影响。

（1）水环境

通过对埝坛引水渠的环境综合整治，特别是对渠道进行疏浚、实施污水截留，使排入埝坛水库的污染物得到控制，还清河水，有效保护埝坛水库的水环境。

（2）生态环境

水环境的改善对下游水生生物环境及两岸生态环境产生有益影响。

由于水景及两岸生态环境的建设，形成城市绿化带，将有利于城市人工生态系统的构建，形成新的城市生态环境。

（3）水文情势影响

工程的实施可以有效的提高埝坛引水渠的防洪排涝标准，促进大兴区社会经济和生态可持续发展。

（4）噪声环境影响

该工程完成后，无特殊噪声源，噪声污染源主要为配电室的设备运转噪声，对主要噪声源采取隔声、减振等措施后，配电室所在区域声环境设备噪声不会对周边声环境产生显著影响。

（5）空气环境影响分析

本工程建成后，大大减轻或消除异味污染源，埝坛引水渠沿河空气环境将变得更为洁净、清新。

- 四、污染防治措施论证

1、施工期

（1）大气环境保护措施

通过加强对施工场地的管理，设有专人负责保洁工作，及时洒水，对临时堆放的土石方采取覆盖措施，加强设备的维修保养，燃油燃气设备推荐使用国家鼓励的清洁能源，强化疏浚和晾晒作业管理，沥青摊铺时采用冷水等措施后，可减少施工扬尘、施工机械废气、淤泥恶臭和沥青烟对周围环境的影响。

（2）水环境保护措施

施工人员生活污水集中收集运至市政管网处理；施工单位在施工工地车辆集中区设置两处洗车废水收集、处理区，将洗车废水收集后通过油水分离器进行油水分离，利用沉淀池进行悬浮物沉淀；混凝土养护废水经临时沉淀后排放等措施后，施工期污水对周围水环境影响很小。

（3）噪声污染防治措施

施工期通过采取加强施工现场管理，禁止夜间施工，临近特殊敏感点附近采用隔声板等临时隔声屏处理，合理选用低噪声设备，加强机械设备的维护保养，高噪声设备采用隔音布等措施可减少施工期噪声对环境敏感点的影响，综上，施工单位通过采取噪声污染防治措施后，本项目施工期噪声对周围声环境影响不大。

（4）固体废弃物污染防治措施

建筑垃圾应规范运输，加强管理，尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑渣土消纳场，不能随意丢弃倾倒；施工人员生活垃圾应收集后集中处理，及时运往当地垃圾站进行处理；淤泥及弃土及时运往渣土消纳场。综上，施工期产生的生活垃圾、建筑垃圾和工程弃土经有效处理处置后不会产生二次污染。

（5）生态环境保护措施

①水土流失防治：一是土建施工过程中的防护，施工期内应控制好坡度及距离，施工场地可采取围墙封闭，设置排水沟、沉沙池、雨水管道等；二是对动土区域的临时防护，可采取块石、草包袋、临时围墙、暗沟拦挡等措施，或在动土区撒播草籽临时绿化等，施工期开挖的大量土石方，尽可能进行回填，同时避开暴雨期，边弃土边压实，防止水土流失；三是施工完成后，应采取场地清理、土地平整、植树种草等措施，尽快对裸露地表进行植被恢复。

②城市景观保护。施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划，避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等措施减少施工建设对城市的景观影响。

上述措施可有效减少施工期对周围环境造成的影响，措施可行。

2、运营期

（1）水环境保护措施

①通过实施截污和污染源治理工作，实现了对埝坛引水渠两岸污染源的控制和治理，渠道沿岸的排污口将被截留，污水截留后送至天堂河污水处理厂进行达标处理。河道整治工程对水环境的影响除正面影响外，因施工本身产生的不利影响即消除。

②对河流水质实施定期监测，不允许新增生活污水排污口，建议生活污水经处理后设置防渗化粪池，集中收集后排入市政污水管道最终进入城市污水处理厂处理。

③河道两岸安排专人巡查，加强水环境保护的宣传力度，同时环境保护主管部门督促对沿岸排污口进行规范化建设，严格禁止污水直接排入河道。

（2）噪声污染防治措施

①首先应选用振动小，噪声低的水泵及其它配套设备。

②噪声设备均采取建筑隔声，设置在建筑物内。

③加强对配电室的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边居民的影响。同时加强对工作人员的技术培训，避免因工作人员操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。

（3）固体废弃物污染防治措施

河道管理人员产生的少量生活垃圾，集中收集后，由环卫部门统一处理。工程建成后，设立明显标志，严禁在河道及两侧范围内倾倒垃圾，防止造成水质污染和阻塞河道行洪。

（4）生态保护措施

①施工完成后，对于临时占用的施工场地和施工临时道路应恢复原状，进行植被恢复。

②在施工后期和营运初期，应按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。加强河道沿岸、岸坡植被建设，增加绿地面积，以补偿由于项目建成造成生态系统功能的损失，同时保持与城市景观的协调性，达到较好的景观效果。

③绿地建设要注意要以乔木、灌木、草本相结合，形成多层立体结构，具有良好生态功能的绿地系统，并且要采用多种植物进行绿化，注意不同种植物之间的生态关系，多采用土著种绿化，维护区域的生物多样性和生态系统的稳定性。

- 五、环境管理与监测计划

本工程应建立环保机构，负责项目施工期和营运期环境管理和环境监测，明确各部门的职能，建立健全环境管理体系，明确施工期和营运期主要环境管理因素和执行标准，制定监测计划，并加强人员培训。

- 六、建设项目可行性

本工程建设符合北京市城市总体规划和大兴区相关规划。项目本身为利好的环保工程，虽然在施工期将不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要采用的环保治理措施恰当，施工期的影响是可控制的。项目运营后以有利影响为主，对现有环境质量有一定程度的改善。在全面落实本报告及工程设计提出的各项环保措施的基础上，严格遵守“三同时”制度，项目建设可同时为项目所在区域带来明显的社会、经济和环境效益。由此可见，本项目的建设从环保角度来看是可行的。