北京市电力公司北京智能电网技术研发中心

建设项目环境影响报告书

（简写本）

一、基本情况

北京市电力公司“十二五”期间将进一步加快电网发展步伐。电网的快速发展和智能化对员工队伍素质提出了更高的要求。北京电力公司拟建设智能电网技术研发中心，主要满足北京市电力公司智能电网技术研究和面向全北京市十几万电工实训的需求。项目建设内容主要包括：智能电网技术研究用房，智能电网实验室、实验场，智能电网运行、维护人员实训用房，研发人员、专家及实训人员公寓，相关配套服务设施等。

本项目总用地面积18.81公顷，其中建设用地面积16.76公顷。本项目总建筑面积251427平方米。本项目总投资161563万元，建设期限为2011年10月-2014年10月。

本项目地处大兴新城西片区。项目建设用地位于金星路南侧。

项目用地南侧为教育技术研发用地，有建工学院，用地北侧为生态林地，用地东侧为规划培训基地，用地西侧为实用技术学校。项目用地位于南五环，所在地周边交通便利。

本项目建设为新建项目，符合国家及省市的产业政策，土地在大兴区总体规划范围内，土地性质为建设用地，不占用耕地，不需补充耕地。项目建设内容符合大兴区总体规划。

二、环境

本项目地处大兴新城西片区，距北京市中心约18.15公里。项目建设用地位于金星路南侧，具体地理位置见图2.1。

用地四至范围及环境：项目用地南侧为教育技术研发用地，有建工学院，用地北侧为金星路，路北为规划建设的生态林地，用地东侧为规划培训基地，用地西侧为实用技术学校（规划建设）。目前用地东侧为空地，临金星路一侧有闲置的出租房屋。用地西侧为出租民房，房屋性质以库房为主。

三、项目规模

1、总平面布置

本项目总用地面积167618平方米，总建筑面积25142平方米。项目用地四周均有规划的市政道路。项目在地块南侧、西侧和北侧规划有三个出口。建设场地内设一条南北贯通的道路，连接地块南、北两侧出口。道路西侧为依次排开的研发楼和综合楼共七栋。道路东侧，南端为露天体育场和室外智能输配电实训场，中部为智能电网配网及自动化技术研发楼及智能电网仿真实验楼，北侧为、城市智能电网技术交流大厦等2栋相关研发楼。总平面布置见图2.3。

2、经济技术指标

本项目技术经济指标如下：

| 总用地面积 |  | 167618m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 |  | 251427 m2 |  |
| 1 | 智能电网仿真实验大楼 | 24964 m2 | 5F |
| 2 | 智能电网防灾应急技术研发大楼 | 22120 m2 | 7F |
| 3 | 智能电网继电保护测控技术研发楼 | 18437 m2 | 9F/地下1F |
| 4 | 智能电网配网及自动化技术研发楼 | 20000 m2 | 5F |
| 5 | 城市智能电网技术交流大厦 | 30000 m2 | 7F/2F |
| 6 | 智能电网客户端技术研发楼 | 18437 m2 | 9F/地下1F |
| 7 | 智能电网运行新技术研发楼 | 17064 m2 | 9.5F/地下1F |
| 8 | 智能电网检修新技术研发楼 | 17064 m2 | 9F/地下1F |
| 9 | 综合楼 | 18437 m2 | 9F/地下1F |
| 10 | 智能电网新能源技术研发大楼 | 21000 m2 | 5F |
| 11 | 智能电网安全供电技术研发楼 | 17064 m2 | 9F/地下1F |
| 12 | 智能电网技术应用实训楼 | 26840 m2 | 5F |
| 13 | 室外智能输配电实训场 | 20000m2（室外） |  |
| 容积率 |  | 1.5 |  |
| 建筑密度 |  | 23% |  |
| 绿化率 |  | 35% |  |
| 建筑高度 |  | 30 米 |  |
| 停车位 |  | 800个 | 地上200个，地下600个 |
| 注：以上面积中不含地下面积 |  |  |  |

四、市政及公用设施

### 1、给水系统

项目所在区域规划由城市自来水管网供水，本项目用水接自金星路下的市政自来水管网。

项目在各建筑的地下室或一层设备间内修建变频供水系统，为4层以上建筑供水，四层及以下建筑靠自来水管网的压力供水。

### 2、中水系统

根据规划，本项目中水由黄村镇污水处理厂提供，项目不再修建中水处理站。

### 3、排水系统

根据当地规划，本项目运营期产生的污水排入当地市政污水管网，最终汇入黄村污水处理厂进行二级生化处理后排放。

### 4、热力系统

本项目拟采用市政热力管网进行供热。

### 5、电力

本项目规划由市政电网供电。

### 6、燃气

本项目设职工食堂，由于当地目前没有天然气管道，拟采用液化石油气作为燃料。

### 7、景观绿化

本项目设计绿地率为35%。采用环状整体景观，集中式绿化以及内院式的绿化景观相结合的方法。

### 8、环卫

在各独立楼座内和道路路口，设有分类垃圾桶，物业环卫工人将中心内的生活垃圾分类收集，每日定时将垃圾再运至市政垃圾处理场进行处理。

五、评价标准

1、大气污染物排放标准

（1）汽车尾气

本项目地下停车场排气筒排放汽车尾气，执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/510-2007）表1中Ⅱ时段标准值，其中碳氢化合物执行“非甲烷总烃”项标准。

本项目地下车库排气筒高度为2.5m，布置在项目的绿地内，按《大气污染物综合排放标准（DB11/510- 2007）要求，排气筒高度低于表1所列最低高度，废气排放速率按外推法计算的排放速率限值的50％执行，如低于15 m，排气筒中大气污染物排放浓度应按表1“无组织排放监控点浓度限值”的5 倍执行，排气筒高度除满足排放速率限值外，还应高出周围200 m 半径范围内的建筑物5 m 以上，不能达到该项要求的，最高允许排放速率应在表列排放速率标准值或根据7.1.3 条确定的排放速率限值基础上严格50％执行。

按以上要求，经计算，本项目地下车库排气筒采用的标准限值为NOx≤0.00325 kg/h，非甲烷总烃≤0.0437kg/h，CO≤0.0764kg/h，部分标准值见下表。

大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | Ⅱ时段 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| NOx | 0.6 | 2.5 | 0.00325 | 无组织排放监控点浓度 | 0.12 |
| 非甲烷总烃 | 10.0 | 2.5 | 0.0437 |  | 2.0 |
| CO | 15.0 | 2.5 | 0.0764 |  | 3.0 |

（2）食堂油烟排放标准

本项目的自建食堂及餐厅，厨房集中排放油烟，油烟废气排放标准执行国家《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定, 标准值见表1.7-6、1.7-7。

表1.7-6  最高允许排放浓度

| 规 模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

表1.7-7  灶头规模分类

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数（个） | ≧1,3 | ≧3,6 | ≧6 |
| 对应灶头总功率(108J/h) | 1.67,5.00 | ≧5.00,10 | ≧10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积(m2) | ≧1.1,3.3 | ≧3.3,6.6 | ≧6.6 |

注：本项目设8个灶头，燃用天然气。

2、水污染物排放标准

（1）本项目仅产生生活污水，经建设方与当地政府及相关部门协调，污水最终排入大兴黄村污水处理厂进行处理。污水排放标准执行北京市地方标准《水污染物放标准》（DB11/307-2005）中排入设置城镇二级污水处理厂的城镇排水系统的标准限值，具体标准限值见下表。

北京市排入设置城镇二级污水处理厂的城镇排水系统的排放标准

| 项目 | PH | SS | BOD5 | CODCr | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 标准限值 | 6-9 | ≤400 | ≤300 | ≤500 | ≤100 |

（2）在北京市《水污染物排放标准》（DB11／307－2005）中，排入城市污水处理厂的污水没有氨氮标准值，因此氨氮标准执行北京市《水污染物排放标准》（DB11／307－2005）中表1（排入地表水体及其汇水范围的水污染物排放限值）规定的标准值，15mg/L。

3、噪声排放标准

（1）施工期场界噪声排放标准执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），部分标准值见下表。

建筑施工场界噪声限值    等效声级Leq dB（A）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

（2）本项目用地北侧是金星路，属于城市主干路，项目用地与金星路相邻的厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准值，其他厂界噪声排放标准执行1类标准值，具体表准值见下表。

工业企业场界环境噪声排放标准    等效声级Leq dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | ≤55 | ≤45 |
| 4 | ≤70 | ≤55 |

4、固体废物

排放固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

六、工程分析

## 施工期污染源分析

项目施工期的环境影响主要是施工噪声、扬尘、固废和污水，如下图所示：

渣土

开 槽

平整土地

规划、勘探、设计

结构施工

内外装修、配套设施

竣工验收

道路、绿化

钢材、水泥、木料

施工机械

噪声

污水、垃圾、燃气废气、汽车尾气、 噪声、油烟、渣土

扬尘

投入使用

施工期环境影响因素示意图

分述如下：

### 施工噪声

项目施工期噪声主要是施工机械设备噪声、施工噪声、运输车辆噪声等，来自推土机、挖掘机、装载机等的发动机噪声、装卸材料碰击噪声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声，各施工阶段主要施工机械设备的声功率级如下表 。

主要施工机械的声功率级

| 序号 | 机械类型 | 测点与施工机械距离(m) | 最大声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 5 | 86 |
| 2 | 装载机 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | 5 | 90 |
| 4 | 压路机 | 5 | 76 |
| 5 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 6 | 砼输送泵 | 5 | 79 |
| 7 | 振捣棒 | 5 | 79 |
| 8 | 切割机 | 5 | 93 |
| 9 | 电锯 | 1 | 103 |
| 10 | 吊车 | 15 | 73 |
| 11 | 升降机 | 30 | 58 |

### 施工扬尘

施工期，场地平整和地基处理等土石方工程可能会产生大量建筑扬尘，建筑垃圾和建筑材料的装卸、运输、堆放及施工过程也有扬尘产生。

根据北京市建筑施工工地的有关数据，当风速为2.4m/s时，工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍。

### 施工废水

施工期污水包括：车辆机械检修清洗、管道敷设、混凝土调制、建筑安装等产生的施工余水和废弃水以及施工人员产生的生活污水。

有关资料显示，砼生产的pH值9.2的碱性废水中悬浮物浓度达3000~5000mg/L；车辆清洗废水中石油类浓度为10~50mg/L。

施工期间，施工人员的日常生活如洗漱、冲厕将产生生活污水，生活污水中主要污染物为BOD5、CODCr和悬浮物，其浓度一般为150mg/L、300mg/L和150mg/L。本项目在施工过程中，最大现场施工人数计划为500人，按平均每人每天60L的生活污水排放量计算，则施工期生活污水排量是30t/d。

### 施工固废

施工期产生的固体废物主要来源于三个方面。

一是地下室（人防）工程的挖掘，挖土方量约400,000m3。二是建筑施工中产生的碎砖块、混凝土、砂浆、桩头、水泥、铁屑、涂料和包装材料等建筑垃圾，约1.98万吨。三是本项目现场施工人员的生活垃圾，排放量约50kg/d。

## 运营期污染源分析

项目建成后主要排放生活污水、垃圾、燃气废气、餐饮油烟、汽车尾气，配套的机电设备产生一定强度的噪声，主要是风机、水泵噪声。

### 一、营运期大气污染源

本项目运营期大气污染源主要是汽车尾气、餐饮油烟及燃烧废气，分析如下：

#### 营运期汽车尾气

本项目主要建设研发、实训大楼，在综合楼内设有职工食堂和住宿。

本项目的停车主要包括地上停车和地下停车，其中地下停车场主要停放小轿车，所有电力工程车停放在地上停车场内。在3号（智能电网继电保护测控技术研发楼）、6号（智能电网客户端技术研发楼）、7号（智能电网运行新技术研发楼）、8号（智能电网检修新技术研发楼）楼地下一层设有地下停车位。项目设地上停车位200个，分别位于各个建筑物周边，集中地上停车场设置在4号及5号楼之间的空地，主要停放电力工程车辆。

北京市自2005年12月30日起，对除轻型柴油车以外的轻型汽车和重型汽车用发动机，实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、V阶段）》（GB17691-2005）中的第三阶段排放控制要求；自2007年1月1日起，对轻型柴油车实施GB18352.3-2005中的第四阶段排放控制要求。具体见下表。

轻型汽车Ⅰ型试验排放限值

|  |  |  | 基准质量（RM）(kg) | 限值（g/km） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO |  | HC |  | NOX |  | HC+ NOX |  | PM |
|  |  |  |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L2+L3 |  | L4 |
| 阶段 | 类别 | 级别 |  | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| Ⅲ | 第一类车 | ―― | 全部 | 2.30 | 0.64 | 0.20 | － | 0.15 | 0.50 | － | 0.56 | 0.050 |
|  | 第二类车 | Ⅰ | RM≤1305 | 2.30 | 0.64 | 0.20 | － | 0.15 | 0.50 | － | 0.56 | 0.050 |
|  |  | Ⅱ | 1305＜RM≤1760 | 4.17 | 0.80 | 0.25 | － | 0.18 | 0.65 | － | 0.72 | 0.070 |
|  |  | Ⅲ | 1760＜RM | 5.22 | 0.95 | 0.29 | － | 0.21 | 0.78 | － | 0.86 | 0.100 |
| Ⅳ | 第一类车 | ―― | 全部 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | － | 0.08 | 0.25 | － | 0.30 | 0.025 |
|  | 第二类车 | Ⅰ | RM≤1305 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | － | 0.08 | 0.25 | － | 0.30 | 0.025 |
|  |  | Ⅱ | 1305＜RM≤1760 | 1.81 | 0.63 | 0.13 | － | 0.10 | 0.33 | － | 0.39 | 0.040 |
|  |  | Ⅲ | 1760＜RM | 2.27 | 0.74 | 0.16 | － | 0.11 | 0.39 | － | 0.46 | 0.060 |

汽车排放的污染物主要是NOx、碳氢化合物（HC）和CO，排放量采用污染系数法计算。进出研发中心停车场的基本为小型汽车，单车排放CO、HC和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)，中第Ⅲ阶段的取值，分别取CO2.3g/km、CH0.20g/km 和NOx0.15g/km。

假设每次车辆进出地下车库的平均距离为80m，每天每辆车进出按2次计，主要在早中晚高峰，持续约8小时。

本项目规划地下机动车停车数量为600个。 分别位于4栋建筑物的地下一层。地下停车库设排风系统，车库每小时换气次数大于6次，按照车库高度2m计算，排气风机每天早中晚共运行8小时，计算项目汽车尾气排放情况见下表 。

项目汽车尾气排放基本情况

| 位置 | 停车位数(辆) | 排气量(m3/h) | 排气筒（个） | 污染物排放量（kg/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NOx | HC | CO |
| 3#楼 | 150 | 24576 | 2 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0552 |
| 6#楼 | 150 | 24576 | 2 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0552 |
| 7#楼 | 150 | 22752 | 2 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0552 |
| 8#楼 | 150 | 22752 | 2 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0552 |
| 合计 | 600 | 94656 | 8 | 0.0144 | 0.0192 | 0.2208 |

计算本项目地下车库单个排气筒最大排气浓度和排放速率见下表 。

地下车库排气筒污染物排放情况

| 项目 | 排气量(m3/h) | NOx |  | HC |  | CO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率 | 浓度 | 排放速率 | 浓度 | 排放速率 | 浓度 |
|  |  | (kg/h) | (mg/m3) | (kg/h) | (mg/m3) | (kg/h) | (mg/m3) |
| 3#楼 | 24576 | 0.00045 | 0.018311 | 0.0006 | 0.024414 | 0.0069 | 0.28076 |
| 6#楼 | 24576 | 0.00045 | 0.018311 | 0.0006 | 0.024414 | 0.0069 | 0.28076 |
| 7#楼 | 22752 | 0.00045 | 0.0197785 | 0.0006 | 0.0263713 | 0.0069 | 0.30327 |
| 8#楼 | 22752 | 0.00045 | 0.0197785 | 0.0006 | 0.0263713 | 0.0069 | 0.30327 |
| 标准 | -- | 0.00325 | 0.60 | 0.0437 | 10.0 | 0.0764 | 15.0 |

从表3.2-3可以看出，本项目各地下车库废气污染物中的NOx、HC、CO排放速率和排放浓度均远低于《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）允许的排放限值。

#### 2、食堂天然气废气及油烟分析

1）本项目在综合楼内设职工食堂，安装8台大灶，燃用天然气，天然气耗量具体见表3.2-5。

根据《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子，每燃烧1000m3天然气产生1.76kgNOx、0.35kgCO、0.18kgSO2。计算燃烧废气中的SO2、NOx、CO排放量见表3.2-6。

表3.2-6    天然气燃烧废气污染源统计

| 分类 | 天然气用量 km3/a | 污染物排放量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | SO2 |
| 食堂 | 30 | 0.0528 | 0.0105 | 0.0054 |

2）食堂油烟

本项食堂烹饪过程产生油烟，根据调查，餐饮厨房所排油烟浓度一般为5-10mg/m3，因此可以预测拟建项目主食厨房在制作主食的过程中所排油烟浓度将超过国家规定的2mg/m3排放标准，必须对所排油烟进行净化处理。餐饮厨房产生的油烟经高压静电式油烟净化器净化处理，油烟净化效率可达到85%以上，油烟排放浓度小于2.0mg/m3，符合《饮食行业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相关规定，处理后油烟由所在楼内的烟道集中从综合楼顶排放。食堂安装有8台大灶，配备2台风机，每台风机的风量为8000 m3/h。风机工作时间按照6h/d计算。

#### 3、营运期大气污染物排放汇总

本项目运营期汽车尾气、燃气废气及油烟污染物总量见下表 。

项目运营期大气污染物排放总量 (t/a)

| 项 目 |  | NOx | CO | SO2 | THC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂烹饪 | 天然气燃烧废气 | 0.0528 | 0.0105 | 0.0054 | / |
|  | 油烟 | 0.2688（按浓度为8mg/m3计） |  |  |  |
| 汽车尾气 |  | 0.00504 | 0.07728 | --- | 0.00672 |
| 合计 |  | 0.05784 | 0.08778 | 0.0054 | 0.00672 |

#### 4、  项目建成前后大气污染物排放总量变化

本项目用地范围内现有少量企业及库房，冬季需要燃煤采暖，产生大气污染物的量见本报告第四章有关内容，项目建成前后大气污染物排放量变化情况见表3.2-8。

表3.2-8  项目建成前后大气污染物排放总量变化

|  | SO2（t/a） | NOx（t/a） | CO（t/a） | 烟尘（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设前 | 0.3108 | 0.1128 | 3．888 | 0.03 |
| 建设后 | 0.0054 | 0.05784 | 0.08778 | --- |
| 变化量 | -0.3054 | -0.05496 | -3.80022 | -0.03 |

### 二、营运期水污染源分析

运营期水污染源主要为日常办公、餐厅及学员、研发人员住宿产生的生活污水。生活污水主要包括厨房、洗浴、盥洗、冲厕、洗衣、擦地等用水。

#### 1、  总用水量

根据各功能区的规模以及用水指标，预计未来项目用水最大量约为921.4m3/d，其中新鲜水量为559.26m3/d，中水用水量约为362.14m3/d。见下表 。

本项目用水系数及用水量分析表

| 序号 | 建筑单体 | 用水量 （m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 | 中水 | 总量 |
| 1 | 智能电网仿真实验大楼 | 15 | 10 | 25 |
| 2 | 智能电网防灾应急技术研发大楼 | 12 | 10 | 22 |
| 3 | 智能电网继电保护测控技术研发楼 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | 智能电网配网及自动化技术研发楼 | 12 | 8 | 20 |
| 5 | 城市智能电网技术交流大厦 | 18 | 12 | 30 |
| 6 | 智能电网客户端技术研发楼 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | 智能电网运行新技术研发楼 | 12 | 5 | 17 |
| 8 | 智能电网检修新技术研发楼 | 12 | 5 | 17 |
| 9 | 综合楼 | 120 | 30 | 150 |
| 10 | 智能电网新能源技术研发大楼 | 12 | 8 | 20 |
| 11 | 智能电网安全供电技术研发楼 | 12 | 5 | 17 |
| 12 | 智能电网技术应用实训楼 | 20 | 7 | 27 |
|  | 绿化（2L/ m2·d）58666 m2 |  | 117 |  |
| 13 | 不可预见（新鲜水量的10%） | 26.9 | ---- | 26.9 |
| 14 | 合计 | 295.9 | 229 | 524.9 |

水平衡分析

本项目给水排水水平衡图见图3.2-1。

根据给排水平衡图的分析结果，项目污水的排放量约337.52t/d。

12

擦地

厕  所

盥  洗

沐  浴

60

75.9

100

化粪池

100.8

60.72

80

食堂

隔 油

60

48

绿  化

117

新鲜水295.9

337.52t/d

污水

管网

黄村污水处理厂

12

15.18

20

196.8

注：图中单位为m3/d

中水

229

112

48

#### 2、水污染物排放情况

该项目主要的水污染源是生活污水，主要排放的污染物为CODcr、BOD5和SS、动植物油和氨氮。由水平衡分析，项目建成后日生活污水排放量约337.52m3/d，年废水排放量118132 t/a。

项目冲厕废水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池预处理排入市政污水管网，排水最终进入黄村污水处理厂集中进行处理。

由污水排放量及污水中各污染物浓度，计算项目年排放CODCr约35.44t，排放BOD5约11.81t，排放SS约23.63t，排放动植物油3.54t，氨氮1.42t，具体情况见下表。

本项目主要水污染物排放量预测

| 项目 类别 | 水量（t/a） | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 动植物油(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放情况 | 118132 | 300 | 100 | 200 | 12 | 30 |
| 标准值(mg/l) | —— | 500 | 300 | 400 | 15 | 100 |
| 污染物排放量(t/a) | —— | 35.4396 | 11.8132 | 23.6264 | 1.417584 | 3.54396 |

#### 3、 项目建成前后水污染物排放总量变化

本项目用地范围内现有少量企业，项目建成前后废水排放量及污染物排放量变化见下表。

项目建设前后水中污染物排放总量变化

|  | 排水量（万t/a） | CODcr（t/a） | BOD5（t/a） | SS（t/a） | 氨氮 (t/a) | 动植物油 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设前 | 0.292 | 0.876 | 0.292 | 0.584 | 0.03504 | 0.0876 |
| 建设后 | 11.8132 | 35.4396 | 11.8132 | 23.6264 | 1.417584 | 3.54396 |
| 变化值 | 11.5212 | 34.5636 | 11.5212 | 23.0424 | 1.382544 | 3.45636 |

### 三、噪声污染源

本评价考虑的噪声源包括外界对本项目有影响的噪声源和本项目建成后产生的噪声源两部分。外界噪声主要来自项目周围城市道路交通噪声，项目内部噪声来自进出中心汽车噪声、公共设施噪声。

1、影响本项目的外界噪声主要是来自北侧金星路的交通噪声。

项目内部噪声包括汽车进出研发中心和停车场时将产生汽车噪声。汽车在进出研发中心和停车场时减速行驶，车速按30km/h计，根据《公路建设项目环境评价规范》（JTGB03-2006）中的公式计算，单台汽车减速行驶噪声为66.2dB(A)。汽车发动噪声一般为82dB(A)。汽车鸣笛噪声一般为85dB(A)。

2、公共设施噪声

本工程内部的公共设施噪声污染源来自地下车库的通风系统、供暖系统、制冷系统、供水系统等设备，食堂的排烟风机。各设备声级范围以及安装位置如下表。

公共设施噪声声级

| 序号 | 名称 | 声级dB(A) | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场风机 | 75~85 | 地下室风机房内 |
| 2 | 消防泵 | 70~80 | 地下室设备房内 |
| 3 | 水 泵 | 70~80 |  |
| 4 | 食堂风机 | 75 | 楼顶 |
| 5 | 中央空调 | 75 | 地下室或楼顶 |

### 四、固体废物

项目排放的固体废弃物主要是生活垃圾。

生活垃圾：其主要组分为厨房剩余物、果皮、菜叶、塑料、纸张等。

本项目建筑面积为251427m2，排放指标按0.01kg/m2•d计算，则建成后生活垃圾排放量约为2.51427kg/d，879.9945t/a。

### 七  选址的合理性和规划的符合性

1、选址合理性分析

本项目地处大兴新城西片区。项目建设用地位于金星路南侧。

项目用地南侧为教育技术研发用地，有建工学院，用地北侧为生态林地，用地东侧为规划培训基地，用地西侧为实用技术学校。项目用地位于南五环，所在地周边交通便利。

本项目建设为新建项目，符合国家及省市的产业政策，土地在大兴区总体规划范围内，土地性质为建设用地，不占用耕地，不需补充耕地。项目建设内容符合大兴区总体规划。

根据建设单位与大兴区政府的意向，拟由建设单位向大兴区政府支付土地出让金，由大兴区政府负责拆除该地块内的建筑和相关安置事宜。

2、规划符合性分析

本项目符合北京市和大兴区十二五规划纲要的总体目标和战略。项目符合大兴区国民经济和社会服务业发展规划，符合开发国际化事业的战略规划。

3、产业政策的符合性

北京智能电网技术研发中心工程的建设是对“科技北京，绿色北京”战略的具体实施。该工程建设不仅为北京电力公司提供了充足的研发场地，同时也是推动首都科学发展的重要举措之一，改善了北京市的科技文化环境，对于促进北京市建设“科技北京，绿色北京”也具有战略上的重大意义。

该项目符合大兴区国民经济和社会文化业发展规划，符合“科技北京、绿色北京”战略和向中国特色世界城市迈进的要求。

八、建设项目对环境可能造成影响的概述

（一）施工期环境影响

1、施工噪声影响

在昼间，当噪声源取最小值时，除钢模板作业需28.2m、敲打砼导管需10m、装载机和切割机需7.1m外，其它施工机械都只需小于5m的衰减距离，施工场界噪声即可达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定的限值；当噪声源取最大值时，各施工机械场界达标所需衰减距离均大大增加。在夜间，按最小噪声源计算，必须将声源置于施工场内中心才可能使施工场界夜间噪声不超标。

本项目周边相邻环境分布有美然绿色家园小区、育龙小区、旧宫西里、旧宫北里等多个居民区，较强的施工噪声对上述居民区产生明显的噪声影响。

建议夜间尽量停止施工，减少施工噪声对当地声环境的影响。

2、施工污水影响

对施工现场的生活污水应建临时简易冲水厕所，将生活污水集中收集后通过简易化粪池处理，处理后水质可满足市政管网的接纳标准，可直接排入市政管网。由于本项目位于水源防护区，因此必须做好化粪池、简易厕所等的防渗处理，杜绝污染地下水现象。

3、施工扬尘影响

项目所在地常年南风、西北风频率较高，由此可知，场址东南侧将受到施工扬尘不同程度的影响。因此，应当采取必须的措施减少对周围的影响。

4、施工固体废物影响

地下室挖掘土方约20万m3，少部分用于自身绿化与造景，余下部分建议与有关需用土的单位联系，用作绿化工程底层土等。建筑垃圾应尽量综合利用，对不能利用的建筑垃圾按照规定倾倒处理。生活垃圾约50kg/d，应单独收集、处置，防止乱丢乱放，任意倾倒，减少对环境的影响。

（二） 运营期环境影响

1、环境空气影响分析

本项目在综合楼内设职工食堂，安装8台大灶，燃用天然气。食堂燃气废气量较少，污染物排放量很少，通过楼内烟道自楼顶排放到大气中，对当地大气环境的影响不明显。本项目拟安装油烟净化装置，餐饮厨房产生的油烟经高压静电式油烟净化器净化处理，油烟净化效率可达到85%以上，油烟排放浓度小于2.0mg/m3，符合《饮食行业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相关规定，处理后油烟由所在楼内的烟道集中从综合楼顶排放。

本项目的停车主要包括地上停车和地下停车，其中地下停车场主要停放小轿车，所有电力工程车停放在地上停车场内。车库废气通过各个楼座周边的排气筒排出，排气筒高度为2.5米，具体位置见图3. 从表3.2-3可以看出，本项目各地下车库废气污染物中的NOx、HC、CO排放速率和排放浓度均远低于《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）允许的排放限值。对当地大气环境无影响。

2、污水影响分析

项目运营期废水主要来源于生活污水。本项目建成运营后，污水经化粪池、隔油池处理后达标后排入当地配套修建的市政污水管网，进入黄村污水处理厂处理，项目废水对当地的水环境无影响。

3、交通噪声影响

本项目周边的现状道路是金星路及区间小路，项目周边的噪声主要来自金星路的道路上机动车辆。预测结果表明，昼间及夜间金星路的交通噪声到达中心临道路的首排建筑物外墙均低于50 dB(A)临主干路的建筑受交通噪声的影响满足4a区标准的要求。项目其他不临主干路的建筑受前排建筑的阻挡，相邻的支路交通噪声不明显，声环境明显好于临主干路的建筑，受交通噪声的影响相对较小，预计声环境能够满足1类区标准的要求。

4、设备噪声

本项目的风机、水泵、空调机组等产生噪声设备安装于地下室，经过建筑墙体隔声之后，对外界影响很小。食堂厨房风机位于楼顶，加装隔声罩。采取上述措施后，项目配套使用的机电设备噪声对当地声环境的影响可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的1类区排放标准的要求，对周围声环境不会产生明显的影响。

5、生活垃圾

固体废物主要来源于各栋建筑物内产生的生活垃圾。物业环卫工人将垃圾桶中的垃圾收集至垃圾分类收集站，环卫部门以垃圾车再将垃圾运送至垃圾中转站，再运至垃圾处理场进行卫生填埋，做到及时收集、及时清运、统一管理后，对周围环境影响不明显。

九、污染防治措施

## （一）施工期污染控制措施

### 1、施工期噪声防治措施

施工期噪声污染对周围环境产生一定影响。因此，在施工过程中应采取以下环保对策，将施工噪声造成的影响降低到最低限度。

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；各高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离；如因施工工艺要求，设备距场界距离达不到衰减距离，则应采用局部隔声降噪措施，或在施工现场四周设置隔声围障，以保证场界达标。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间（22:00-次日6:00）施工，除非有些施工工艺必须连续作业，主要有钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等，除这些作业外，其他情况坚决禁止夜间施工；夜间施工必须报请环境保护行政管理部门同意。

（3）减小设备噪声：施工机械选型时选用低噪声的设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备不用时应立即关闭。

（4）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场后熄火。

### 2、施工期大气污染防治措施

施工期大气污染物主要为TSP，应采取以下对策：

（1）严格施工现场规章制度：采取封闭式施工，施工期在现场设置不低于1.8m高的围档，外围护采用密目网；施工道路应当用礁渣、细石或者混凝土等材料进行硬化处理，并定期洒水防止浮尘产生；施工现场可利用空余地进行简易绿化。

（2）控制好容易产生扬尘的搬运过程：运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐进行封闭防护。

（3）材料的使用和储存中减少扬尘：混凝土搅拌站应设在工棚内；避免起尘原材料的露天堆放，袋水泥、土方、砂料应存放于临时仓库内，临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；渣土应尽早清运。

### 3、施工期水污染防治措施

施工现场应建临时简易冲水厕所，将生活污水集中收集后通过简易化粪池处理，处理后水质可满足市政管网的接纳标准，可直接排入市政管网或清掏。化粪池必须做好防渗处理，严禁污水随意排放。

### 施工期固废污染防治措施

（1）地下室（人防）工程的挖掘出的地表土层土质较好，大部分利用于本项目绿化和造景工程，余下部分与有关需用土的单位联系，用作绿化工程底层土等，既可处置弃土，又改善了周围景观。

（2）严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用：散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法或化学法回收；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等；碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。

（3）做好施工场所生活垃圾的收集、处理，防止乱丢乱放，任意倾倒，尤其要防止“白色污染”对土地的危害。

### 施工期其他防治措施

（1）改进施工工艺：要对桩基机型进行控制，禁止使用高噪声柴油冲击桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等桩机，禁止使用砼搅拌机、统一使用商品混凝土等；在基础施工中，采用多功能钻机干式取土替代湿式取土的钻孔机，推广采用噪声振动很小的无泥浆排放、废土外运量很少的SMW(Soil Mixing Wall)工法，在地下施工中以非开挖埋管来替代大开挖埋管等。

（2）文明施工：对施工单位管理人员和施工人员分别进行环保知识培训，做到持证上岗，通过提高环保的意识、增强人员自觉性，减少因人为活动不当造成的环境影响。

（3）减少水土流失：施工场地全部用礁渣、细石或者混凝土等材料硬化，运土机出入时清洗轮胎，防止将泥土带出场地外；施工完毕后尽可能恢复土地的有效功能,并通过立体绿化改善当地的植被状况。

（4）建立并严格实施施工期环境建立制度：施工期管理计划主要由施工承包商、建设方及监理单位负责，要求施工企业文明施工，健全管理制度，加强施工人员教育培训。

（5）其他环保措施建议：本着挖填平衡的原则，科学计算、设计土石方挖掘量和回填量，将弃土运至有关部门规划的场所合理处置；加强施工管理，做到随挖、随整、随填、随夯，文明施工；管线施工应与其他工程统筹考虑，尽量避免单独施工；建筑工地生活燃料应当使用液化石油气等清洁燃料，不得燃用散煤；施工期要加强施工现场的环境管理工作，建设单位要根据工程建设的特点，做好水土流失的预防工作，将项目建设与水土保持紧密结合，在工程设计中应考虑水土保持措施，统筹兼顾，建立综合有效的防治体系。

## （二）运营期污染防治措施

### 1、废气污染防治措施

（1）在上下班汽车出入车库数量较多时，应有专人管理、疏导车辆。禁止汽车在地上车库长时间发动停留，减少车辆在进出车库时多次起动。此措施同时可减少停车场噪声产生。

（2）小区物业管理过程中，除加强绿化并适当浇水外，需经常向路面喷水（使用中水），以减少扬尘的产生，降低总悬浮颗粒物和PM10浓度。同时可调节气温和空气湿度，为居民提供优美舒适的环境。

（3）项目地下车库排气筒排气口应高出地面2.5m以上，保证废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）二级标准。

（4）学校、幼儿园食堂、商业餐饮设施厨房应加装油烟净化器，排烟风机加装隔声罩，所排废气满足国家《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定。

### 噪声防治措施

（1）项目四周厂界应多种植乔木、灌木等并加大植树密度，形成绿化自然隔声屏障，以进一步减少噪声影响的范围。地下车库出入口应采用改性沥青路面，墙壁做吸声处理，必要时上方安装吸声钢板顶棚，减少出入口噪声和废气影响。

（2）控制中心内部汽车噪声

加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施：如限速在30Km/h以内，中心内限制鸣笛；应合理设置小区进出通道，降低车辆拥挤程度；保证中心内道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声；要求车辆安装合格的防盗系统，避免因大雨、冰雹等造成的误报警噪声扰民。

（3）减少公共设施噪声影响

消防泵、抽排风机等布置在地下车库设备间内，设备间使用隔声门，泵和风机进行基础减震，风机进出口管道加装消音器，排气管道出口采用微穿孔板消声器等。室外风机加装隔声装置。

通过采取以上措施，可保证中心内环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值。

### 3、废水污染防治措施

本项目排水主要是生活污水。中心内实行雨污分流制。

（1）冲厕水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池预处理排入市政污水管网，项目所排废水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》（DB11/ 307-2005）中排入设置城镇二级污水处理厂的城镇排水系统的标准限值。

（2）定期维修和清理隔油池、化粪池，以保证处理效率。项目的污水管道、隔油池、化粪池等必须采取防渗漏措施，防止对地下水源造成污染。

### 4、固体废弃物处理

（1）对于生活垃圾，小区内实行垃圾桶装化，分类收集和处理。

（2）生活垃圾由物业公司统一管理，负责定期、及时收集和清运，避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染，同时应注意收集后尽量压实以减少固体废物体积、提高固废装载的效率。

本项目固体废弃物的处理严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，不对周围环境造成危害。

十一、建议和要求

1、建议项目的绿色空间建设应注重乔、灌、草的结合，力争建设为乔木层盖度达60%以上的乔、灌、草型复层绿地。另外应适当考虑乡土化原则，多采用本地树种，在空阔处种植一些遮阳能力强且对风的阻挡作用小的乔木。

2、大力采用建筑节能、墙体节能、门窗节能、屋顶保温节能技术。使用高效热泵、高效管道保温技术、使用节能型材料、设备、器具等。

3、户型多面向阳面，采用大面积的玻璃窗，充分利用自然光照明，就能节约大量的照明电。在夜晚非得用照明电时，采用系统化的节能灯也能直接节约能源。

4、使用节水阀门（水龙头），防止跑、冒、滴、漏，使用6升水便器系统（两档式），小区绿地、树木、花卉尽量采用滴灌或微喷技术，其节水量是可观的，同时也可因此大大减少污水量，节约污水处理的能源和设备损耗。

5、草坪绿地及树木的树盘由上凸式改建成下凹式，便于雨水的蓄积、渗透；小区内的道路（小区周围的交通主干路除外）及停车场应建成镂空的硬化地面，即建成人工透水地面；上述地面铺装透水性好的地砖或铺地石、草坪砖等，下面铺设一定厚度的砂石（砾石）以增加透水性等。通过上述措施，可以最大限度地收集雨水，以补充地下水和减少用水量（绿化浇灌、地面冲洗）。

6、淘汰沥青油毡类污染型防水材料。采用沥青－树脂类防水材料，应在防水材料表面覆盖一层水泥砂浆防污层（或其它防污层）。降低初期雨水对环境造成的不利影响。

7、在建筑和装修中使用环保材料，包括：禁用矿渣水泥而采用高标号硅酸盐水泥；禁止使用可释放有害气体的混凝土（水泥砂浆）添加剂；禁止使用107胶等低质有害产品；使用质优价廉的合成管材代替不易回收且易老化破损的铸铁水管；石材的放射性指标、人造木质板材的甲醛含量、涂料、油漆、塑料等的苯系物、挥发性有机物等主要环保指标满足并优于国家标准等等。

9、食堂安装使用隔油池及油烟净化器，房顶排烟风机加装隔声罩，控制罩外噪声小于55dB（A）。

10、垃圾分类处理，防止雨淋及遗洒，及时清运，纳入城市垃圾消纳系统。

11、锅炉房、水泵房做好消声降噪工作，锅炉排气筒高出相邻建筑的楼顶排放。

12、中心内限制鸣笛；应合理设置中心内部进出通道，保证小区内道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声。

13、地下车库排气筒高度应当达到2m以上，布置在绿地里，远离建筑大于20米，使污染物达标排放。

14、对于生活垃圾，分类收集和处理，防止雨淋及遗洒，及时清运。

15、生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池预处理后排入市政污水管网，排水进入市政下水道，排入亦庄污水处理厂。

16、后期独立公建内引入餐饮项目，应到当地的环境保护行政主管部门再申报环评审批手续。

十二、总结论

本项目的选址和总体布局是合理的，规划设计中所采取的污染防治措施基本可行，符合大兴区及北京市城市区域发展规划要求，建设过程中，应当严格执行环保“三同时”制度，严格执行国家和北京市的排放标准要求，切实落实本次评价提出的各项环保措施和建议，加强施工期的环境管理，将各种污染影响尤其是施工期间噪声污染对周围环境造成的影响降低到周围环境可以接受的程度，则本项目建设在环保方面是可行的。