大兴区安定镇大龙河滨河公园（一期）工程

环境影响报告书

（简写本）

一、基本情况

随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高，社会对园林绿化功能的需求更加多样化，对园林绿化的发展提出了更高的要求。把北京建设成为空气清新、生态良好、环境优美、人与自然和谐的生态城市是建设宜居城市的重要环境基础。为展现一个整洁优美、井然有序的环境，提升安定镇整体形象，安定镇政府决定建设安定镇大龙河滨河公园工程。本项目不仅仅对安定镇的整体发展有利，对北京市整体环境的美化也将起到推动作用。

大兴区安定镇大龙河滨河公园（一期）工程位于北京市大兴区安定镇镇内。项目区分为河东岸绿地及河西岸绿地。其中，河东岸绿地东至安定镇滨河东路，西至大龙河河道东岸蓝线，南至黄徐路，北至安采路；河西岸绿地东至大龙河河道西岸蓝线，西至青礼路及规划绿地，南至兴安营北街，北至大龙河北桥。本次规划设计所涉及的河道长度约3.08公里。

本项目建设为新建项目，符合《北京城市总体规划（2004—2020）》提出的关于生态环境建设与保护的要求，项目建设还有利于提高大兴区的城市绿化率水平，因而本项目的建设是落实《北京城市总体规划（2004—2020）》的重要举措。

项目建设内容符合大兴区总体规划。

二、建设内容和规模

本项目总面积137842平方米，建设内容主要包括：种植工程、道路广场工程、基础设施配套工程、景观服务设施配套工程等。

用地平衡表见表1-1。

表1-1           用地平衡表

| 分项 | 面积（平方米） | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 137842 | 100 |  |
| 绿地面积 | 128490.3 | 93.22 |  |
| 道路广场面积 | 8803.8 | 6.39 |  |
| 配套景观设施面积 | 547.9 | 0.40 | 含各种景观小品及游憩设施等 |

1．种植工程

绿化种植总面积为128490.3平方米，主要内容包括新植乔木、新植灌木、新植花卉地被、现状树改造、土方工程等。其中：新植乔木2428株，新植灌木33011株，新植宿根花卉84864株，新植常绿地被112608株，新植观赏草3573.2平方米，新植地被108825平方米，现状树场内移植4562株，填方3923立方米，客土4983立方米，平整场地97379.69平方米。

2．道路广场工程

道路及广场铺装主要内容包括：道路及广场铺装总面积为8803.8平方米，其中，道路总面积5886.92平方米，包括2.4米宽的园路，采用花岗岩铺装面积为1766.5平方米；2.4-8米的不等宽园路面积为2989.1平方米；1.8米宽的园路采用烧结砖铺装面积为992平方米；0.9-1.2米不等宽园路面积为139.32平方米。铺装广场面积为2916.9平方米，其中包括古桑广场696.9平方米，健身场地191平方米，滨水广场1141.1平方米，入口广场93.6平方米，北部地区广场为420平方米，游憩小场地374.3平方米，步行桥1座。

3．基础设施配套工程

基础设施配套工程包括电气工程和给排水工程。其中，

（1）电气工程主要内容包括：电缆敷设长度为4920米，电线管4920米、配电箱3套、庭院灯64盏、壁灯12套、太阳能灯4套、地埋灯65套、地埋光带14盏、LED线条灯112米，新增箱变2台分别为100KVA和80KVA。

（2）给排水工程

给排水工程主要内容包括：新打机井2眼，给水管线敷设总长度为3560米、手动阀箱15个、给水阀门井10座，地埋式旋转喷头183个，快速取水阀62套，水表井3座。

4．景观服务设施配套工程

园内设置成品休息座椅28个，景观座椅199.2平方米，宽90厘米的景观条形座椅163.7延米，新建休息廊架1个，配置健身设施10组，新建亲水平台123.2平方米，设置台阶189.3平方米，新建景墙1处约29.2平方米，树池20个，设置景观置石29.2立方米，设置一级标识牌2组，二级标识牌6组，配置垃圾箱20个，植物宣传卡180个。

（五）建设周期

本项目工程计划建设周期为12个月（2011年12月~2012年11月），前期工作从2011年12月开始，2012年4月开工建设，2012年11月竣工验收。

（六）项目总投资

本项目工程总投资3144.26万元，其中工程费用2650.93万元，工程建设其它费用280.84万元，基本预备费146.59万元，水土保持费65.91万元（暂估）。

三、评价标准

1、大气污染物排放标准

施工期扬尘执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中新污染源颗粒物标准，具体情况见下表。

大气污染物排放标准

| 污染物 | 生产工艺 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 场地施工 | 30 mg/m3 | 周界外监控点浓度最高值小于1.0 mg/m3 |

2、水污染物排放标准

本项目不设置公共厕所，运营期无废水产生，项目废水仅为施工期工人生活废水，排入临时化粪池，由环卫部门清运，则污水排放标准执行北京市《水污染物排放标准》（DB11／307－2005）表1（进入V类地表水体）中的三级限值，具体标准限值见下表。

北京市排入V类地表水体的城镇排水系统的排放标准

| 项目 | PH | SS | BOD5 | CODCr | 动植物油 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 标准限值 | 6-9 | ≤80 | ≤30 | ≤100 | ≤15 | ≤15 |

3、噪声排放标准

（1）施工期场界噪声排放标准执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），部分标准值见下表。

建筑施工场界噪声限值    等效声级Leq dB（A）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

（2）本项目用地地块与各厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准值，具体表准值见下表。

工业企业场界环境噪声排放标准    等效声级Leq dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | ≤55 | ≤45 |

4、固体废物

排放固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

四、工程分析

## 施工期污染源分析

施工期是开发建设最活跃的时期，地表覆盖层的破坏、施工机械的进入以及建设活动，都会产生直接和潜在的环境影响。

工程施工将带来一系列环境问题，包括资源的运输及消耗、道路破坏、扬尘而导致大气质量下降、噪声污染、施工人员的管理等，说明如下：

1、物料输送

施工工地需要运送砂石、树木、植被，此外地表土方的开挖，涉及到转运及回填等。大量的物料输送，若组织不当，不仅会带来交通问题，同时易出现道路遗撒、扬尘污染等问题。

2、废气

施工期间的废气主要来自施工机械排放的内燃机尾气、运输车辆排放的尾气以及地表覆盖层受破坏时或受破坏后引起的扬尘，其中以扬尘影响为主。

3、废水

建设期间废水排放量一般不大，主要是施工生活污水、冲车废水等，污染物为SS、COD、BOD等，施工期生活污水的类比排放浓度为：CODcr：300mg/L ；BOD5 ：150 mg/L；悬浮物：150 mg/L。施工人员的营地生活会产生一定量的生活污水。按每日100人参加施工作业、每人每日排水40L计，施工期12个月生活污水排放量为1440t，生活废水排入临时设置的化粪池，由环卫部门定期清掏。

4、固体废弃物

施工过程中产生的固体废弃物主要为施工废物和生活垃圾。

（1）施工废物

施工废物有地表破拆废料、清场废物、建筑开挖弃土等。其中，建筑废料主要是碎砖块、混凝土、沥青土、水泥等；建筑开挖弃土为2m以上表层土，基本为砂土、粘土、粘砂等。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要为现场施工人员产生的日常生活垃圾，产生量平均每人每天0.2kg左右，设每天平均施工人数为100人，则施工日产生活垃圾20kg。

5、噪声

施工期间噪声主要来自施工机械噪声、交通噪声和生活噪声等，其中施工噪声和交通噪声是影响区域声环境质量的主要因素，各种施工活动及施工机械噪声变化范围见下表。

噪声参考值        单位:dB(A)

| 施工机械 | 噪声强度 | 施工活动 | 噪声强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 80－90 | 场地清理 | 80－85 |
| 挖掘机 | 80－90 | 挖 土 | 85－90 |

## 运营期污染源分析

本项目运营期的主要内容是修剪植被树木、植被树木打药、喷灌等，现分述如下：

1、废水

项目运营期需要为植被打药、喷灌，喷灌产生的水主要以渗透的方式，进入地表土层，为植被吸收利用，无废水排放。

2、固体废物

项目运营期活动人员排放生活垃圾、园区内排放较大量植被修剪后的废弃物，全部收集，外运处理。

五、建设项目对环境可能造成影响的概述

（一）施工期环境影响

1、施工噪声影响

在昼间，当噪声源取最小值时，除钢模板作业需28.2m、敲打砼导管需10m、装载机和切割机需7.1m外，其它施工机械都只需小于5m的衰减距离，施工场界噪声即可达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定的限值；当噪声源取最大值时，各施工机械场界达标所需衰减距离均大大增加。在夜间，按最小噪声源计算，必须将声源置于施工场内中心才可能使施工场界夜间噪声不超标。

本项目周边相邻环境分布有郑福庄村、驴房村、兴安营村、汤营村等多个村庄，还有大型十四中安定分校、镇政府等，较强的施工噪声对上述敏感目标产生明显的噪声影响。

建议夜间尽量停止施工，减少施工噪声对当地声环境的影响。

2、施工污水影响

对施工现场的生活污水应建临时简易冲水厕所，将生活污水集中收集后排入简易化粪池处理，处理后由当地环卫部门定期清掏。因此必须做好化粪池、简易厕所等的防渗处理，杜绝污染地下水现象。

3、施工扬尘影响

项目所在地常年南风、西北风频率较高，由此可知，场址东南侧将受到施工扬尘不同程度的影响。因此，应当采取必须的措施减少对周围的影响。

4、施工固体废物影响

施工期间还会排放生活垃圾、施工渣土等，也会对当地的环境造成不同的污染影响。

（1）施工渣土：

建筑材料废料、废砖、含砖砂石的渣土应集中堆放，定期清运，以免影响施工和环境卫生。

（2）施工生活垃圾处置：

施工人员较为集中，生活垃圾应增加处理设施和加强管理。如果施工区宿营地无垃圾堆放点，应设立垃圾箱和垃圾堆放点，并由专人定期将垃圾清运至垃圾处理场(站)，生活垃圾不得与建筑垃圾相混合。

（二） 运营期环境影响

1、地下水影响分析

项目区树木花草的化肥施用主要为氮肥，施肥量为15~18g/m2，施肥次数根据植物的类型有所不同，一般草坪每年施肥次数为7~8次，施肥时间集中在4~10月份。农药则根据实际需要，适时适量施用。

在浇水、降雨的淋滤作用下，化肥、农药等随流水下渗，并发生一系列物化反应。在土壤微生物的作用下，有机物分解转化为无机物，含氮物质逐步代谢生成氨态氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。当淋滤液中的Na+和NH4+的含量大于土层中Ca2+、Mg2+的含量时，Na+和NH4+进入土层胶体交换其中的Ca2+、Mg2+，从而使水体的硬度升高。监测表明，北京的地下水污染类型以氨氮污染为主，污染控制指标主要是总硬度（碳酸钙计）、溶解性总固体、氨氮（NH3-N）、亚硝酸盐（以氮计）、硝酸盐（以氮计）。

从上述分析可知，化肥、农药对地下水的影响主要表现在NO3--N、硬度和溶解性总固体的升高，其次为氯化物、SO42-的升高。为了减少化肥、农药对土壤及地下水的影响，建议广泛使用有机肥料，尽量采用物理、生物技术防治病虫害，最终减少化学药剂的使用。

综上所述，通过采取上述建议措施，并采用节水型灌溉技术，避免形成地表及地下径流，可有效减少因施用化肥、农药而产生的影响，并节约水资源。因此，项目营运对土壤及地下水的影响是可接受的。

2、噪声

项目区内的生活噪声源主要是游人活动的生活噪声及公园内举办文艺、体育活动等产生的生活噪声。对此，应将文艺、体育活动尽量安排在昼间，并将活动场地设置在项目区中部，同时加强教育管理，推广文明游园。在项目区绿化隔离的作用下，对周围居民区声环境的影响不大。

3、固废

项目建成后固体废物主要是游人的生活垃圾。据估算，该项目营运后生活垃圾年产生量为150t/a，其垃圾构成主要包括纸质包装盒、废塑料包装、食品垃圾以及部分金属包装材料。此外，树木花草的日常修剪会排放较大量的绿化废物，主要是枯枝落叶、修剪枝叶，年排放量约为40t。生活垃圾及绿化垃圾主要通过项目区内垃圾箱收集，再经环卫部门清运车，运送至垃圾填埋场处置。

公园运营后，管理部门应与城市环卫部门协调配合，做好园区内部的垃圾收集工作，定点堆放生活垃圾，及时清运至垃圾中转站，采用密封垃圾车辆运输，避免蚊蝇孳生、景观受损。本项目营运期生活垃圾排放总量较小，与朝阳区高安屯垃圾填埋场消纳能力相比，增加量不明显。只要管理有序，操作规范，项目的建设营运不会对当地环境造成污染。

六、污染防治措施

## （一）施工期污染控制措施

### 1、施工期噪声防治措施

施工期噪声污染对周围环境产生一定影响。因此，在施工过程中应采取以下环保对策，将施工噪声造成的影响降低到最低限度。

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；各高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离；如因施工工艺要求，设备距场界距离达不到衰减距离，则应采用局部隔声降噪措施，或在施工现场四周设置隔声围障，以保证场界达标。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间（22:00-次日6:00）施工，除非有些施工工艺必须连续作业，主要有钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等，除这些作业外，其他情况坚决禁止夜间施工；夜间施工必须报请环境保护行政管理部门同意。

（3）减小设备噪声：施工机械选型时选用低噪声的设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备不用时应立即关闭。

（4）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场后熄火。

### 2、施工期大气污染防治措施

施工期大气污染物主要为TSP，应采取以下对策：

（1）严格施工现场规章制度：采取封闭式施工，施工期在现场设置不低于1.8m高的围档，外围护采用密目网；施工道路应当用礁渣、细石或者混凝土等材料进行硬化处理，并定期洒水防止浮尘产生；施工现场可利用空余地进行简易绿化。

（2）控制好容易产生扬尘的搬运过程：运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐进行封闭防护。

（3）材料的使用和储存中减少扬尘：混凝土搅拌站应设在工棚内；避免起尘原材料的露天堆放，袋水泥、土方、砂料应存放于临时仓库内，临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；渣土应尽早清运。

### 3、施工期水污染防治措施

施工现场应建临时简易冲水厕所，将生活污水集中收集后通过简易化粪池处理，处理后由环卫部门定期清掏。化粪池必须做好防渗处理，严禁污水随意排放。

### 施工期固废污染防治措施

（1）施工期对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶收集，垃圾堆放点不得排放生活污水，不得倾倒建筑垃圾，禁止施工期生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染；对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至弃渣场；

（2）工程完工后将施工中使用的临时建筑（包括临时工棚、厕所、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至弃渣场，垃圾堆放点、设置厕所的地点在厕所清理后还应进行消毒。

施工期其他防治措施

（1）改进施工工艺：要对桩基机型进行控制，禁止使用高噪声柴油冲击桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等桩机，禁止使用砼搅拌机、统一使用商品混凝土等；在基础施工中，采用多功能钻机干式取土替代湿式取土的钻孔机，推广采用噪声振动很小的无泥浆排放、废土外运量很少的SMW(Soil Mixing Wall)工法，在地下施工中以非开挖埋管来替代大开挖埋管等。

（2）文明施工：对施工单位管理人员和施工人员分别进行环保知识培训，做到持证上岗，通过提高环保的意识、增强人员自觉性，减少因人为活动不当造成的环境影响。

（3）减少水土流失：施工场地全部用礁渣、细石或者混凝土等材料硬化，运土机出入时清洗轮胎，防止将泥土带出场地外；施工完毕后尽可能恢复土地的有效功能,并通过立体绿化改善当地的植被状况。

（4）建立并严格实施施工期环境建立制度：施工期管理计划主要由施工承包商、建设方及监理单位负责，要求施工企业文明施工，健全管理制度，加强施工人员教育培训。

（5）其他环保措施建议：本着挖填平衡的原则，科学计算、设计土石方挖掘量和回填量，将弃土运至有关部门规划的场所合理处置；加强施工管理，做到随挖、随整、随填、随夯，文明施工；管线施工应与其他工程统筹考虑，尽量避免单独施工；建筑工地生活燃料应当使用液化石油气等清洁燃料，不得燃用散煤；施工期要加强施工现场的环境管理工作，建设单位要根据工程建设的特点，做好水土流失的预防工作，将项目建设与水土保持紧密结合，在工程设计中应考虑水土保持措施，统筹兼顾，建立综合有效的防治体系。

## （二）运营期污染防治措施

### 1、噪声防治措施

（1）项目四周场界应多种植乔木、灌木等，并加大植树密度，形成绿化自然隔声屏障，以进一步减小噪声影响的范围。

（2）加强道路交通管理，限制性能差的车辆进入；在园区内划定禁行区域，设置限速、禁鸣标志等；加强道路维护，保持路面平整度，避免因路况不佳造成车辆异常行驶而引起交通噪声增大。

（3）减少公共设施噪声影响水泵等布置在设备间内，设备间使用隔声门，水泵进行基础减震，选用低噪声设备，降低源强。

（4）公园内游园活动及文艺、体育活动应尽量安排在项目区中部，远离项目区两侧的居民区。

### 2、废水污染防治措施

为了防止化肥、农药的大量使用对地下水造成污染，建议在日常的花草树木的管理种养中，通过物理和生物方法防治病虫害。常见的例子包括利用害虫的生物特性，如趋光性，设置黑光灯或高压灭虫灯诱杀成虫；采取超声波、热处理、射线照射等方法处理种子和插条，从而消灭病原体，如47~51℃温水浸泡桐种根1小时，可防治泡桐丛枝病；我国北方利用松毛虫下树越冬习性，在树干上扎上塑料带，可阻止越冬幼虫春季上树，减轻其危害。

1）建议按照“预防为主，综合防治”的植保方针，坚持“农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅”的无害化治理原则，通过设置防虫网、幼蚜粘虫板，使用高温消毒、高压汞灯的生物药剂或物理手段杀灭、预防害虫。采取高低温土壤灭菌、微生物消毒处理、定期监控测试等措施，保证植物赖以生存的基质条件的清洁度。

2）采用生物有机肥，形成无毒、无害、无残留、无污染的种植体系。

### 3、固体废弃物处理

项目区及道路的路口安设分类垃圾桶，实行垃圾桶装化。管理工人将垃圾桶中的垃圾收集至垃圾分类收集站，环卫部门再以垃圾车运送到垃圾中转站，最终运至垃圾处理场进行卫生填埋。

管理方要与城市环卫部门协调配合，做好区内垃圾分类收集工作，定点堆放生活垃圾，及时收集，及时清运，避免装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出，杜绝垃圾散落、蚊蝇孳生、破坏景观等二次污染。

七、总结论

本项目的选址和总体布局是合理的，规划设计中所采取的污染防治措施基本可行，符合大兴区及北京市城市区域发展规划要求，建设过程中，应当严格执行环保“三同时”制度，严格执行国家和北京市的排放标准要求，切实落实本次评价提出的各项环保措施和建议，加强施工期的环境管理，将各种污染影响尤其是施工期间噪声污染对周围环境造成的影响降低到周围环境可以接受的程度，则本项目建设在环保方面是可行的。