榆垡镇定向安置房周边市政道路（今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街、榆纬一路、榆纬四路、榆经三街）7条道路，以及通和街、榆经三街、今荣大街跨辛榆渠桥梁工程

环境影响报告书

- （简本）

环评单位：北京华夏博信环境咨询有限公司

国环评证乙字第1024号

二零一三年五月

（一）建设项目概况

1.建设项目的地点及相关背景

项目名称：榆垡镇定向安置房周边市政道路（今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街、榆纬一路、榆纬四路、榆经三街）7条道路，以及通和街、榆经三街、今荣大街跨辛榆渠桥梁工程。

建设地点：位于北京市大兴区榆垡镇镇区。

项目背景：为加快榆垡镇镇区的建设，北京兴展盛业投资有限公司正对榆垡镇镇区地块进行土地一级开发并新建榆垡镇定向安置房，为保证安置房居民的出行及生活需要，北京兴展盛业投资有限公司特实施榆垡镇定向安置房周边市政道路（今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街、榆纬一路、榆纬四路、榆经三街）7条道路，以及通和街、榆经三街、今荣大街跨辛榆渠桥梁工程。

2.建设项目主要建设内容、建设周期和投资

（1）建设项目主要建设内容

本项目实施范围为今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街、榆纬一路、榆纬四路、榆经三街7条市政道路工程，同期实施绿化、交通、照明工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电信管线工程、电力管线工程、再生水工程、燃气工程、热力工程。同期修建通和街、榆经三街、今荣大街跨辛榆渠桥梁工程。

榆平路西起通和街，东至今荣大街，全长约为590米。道路红线宽35米，主路面宽21米，两侧各4米步道，3米绿化带，规划为镇区主干路。市政管线总长4950米。

今荣大街南起榆纬四路，北至榆泰路，全长约692米。道路红线宽35米，主路面宽21米，两侧各4米步道，3米绿化带，规划为镇区主干路。市政管线总长5665米。今荣大街跨辛榆渠桥梁工程全长30.8米，宽39米，桥跨为2×13＝26米。

榆泰路西起通和街，东至今荣大街，全长约578米。道路红线宽30米，主路面宽21米，两侧各4.5米步道，规划为镇区次干路。市政管线总长3890米。

通和街南起榆纬四路，北至榆泰路，全长约726米。道路红线宽30米，主路面宽21米，两侧各4.5米步道，规划为镇区次干路。市政管线总长5365米。通和街跨辛榆渠桥梁工程全长30.8米，宽40米，桥跨为2×13＝26米。

榆纬一路西起通和街，东至今荣大街，全长约587米。道路红线宽15米，主路面宽9米，两侧各3米步道，规划为镇区支路。市政管线总长4780米。

榆纬四路西起通和街，东至今荣大街，全长约609米。道路红线宽20米，主路面宽12米，两侧各4米步道，规划为镇区支路。市政管线总长2780米。

榆经三街南起榆纬四路，北至榆泰路，全长约708米。道路红线宽20米，主路面宽12米，两侧各4米步道，规划为镇区支路。市政管线总长6755米。榆经三街跨辛榆渠桥梁工程全长30.8米，宽30米，桥跨为2×13＝26米。

表1  拟建道路主要技术指标汇总表

| 道路名称 | 起点 | 终点 | 道路长 度(m) | 道路 等级 | 红线 宽度(m) | 设计车 速（km/h） | 路面结构 | 路面设计 年限（年） | 市政管线 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榆平路 | 通和街 | 今荣大街 | 590 | 镇区 主干路 | 35m | 40 | 沥青混凝土 | 15 | 4950 |
| 今荣大街 | 榆纬四路 | 榆泰路 | 692 | 镇区 主干路 | 35m | 40 | 沥青混凝土 | 15 | 5665 |
| 榆泰路 | 通和街 | 今荣大街 | 578 | 镇区 次干路 | 30m | 40 | 沥青混凝土 | 15 | 3890 |
| 通和街 | 榆纬四路 | 榆泰路 | 726 | 镇区 次干路 | 30m | 40 | 沥青混凝土 | 15 | 5365 |
| 榆纬一路 | 通和街 | 今荣大街 | 587 | 镇区支路 | 15m | 30 | 沥青混凝土 | 15 | 4780 |
| 榆纬四路 | 通和街 | 今荣大街 | 609 | 镇区支路 | 20m | 30 | 沥青混凝土 | 15 | 2780 |
| 榆经三街 | 榆纬四路 | 榆泰路 | 708 | 镇区支路 | 20m | 30 | 沥青混凝土 | 15 | 6755 |

（2）建设周期和投资

本项目总投资估算为26532.07万元，其中环保投资250.23万元。2013年8月正式开工建设，2014年2月底正式交付使用。

3.建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性。

本项目符合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》及《大兴新城规划（2005年-2020年）》。

本项目拟建道路红线范围内现状主要为现状路、施工场地、土地、荒地和废弃待拆房屋，项目用地范围内的征地、拆迁工作已经完成，红线范围内无名木古树及高压塔、高压线等市政设施，本项目不涉及征地、房屋拆迁、树木伐移及移民安置。可见工程选线过程中不涉及拆迁、不占耕地。本项目拟建道路选线合理。

本项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类项目，本项目的建设符合产业政策要求。

（二）建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地的环境现状；

榆平路（通和街～今荣大街）全线有现状路，两侧均为施工场地。

通和街（榆纬四路～榆平路）段有现状路，路东侧为施工场地、西侧为农田；通和街（榆平路～榆泰路）段现状为土路，路东侧为施工场地、西侧为农田。

今荣大街（榆纬四路～榆平路）段有现状路，路东侧为拆迁后荒地、西侧为废弃待拆房屋和施工场地；今荣大街（榆平路～榆泰路）段现状为土路，路东侧为林地、西侧为废弃待拆房屋和施工场地。

榆纬四路（通和街～今荣大街）全线有现状路，路北侧均为施工场地，路南侧从西到东依次为北京黄浦学校和北京市大兴区榆垡中学。

榆经三街（榆纬四路～榆泰路）全线现状及两侧均为施工场地。

榆泰路（通和街～今荣大街）全线现状为荒地，路北侧为农田，路南侧为施工场地。

榆纬一路（通和街～今荣大街）全线现状为荒地、土路和废弃待拆商业用房，路两侧从西到东依次为施工场地、废弃待拆商业用房。

2.建设项目环境影响评价范围

（1）声环境影响评价范围：本项目施工期对噪声环境的评价范围为施工场外缘100m，料场100m范围内，营运期对噪声环境的评价范围为拟建道路中心线两侧各约200m。

（2）大气环境影响评价范围：由于本项目所在地地理环境特征简单，位于平原地区，且本项目在施工期和建成后产生的大气污染物排放浓度和排放量均较小，因此，本项目大气环境影响评价范围确定为道路中心线两侧各200m的范围。

（3）地表水环境影响评价范围：拟建榆平路北侧为辛榆渠，本项目建设内容包括通和街、榆经三街、今荣大街跨辛榆渠桥梁工程，辛榆渠汇入天堂河，则项目所在区域地表水为天堂河。本项目施工期间产生的生活污水和施工废水，进行预处理后通过现状市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂，对当地水环境影响不大。本项目仅对地表水环境进行简单分析，地表水环境评价范围为天堂河靠近本项目区域的一段及本项目跨越的辛榆渠。

（4）生态影响评价范围：本项目生态影响评价范围为拟建道路中心线两侧各约200m。

（5）地下水环境影响评价范围：本项目仅对地下水环境影响进行简单分析，根据本项目的情况，地下水环境影响预测范围取包括项目区、项目区上游、项目区下游在内共约0.6km2的范围。

本项目大气、声、生态环境评价范围见图1。

今荣大街

榆泰路

榆平路

榆纬四路

榆纬一路

榆经三街

图1 建设项目周边环境及声环境、大气环境、生态环境评价范围图

声环境、大气环境、生

态环境评价范围边线

拟建道路

北京黄埔大学

北京市大兴区

榆垡中学

榆垡新村

敏感目标

通和街

（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、 排放方式和途径 ，对生态影响的途径、方式和范围

1.1施工期

（1）噪声污染源

道路建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆产生的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生一定影响。

据调查，目前国内道路施工采用的机械设备主要有推土机、挖掘机、平地机、混凝土搅拌机、压路机和铺路机等，其声压级见表2。

表2  道路施工机械设备声级测试值及范围（单位：dB(A)）

| 序号 | 机械类型 | 型 号 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级Leq（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装卸机 | ZL40型 | 5 | 90 |
|  |  | ZL50型 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | PY160A型 | 5 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | Y2J10B型 | 5 | 86 |
| 4 | 双轮双振压路机 | CC2型 | 5 | 81 |
| 5 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 6 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 7 | 轮胎式挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 8 | 摊铺机 | Fifond311ABGco | 5 | 82 |
|  |  | VoGELE | 5 | 87 |
| 9 | 发电机组 | FKL75 | 1 | 98 |
| 10 | 沥青混凝土 搅拌机 | Parker LB1000型（英国） | 2 | 88 |
|  |  | LB30型 | 2 | 90 |
|  |  | LB2.5型 | 2 | 84 |
| 11 | 混凝土泵 | － | 5 | 85 |

（2） 大气污染源

拟建道路路面结构设计为沥青混凝土路面，在道路施工期主要污染物是扬尘和粉尘。施工扬尘污染主要来自以下几个方面：①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘；④物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。

在上述各类尘源中，道路施工在混合土工序阶段，灰土拌和、混凝土拌和是扬尘的主要来源。如果不采取洒水措施，灰土运输车辆的扬尘污染是非常严重的，必须采取措施对施工扬尘量加以控制。

根据类比分析，施工期TSP污染严重，在土方装卸、运输、施工中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达19.7mg/m3，距现场150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，但其影响周期短，随施工结束而消失。

（3）施工期水污染源分析

施工期水污染源主要是来自施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的各类施工废水。

整个施工期内生活污水排放量为840m3，主要污染物为有机物和悬浮物。生活污水经临时防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）化粪池进行预处理后通过市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。

施工废水包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及施工机械运转和维修中产生的含油废水。根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为5m3/d，总产生量约为1050m3。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，作预处理后可用于施工现场的洒水降尘，剩余部分通过现状市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。

（4） 施工期固废污染源分析

施工期固体废物主要包括施工渣土和生活垃圾。施工生产废物主要包括由地表开挖产生的渣土和道路清表产生的废弃物等；生活垃圾主要为施工人员生活垃圾，如废弃的一次性餐盒和食品包装袋等。清表产生的渣土、碎石、枯枝等应集中收集起来，由施工单位外运到环卫部门指定地点进行处置。整个施工期内产生生活垃圾总量约为10.5t。生活垃圾由环卫部门负责收集处理，外运到环卫部门指定地点进行处置，不会对项目所在地环境造成污染影响。项目挖方全部用于本项目内回填，无弃方。对于清扫过程产生的少量建筑渣土应集中收集起来，由施工单位将渣土运至环卫部门指定地点统一消纳。

（5）工程沿线生态环境影响分析

①对道路沿线区域内野生动植物的生态影响

在生态影响评价区域内，未发现国家及市级重点保护的稀有动植物及受保护野生动植物种群，拟建道路的修建不存在对区域内野生动植物的影响问题。

②对施工沿线区域内植被的生态影响

施工期对沿线植被的影响主要是道路占地对植被的破坏。一方面，道路建设要占用一定数量的土地，使所经过之处的植被数量减少；另一方面，施工拌料场、短途运输的临时道路也会因需要而毁坏一部分地表植物，直接影响是使得地表的植被覆盖率降低，加大了路线经过地区的水土流失。

本工程通过采取生态补偿措施，在道路两侧栽植树木、种植草皮、恢复植被，丧失的生态环境效应会逐渐得到恢复。

1.2运营期

（1）大气污染源分析

拟建道路建设项目运营期主要大气污染物为CO、NOX、THC、TSP，其中CO、THC、NOX是汽车尾气产生的，TSP是汽车车轮行驶中挟带卷起的扬尘。因TSP与公路类型、车型车速、天气情况、空气湿度等有关，目前尚未见定量算法，故暂不作计算。远期2028年，拟建今荣大街（榆纬四路～榆泰路）大气污染物排放量约为CO：3.49t/a、THC：0.37t/a、NOX：0.80t/a，榆平路（通和街～今荣大街）大气污染物排放量约为CO：2.98t/a、THC：0.31t/a、NOX：0.68t/a，榆泰路（通和街～今荣大街）大气污染物排放量约为CO：2.33t/a、THC：0.25t/a、NOX：0.54t/a，通和街（榆纬四路～榆泰路）大气污染物排放量约为CO：2.93t/a、THC：0.31t/a、NOX：0.67t/a，榆纬一路（通和街～今荣大街）大气污染物排放量约为CO：1.48t/a、THC：0.16t/a、NOX：0.34t/a，榆纬四路（通和街～今荣大街）大气污染物排放量约为CO：2.05t/a、THC：0.21t/a、NOX：0.47t/a，榆经三街（榆纬四路～榆泰路）大气污染物排放量约为CO：2.38t/a、THC：0.25t/a、NOX：0.55t/a。

（2）水污染源分析

拟建道路投入营运后，所排废水主要为雨水冲刷路面、经稀释后产生的混浊雨水，大量雨水与路面颗粒污染物混合稀释后形成路面径流，故其水污染物浓度较低，且大部分收集汇入雨水管网，少部分混浊雨水排至道路两侧的地表土壤，不会对当地水环境造成大的影响。

（3）噪声污染源分析

由于本项目为道路建设项目，其噪声污染源种类比较单一，主要为车辆在道路上行驶产生的交通噪声。参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中车辆噪声源强计算方法，设计行车速度为40 km/h的榆平路、今荣大街、榆泰路、通和街上各种车型车辆在参照点（7.5m 处）的能量平均A声级（dB）为大型车80.2dB（A）、中型车73.7dB（A）、小型车68.2dB（A）；设计行车速度为30 km/h的榆纬一路、榆纬四路、榆经三街上各种车型车辆在参照点（7.5m 处）的能量平均A声级（dB）为大型车75.7dB（A）、中型车68.6dB（A）、小型车63.9dB（A）。

（4）固体废物

道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。道路营运期固废污染源的产生是由于过往车辆和行人缺乏环保意识或无意间、偶然间造成的，可以通过加强环保知识宣教（如在路旁设置提示板）和规范文明驾车行为习惯来加以约束，削减道路营运期间固废污染源的不利影响。

（5）生态环境

运营期按道路绿化工程设计要求，进一步完成道路的各项绿化工作。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。采取了以上措施，本项目造成的水土流失、植被破坏等生态环境影响较小。

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

根据现场踏勘，本次道路工程沿线未发现重点文物及珍稀动、植物等特殊环境敏感目标，也不在地表水及地下水饮用水源保护区内。

道路沿线声环境、大气环境敏感目标为道路中心线两侧200m范围内的住宅、学校、医院等。

现状声环境、大气环境敏感目标（住宅、学校、医院等）：根据现场调查，拟建项目评价范围内（路中心线两侧200m范围）只有榆纬四路全线南侧有现状声环境、大气环境敏感目标：北京黄埔大学、北京市大兴区榆垡中学，榆纬四路（通和街～今荣大街）北侧及榆纬一路、榆平路、榆泰路、通和街、今荣大街、榆经三街全线两侧均无现状声环境、大气环境敏感目标。另考虑到施工噪声、扬尘影响，将距拟建今荣大街和榆纬四路交叉点东南侧未位于本项目拟建道路中心线两侧200m范围内的榆垡新村也作为本项目的敏感目标，分析施工噪声、扬尘对其影响。

拟建声环境、大气环境敏感目标（住宅、学校、医院等）：榆经三街（榆平路～榆纬一路）西侧、榆纬一路（通和街～榆经三街）南侧、榆平路（通和街～榆经三街）北侧有拟建小学、幼儿园，榆泰路全线南侧、榆纬一路全线北侧、榆纬一路（通和街～榆经三街）南侧、榆平路（通和街～榆经三街）两侧、榆纬四路（通和街～榆经三街）北侧、通和街全线东侧、榆经三街全线西侧、榆经三街（榆纬一路～榆泰路）东侧、今荣大街（榆纬一路～榆泰路）西侧有拟建大兴区榆垡镇定向安置房。

规划声环境、大气环境敏感目标（住宅、学校、医院等）：今荣大街（榆平路～榆纬一路）东侧规划有二类居住用地，今荣大街（榆纬一路～榆泰路）东侧规划有一类居住用地，今荣大街（榆纬四路～榆平路）西侧和榆纬四路（榆经三街～今荣大街）规划有二类居住用地。

敏感目标具体情况见表3。拟建道路及沿线周边环境现状见图1。

表3   拟建项目主要环境保护目标

| 敏感目标 |  |  | 道路 |  | 敏感建筑与项目最近距离 | 位置 | 保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 声环境 | 大气环境 |
| 现状 | 运营期 施工期 | 北京黄埔大学，在校生4000余人 | 榆纬四路 | 首排敏感建筑为5层，共5栋，侧对路 | 建筑距路牙25m | 路南侧K0+020~0+380 | 1类 | 二级 |
|  |  | 北京市大兴区榆垡中学，2000余名学生，240名教职工 | 榆纬四路 | 首排敏感建筑为4层，共1栋，正对路 | 建筑距路牙6m | 路南侧K0+380~0+560 | 1类 | 二级 |
|  | 施工期 | 榆垡新村 | —— | 本项目施工施工场外缘100m内共9栋（为2层） | 住宅距今荣大街和榆纬四路交叉点52m | 未位于道路中心线两侧，今荣大街和榆纬四路交叉点东南侧 | 位于今荣大街在榆纬四路以南路段路牙外延30m以内4a类，路牙外延30m以外1类 | 二级 |
| 拟建 |  | 小学、幼儿园 | 榆经三街 | 首排敏感建筑为1层，共4栋，3栋侧对路，1栋正对路 | 建筑距路牙22m | 路西侧K0+260~0+490 | 1类 | 二级 |
|  |  |  | 榆纬一路 | 首排敏感建筑为1层，共1栋，正对路 | 建筑距路牙29m | 路南侧K0+230~0+270 | 1类 | 二级 |
|  |  |  | 榆平路 | 首排敏感建筑为1层，共1栋，正对路 | 建筑距路牙62m | 路北侧K0+230~0+270 | 1类 | 二级 |
|  |  | 大兴区榆垡镇定向安置房（正对榆泰路、榆纬一路、榆平路、榆纬四路，侧对通和街、今荣大街、榆经三街），6～11层，共有36栋，规划居住人数9766人 | 榆泰路 | 首排住宅为11层，共6栋，正对路 | 住宅距路牙15m | 路南侧K0+040~0+540 | 榆泰路路牙外延30m以内4a类，路牙外延30m以外1类 | 二级 |
|  |  |  | 榆纬一路 | 正对路，路北首排住宅为9层（4栋）、7层（2栋）；路南首排住宅为9层（2栋） | 住宅距北路牙14m，南路牙17m | 路北侧K0+025~0+540，路南侧K0+025~0+220 | 1类 | 二级 |
|  |  |  | 榆平路 | 正对路，路北首排住宅为9层（1栋）、6层（1栋）；路南首排住宅为7层（1栋），11层（1栋） | 住宅距北路牙62m，南路牙37m | 路北侧K0+025~0+220，路南侧K0+025~0+270 | 1类 | 二级 |
|  |  |  | 榆纬四路 | 正对路，路北首排住宅为9层（1栋）、8层（1栋）、11层（1栋） | 住宅距路牙10m | 路北侧K0+025~0+270； | 1类 | 二级 |
|  |  |  | 通和街 | 侧对路，路东，首排住宅为11层（2栋）、10层（1栋）、9层（5栋）、8层（2栋）、7层（1栋） | 住宅距路牙21m | 路东侧K0+015~0+700 | 通和街路牙外延30m以内4a类，路牙外延30m以外1类 | 二级 |
|  |  |  | 榆经三街 | 侧对路，路西首排住宅为11层（4栋）、9层（1栋）；路东首排住宅为11层（2栋） | 住宅距东路牙13m，西路牙13m | 路西侧K0+010~0+680，路东侧K0+530~0+680 | 1类 | 二级 |
|  |  |  | 今荣大街 | 侧对路，路西，首排住宅为11层（1栋）、9层（2栋）、7层（1栋） | 住宅距路牙37m | 路西侧K0+470~0+670 | 1类 | 二级 |
| 规划 |  | 一类居住用地 | 今荣大街 | 未实施，住宅与道路距离未定，建设用地红线与道路红线之间设5m宽绿化带 |  | 路东侧K0+470~0+670 | 今荣大街路牙外延30m以内4a类，路牙外延30m以外1类 | 二级 |
|  |  | 二类居住用地 | 今荣大街 |  |  | 路东侧K0+300~0+420，路西侧K0+020~0+180 |  | 二级 |
|  |  |  | 榆纬四路 |  |  | 路北侧K0+340~0+580 | 1类 | 二级 |

3. 主要环境影响及其预测评价结果

3.1声环境影响

3.1.1 施工期声环境影响

本工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声。主要设备噪声源大部分在80～95dB(A)之间，对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定影响，特别在夜间施工时这种影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。拟建项目路中心线两侧200m范围内的现状声环境敏感目标（住宅、学校、医院等）为榆纬四路南侧的北京黄埔大学、北京市大兴区榆垡中学，另今荣大街和榆纬四路交叉点东南侧未位于本项目拟建道路中心线两侧200m范围内的榆垡新村也作为本项目的敏感目标。项目需采取合理安排施工时间、合理布局施工场地、采用低噪声设备、设置移动声屏障等噪声控制措施，采取了相应的噪声控制措施后不会对周围环境造成不利影响。

3.1.2 运营期声环境影响

本项目运营后，位于榆平路（通和街～今荣大街）、今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆泰路（通和街～今荣大街）路牙外延30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，未位于榆平路（通和街～今荣大街）、今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆泰路（通和街～今荣大街）路牙外延30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。除榆泰路、通和街首排敏感建筑环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准外，其他敏感建筑环境噪声均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

1）交通噪声贡献值达标距离：榆平路（通和街～今荣大街）路牙处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，近期2014年昼间到路牙34.5m（红线27.5m）、夜间到路牙39.5m（红线32.5m），中期2020年昼间到路牙39.5m（红线32.5m）、夜间到路牙44.5m（红线37.5m），远期2028年昼间到路牙52.5m（红线45.5m）、夜间到路牙59.5m（红线52.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。今荣大街（榆纬四路～榆泰路）路牙处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，近期2014年昼间到路牙39.5m（红线32.5m）、夜间到路牙44.5m（红线37.5m），中期2020年昼间到路牙44.5m（红线37.5m）、夜间到路牙46.5m（红线39.5m），远期2028年昼间到路牙59.5m（红线52.5m）、夜间到路牙67.5m（红线60.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。榆泰路（通和街～今荣大街）、通和街（榆纬四路～榆泰路）路牙处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，近期2014年昼间到路牙26.5m（红线22m）、夜间到路牙31.5m（红线27m），中期2020年昼间到路牙32.5m（红线28m）、夜间到路牙39.5m（红线35m），远期2028年昼间到路牙41.5m（红线37m）、夜间到路牙44.5m（红线40m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。榆纬一路（通和街～今荣大街）近期2014年昼间到路牙6.5m（红线3.5m）、夜间到路牙9.5m（红线6.5m），中期2020年昼间到路牙9.5m（红线6.5m）、夜间到路牙9.5m（红线6.5m），远期2028年昼间到路牙12.5m（红线9.5m）、夜间到路牙18.5m（红线15.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。榆纬四路（通和街～今荣大街）、榆经三街（榆纬四路～榆泰路）近期2014年昼间到路牙9m（红线5m）、夜间到路牙9m（红线5m），中期2020年昼间到路牙12m（红线8m）、夜间到路牙10m（红线6m），远期2028年昼间到路牙16m（红线12m）、夜间到路牙19m（红线15m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

2）敏感点交通噪声预测结论

现状声环境敏感目标：拟建项目评价范围内（路中心线两侧200m范围）现状声环境敏感目标（住宅、学校、医院等）为榆纬四路南侧的北京黄埔大学、北京市大兴区榆垡中学，经预测，北京黄埔大学敏感建筑处环境噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，北京市大兴区榆垡中学敏感建筑处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年、远期2028年昼间、夜间均超标，昼间超标量1.4～3.5 dB(A)，夜间超标量1.5～4.0dB(A)。

拟建声环境敏感目标：拟建项目评价范围内（路中心线两侧200m范围），榆经三街（榆平路～榆纬一路）西侧、榆纬一路（通和街～榆经三街）南侧、榆平路（通和街～榆经三街）北侧有拟建小学、幼儿园，榆泰路全线南侧、榆纬一路全线北侧、榆纬一路（通和街～榆经三街）南侧、榆平路（通和街～榆经三街）两侧、榆纬四路（通和街～榆经三街）北侧、通和街全线东侧、榆经三街全线西侧、榆经三街（榆纬一路～榆泰路）东侧、今荣大街（榆纬一路～榆泰路）西侧有拟建大兴区榆垡镇定向安置房。经预测，拟建小学、幼儿园敏感建筑处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年、远期2028年昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。大兴区榆垡镇定向安置房临本项目拟建道路的第二排敏感建筑处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年、远期2028年昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。大兴区榆垡镇定向安置房临榆泰路、通和街首排敏感建筑（执行4a类标准）处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年、远期2028年昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；大兴区榆垡镇定向安置房临榆纬一路首排敏感建筑（执行1类标准）处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年昼间、夜间和远期2028年昼间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，远期2028年夜间达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，超标量为1 dB(A)；大兴区榆垡镇定向安置房榆平路北侧临路首排敏感建筑（执行1类标准）处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年昼间、夜间和远期2028年昼间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，榆平路南侧临路首排敏感建筑（执行1类标准）处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年昼间、夜间和远期2028年昼间均达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间超标量为0.2～2 .0dB(A)、夜间超标量为0.3～2.7 dB(A)；大兴区榆垡镇定向安置房临榆纬四路首排敏感建筑（执行1类标准）处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年昼间、夜间和远期2028年昼间均达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间超标量为0.2～2.2 dB(A)、夜间超标量为0.3～2.7 dB(A)；大兴区榆垡镇定向安置房临榆经三街首排敏感建筑（执行1类标准）处环境噪声预测值近期2014年昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，中期2020年、远期2028年均达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间超标量为0.2～1.6 dB(A)、夜间超标量为0.1～2.2dB(A)；大兴区榆垡镇定向安置房临今荣大街首排敏感建筑（执行1类标准）处环境噪声预测值近期2014年、中期2020年昼间、夜间和远期2028年昼间均达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间超标量为0.2～2 .6dB(A)、夜间超标量为0.8～3.3 dB(A)。

通过上述声环境影响预测分析，采取的交通噪声防治措施如下：

- 在满足道路交通功能的前提下在道路范围内尽量增加可绿化面积。绿化带应根据当地自然条件选择枝繁叶茂、生长迅速的常绿植物，采用乔、灌、草相结合的密植方式，乔木高度不宜低于7.0m，灌木不低于1.5m，郁闭度＞0.6，形成立体绿化系统。

- 拟建今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、榆平路（通和街～今荣大街）、榆泰路（通和街～今荣大街）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆纬一路（通和街～今荣大街）、榆纬四路（通和街～今荣大街）、榆经三街（榆纬四路～榆泰路）全线采用多孔隙沥青混凝土低噪音路面。如不采取低噪声路面，除榆纬四路南侧的北京黄埔大学和榆经三街（榆平路～榆纬一路）西侧、榆纬一路（通和街～榆经三街）南侧、榆平路（通和街～榆经三街）北侧的拟建小学、幼儿园敏感建筑处环境噪声预测值昼间、夜间可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，大兴区榆垡镇定向安置房临榆泰路、通和街首排敏感建筑（执行4a类标准）处环境噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准外，大兴区榆垡镇定向安置房临榆纬一路、榆平路、榆纬四路、榆经三街、今荣大街侧首排敏感建筑（执行1类标准）和北京市大兴区榆垡中学（执行1类标准）敏感建筑处环境噪声预测值均有不同程度的超标，最大超标量为4.0 dB(A)。采取了多孔隙沥青混凝土低噪音路面，能降低噪音4～5 dB(A)，则所有敏感建筑处环境噪声可达到1类标准。

- 拟建道路上设限速（今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街40km/h，榆纬一路、榆纬四路、榆经三街30km/h）、禁鸣标志。

- 根据现场调查，北京市大兴区榆垡中学临路首排敏感建筑安装有隔声窗（隔声效果最小为15 dB(A)）；根据《北京市环保局关于大兴区榆垡镇定向安置房建设项目环境影响报告书的批复》京环审〔2013〕14号，大兴区榆垡镇定向安置房临城市道路一侧住宅均安装计权隔声量不低于30dB（A）的隔声窗。临路敏感建筑室内噪声满足《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）中相关标准要求。则本环评不再提出临路首排敏感建筑安装隔声窗措施。

- 根据本次噪声预测结果及正在出台的相关规范，建议规划、土地利用等有关部门在本项目拟建的次干路（榆泰路和通和街）路牙两侧34.5m（红线两侧30m）范围内和主干路（榆平路、今荣大街）路牙两侧57m（红线两侧50m）范围内不得新建临街噪声敏感建筑物（住宅、学校、医院等）。

- 在拟建道路开通营运后，要对沿线声环境敏感目标（住宅、学校、医院等）处噪声进行跟踪监测，根据监测结果，分析声环境状况，为及时采取保护措施提供依据，随着交通量的逐渐增大，一旦出现声环境超标，建设单位要进一步采取可行的降噪措施。

- 今荣大街（榆平路～榆纬一路）东侧规划有二类居住用地，今荣大街（榆纬一路～榆泰路）东侧规划有一类居住用地，今荣大街（榆纬四路～榆平路）西侧和榆纬四路（榆经三街～今荣大街）规划有二类居住用地，由于本项目先于上述居住用地地块内项目的建设，根据京环保辐字[1999]564号，要求上述居住用地开发商对今荣大街（榆纬四路～榆泰路）路牙外延57ｍ（红线外延50）范围内的首排噪声敏感建筑物安装隔声窗（隔声效果不小于30分贝），榆纬四路（榆经三街～今荣大街）路牙外延54ｍ（红线外延50）范围内的首排噪声敏感建筑物安装隔声窗（隔声效果不小于25分贝）。

- 对道路沿线噪声敏感类（包括住宅、学校、医院等）建设项目开展环境影响评价的过程中还需对道路交通噪声进行现场实测，以修正和调整本环评中的营运期噪声影响预测值；若在实施本环评中噪声防治措施后，道路沿线的规划建设项目声环境仍不能达到相应标准要求，则应由相应建设项目环境影响评价提出必要的噪声防治措施，以保证其声环境功能区能够达标。

采取了以上噪声防护措施，拟建道路运营期噪声不会对周围环境造成不利影响。

3.2大气环境影响

3.2.1 施工期大气环境影响

本项目施工期大气污染物主要有沥青烟和施工扬尘。施工扬尘包括拆路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘和灰土拌和站粉尘。工程施工期采取洒水、施工作业区设围挡等环保措施措施后，项目施工期不会周围大气环境造成不利影响。

3.2.2 运营期大气环境影响

本项目CO、NOX等污染物的排放对沿线地区大气环境质量产生一定的影响，根据预测结果，本项目拟建今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、榆平路（通和街～今荣大街）、榆泰路（通和街～今荣大街）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆纬一路（通和街～今荣大街）、榆纬四路（通和街～今荣大街）、榆经三街（榆纬四路～榆泰路）预测范围内所有网格点运营远期道路车流量高峰时段的CO最大地面小时浓度值、NO2最大地面小时浓度值、CO最大地面日平均浓度值、NO2最大地面日平均浓度值、CO最大地面年平均浓度值、NO2最大地面年平均浓度值均达标。

总体来说，项目CO、NO2等污染物的排放对沿线地区大气环境质量产生一定的影响，但项目预测范围内预测浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应浓度限值的规定。总体来说项目排放的汽车尾气对周围环境的影响较小。

同时在道路建设完成时可在道路两旁进行绿化，栽种乔、灌木树种，以增强吸收汽车尾气中有毒、有害气体的效率。本项目运营后机动车尾气可以被环境所接受。但希望有关部门从环境保护的角度出发，加强沿线道路汽车尾气监测，杜绝尾气超标车辆行驶。

3.3水环境影响

3.3.1 施工期水环境影响

（1）地表水环境影响

施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。

施工活动产生的污水设隔油沉淀池（作防渗处理）作预处理后可用于施工现场的洒水降尘，剩余部分通过现状市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。生活污水经临时防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）化粪池进行预处理后通过市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对周围环境造成不利影响。

（2）地下水环境影响

项目在施工期杜绝各种污水的无组织排放，施工污水和生活污水不以渗坑、渗井或漫流等形式排放，项目施工期污水不外排，无隧道、洞室、站场及服务区的建设，市政管网建设也不会开挖到地下水，施工人员生活垃圾采取集中收集，垃圾堆放处采取防渗措施，并由环卫工人及时清运。则项目施工期不会对地下水环境造成不利影响。

3.3.2 运营期水环境影响

（1）地表水环境影响

本工程运营期水环境污染源主要为路面雨水径流。道路地表径流使地表水体中污染物有所增加，但地表径流带入水体中污染物数量较少，对地表水体的影响较小，并且影响只是在降雨时段发生，其影响是暂时的。本项目道路实行雨水、污水分流排放，雨水排入雨水管网进入辛榆渠，污水经市政管网排入榆垡镇污水处理厂内，不会对水环境造成不利影响。

（2）地下水环境影响

本项目运营期存在地下污水管线渗漏对浅层地下水造成污染的可能性。本项目污水管道严格按规范采取防腐蚀防渗措施，并对其加强检查、维护和管理，则渗漏率极低。另项目运营后可提高污水收集率，能使更多分散无组织排放的生活污水收集后汇至污水处理厂，总体来说渗入地下水体的污染物将比建设前大幅减少，故本项目的运营对项目所在区域地下水质量具有一定的改善作用，不会对地下水环境造成不利影响。

3.4生态环境影响

工程建设会造成植被破坏、水土流失等生态环境影响。

本项目施工中临时占地会对植被造成破坏，但这种影响为短暂的影响，本项目施工完毕后，项目拟建道路沿线共种植行道树1498棵，绿化面积7694m2，可使破坏的植被得到恢复。本项目采取相应的水土保持措施后对水土流失的影响较小。项目造成的植被破坏、水土流失等生态环境影响较小。

3.5 固体废物对环境影响

3.5.1 施工期固体废物对环境影响

施工期固体废物主要包括施工渣土和生活垃圾两部分。

施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土、道路清扫产生的渣土、废弃物等，施工渣土不含有毒有害成分，可根据工程需要和生产废物自身特性，用于路基填方使用或就地填埋于道路施工沿线的低洼地；对于清扫过程产生的少量建筑渣土等废弃物应集中收集起来，由施工单位外运到建筑渣土消纳场进行处置。生活垃圾主要由施工人员产生，应在工地内集中收集后，由施工单位外运到环卫部门指定地点处置。因此，施工期固体废物不会对周围环境产生大的影响。

3.5.2 运营期固体废物对环境影响

道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，道路营运期固废污染源的产生是由于过往车辆和行人缺乏环保意识或无意间、偶然间造成的，可以通过加强环保知识宣教（如在路旁设置提示板）和规范文明驾车行为习惯来加以约束，削减道路营运期间固废污染源的不利影响。

3.6社会环境影响

本项目不占用基本农田，红线范围内无名木古树及高压塔、高压线等市政设施，且本项目不涉及征地拆迁及移民安置。本项目的建设会在一定程度上带动沿线经济发展、为社会群众提供更好的出行服务，也可通过一系列环保措施降低由于道路建设而带来的交通噪声和汽车尾气等污染问题。

4.污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

4.1施工期污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

4.1.1 施工阶段噪声

为防治环境噪声污染，保护和改善生活环境，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，结合本市实际情况，北京市人民政府于2007年1月1日颁布施行《北京市环境噪声污染防治办法》，对建设施工单位提出相关的管理办法和环保要求。为减少项目施工噪声影响，本项目拟从以下几方面采取降噪措施：

1、合理安排施工时间

首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，夜间(22:00～6:00)和午间12：00至14：00禁止施工。

2、合理布局施工场地

施工时应在工程条件允许的前提下，尽量将高噪声设备布置在远离施工场地边界的区域。

3、降低设备声级

设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。

固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声，总消音降噪量可达5~8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。

对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级，遵守作业规定。

闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

4、降低人为噪音

按规定操作各种机械设备，在模板、支架拆卸过程中，减少碰撞噪音。

5、建立临时声障

对位置相对固定的机械设备，能于工棚内操作的尽量置于操作间内，不能入棚的可适当建立单面声障（钢制），经类比调查可知钢制隔声挡板隔声量约5~8dB(A)。

6、减轻运输车辆交通噪声影响

尽量减少夜间运输量，适当限制大型载重车的车速，尤其是进入环境敏感地区时，应减少或杜绝鸣笛。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应设有群众来访接待场所，并应有专人值班，负责随时接待来访群众，保证与周围公众及时沟通，对受施工干扰的群众应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪音采取的措施，求得大家理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，对投诉反映扰民特别严重的，应进行积极处理或更严格地限制作业时间。

采取以上噪声控制措施后，施工场界环境噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，不会对周围环境造成不利影响。

4.1.2 施工阶段大气污染

本项目施工期大气污染物主要有沥青烟和施工扬尘，施工期采取的污染防治措施如下：

采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点。

四级以上大风时要停止拆除和土方工程。

不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品。

粉状材料，如水泥、石灰等，应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有蓬布遮盖，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。

运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。

施工过程在施工作业区设围挡。

本工程所需的块石、碎石等均可在当地购买，砂子、水泥等其他材料可在当地建材市场购买，料场堆放场（1处）应设在距居民区100米以外，并尽可能远离果园、蔬菜，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。

施工单位应根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》，严格落实“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁100%洒水压尘、暂不开工处100%绿化”等“五个100%”。

根据《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》京政发〔2012〕34号 ，空气达到严重污染的区域，土石方施工工地减少土方开挖规模，停止建筑拆除工程；在空气达到极重污染的区域，施工工地停止土石方作业，停止建筑拆除工程。

根据类比资料，以上环保措施技术上可行，采取以上措施后施工期不会对周围环境造成不利影响。

4.1.3 施工阶段水污染

本项目施工期间产生的污水主要为生活污水和施工废水。生活污水大部分为冲厕水；施工废水包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及施工机械运转和维修中产生的含油废水，主要含泥沙、悬浮颗粒、少量石油类等。

（1）地表水环境保护措施

①生产废水不得直接排入地表水体。设隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，作预处理后可用于施工现场的洒水降尘，剩余部分通过现状市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。

②生活污水经临时防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）化粪池进行预处理后通过市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。

③加强施工材料的管理，严禁沥青、油料等堆放在河流岸边。

④综合施工场应设置围墙，避免筑路材料被雨水冲刷流失。

⑤施工结束后应对在施工场地设置的沉淀池和隔油池及时清理，并覆土掩埋，进行绿化。

施工期污水排放符合《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”相关标准，其中氨氮排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010中B等级标准，不会对地表水环境造成不利影响。

（2）地下水环境保护措施

①设隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，作预处理后可用于施工现场的洒水降尘，剩余部分通过现状市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。生活污水经临时防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）化粪池进行预处理后通过市政污水管线排入榆垡镇污水处理厂。施工区内设置的隔油沉淀池和污水管线收集系统必须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料。

②加强施工材料的管理，严禁沥青、油料等堆放在水井附近，堆放地点做好防渗工作。

③综合施工场应设置围墙，避免筑路材料被雨水冲刷流失。

④施工结束后应对在施工场地设置的沉淀池和隔油池及时清理，并覆土掩埋，进行绿化。

⑤工地人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集和回收利用，设置固废临时贮存设施，并具有防淋溶、防渗等设施，并联系当地环卫部门及时清运。

4.1.4 施工阶段固废

施工期固体废物主要包括施工渣土和生活垃圾两部分。

施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土、道路清扫产生的渣土、废弃物等，为减少施工固废在堆放和运输过程中对环境的影响，采取如下措施：

①项目挖方全部用于本项目内回填，无弃方。

②对于清扫过程产生的少量建筑渣土等废弃物应集中收集起来，由施工单位外运到建筑渣土消纳场进行处置。施工单位必须按规定办理好渣土排放的手续，获得批准后方可在指定受纳地点弃土。

③生活垃圾主要由施工人员产生，应在工地内集中收集后，由施工单位外运到环卫部门指定地点处置。

④施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。

⑤对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置；对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的固废倾倒场。

⑥实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

⑦建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规范运输，加强管理，这些建筑废料应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑渣土消纳场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。

⑧加强驾驶员的职业道德教育，按规定路线、规定地点处理弃土及建筑渣土。垃圾运输车辆要完全封闭，防止运输沿途的抛撒污染周边环境。

施工期固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定，不会对周围环境造成不利影响。

4.1.5 施工阶段生态环境

施工时对现有生态环境会产生一定影响，施工中需有步骤分段分片进行，妥善保护好沿线的生态环境。施工应注意如下几点：

（1）对于临时用地施工结束后应该采取必要的复垦措施，表层土将被保留并在施工完成后回填。

（2）土方施工阶段应避免在雨季施工，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道等。

（3）路段中间及旁侧的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，按设计补植为好。

（4）施工过程应注意保护相邻地带的树木绿地等植被。

（5）施工车辆应走临时便道，以免损坏农作物和林木。

（6）施工结束后，必须将剩余的石料、沥青等清理干净。

（7）绿化所需的种植土均利用新建路面的表层种植土。为防止水土流失，对全线排水进行系统的设计，并对排水沟、边沟等排水构造物采用浆砌片石及夯拍加固。

采取了以上生态环境保护措施，不会对生态环境造成不利影响。

4.2 营运阶段污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

拟建道路建成营运后，将创造出显著的经济效益和社会效益，所带来的主要环境问题是交通噪声污染和汽车尾气对周边大气的污染，如果措施有效、管理有力，可以适当削减上述环境影响。

4.2.1 交通噪声

本项目运营后，位于榆平路（通和街～今荣大街）、今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆泰路（通和街～今荣大街）路牙外延30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，未位于榆平路（通和街～今荣大街）、今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆泰路（通和街～今荣大街）路牙外延30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。除榆泰路、通和街首排敏感建筑环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准外，其他敏感建筑环境噪声均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

采取的交通噪声防治措施如下：

- 在满足道路交通功能的前提下在道路范围内尽量增加可绿化面积。绿化带应根据当地自然条件选择枝繁叶茂、生长迅速的常绿植物，采用乔、灌、草相结合的密植方式，乔木高度不宜低于7.0m，灌木不低于1.5m，郁闭度＞0.6，形成立体绿化系统。

- 拟建今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、榆平路（通和街～今荣大街）、榆泰路（通和街～今荣大街）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆纬一路（通和街～今荣大街）、榆纬四路（通和街～今荣大街）、榆经三街（榆纬四路～榆泰路）全线采用多孔隙沥青混凝土低噪音路面。如不采取低噪声路面，除榆纬四路南侧的北京黄埔大学和榆经三街（榆平路～榆纬一路）西侧、榆纬一路（通和街～榆经三街）南侧、榆平路（通和街～榆经三街）北侧的拟建小学、幼儿园敏感建筑处环境噪声预测值昼间、夜间可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，大兴区榆垡镇定向安置房临榆泰路、通和街首排敏感建筑（执行4a类标准）处环境噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准外，大兴区榆垡镇定向安置房临榆纬一路、榆平路、榆纬四路、榆经三街、今荣大街侧首排敏感建筑（执行1类标准）和北京市大兴区榆垡中学（执行1类标准）敏感建筑处环境噪声预测值均有不同程度的超标，最大超标量为4.0 dB(A)。采取了多孔隙沥青混凝土低噪音路面，能降低噪音4～5 dB(A)，则所有敏感建筑处环境噪声可达到1类标准。

- 拟建道路上设限速（今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街40km/h，榆纬一路、榆纬四路、榆经三街30km/h）、禁鸣标志。

- 根据现场调查，北京市大兴区榆垡中学临路首排敏感建筑安装有隔声窗（隔声效果最小为15 dB(A)）；根据《北京市环保局关于大兴区榆垡镇定向安置房建设项目环境影响报告书的批复》京环审〔2013〕14号，大兴区榆垡镇定向安置房临城市道路一侧住宅均安装计权隔声量不低于30dB（A）的隔声窗。临路敏感建筑室内噪声满足《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）中相关标准要求。则本环评不再提出临路首排敏感建筑安装隔声窗措施。

- 根据本次噪声预测结果及正在出台的相关规范，建议规划、土地利用等有关部门在本项目拟建的次干路（榆泰路和通和街）路牙两侧34.5m（红线两侧30m）范围内和主干路（榆平路、今荣大街）路牙两侧57m（红线两侧50m）范围内不得新建临街噪声敏感建筑物（住宅、学校、医院等）。

- 在拟建道路开通营运后，要对沿线声环境敏感目标（住宅、学校、医院等）处噪声进行跟踪监测，根据监测结果，分析声环境状况，为及时采取保护措施提供依据，随着交通量的逐渐增大，一旦出现声环境超标，建设单位要进一步采取可行的降噪措施。

- 今荣大街（榆平路～榆纬一路）东侧规划有二类居住用地，今荣大街（榆纬一路～榆泰路）东侧规划有一类居住用地，今荣大街（榆纬四路～榆平路）西侧和榆纬四路（榆经三街～今荣大街）规划有二类居住用地，由于本项目先于上述居住用地地块内项目的建设，根据京环保辐字[1999]564号，要求上述居住用地开发商对今荣大街（榆纬四路～榆泰路）路牙外延57ｍ（红线外延50）范围内的首排噪声敏感建筑物安装隔声窗（隔声效果不小于30分贝），榆纬四路（榆经三街～今荣大街）路牙外延54ｍ（红线外延50）范围内的首排噪声敏感建筑物安装隔声窗（隔声效果不小于25分贝）。

- 对道路沿线噪声敏感类（包括住宅、学校、医院等）建设项目开展环境影响评价的过程中还需对道路交通噪声进行现场实测，以修正和调整本环评中的营运期噪声影响预测值；若在实施本环评中噪声防治措施后，道路沿线的规划建设项目声环境仍不能达到相应标准要求，则应由相应建设项目环境影响评价提出必要的噪声防治措施，以保证其声环境功能区能够达标。

采取了以上噪声防护措施，拟建道路运营期噪声不会对周围环境造成不利影响。

4.2.2 大气污染物影响

道路运营期产生的污染主要来自汽车流动源产生的尾气污染，目前主要通过加强道路交通管理进行控制，主要管理措施有：

（1）交通管理部门加强交通管理，严格车管制度，严格执行国家颁布的排放限值标准，限制尾气超标车辆、无遮盖措施的装载散装物料车辆上路。

（2）路政部门加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。

（3）在道路建设完成时可在道路两旁进行绿化，栽种乔、灌木树种，可吸收汽车尾气中部分有毒、有害气体。

根据预测结果，本项目拟建今荣大街（榆纬四路～榆泰路）、榆平路（通和街～今荣大街）、榆泰路（通和街～今荣大街）、通和街（榆纬四路～榆泰路）、榆纬一路（通和街～今荣大街）、榆纬四路（通和街～今荣大街）、榆经三街（榆纬四路～榆泰路）预测范围内所有网格点运营远期道路车流量高峰时段的CO最大地面小时浓度值、NO2最大地面小时浓度值、CO最大地面日平均浓度值、NO2最大地面日平均浓度值、CO最大地面年平均浓度值、NO2最大地面年平均浓度值均达标。

总体来说，项目CO、NO2等污染物的排放对沿线地区大气环境质量产生一定的影响，但项目预测范围内预测浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应浓度限值的规定。总体来说项目排放的汽车尾气对周围环境的影响较小。

4.2.3 水环境保护

地表水环境保护措施：本项目道路实行雨水、污水分流排放，雨水排入雨水管网，最终进入辛榆渠，不会对水环境造成不利影响。

地下水环境保护措施：污水管道应采取防腐蚀防渗措施，并对其加强检查、维护和管理，防止管道破裂或损坏造成的渗漏；道路沿线设置的生活垃圾收集装置应采取防渗措施，垃圾密封放置，并由环卫工人及时清运后。运营期不会对地下水造成不利影响。

4.2.4 营运阶段生态环境

（1）项目建设路段移除的花草一定要移栽他处，最好在现有工程附近地区内进行移栽，并尽量使其存活，使由于工程永久性占地破坏的花草得到补偿；建设道路应尽量在隔离带及建筑物附近的空间设置花坛和草坪，以及常绿观赏乔木，以使减少的绿化面积得到补偿。

（2）道路两侧应设有绿化带，种植草坪、栽种绿蓠；在路口及街道与建筑物之间的空地，适当设置绿化小品，不仅可以改善城市环境，美化道路景观，而且可以提高城市品位，增加城市亲和力。项目拟建道路沿线共种植行道树1498棵，绿化面积7694m2。

运营期不会对生态环境造成不利影响。

# 6.环境风险分析及防治措施

6.1 环境风险识别及风险分析

6.1.1 环境风险因子识别

道路建设项目可能产生的环境风险一般包括施工期的自然风险与生态风险及营运期的交通事故污染风险。

自然风险和生态风险是指道路在建设过程中可能产生的对自然环境与生态环境方面突发性、严重、灾害性的影响。本次道路工程位于冲洪积平原上，无隧道，不存在自然风险和生态风险。

本工程建成后，因交通事故而产生的污染风险还是有可能发生的，必须予以高度重视，并应采取有效措施最大限度减少其发生。本报告仅对道路营运期的交通事故污染风险予以分析。

6.1.2 交通事故风险分析

道路投入营运后，由于车流量日趋增大，存在着发生交通事故的可能性，尤其是运输有毒、有害、易燃、易爆等物质的车辆，一旦发生交通事故，对道路沿线环境和人体健康造成的不良影响较大。对于本工程而言，需高度重视的是环境敏感点位和区段发生交通事故所产生的环境污染风险和人体健康伤害风险。主要有下列三方面：

（1）若运输剧毒化学物质通过道路时发生交通事故。有毒物质散落在土壤表面，会对周围植被造成破坏，进而会随雨水渗入到浅层地下水中形成污染。

（2）若运输剧毒、易燃、高爆化学物质通过道路的环境敏感区，如居民集中地区发生交通事故。大量有毒物质、有害气体泄露外溢，或引起火灾和爆炸，有害气体会随大气扩散并直接威胁到道路沿线敏感区人群的生命健康，环境风险影响也非常严重。

上述情况所产生环境风险的影响范围与危害程度取决于危险品的毒性、化学性质、燃烧性与爆炸性、泄露量及事故地点的环境敏感度、扩散性等多种因素，难以准确预测。至于在道路非环境敏感点位与区段发生的非剧毒、高爆化学物质的交通污染风险影响，一般来说较容易处理，对环境污染及人群危害程度也相应较小，但也要比一般交通事故的污染危害后果严重得多，应引起足够重视，将其发生率降至最低。

6.2 环境风险防治对策与措施

道路交通事故污染风险的防范对策已超出道路建设项目自身范围，主要是营运期交通运输的安全管理问题，要与当地环境保护行政主管部门的环境应急管理系统相协调。鉴于危险品运输的风险在于突发的交通事故，可通过一定的应急计划和管理手段加以预防，本报告书仅提出如下建议：

（1）建议道路所在地区的交通局设立有毒、有害化学物品及危险品运输协调管理机构。为及时控制可能产生的事故排放，设置必须的消防机构，配置专业人员及监测手段，以及时消除和控制污染趋势。

（2）加强拟建道路路段的危险品运输管理和登记制度，并制定处理意外危险品泄露事故的应急计划，并设计与实施可执行的安全措施，使其环境风险的影响和危害降至最低。

（3）应加强运输危险品车辆的质量及运行状态检查，特别是安全防范措施检查，消灭事故隐患。

（4）运输单位对危险品的运输应严格按照国家和各行业相应规范和程序来进行操作，对有害化学物品和危险品的运输车辆应配备一定的防范措施及必要设备，运输人员应持交通部门颁发的准运证、驾驶证和押车证（即三证），同时，根据交通部规定，所有运输危险品的车辆应有统一规范化的危险品标志。

（5）对从业人员进行专业培训，加强对司乘人员的交通安全教育，若发生交通事故，出现危险品外泄、燃烧、爆炸等污染危害，驾驶员必须及时就近向有关交通、公安、消防及环保部门报告，以便按规定要求采取相应的救急措施，防止事态扩大，消除危害。

（6）在环境敏感区（如规划居民区、学校、医院等）、跨河（明渠）路段、事故多发地段，交通管理部门应设置醒目的提示板或警告牌，并公布事故急救电话，一旦发生危险物品运输车辆的严重交通事故，应在第一时间启动应急计划，以最快的速度引导附近群众疏散和撤离。

6.3 环境风险分析结论

本项目沿线规划包括绿地、商业金融用地、居住用地、配套教育用地、文教用地、水面、耕地则根据拟建道路所服务的沿线及周边地块用地性质，本项目拟建道路基本无危险化学品运输车辆通过。则只要加强对危险品运输车辆的管理，本项目造成的环境风险较小。

7.经济损益分析

本工程项目总投资估算26532.07万元人民币，环保投资合计约250.23万元，约占项目总投资的0.9%。环保投资比例合理，并且可以取得明显的环境效益、社会效益和经济效益。

8. 环境监测计划及环境管理制度

8.1施工期环境管理内容

为有效地控制工程施工期问的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行监管，同时必须对施工文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。

1、建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度；

2、施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制订的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书的各项环保措施和建议文明施工、保护环境；

3、委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施；

4、施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间；

8.2 营运期环境管理内容

为防治项目建成后运行过程中的污染问题，应设立专门的环境管理机构或将新建项目的环境管理纳入原有管理体系，明确管理机构的职责，应包括以下方面：

（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律法规、方针政策，配合当地环境保护行政主管部门作好本项目的环境管理工作；

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

（3）定期检查、维护和保养道路，确保其正常通行，采取积极有效的环保措施防治污染，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查；

（4）组织有关单位或人员进行必要的环境监测工作，建立监控档案；

（5）定期对工作人员进行培训，提高他们的能力，同时积极开展技术革新、技术交流活动，推广利用先进技术和经验，进一步改进环境管理工作。

（4）明确分工，责任落实到人，按计划进行日常管理（包括现场监督检查），对拟建项目的环境影响实施监控。

（5）作好环境管理过程中重要记录的管理，如监测报告、居民投诉、限期治理整改单等。

（6）对建设期和运行期再现的环境违法和或扰民问题及时予以纠正，制定预防措施，必要时修改和完善相关管理办法以适应具体情况需要。

本项目在建设期和运营期的环境监测计划如表4所示。

表4  建设期和运营期的环境监测计划

| 时段 | 监测重点 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气环境质量 | TSP | 施工道路附近的环境敏感点（住宅、学校、医院等） | 共3次，每次1天 |
|  | 声环境 质量 | 噪声 | 100m范围内有敏感点（住宅、学校、医院等）的强噪声施工现场 | 共3次（昼间、夜间均测） |
| 营 运 期 | 声环境 质量 | 噪声 | 道路沿线环境敏感点（住宅、学校、医院等） | 2次／年（昼间、夜间均测） |

（四）公众参与

1.公开环境信息的次数、内容、方式等

在环评开始阶段，在项目建设地进行了现场公示，同时在北京大兴信息网（http://www.bjdx.gov.cn）进行了第一次网络公示，向公众公告本项目名称和概要以及建设单位和环评机构的名称及联系方式等信息；环评单位在环评编制阶段，严格按照《暂行办法》规定，在北京大兴信息网（http://www.bjdx.gov.cn）公告了本项目情况简述，以及建设项目对环境可能造成影响的概述等，并向公众提供索取报告书简本的方式；在环评申报阶段，环评单位严格按照《暂行办法》规定，将项目环境信息公开过程作为公众参与篇章的一部分写入本报告书。

2.征求公众意见的范围、次数、形式等

采用现场发放调查表形式征求公众意见。为了全面客观了解道路沿线及周边民众对本项目所持的基本态度和要求，使本次公众参与能反映出公众对整个项目建设的意见，保证公众调查的全面性和广泛性，且使调查对象具有代表性，本次评价主要调查了拟建道路沿线的北京黄埔大学住宿学生、北京市大兴区榆垡中学工作人员和榆垡新村（包括榆垡村、东胡林村、太子务村）居民，调查对象涵盖了项目评价范围内的敏感目标（住宅、学校、医院）。

3.公众参与的组织形式

合理选择被征求意见的公民进行问卷调查。

4.公众意见归纳分析

本次环评现场公示、网上公示和发放公众调查表的过程中，没有人提出反对意见及建议，调查对象大多数支持项目建设。

5.对公众参与总结

按照要求，建设单位2013年4月11日～2013年4月24日在榆纬四路和通和街交叉口处与北京黄埔大学隔榆纬四路相对的围墙上、榆垡新村西北侧围墙上通过张贴公告的方式进行了现场公示，同时在北京大兴信息网（http://www.bjdx.gov.cn）上进行了第一阶段网络公示，公布了本项目的基本情况。2013年5月14日～2013年5月27日环评单位在北京大兴信息网（http://www.bjdx.gov.cn）进行了第二阶段网络公示，公示内容包括建设项目概况、建设单位和环评单位联系方式、环评工作程序和工作内容以及征求公众意见的问题和方式等，同时公布了本项目环评报告简本。本项目现场公示和两次网络公示期间，建设单位、环评单位均没有收到任何形式反馈信息，公众对本项目的建设是支持的。建设单位共发出调查问卷50份，收回有效问卷50份，回收率达100％，50位被调查者96％（48位）的人支持项目建设，无调查者反对项目建设。建设单位和环评单位对公众支持项目建设的意见予以采纳。

（五）环境影响评价结论

本项目的建设虽然对区域内生态、社会经济、水和大气环境特别是声环境产生一定的影响，但项目建成后与其他道路连成网络，构建和完善区域道路交通基础设施，有利于提升项目区域基础设施服务水平，改善当地居民的生产生活条件，推动当地经济发展。

本项目拟建道路选线合理，符合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》、《大兴新城规划（2005年-2020年）》。

在坚持“三同时”原则，切实落实各项规划方案的要求，采取切实可行的环保措施，特别是认真落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行各种污染物的国家和北京市排放标准的基础上，榆垡镇定向安置房周边市政道路（今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街、榆纬一路、榆纬四路、榆经三街）7条道路，以及通和街、榆经三街、今荣大街跨辛榆渠桥梁工程的建设从环境保护的角度讲是可行的。

（六）联系方式

项目建设单位名称和联系方式：

建设单位：北京兴展盛业投资有限公司

通讯地址：大兴区黄村镇永华路1-3院

张明    联系电话：010-81297262

承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式：

环评单位：北京华夏博信环境咨询有限公司

通讯地址：北京市海淀区上地创业中路36号

电子邮箱：huaxiaboxin2006@126.com

联系人：  王英梅   联系电话：010-62986953