北京市大兴新城北区兴丰大街

（康庄路～金星路）市政工程
环境影响报告书
北京华夏博信环境咨询有限公司
国环评证乙字第1024号

二零一三年十一月

[image: image29.png](@)




   项目名称：北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程
评价单位：北京华夏博信环境咨询有限公司（签章）

法定代表人：                          （签章）
评价文件类型：环境影响报告书（交通运输） 
建设单位：      北京兴创投资有限公司     
	项目负责人
	登记类别
	登记证编号
	签字

	
	
	
	


	项目审核人
	登记类别
	登记证编号
	签字

	
	
	
	


目  录

I前言


1第一章 总论


11.1 项目基本情况


11.2 项目的由来


21.3 编制依据


21.3.1 相关法律法规及有关文件


31.3.2 技术导则与评价规范


31.3.3 相关标准、方法及规范


41.3.4 相关规划资料


41.4 评价目的、原则和重点


41.4.1 评价目的


41.4.2 评价原则


51.4.3 评价内容与评价重点


51.5 项目环境影响因素识别与评价因子筛选


51.5.1 环境影响因素的识别


61.5.2 评价因子的筛选


61.6 评价工作等级的确定


61.6.1 生态影响评价工作等级


71.6.2 声环境影响评价工作等级


71.6.3 大气环境影响评价工作等级


71.6.4 地表水环境影响评价工作等级


71.6.5 地下水环境影响评价工作等级


81.7 评价范围与评价时段


81.8 评价标准


81.8.1 环境质量评价标准


101.8.2 污染物排放标准


111.8.3 其它标准


111.9 主要环境保护目标


13第二章 项目概况


132.1 工程概况


132.1.1 拟建道路现状


132.1.2 拟建道路现状及规划情况


132.1.3 相交道路状况


142.1.4 主要技术标准


152.1.5 道路附属工程


162.1.6 市政管线工程


182.1.7 拆除及改移工程


202.1.8 征地拆迁


202.1.9 主要工程量


222.2 拟建项目污染源分析


222.2.1 拟建项目施工期污染源分析


222.2.2 拟建项目运营期污染源分析


242.3 总投资估算与实施计划


25第三章 环境概况与环境质量现状


253.1 自然环境现状


253.1.1 地形地貌


253.1.2 气候气象


273.1.3 工程地质


283.1.4 水文地质


293.1.5 土壤植被


293.1.6 河流水系


293.2 社会环境现状


293.2.1 行政区划及人口分布


303.2.2 社会经济


303.2.3 区域交通现状


313.3 环境质量现状


313.3.1 环境空气质量现状


333.3.2 水环境质量现状


343.3.3 声环境质量现状


42第四章 施工期环境要素影响分析及污染控制措施


424.1 施工期污染源分析


424.1.1 施工期噪声污染源分析


434.1.2 施工期大气污染源分析


444.1.3 施工期水污染源分析


444.1.4 施工期固废污染源分析


454.2 施工期环境要素影响分析


454.2.1 施工期声环境影响分析


464.2.2 施工期大气环境影响分析


474.2.3 施工期水环境影响分析


484.2.4 施工期固废环境影响分析


484.2.5 工程沿线生态环境影响分析


494.3 施工阶段环保措施与建议


494.3.1 施工阶段噪声污染控制措施


504.3.2 施工阶段大气污染控制措施


514.3.3 施工阶段水污染控制措施


534.3.4 施工阶段固废污染控制措施


534.3.5 施工阶段生态环境保护及恢复措施


55第五章 营运期环境要素影响分析及环境影响减缓措施


555.1 营运期环境影响预测与评价


555.1.1 营运期声环境影响预测与评价


655.1.2 营运期大气环境影响预测与评价


695.1.3 营运期水环境影响预测与评价


705.1.4 营运期固体废物环境影响预测与评价


705.2 营运阶段环境影响减缓措施及控制对策


715.2.1 交通噪声污染影响及防治对策


715.2.2 大气污染物影响及控制对策


725.2.3 水环境保护措施


735.2.4 营运阶段生态补偿措施


74第六章 社会环境影响评价


746.1社会环境现状


746.2社会环境影响分析


746.2.1拆迁改移工程影响分析


756.2.2施工期社会环境影响分析


756.2.3营运期社会环境影响分析


756.3 社会环境影响减缓措施


756.3.1施工期社会环境影响减缓措施


766.3.2营运期社会环境影响减缓措施


77第七章 水土流失影响分析及水土保持方案


777.1 道路建设对水土流失的影响


777.1.1 道路建设对水土流失的影响因素分析


777.1.2 道路建设造成水土流失的环节


787.1.3 水土流失影响分析


797.2 水土保持方案概述


797.2.1 水土流失防治目标和防治责任范围


797.2.2 水土保持方案


817.3 水保方案实施保证措施


82第八章 环境风险评价


828.1 环境风险识别及风险分析


828.1.1 环境风险因子识别


828.1.2 交通事故风险分析


838.2 环境风险防治对策与措施


84第九章 环境经济损益分析及总量控制


849.1投资估算与经济效益分析


849.1.1 投资估算


849.1.2 综合效益分析


849.2 环境经济损益分析


859.2.1 噪声环境影响经济损益分析


859.2.2 大气环境影响经济损益分析


859.2.3 水环境影响经济损益分析


859.2.4 固体废物环境影响经济损益分析


859.2.5 水土流失环境影响经济损益分析


859.2.6 小结


86第十章 项目规划协调性分析


8610.1 项目选址协调性分析


8610.1.1 项目选址与《北京城市总体规划(2004年－2020年)》协调性分析


8610.1.2 项目选址与《大兴新城规划（2005年-2020年）》协调性分析


8710.1.3 项目选址与《促进城市南部地区加快发展行动计划》协调性分析


8710.2  拟建项目实施的必要性分析


89第十一章 公众参与


8911.1 公众参与的意义


8911.2 公众参与的目的和程序


9011.3 调查对象


9011.4 调查方式


9011.4.1 网络公示


9510.4.2 问卷调查


9611.5 公众参与调查结果及分析


9611.5.1 网络调查结果


9711.5.2 问卷调查结果及分析


9811.5.3 公众建议和要求


9911.6 对公众意见的采纳说明


9911.7 小结和建议


101第十二章 环境管理与监控计划


10112.1 施工期环境管理与监控计划


10112.1.1 施工监理的目的和管理


10112.1.2 施工监理人员配备及主要职责


10212.1.3 施工期环境管理内容


10212.1.4 施工期环境监控计划


10212.2 环保验收监测计划


10412.3 营运期环境管理与监控计划


10412.4 环境监控程序


105第十三章 结论与建议


10513.1工程概况


10513.2项目建设与城市规划的符合性、选线合理性


10513.3环境质量现状


10613.4项目运行后主要污染源


10713.5声环境影响评价结论


10713.5.1 施工期声环境影响评价结论


10713.5.2 运营期声环境影响评价结论


10813.6大气环境影响评价结论


10813.6.1 施工期大气环境影响评价结论


10913.6.2 运营期大气环境影响评价结论


11013.7水环境影响评价结论


11013.7.1 施工期水环境影响评价结论


11013.7.2 运营期水环境影响评价结论


11113.8生态环境影响评价结论


11213.9 固体废物环境影响评价结论


11213.9.1 施工期固体废物环境影响评价结论


11213.9.2 运营期固体废物环境影响评价结论


11213.10公众参与结论


11313.11环保投资及环境影响经济损益分析结论


11313.12建议


11313.13评价总结论





前言

《北京城市总体规划（2004-2020 年）》对北京市的空间布局作了重大调整，提出构建“两轴－两带－多中心”的新城市空间格局，实施多中心与新城发展战略，合理引导城市功能布局，努力构建符合现代化城市发展规律的空间结构。
大兴区地处“连接一轴，横跨两带，关联多中心”的重要战略要冲，位于首都北京向华北平原辐射的前沿和发展的腹地，已成为环渤海经济圈、京津冀城市群以及天津滨海新区等国家重大开发战略中承接人流、物流、资金流、信息流等要素的重要节点，是城市未来重要的发展地区，在北京发展中具有重要的战略地位。
经市政府批复的《大兴新城规划（2005年－2020年）》明确提出了大兴区整体规划目标：促进大兴承担中心城区疏解功能，支撑北京城市空间结构的战略转型；全面提升辐射与带动能力，建设高标准、相对独立的具有综合性区域服务职能的新城；促进大兴新城理性增长，塑造别具一格的城市特色；为北京市和京津冀地区的未来发展提供战略空间和重要基础。
兴丰大街在本区道路路网中的作用主要是收集道路两侧小区及商业区交通发生点的交通量，然后将其汇集到与其相连的北兴路、金星路、康庄路等主要道路上，以实现路网与外部的交通连接功能。然而，由于现状道路较窄，通行条件较差，导致兴丰大街南北向不能完全畅通，从而增加了周边路网的压力，加大了拥堵情况。为了缓解拥堵，疏通道路，遂提出本项目。
拟建道路设计为城市次干路，红线宽40米，全长582米。建设内容包括道路、交通、绿化、照明工程及给水、雨水、污水、中水、电力、信息等市政管线工程。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第2号）中相关规定，北京兴创投资有限公司委托北京华夏博信环境咨询有限公司对北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程项目进行环境影响评价工作。
评价单位以项目可行性研究报告和环境影响评价技术导则为依据，在现场踏勘、资料调研的基础上编制了本项目的环境影响评价报告书，现呈报环保行政主管部门审批。

第一章 总论
1.1 项目基本情况
项目名称：北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程。

建设单位：北京兴创投资有限公司。

评价单位：北京华夏博信环境咨询有限公司。
建设地点：用地位于大兴新城北区，北起金星路，南至康庄路。拟建项目地理位置见图1-1。
工程性质：新建。
1.2 项目的由来

《北京城市总体规划（2004-2020 年）》对北京市的空间布局作了重大调整，提出构建“两轴－两带－多中心”的新城市空间格局，实施多中心与新城发展战略，合理引导城市功能布局，努力构建符合现代化城市发展规律的空间结构。
大兴区地处“连接一轴，横跨两带，关联多中心”的重要战略要冲，位于首都北京向华北平原辐射的前沿和发展的腹地，已成为环渤海经济圈、京津冀城市群以及天津滨海新区等国家重大开发战略中承接人流、物流、资金流、信息流等要素的重要节点，是城市未来重要的发展地区，在北京发展中具有重要的战略地位。
经市政府批复的《大兴新城规划（2005年－2020年）》明确提出了大兴区整体规划目标：促进大兴承担中心城区疏解功能，支撑北京城市空间结构的战略转型；全面提升辐射与带动能力，建设高标准、相对独立的具有综合性区域服务职能的新城；促进大兴新城理性增长，塑造别具一格的城市特色；为北京市和京津冀地区的未来发展提供战略空间和重要基础。
兴丰大街在本区道路路网中的作用主要是收集道路两侧小区及商业区交通发生点的交通量，然后将其汇集到与其相连的北兴路、金星路、康庄路等主要道路上，以实现路网与外部的交通连接功能。然而，由于目现状道路较窄，通行条件较差，导致兴丰大街南北向不能完全畅通，从而增加了周边路网的压力，加大了拥堵情况。为了缓解拥堵，疏通道路，遂提出本项目。
拟建道路设计为城市次干路，红线宽40米，全长582米。建设内容包括道路、交通、绿化、照明工程及给水、雨水、污水、中水、电力、信息等市政管线工程。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第2号）中相关规定，北京兴创投资有限公司委托北京华夏博信环境咨询有限公司对北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程项目进行环境影响评价工作。
1.3 编制依据
1.3.1 相关法律法规及有关文件
（1） 《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月；
（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；
（3） 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；
（4） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；
（5） 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日；
（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；
（7） 《北京市环境噪声污染防治办法》，2007年1月1日；
（8） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第2号）；

（9） 《北京市绿化条例》，2010年3月1日；
（10） 《交通建设项目环境保护管理办法》（交通部第17号令）；
（11） 《公路工程施工监理办法》（交通部），1992年5月16日；
（12） 《关于印发公路建设项目水土保持工作规定的通知》（水利部交通部水保12号文件）；
（13） 《大兴区黄村卫星城环境噪声功能区实施细则》（北京市大兴区环保局，2001年11月）；
（14） 《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（国家环境保护总局环发[2003]94号）；
（15） 《关于我市道路两侧新建建筑采用隔声窗的通知》（京环保辐字[1999]564号）；
（16） 《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》（京兴政发[2009]44号）；
（17）关于《加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》环境保护部等十一部委（环发〔2010〕144号）；

（18）环境保护部关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知（环发〔2010〕7号）；

（19）《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》（京政发〔2012〕34号）；
(20)《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》（京政发〔2011〕15号）。
1.3.2 技术导则与评价规范
（1） 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2011）；
（2） 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3） 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4） 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；
（5） 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）；
（6） 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011）； 
（7） 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）（参考）。
1.3.3 相关标准、方法及规范
（1） 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
（2） 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；
（3） 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和环发[2012]11号“关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知”；
（4） 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）；
（5） 《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）；
（6） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（7） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
（8） 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T 15190-94）；
（9） 《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；
（10） 《建筑外窗空气声隔声性能分级及其检测方法》（GB/T8485-2002）；
（11） 《住宅设计规范》（GB50096-2011）中的规定；
（12） 《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）。
1.3.4 相关规划资料
（1） 《北京城市总体规划（2004年-2020年）》；
（2） 《大兴新城规划（2005年-2020年）》；
（3） 《大兴新城控制性详细规划（街区层面）》(2007年12月)；
（4） 《城市道路工程设计规范》(CJJ37－2012)；
（5） 《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)；
（6） 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169－2012）；
（7） 《城市道路绿化规划与设计规范》（CCJ75-97）；
（8） 《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)；
（9） 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；
（10） 《北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程项目建议书》
（11） 其它相关规划资料。
1.4 评价目的、原则和重点
1.4.1 评价目的
通过对拟建项目的工程分析及项目区域环境现状调查，分析本工程带来的环境污染问题、生态破坏和排污源强状况，分析预测道路施工期及运营后对沿线环境的影响程度和范围，并提出相应经济上合理、技术上可行的防范和减缓对策，其具体目的为：
（1）对拟建道路沿线评价范围内的自然环境、社会环境和生态环境质量现状进行调查分析。
（2）对拟建项目在施工期和运营期中的各种工程行为给周围环境带来的影响进行环境影响预测和评价。
（3）论证拟建项目对周围环境造成的正面影响和负面影响，提出切实可行的环保工程措施和环境影响减缓对策，使工程建设对环境造成的不利影响降到最低程度。
（4）为工程的环境保护设计及环境管理提供科学依据。
1.4.2 评价原则
根据该项目规划方案和项目所在区域环境特点，确定本环评的评价原则为：
（1）评价工作要认真贯彻国家和北京市的环境保护法规、北京市城市总体规划、大兴新城规划、节能节水政策和污染物达标排放等有关政策、法规和要求。
（2）要根据建设项目的性质、特点和周围环境状况，针对其对有关环境要素可能产生的主要环境问题进行分析、评价，突出重点、兼顾全面。
（3）充分利用本地区现有的相关资料和监测数据，对所缺少的数据资料进行必要的现场监测。
1.4.3 评价内容与评价重点
道路建设的不同时期，都会对沿线的环境带来一定的影响。考虑到本项目为道路建设工程，根据道路建设项目的污染特点，结合道路沿线环境特征，参考《公路建设项目环境影响评价规范》的规定，确定本项目评价主要内容如下：
（1）工程概况与工程分析；
（2）环境现状调查与评价；
（3）污染源分析与环境要素专题评价及交通事故风险分析；
（4）施工阶段环保措施与营运阶段环境影响及控制对策；
（5）水土流失影响预测及水土保持方案；
（6）环境风险分析与社会环境影响分析；
（7）公众参与；
（8）环境管理与监控计划。
本评价重点是声环境、大气环境和生态环境影响分析，注重项目工程分析，结合道路建设施工准备期、施工期和运营期对环境、生态的影响，提出切实可行的污染防治及生态恢复措施。
1.5 项目环境影响因素识别与评价因子筛选
1.5.1 环境影响因素的识别
1、施工期环境影响因素识别
施工期地面挖掘、材料与土方运输，以及道路修筑等施工过程中产生的施工扬尘和施工噪声均会对周边环境产生负面影响。另外，由施工队伍产生的生活污水和生活垃圾也会对周围环境产生一定影响。
2、营运期环境影响因素识别
营运期生态系统变化主要考虑项目建设过程对周边生态环境的影响；噪声主要为道路上车辆行驶产生的交通噪声；废气主要为车辆行驶过程中排放的汽车尾气；废水主要为道路投入营运后，由雨水冲刷路面产生的稀释的混浊雨水；固体废弃物主要为道路营运期间过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾。
1.5.2 评价因子的筛选
根据本项目建设方案和区域环境特点，确定本次环评环境评价因子为：
1、施工期环境影响分析因子
主要包括施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等；
2、环境质量现状评价因子
大气环境质量现状评价因子：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2；
声环境质量现状评价因子：等效连续A声级（Leq）；
地表水环境质量现状评价因子：CODCr、BOD5、DO、氨氮等；
地下水环境质量现状评价因子：pH、色度、嗅和味、浑浊度、氨氮（NH4-N）、氟化物、氯化物、硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数等；
固体废弃物现状评价因子：生活垃圾。
3、项目建成后环境影响预测评价因子
噪声环境影响预测评价因子：等效连续A声级（Leq）；
大气环境影响预测评价因子：CO、THC、NOX；
地表水环境影响预测评价因子：CODCr、SS、NH4-N、石油类；
地下水环境影响预测评价因子：pH、CODMn、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚；
固体废物环境影响预测评价因子：生活垃圾。
1.6 评价工作等级的确定
1.6.1 生态影响评价工作等级
本项目为市政建设工程，拟建道路沿线现状主要为居民楼、企事业单位以及商贸市场，道路两侧用地规划主要以规划文化娱乐用地、市政公用设施用地、商业用地、办公用地、公共绿地为主。因此项目区域不存在自然状态下生存的生物群落和绿地植被，不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，且工程占地范围远小于2km2，故本项目生态影响评价工作等级确定为三级。
1.6.2 声环境影响评价工作等级

拟建项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类地区。道路两侧主要为居民楼、企事业单位以及商贸市场。道路建设前后沿线敏感目标噪声级增高量低于5dB（A），根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中关于噪声影响评价等级划分的依据，确定本项目声环境影响评价等级为二级。
1.6.3 大气环境影响评价工作等级
本项目属于市政建设工程，建设施工阶段现场会产生一定量施工扬尘。道路通车后，汽车尾气会产生一定量的大气污染物，造成一定程度的大气污染。本项目主要大气污染物为CO、NOX、THC、TSP，其中CO、THC、NOX是汽车尾气产生的，TSP是汽车车轮行驶中挟带卷起的扬尘。拟建项目包括城市次干路1条，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中相关规定，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。
1.6.4 地表水环境影响评价工作等级
拟建项目区域地表水体主要为新凤河，新凤河属于V类水体，拟建项目区域新凤河现状干涸无水。拟建项目主要水污染源包括施工期废水和地表径流，其中施工期废水由隔油池预处理后经市政管网汇入黄村污水处理厂进行集中处理达标后排放，污水水质复杂程度属于简单，故地表水评价工作等级为三级评价。
1.6.5 地下水环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610－2011），拟建项目位于大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区范围内，地下水环境敏感程度为敏感，建设项目场地的含水层易污染特征为中，包气带防污性能为中，但项目营运期无新增耗水，同时不会产生污水，另外项目运营后可提高污水收集率，能使更多分散排放的污水收集后汇至黄村污水处理厂，总体来说项目的污水排放量为小，水质复杂程度为简单。根据以上内容判断，评价工作等级为二级。
1.7 评价范围与评价时段
依据《环境影响评价技术导则》，并参考《公路建设项目环境影响评价规范》等有关规定，确定本项目各种影响评价范围分别如下：
（1）本项目施工期对噪声环境的评价范围为施工场外缘100m，料场100m范围内，营运期对噪声环境的评价范围为拟建道路中心线两侧各约200m的范围。
（2）由于本项目所在地地理环境特征简单，位于平原地区，且该项目在施工期和建成后产生的大气污染物排放浓度和排放量均较小，因此，本项目大气环境影响评价范围确定为道路中心线两侧各200m的范围。
（3）项目所在区域地表水主要是新凤河，新凤河现状无水。本项目施工期间产生的生活污水和施工废水，经预处理后全部汇入黄村污水处理厂集中处理，不会对当地水环境造成负面影响。

（4）根据拟建项目具体情况，地下水环境影响评价范围为50km2，根据本项目的情况，取包括项目区、项目区上游、项目区下游在内共约50km2的范围。
（5）本项目生态环境影响评价范围为拟建道路两侧各约200m的范围。
本项目为道路建设项目，评价时段确定为施工期和营运期两个时段。拟建项目评价范围见图1-1。
1.8 评价标准
1.8.1 环境质量评价标准
1、噪声环境评价标准
根据《北京市声环境质量标准适用区域划分（2006）》中大兴区黄村卫星城环境噪声功能区划分情况，拟建项目区域属于环境噪声1类区，因此，拟建项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“1类”标准，交通干线两侧自路牙外延30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“4a类标准”。具体标准值见表1-1。说明：本项目机动车道边即道路路牙。
表1-1  声环境质量标准环境噪声限值表[单位：dB(A)]
	类型
	类别
	限值

	
	
	昼
	夜

	1类区
	1类
	55
	45

	交通干线两侧
	4a类
	70
	55


2、大气环境质量标准
拟建道路沿线按照《环境质量空气标准》（GB3095-2012）中空气质量功能区分类属于二类区。大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的“二级标准”和环发[2012]11号“关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知”中的有关规定，具体见表1-2。
表1-2  环境空气质量标准浓度限值（单位：ug/m3）
	污 染 物
	取值时间
	二级标准浓度限值

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均


	200

	
	24小时平均

	300

	颗粒物（粒径小于10 um）
	年平均


	70

	
	24小时平均
	150

	颗粒物（粒径小于2.5 um）
	年平均


	35

	
	24小时平均
	75

	SO2
	年平均


	60

	
	24小时平均
	150

	
	1小时平均
	500

	NO2
	年平均


	40

	
	24小时平均

	80

	
	1小时平均
	200


3、水环境质量评价标准
（1）地表水环境质量评价标准
拟建项目区域地表水体主要为新凤河，为凉水河中下段支流，属北运河水系，按照水体功能类别的划分，新凤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，具体标准数据见表1-3。

表1-3  地表水质量标准（单位：mg/L，pH值除外）
	水质指标
	标准限值
	水质指标
	标准限值

	
	Ⅴ类
	
	Ⅴ类

	pH
	6～9
	氟化物
	≤1.5

	CODCr
	≤40
	氨氮
	≤2.0

	BOD5
	≤10
	总磷
	≤0.4

	DO
	≥2
	石油类
	≤1.0


（2）地下水环境质量评价标准
该地区地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类标准，具体数值见表1-4。
表1-4  地下水环境质量标准值
	监测项目
	单位
	标准值
	监测项目
	单位
	标准值

	pH
	无量纲
	6.5~8.5
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	色度
	度
	≤15
	铜（Cu）
	mg/L
	≤1.0

	臭和味
	—
	无
	铅（Pb）
	mg/L
	≤0.05

	肉眼可见物
	—
	无
	锌（Zn）
	mg/L
	≤1.0

	浑浊度
	度
	≤3
	镉（Cd）
	mg/L
	≤0.01

	总硬度
	mg/L
	≤450
	铁（Fe）
	mg/L
	≤0.3

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0
	锰（Mn）
	mg/L
	≤0.1

	氨氮（NH4）
	mg/L
	≤0.2
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	硝酸盐
	mg/L
	≤20
	氯化物
	mg/L
	≤250

	亚硝酸盐
	mg/L
	≤0.02
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000


	挥发酚类
	mg/L
	≤0.002
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	细菌总数
	个/mL
	≤100

	砷（As）
	mg/L
	≤0.05
	总大肠菌群
	个/mL
	≤3

	汞（Hg）
	mg/L
	≤0.001
	
	
	


4、绿化标准
本项目绿化标准执行《北京市绿化条例》中的相关规定。

1.8.2 污染物排放标准
1、噪声排放标准

①施工期噪声排放标准
施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，即建筑施工过程中场界环境噪声昼间不得超过70 dB(A)，夜间不得超过55 dB(A)。

②营运期噪声排放标准

拟建道路兴丰大街规划道路等级为城市次干路，参照《城市区域环境噪声适用区划分技术规范（GB/T15190-1994）》、《声环境质量标准(GB3096-2008)》、《大兴区黄村卫星城环境噪声功能区实施细则》和《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》，营运期兴丰大街路牙外延30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的“4a类标准”，路牙外延30m以外区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的“1类标准”，道路沿线均执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的“1类标准”。具体限值见表1-5。

表1-5  声环境质量标准环境噪声限值表[单位：dB(A)]
	类型
	类别
	限值

	
	
	昼
	夜

	1类区
	1类
	55
	45

	交通干线两侧
	4a类
	70
	55


2、污水排放标准
拟建项目施工期产生的生活污水和施工废水，集中收集、预处理后经由市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，由黄村污水处理厂接纳该项目污水。故本项目施工期排水水质执行《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”，其中排水中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的一级标准的B等级规定。具体限值见表1-6。
表1-6  主要水污染物排放限值表（单位：mg/L，pH除外）
	污染物名称
	pH
	化学需氧量
（CODCr）
	生化需氧量
（BOD5）
	悬浮物
（SS）
	石油类
	氨氮

	排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值
	6~9
	500
	300
	400
	10
	≤45


3、固体废弃物
拟建项目产生的固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。
1.8.3 其它标准
建筑物门窗执行《建筑物门窗隔声标准》（HJ/T17-1996）中的相关规定，限值见表1-7。
表1-7  隔声窗性能分级

	等级
	计权隔声量（Rw）dB

	I
	Rw≥45

	II
	45>Rw≥40

	III
	40>Rw≥35

	IV
	35>Rw≥30

	V
	30>Rw≥25


1.9 主要环境保护目标
根据现场踏勘，拟建项目沿线未发现重点文物及珍贵动、植物等特殊环境敏感目标。
根据《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》（京兴政发[2009]44号），拟建项目位于大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区范围内，与最近水源井（补-5）距离560m。拟建项目与大兴城一二水厂地下水源地水源井的位置关系见图1-2。

拟建项目区域及沿线现状分布主要有居民楼、企事业单位及商贸市场。现状道路沿线东侧由北向南依次分布有中铁五院集团、大兴区兴城嘉园社区卫生服务站8#职工宿舍、9#职工宿舍、6#职工宿舍、7#职工宿舍、铁道第五设计勘察院；西侧由北向南依次分布有兴华建材城、瑞州工贸有限公司。
此外，根据工程实施计划，本项目共需征地22亩，本项目道路沿线附近有部分建筑需要拆除，东侧南部主要是中铁第五勘察设计院集团有限公司办公楼，共5层，房屋性质为办公用房，其拆迁面积为489m2；东侧北部为大兴区兴城嘉园社区卫生服务站，共两层，房屋性质为商业用房，其拆迁面积为183m2。拟建道路红线范围内建筑将于项目开工建设前拆除完毕。
因此，拟建项目重点环境保护目标为6#职工宿舍、7#职工宿舍、8#职工宿舍、9#职工宿舍的居民和大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区，一般环境保护目标为项目所在地生态环境。拟建道路沿线现状及周边关系情况分别见表1-8和图1-3。

表1-8  拟建道路沿线主要保护目标
	序号
	敏感路段
	主要环境保护目标
	建筑朝向
	距拟建道路距离
	主要环境影响因素
	执行标准
	备注

	
	
	
	
	红线/m
	路牙/m
	
	
	

	1
	兴丰大街
	6#职工住宅
	侧对道路
	56
	65.5
	声环境
大气环境
	1类
二级
	-

	2
	
	7#职工住宅
	
	132
	141.5
	声环境
大气环境
	1类
二级
	-

	3
	
	8#职工住宅
	
	57
	66.5
	声环境
大气环境
	1类
二级
	

	4
	
	9#职工住宅
	
	136
	145.5
	声环境
大气环境
	1类
二级
	-

	5
	
	大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区
	—
	—
	地下水环境
	Ⅲ类
	距基岩水源井补-5最近距离为560m

	6
	
	生态环境
	—
	道路沿线
	生态环境
	—
	—


第二章 项目概况
2.1 工程概况
本项目为北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程，拟建项目平面布局见图2-1。

本项目位于大兴新城北区，北起金星路，南至康庄路。道路设计为城市次干路，红线宽40米，全长582米。建设内容包括道路、交通、绿化、照明工程及给水、雨水、污水、中水、电力、信息等市政管线工程。
2.1.1 拟建道路现状
拟建道路规划红线范围内有现状道路，现状道路宽11m，两侧人行道宽约2~3m。

2.1.2 拟建道路现状及规划情况
1、拟建项目区域现状

拟建项目区域及沿线现状分布主要为居民楼、工业企业及商贸市场。现状道路沿线东侧由北向南依次分布有中铁五院集团、大兴区兴城嘉园社区卫生服务站8#职工宿舍、9#职工宿舍、6#职工宿舍、7#职工宿舍、铁道第五设计勘察院；西侧由北向南依次分布有兴华建材城、瑞州工贸有限公司。

2、 拟建项目区域规划情况

根据《大兴新城规划（2005年-2020年）》规划图，本项目兴丰大街（康庄路~金星路）道路两侧用地规划主要以文化娱乐用地、商业用地、办公用地、市政公用设施用地、公共绿地为主。拟建项目所在区域土地利用规划情况见图2-2。

2.1.3 相交道路状况
根据现状调查，与拟建道路规划线位相交的现状道路共有2条，自北向南分别为：金星路和康庄路。
（1）金星路，道路红线宽40m，机动车道为24m，规划为城市次干路，沥青混凝土路面。
（2）康庄路，道路红线宽30m，机动车道为16m，规划为城市次干路，沥青混凝土路面。
2.1.4 主要技术标准
1、拟建道路主要技术指标

拟建道路的主要技术指标情况见表2-1。
表2-1  拟建道路主要技术指标汇总表
	道路名称
	道路长度
（m）
	红线宽度
（m）
	设计速度
（km/h）
	道路等级
	设计年限
	车道数

	兴丰大街
	582
	40
	40
	城市次干路
	15a
	双向4车道


2、道路纵断面设计
兴丰大街（康庄路~金星路）控制点标高遵循《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012），充分考虑现况地形条件、现状兴丰大街高程等。在满足道路排水要求坡度下，考虑与排水工程的相互配合。

本项目区域属于平原地区，自然坡降很小。道路最大纵坡为5%，最小纵坡为0.3%，最小凸曲线半径为2000m，最小凹曲线半径为6000m。
3、道路横断面设计

兴丰大街（康庄路~金星路）红线宽度40m，规划为城市次干路，道路横断面采用三幅路型式 ，标准断面布置为：车行道宽16米，分隔带各2.5米，非机动车道各宽3.5米；人行步道各宽4米，外侧绿化带各宽2米。机动车道路拱采用直线型，双面坡，坡向道路外侧，坡度1.5%。人行道路拱采用直线型，横坡采用单面坡，坡向道路内侧，坡度1%。其具体的布置见图2-3：
[image: image2.png]



图2-3  40m红线标准横断面图

4、 路基工程

路基必须做到密实、均匀、稳定，路基回弹模量值应不小于20MPa，不能满足要求时应采取措施提高土基强度，道路范围内换填50cm砂砾；路基填筑材料应当因地制宜，合理采用当地材料或工业废料；路基设计应经济、耐用，满足设计年限的使用需求，同时要注意保护自然环境、景观。根据道路的性质不同，采用不同的路基压实度，均需满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的要求，按重型压实标准考虑。

5、 路面工程
行道路面结构按次干路标准设计，采用沥青混凝土路面，采用双轮组单轴载100kN（BZZ-100）为标准轴载，设计年限15年。路面设计弯沉值为0.361 mm，土路床回弹模量为30MPa。石灰粉煤灰碎石底基层的压实度≥97%，石灰粉煤灰碎石基层的压实度≥98%，路面结构见下表。
表2-2  路面结构表
	项目
	结构及材料
	厚度

	车行道
	细粒式沥青混凝土AC-13C
	4cm

	
	粗粒式沥青混凝土AC-25C
	7cm

	
	稀浆封层ES-2
	1cm

	
	石灰粉煤灰碎石基层
	32cm（16cm×2）

	
	石灰粉煤灰碎石底基层
	16cm

	
	合计
	60cm

	人行步道
	C40透水步道砖（10×20×6cm）：
	6cm

	
	粗砂找平层：
	2cm

	
	透水水泥稳定碎石：
	15cm

	
	粗砂垫层：
	5cm

	
	合计
	28cm


6、无障碍系统

道路全线人行道设置盲道，盲道宽0.4m，距人行步道缘石内侧0.4m。在交叉口人行道和街坊人行道开口处设残疾人坡道，同侧路缘坡道间距不大于100m。
2.1.5 道路附属工程
1、交通工程

（1）交通标志
选择标志的支撑型式时，可以在满足荷载的要求下，考虑道路条件、环境因素、路面宽度等，选用门架式、附着式、悬臂式和单、双柱式，标志基础一般采用刚性扩大基础。
（2）标线
标线的设置是为了向司机明确车辆的行使范围，建立道路行进方向的参照系。为保证车辆分道行驶、昼夜视线诱导，保障道路行车安全，本项目全线设置标线。标线类型分为车行道边缘线、车道分界线、导向箭头、突起路标、出入口标线和人行横道线，均采用热熔反光材料。
2、绿化工程
本项目对道路进行红线范围内的绿化，在人行步道上靠行车道一侧设置间距5m的树池种树绿化，树种采用法国梧桐，胸径10cm以内；道路两侧绿化带选用彩叶小灌木形成绿篱构成背景，选用侧柏、丝兰、连翘等构成景观层次；地被植物选用野牛草；花卉植物选用月季、石竹等。各种植物相互结合，高低错落，形成一定的韵律感，使道路行驶环境更为顺畅。
3、照明工程

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45－2006）本工程道路照明设计采用次干路照度标准：
平均亮度：Lav=0.75/1.0cd/ m2 ，亮度总均匀度：Uo=Lmin/Lav≥0.4，亮度纵向均匀度≥0.5；平均照度：Eav=10/15Lx ，均匀度：Ue=Emin/Eav≥0.35；照明功率密度:LPD﹤0.55/0.85（0.45/0.70）W/ m2。
道路照明用电负荷为三级。电源系统由高压供电和低压配电二部分构成。10kV电源由附近开闭所引来10kV电缆，再经箱式变电站低压380/220V馈出。
2.1.6 市政管线工程
1、雨水工程

（1）现状情况
本项目自康庄路至新凤河有现状DN300~DN800雨水管线，雨水沿兴丰大街自南向北排入新凤河，此段雨水管线由于管径及埋深不能满足本次设计要求，设计予以拆除。本项目自新凤河至金星路有现状DN300~DN1200雨水管线，埋深2.5m，规划予以保留。
（2）雨水管道方案
本项目规划沿兴丰大街（康庄路~新凤河）敷设DN600~DN1000雨水干管，管道长350m；新建DN600支管，管道长100m；雨水沿管线自南向北排入新凤河。新凤河~金星路段的雨水管线基本可以满足排水要求，本次予以保留。
2．污水工程

（1）现状情况
本项目现况无污水管道。
（2）污水排除出路
根据《兴丰大街（金星路—康庄路）管线综合》，本段规划新建污水DN400管道，通过拟建市政污水管道，向北排入后高路已建污水市政管道，再向东汇入污水三干线，最终排至黄村污水处理厂。
（3）污水管道方案
本项目规划沿兴丰大街（康庄路~金星路）敷设DN400污水干管，管道长580m；新建DN400支管，管道长100m；污水沿管线自南向北排入现状兴丰大街污水管道，最终排入黄村污水处理厂。管道平均埋深5m。
3．给水工程

（1）现状情况
本项目道路现况无给水管线。
（2）供水管道方案

本项目规划沿兴丰大街（康庄路~金星路）敷设DN300给水干管，管道长580m；新建DN200支管，管道长100m；管材采用球墨铸铁管，管道平均埋深2.5m。

4.中水工程

（1）中水管线现况
本项目无现况中水管线。
（2）管线方案
本项目规划沿兴丰大街（康庄路~金星路）敷设DN400中水干管，管道长650m，管道平均埋深2.5m。
5．电信工程

（1）现状情况
本项目在道路两端存在∅20~ 52×36现状信息管线，管线总长815m。
（2）管线方案
由于管径及位置等原因，现状电信管线在空间及容量上不能满足本项目要求，所以本次设计对现状红线内电信管线机管井拆除。在规划线位上沿兴丰大街（康庄路~金星路）敷设12孔电信干管，管道长604m；新建12孔支管，管道长100m；管道平均埋深2.5m。
6．电力工程
（1）现状情况
本项目沿线有DN100~ 6×∅150+2×∅100电力管线，管线长约792.8m。
（2）电力管线方案
本项目规划沿兴丰大街（康庄路~金星路）新建□2000×2100（暗挖）电力隧道，隧道长580m；新建12φ150+2φ100支管，管道长100m；管道平均埋深3.5m。
2.1.7 拆除及改移工程

1、拆除工程
本项目现状道路宽11m，两侧人行道宽约2~3m，拆除工程包括道路红线内的地上及地下现状地上物及地下管线等。其中：拆除旧路9200m2、旧人行道3500 m2、围墙550m、雨水管线545m、雨水篦子20套、电力管线801m、电力井3座、电信管线815m、电信检查井20座、旧路灯25盏。 

2、改移工程
本项目拟对项目范围内影响工程施工的其他管线进行改移，改移工程包括：
1）本项目北段（新凤河~金星路）有现状热力管线，由于管线横穿道路，因此考虑对管线进行线位改移，改移长度250m。
2）本项目南段（康庄路~新凤河）有现况热力管线，由于影响本项目实施，因此对管线进行改移，改移长度（新凤河~金星路）350m。
3）本项目建设范围内有现况低压电杆，由于影响本项目实施，因此对电杆进行挪移，电杆根数16根。
4）本项目现况道路两侧有巷道树，拟对树木进行伐移，伐移树木101棵。
详细工程数量见拆除和改移工程见表2-3。
表2-3   拆除及改移工程数量表
	序号
	工程和费用名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	拆除沥青混凝土旧路
	m2
	9200
	

	2
	拆除旧人行道
	m2
	3500
	

	3
	拆除围墙
	m
	550
	2m高

	4
	雨水管线拆除
	
	
	

	4.1
	DN600（主管）
	m
	180
	埋深3m

	4.2
	DN800（主管）
	m
	230
	埋深4-5m

	4.3
	DN300（支管）
	m
	135
	

	4.4
	拆除雨水篦子
	套
	20
	

	5
	北段热力管线改移
	
	
	

	5.1
	拆除DN600（主管）
	m
	250
	埋深2m

	5.2
	新建DN600（主管）
	m
	250
	

	6
	南段热力管线改移
	
	
	

	6.1
	2x∅400（拆除）
	m
	350
	埋深约1.8m

	6.2
	2x∅400（改建）
	m
	350
	

	7
	电力管线拆除
	
	
	

	7.1
	DN100
	m
	520
	埋深2m

	7.2
	4*DN100
	m
	25
	埋深2m

	7.3
	3*DN100
	m
	10
	埋深2m

	7.4
	5*DN100
	m
	51
	埋深2m

	7.5
	6X∅150+2X∅100
	m
	105
	埋深2m

	7.6
	2*DN100
	m
	12
	埋深2m

	7.7
	6x∅150
	m
	38
	埋深2m

	7.8
	8x∅150
	m
	40
	埋深2m

	7.9
	直通井
	座
	1
	

	7.1
	三通井
	座
	1
	

	7.11
	四通井
	座
	1
	

	8
	电信管拆除
	
	
	

	8.1
	4X∅150
	m
	80
	埋深2m

	8.2
	36X25
	m
	85
	埋深2m

	8.3
	52X36
	m
	75
	埋深2m

	8.4
	2X∅50
	m
	55
	埋深2m

	8.5
	25x25
	m
	200
	埋深2m

	8.6
	52x12
	m
	80
	埋深2m

	8.7
	∅20
	m
	40
	埋深2m

	8.8
	36x52
	m
	200
	埋深2m

	8.9
	检查井
	座
	20
	

	9
	伐移树木
	
	
	

	9.1
	胸径≤20cm
	棵
	101
	

	10
	拆除照明设备
	
	
	

	10.1
	路灯
	盏
	25
	

	11
	电杆挪移
	根
	16
	


2.1.8 征地拆迁
本项目现状道路两侧部分土地被占用，西侧用地产权单位是瑞州工贸有限公司；东侧南部主要是中铁第五勘察设计院集团有限公司办公楼，共5层，房屋性质为办公用房，其拆迁面积为489m2；东侧北部为大兴区兴城嘉园社区卫生服务站，共两层，房屋性质为商业用房，其拆迁面积为183m2。本项目共需征地22亩，现状部分房屋需要进行拆迁，拆迁面积672m2，拟建道路红线范围内建筑将于项目开工建设前拆除完毕。征地拆迁工程量见表3-4。
表2-4   征地拆迁工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	征地
	亩
	22

	2
	拆迁
	m2
	672


2.1.9 主要工程量
主要工程量见表2-5。

表2-5   主要工程量表

	序号
	工程和费用名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	

	（一）
	道路工程
	
	
	

	1
	路基工程
	
	
	

	1.1
	填方
	m3
	3572
	

	1.2
	挖方
	m3
	1900
	

	1.3
	换填砂砾
	m3
	10850
	换填50cm砂砾

	1.4
	清除表土
	m3
	13876
	

	2
	路面工程
	m
	
	

	2.1
	沥青混凝土路面
	m2
	17000
	

	2.2
	人行步道（防滑透水砖）
	m2
	4700
	

	2.3
	路缘石
	m
	2400
	

	（二）
	绿化工程
	
	
	

	1
	人行道外侧带绿化
	m2
	6400
	

	2
	行道树（含树池1.5*1.5）
	株
	233
	法国梧桐，胸径≤10cm

	(三）
	交通工程
	
	
	

	1
	标志、标线
	m2
	17000
	已有现状信号灯

	（四）
	照明工程
	盏
	39
	

	1
	单杆单挑（H=10m，间距30m，道路两侧对称布置）
	盏
	39
	

	（五）
	雨水工程
	m
	
	

	1
	新建雨水管线（干线）
	
	
	

	1.1
	新建雨水管线（干线）DN1000
	m
	350
	混凝土承插口Ⅱ级管，平均埋深3.3m

	1.2
	新建雨水管线（干线）DN600
	m
	90
	混凝土承插口Ⅱ级管，平均埋深3.3m

	2
	新建雨水管线（支管、预留管）DN600
	m
	100
	混凝土承插口Ⅱ级管，平均埋深3.3m

	（六）
	污水工程
	
	
	

	1
	新建污水管线（干线）钢筋混凝土管   D=400
	m
	580
	混凝土承插口Ⅲ级管，平均埋深5m

	2
	新建污水管线（支线）DN400
	m
	100
	混凝土承插口Ⅲ级管，平均埋深5m

	（七）
	给水工程
	
	
	

	1
	新建给水管线（干线）DN300
	m
	580
	球墨铸铁管，深2.5m

	2
	新建给水管线（支线）DN200
	m
	100
	球墨铸铁管，埋深2.5m

	（八）
	电信工程（16孔）
	
	
	

	1
	新建电信管线（干线）12孔
	m
	604
	埋深2.5m

	2
	新建电信管线（支线）12孔
	m
	100
	埋深2.5m

	(九）
	电力工程
	
	
	

	1
	暗挖电力隧道□2000×2100 (干线)
	m
	580
	埋深3.5m，暗挖

	2
	（12φ150mm+2φ100）（支线）
	m
	100
	埋深2.5m

	（十）
	中水工程
	
	
	

	1
	干线(中压）DN400
	m
	640
	埋深2.5m


2.2 拟建项目污染源分析
2.2.1 拟建项目施工期污染源分析
拟建项目施工过程包括土方挖掘、主体结构施工两个主要阶段。根据对施工内容的分析可知，本工程施工期的污染源主要有施工现场的各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声、施工扬尘、施工人员生活污水和施工废水，其中噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题，作为重点分析对象。

2.2.2 拟建项目运营期污染源分析
（1）营运期噪声污染源分析

根据北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司编制的《北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路~金星路）市政工程项目建议书》，拟建项目交通量预测见表2-6。
表2-6  拟建道路特征年日交通量预测结果（pcu/d）
	道路名称
	车道数
	红线宽度（m）
	日交通量[pcu/d]

	
	
	
	2014年
	2023年
	2028年

	兴丰大街
	双向4车道
	40
	8521
	13580
	17450


由拟建工程概况和功能特点可知，本项目营运期主要污染源包括噪声污染源、大气污染源、水污染源和固体废弃物污染源。
由于该项目为道路建设项目，其噪声污染源种类比较单一，主要为车辆在道路上行驶产生的交通噪声。机动车辆噪声是引起交通噪声的基本声源，按其和车速、发动机转速的相关性，可以分为如下两类：
①和车速相关声源：排气噪声、进气噪声、风扇噪声、发动机表面辐射噪声以及由发动机带动的发电机、空压机噪声等；
②和发动机转速相关声源：传动系统噪声、轮胎－路面噪声、车体振动和气流噪声等。
机动车辆整车辐射噪声和车速、发动机转速、行驶档位和负荷等多种因素有关。在不同行驶工况下，各类声源的贡献率也不同，机动车噪声的主要声源情况一般可分为以下三种情况：
①中、低速行驶：主要声源是发动机表面辐射噪声、排气噪声、进气噪声、风扇噪声等；
②高速行驶：主要声源是轮胎－路面噪声、发动机噪声、车体振动和气流噪声等；
③加减速行驶：主要声源为排气噪声和刹车噪声等。
上述各种因素构成道路交通噪声，在对环境噪声进行预测及分析时，必须予以充分的重视。各种车辆在15m处的噪声级见表2-7。
表2-7 不同类型车辆Leq（单位:dB(A)）
	车辆类型
	道路（100km/h）
	道路（60km/h）
	道路（40km/h）

	小型车
	87.5
	75.5
	63.5

	中型车
	89.5
	77.5
	65.5

	大型车
	94.5
	82.5
	70.5

	摩托车
	90.5
	78.5
	66.5


（2）营运期大气污染源分析

本项目主要大气污染源为机动车尾气。机动车尾气由三部分组成：一是汽车排气管排出的含有CO、THC、NOX等；二是曲轴箱排出的含CO、CO2气体，约占20%；三是从油箱、气化器燃烧系统蒸发出来的THC等气体。机动车尾气所含成分比较复杂，但排放的主要污染物为CO、THC、NOX等。这些污染源属于线性流动污染源，对于城市道路而言，汽车尾气对道路20~50m以内影响较大，且影响程度随着距离的增加而逐渐减少。
道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于散落、风吹等原因，也会使物料产生扬尘。
（3）营运期水污染源分析

本项目道路路面污染物因雨水径流而形成。道路投入营运后，由于车辆在营运过程中，可能会滴漏油类物质，轮胎与路面摩擦会产生橡胶微粒，车辆排放废气中的颗粒物质，运输货物中飞扬的微粒物质等，均可能在路面上形成不同程度积聚，而这些物质可能随降水而进入路面径流。但由于拟建道路沿线铺设有完善的雨水管网，路面上形成的地表径流都进入道路两侧的雨水管网，不会对沿线地表水环境造成影响。
（4）营运期固体废物污染源分析

道路营运期间，主要固体废弃物污染源为树枝、树叶、碎石等。根据类比分析，道路营运期生活垃圾产生量较小，且在整个道路沿线随机分散产生。生活垃圾应由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。
2.3 总投资估算与实施计划
投资估算：本项目总投资5164.56万元（含征地拆迁费），工程总投资4605.56万元（不含征地拆迁费），其中：工程费3841.78万元，工程建设其他费422.62万元，预备费341.15万元，征地拆迁费559.00万元。
计划建设期：本项目2013年9月开始前期报批工作，计划2013年12月开始筹备施工，2014年1月开工，2014年2月完成现有道路的清除，2014年4月完成主体施工，2014年5月竣工。
第三章 环境概况与环境质量现状
3.1 自然环境现状
3.1.1 地形地貌 
[image: image1.jpg]L 4R .
1k i
EEREN -
it % %

(s B
i % W

%8 R

AL H ERBER W T B ik 15

RAEE RS HSE WA RA T

JEr s XAk % 36 5 5 )2 501W &
e

%

S
2016415 16 H

TR T — RS, AR
— M SRR e

1024
2

T N N T TR T




大兴区地处永定河冲积平原，地势自西北向东南缓倾，地面高程15～45m，坡降0.5‰～1‰。因受永定河决口及河床摆动影响，全境分为三个地貌单元。北部属永定河洪冲积扇下缘，泉线及扇缘洼地；东部凤河沿岸地势较高，为冲积平原带状微高地；西部、西南部为永定河洪冲积形成的条状沙带，东南部沙带尚残存少量风积沙丘，西部沿永定河一线属现代河漫滩，自北而南沉积物质由粗变细，堤外缘洼地多盐碱土。拟建项目所在区域地形情况见图3-1。
3.1.2 气候气象
1、气象资料来源
本次评价收集了气象站对该区域1989～2008年共20年的观测资料，并进行了统计分析。该气象站位于北京市大兴区黄村镇军义大街（郊外），纬度为39°43’，经度为116°21’， 观测场海拔高度37.6m，台站级别为国家一般气象站，区站号为54594。
2、气候特征

拟建项目区域属于温带大陆性半湿润季风气候，四季分明，雨热同季，但降雨时间分布不均，季风较多，年均日照时数为2414.7小时。降水量年季变化大，年平均降水量为509.1mm，最大降水量713.3mm，最小降水量293.0mm，年平均相对湿度58。年平均气温为12.8℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温－16.7℃，多年月均气温变化曲线见图3-2。

[image: image3.emf]-5

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

时间（月）

月平均气温（℃）


图3-2  月平均气温变化曲线

3、 地面风长期特征
该区域年平均风速1.8m/s，极大风速23.7m/s，多年月平均风速、年均季均风向频率玫瑰图分别见图3-3、图3-4和图3-5。

[image: image4.emf]0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

时间（月）

风速（m/s）


图3-3  月平均风速变化曲线

[image: image5.png]



图3-4  年均风向频率玫瑰图

[image: image6.png]


   [image: image7.png]



（a） 冬季                       （b） 春季

[image: image8.png]


   [image: image9.png]



（c） 夏季                       （d） 秋季

图3-5  季均风向频率玫瑰图

由上述统计资料分析可知，该区域冬季平均风速2.1 m/s，春季平均风速2.6 m/s，夏季平均风速2 m/s，秋季平均风速1.6m/s，年平均风速2m/s。冬季静风频率为23％，春季静风频率为14％，夏季静风频率为23％，秋季静风频率为30％，年平均静风频率为22％，该区域主导风向不明显。
3.1.3 工程地质
（1）道路沿线地层
根据目前所完成的现场勘测，将勘探范围内的地层，按其沉积年代、成因类型及岩性划分为人工堆积层、新近沉积层及第四纪沉积层4大类，根据各土层岩性、物理力学性质指标及工程特性对各土层进一步划分。现按自上而下顺序，对各土层分述如下：
人工堆积素填土①层:暗褐色，稍密～中密，稍湿～湿，以粉土、粉质黏土为主，含有少量灰渣。
人工堆积杂填土①-1层:杂色，稍密～中密，稍湿～湿，以建筑垃圾（水泥块、砖头、灰渣）为主，夹有粉土。
新近沉积的粉土②层:黄褐色，密实，稍湿～湿。含氧化铁、云母、姜石。
新近沉积的粉质黏土②-1：黄褐色，可塑。含氧化铁、姜石。为高压缩性土。
第四纪沉积的粉质黏土③层: 褐黄色，可塑。含氧化铁、姜石，夹有黏土层。为高压缩性土。
第四纪沉积的粉砂③-1层: 褐黄色，中密，潮湿。由石英、长石组成，含云母、氧化铁。
第四纪沉积的粉土③-2层: 褐黄色，密实，稍湿～湿。含氧化铁、云母。
第四纪沉积的粉、细砂④层: 褐黄色，饱和，中密。由石英、长石组成，含云母、氧化铁。
（2）冻土
拟建场地标准冻结深度按0.80m考虑。
（3）根据本次勘察所揭示的地层分布情况及土的物理力学指标，结合本工程的设计条件，建议本工程：
1）除填土层外其他地层均可作为天然地基持力层。对于填土层较厚的地段，可采用换填或夯实法对填土层进行处理。经过处理后的地基其密实性、均匀性及稳定性均应满足相关规范及设计要求。
2）开挖各类管线基槽时，较深部位须采取护坡措施，确保施工安全。
3.1.4 水文地质
（1）勘察期间实测地下水水位
经过现场勘察场区钻孔20m深度范围内未见地下水。
（2）拟建场区历年最高地下水位
根据拟建场区附近已有资料，拟建场区历年最高水位标高接近自然地面，近3～5年最高水位为地面下23.00m。
（3）地下水腐蚀性评价
拟建项目地下水环境类型为Ⅲ类，场区周围无污染环境，根据地区经验，地基土对混凝土有微腐蚀性，对混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性；按照《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009版）中有关条款判定：按环境类型，地下水对混凝土结构有微腐蚀性；按地层渗透性，地下水对混凝土结构有微腐蚀性；在干湿交替环境条件下，地下水中介质Cl－对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。
3.1.5 土壤植被
本地区属北京市平原区、永定河冲积平原，土壤类型为褐潮土、砂疆潮土，土壤较粘，pH值为8.15~8.75，呈碱性(7.6~8.5)和强碱性(8.6~9.5)，石灰性反应强烈，距地面50~60cm处有一砂疆层，厚约20cm，另外还有壤质土。最大冻土深度约为85cm，地表岩性为粉质粘土、粘质粉土、重粉质粘土及砂层组成。
拟建项目所在地多分布槐、杨、柳、梧桐等常见树种及低矮灌木、草丛等。
3.1.6 河流水系
大兴区境内有永定河、凤河、新凤河、大龙河、天堂河、凉水河等大小14条河流，自西北向东南流经全境，分属海河水系北支北运河，永定河水系。

项目所在地地表水主要为新凤河（也称碱河），属凉水河中下段支流，属于Ⅴ类水体。新凤河发源于丰台，由西北向东南流经黄村北区，自大兴区芦城乡立堡分水闸流经该区5个乡镇，在烧饼庄汇入凉水河，全长27km，流域面积134.5km2，最大设计流量135m3/s，沿河建闸5座，桥17座。
3.2 社会环境现状
3.2.1 行政区划及人口分布
北京市大兴区位于北京市南郊，地处北纬39°26´～39°50´，东经116°13´～116°43´之间。东邻通州区，西靠房山区，南、西南与河北省廊坊市、固安县、涿州市交界，北接丰台区、朝阳区，面积1030km2。大兴区人民政府驻黄村镇，辖礼贤、青云店、西红门、黄村等14镇。
大兴区是北京市南郊平原区，素有“京南门户”、“绿海甜园”之称。面积1030.6平方公里，汉族占总人口的96%，回、满、蒙古、朝鲜等30个少数民族占3.6%。辖1区9镇18乡，554个自然村，总人口55.5万人，其中农业人口34.5万人。第六次全国人口普查中，全区共登记常住人口136.5万人，与2000年第五次人口普查相比，常住人口增加69.4万人，平均每年增加6.9万人，年均增长7.4%。在登记的常住人口中，外省市来京人员为64.4万人，占常住人口的47.2%。与2000年人口普查相比，外省市来京人员增加53万人，平均每年增加5.3　万人，年均增长率为18.9%。外省市来京人员在常住人口中的比重也由2000年的17.0%提高到2010年的47.2%。
与人口总量变动相伴随，大兴区的人口密度也在逐年上升。2012年末，新区常住人口147万人，比上年年末增加4.1万人。其中，常住流动人口71.4万人，占常住人口的比重为48.6%。常住人口中，城镇人口101.6万人，占常住人口的69.1%。
3.2.2 社会经济
2012年大兴区工业总产值730.7亿元，比2011年增长19.9%，其中规模以上工业总产值560.1亿元，比2011年增长11.1%。2012年全社会固定资产投资480.5亿元，比2011年增长3.2%，其中基础设施投资123.5亿元，比2011年增长119.8%。2012年，全区实现农林牧渔业总产值497712万元，比2011年降低了3.5%。其中农业总产值275010万元，比2011年增长3.4%；牧业总产值168623万元，比2011年减低28.8%。

2012年城镇居民人均家庭总收入34324元，比2012年增长11.4%；农村居民人均纯收入15329元，比2012年增长11.7%。2012年大兴区累计实现社会消费品零售额200.9亿元，同比增长16%。2012年大兴区城镇居民人均生活消费支出19852元，同比增长12.3%。农村居民人均生活消费支出9703元，比2011年下降了5.2%。

3.2.3 区域交通现状
大兴区现有五纵五横的主干路交通路网，为快速发展经济起到了积极的作用。纵贯大兴南北的主干道有京津塘高速公路、京开高速公路、104国道、中轴路南延线、芦求路，横贯大兴东西的主干道有北京公路二环大兴段、南六环路、五环路、房通路、刘田路。它们共同组成“五纵五横”的主干交通路网，与其他各等级公路向四周辐射的纵横交织，形成了大兴区域四通八达、方便快捷的现代化公路交通网络。
京津、京山、京沪、京九铁路在黄村火车站交汇入京。京津（北京—天津，即京沪、京山汇合线）在大兴境内有三个停靠站，业已开通的京九线（北京—九龙），并将在大兴境内建设编组站。大兴正在成为北京新世纪的铁路交通枢纽。
3.3 环境质量现状
3.3.1 环境空气质量现状
为了解本项目区域周围大气环境质量现状，本次环评于2013年10月11日～10月17日进行连续7天的大气环境质量现状监测。监测地点分别位于中铁五院集团西门、兴涛学校东南角。监测项目包括TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2。
拟建项目评价范围内大气环境质量现状和监测点所在区域环境空气质量现状差别不大，1#监测点中铁五元集团西门位于拟建项目所在地， 2#监测点兴涛学校东南角位于拟建项目西北侧，距项目约389m。

具体监测情况如下：
（1）监测项目
监测项目：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2。
（2）监测点位置
共布设2个大气监测点，其监测布点位置见图3-6。
（3）监测结果及分析
大气环境质量监测结果见表3-1～表3-5。
表3-1  大气环境中TSP监测结果统计（单位：ug/m3）
	监测地点
	采样
时间
	10.11 
	10.12
	10.13 
	10.14 
	10.15
	10.16
	10.17

	1#中铁五元集团西门
	2:00-24:00
	371
	319
	205
	128
	240
	362
	431

	2#兴涛学校东南角
	2:00-24:00
	348
	292
	192
	124
	264
	284
	449

	日平均值超标率（%）
	43

	日平均值标准
	300


表3-2  大气环境中PM10监测结果统计（单位：ug/m3）
	监测地点
	采样
时间
	10.11 
	10.12
	10.13 
	10.14 
	10.15
	10.16
	10.17

	1#中铁五元集团西门
	2:00-24:00
	242
	184
	148
	81
	161
	265
	311

	2#兴涛学校东南角
	2:00-24:00
	249
	165
	133
	70
	185
	273
	331

	日平均值超标率（%）
	71

	日平均值标准
	150


表3-3  大气环境中PM2.5监测结果统计（单位：ug/m3）
	监测地点
	采样
时间
	10.11 
	10.12
	10.13 
	10.14 
	10.15
	10.16
	10.17

	1#中铁五元集团西门
	2:00-24:00
	126
	87
	87
	30
	102
	191
	185

	2#兴涛学校东南角
	2:00-24:00
	94
	68
	54
	34
	114
	133
	189

	日平均值超标率（%）
	71

	日平均值标准
	75


表3-4 大气环境中SO2监测结果统计（单位：ug/m3）
	监测地点
	采样
时间
	10.11 
	10.12
	10.13 
	10.14 
	10.15
	10.16
	10.17

	1#中铁五元集团西门

	2:00
	7
	<7
	0.013
	<0.007
	<0.007
	0.007
	<0.007

	
	8:00
	10
	7
	15
	9
	8
	11
	9

	
	14:00
	9
	15
	<7
	13
	12
	10
	15

	
	20:00
	10
	10
	7
	10
	8
	8
	8

	
	日均值
	6
	7
	9
	7
	7
	8
	11

	2#兴涛学校东南角
	2:00
	<7
	7
	9
	<7
	11
	7
	8

	
	8:00
	7
	<7
	<7
	12
	<7
	16
	10


	
	14:00
	9
	11
	11
	<7
	10
	9
	25

	
	20:00
	13
	15
	9
	10
	8
	8
	19

	
	日均值
	6
	9
	8
	8
	6
	10
	10

	小时平均值超标率（%）
	0

	日平均值超标率（%）
	0

	小时/日平均值标准
	500/150


表3-5  大气环境中NO2监测结果统计（单位：ug/m3）
	监测地点
	采样
时间
	10.11 
	10.12
	10.13 
	10.14 
	10.15
	10.16
	10.17

	1#中铁五元集团西门

	2:00
	38
	58
	41
	58
	20
	34
	23

	
	8:00
	52
	62
	36
	38
	16
	46
	32

	
	14:00
	62
	43
	30
	26
	24
	30
	23

	
	20:00
	56
	113
	34
	22
	27
	74
	115

	
	日均值
	57
	125
	53
	22
	19
	53
	62

	2#兴涛学校东南角
	2:00
	51
	72
	27
	46
	27
	25
	61

	
	8:00
	64
	29
	37
	39
	18
	49
	42

	
	14:00
	117
	73
	34
	26
	65
	68
	17

	
	20:00
	135
	108
	62
	17
	42
	33
	47

	
	日均值
	79
	71
	68
	43
	50
	54
	59

	小时平均值超标率（%）
	0

	日平均值超标率（%）
	0

	小时/日平均值标准
	200/80


评价区范围内首要大气污染物为总悬浮颗粒物、PM10和PM2.5，日均值超标率分别为43%、71%和71%。其中总悬浮颗粒物日均值范围为124~449ug/m3，最大超标倍数0.496倍；PM10日均值范围为70~331ug/m3，最大超标倍数1.206倍，PM2.5日均值范围为34~191ug/m3，最大超标倍数1.546倍。
由上述分析可知，该地区SO2和NO2日均值均达标，总悬浮颗粒物、PM10和PM2.5污染程度较为严重，是该地区首要大气污染物，超标原因主要是受冬季风沙扬尘和北京市大气候的影响。
3.3.2 水环境质量现状
3.3.2.1 地表水环境质量现状

拟建项目区域地表水体为新凤河，按照水体功能类别划分，新凤河属于Ⅴ类水体。根据北京市环保局公布的2013年8月北京市河流水质状况，新凤河现状干涸无水。

3.3.2.2 地下水环境质量现状
为了解本项目区域地下水环境质量现状，本次环评采用首浪（北京）环境测试中心于2011年9月对项目北侧兴华公园自备井水质的监测结果。
另外，评价单位收集了黄村镇第二水厂4#、6#和17#水源井的近期水质监测数据；评价单位同时还收集了黄村镇佟场村自备井及西红门镇集中供水厂水源井的2012年12月的水质监测数据。拟建项目与各水井的位置关系具体见表3-6和图3-7，各水井水质监测结果见表3-7至表3-11。

表3-6  拟建项目与各水井的位置关系表

	序号
	水源井
	与项目方位
	井深
	与项目建设用地最近距离

	1
	兴华公园自备井
	西北侧
	80m
	3500m

	2
	黄村第二水厂4#水源井
	南侧
	496m
	4410m

	3
	黄村第二水厂6#水源井
	南侧
	504m
	4523m


	4
	黄村第二水厂17#水源井
	南侧
	502m
	4536m

	5
	黄村镇佟场村自备井
	南侧
	520m
	3710m

	6
	西红门镇集中供水厂自备井
	东南侧
	350m
	3930m


表3-7 兴华公园水源井水质监测结果
	检测项目
	单   位
	结     果
	标准值

	pH
	
	7.02
	6.5~8.5

	色度
	度
	0
	≤15

	嗅和味
	---
	无
	无

	肉眼可见物
	---
	无
	无

	浑浊度
	度
	0
	≤3

	氨氮（NH4）
	mg/L
	0.014
	≤0.2

	氟化物
	mg/L
	0.45
	≤1.0

	氯化物
	mg/L
	140
	≤250

	硬度
	mg/L
	488
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	1130
	≤1000

	硫酸盐
	mg/L
	119
	≤250

	硝酸盐氮
	mg/L
	43.5
	≤20

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003
	≤0.02

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.9
	≤3.0

	挥发酚
	mg/L
	<0.002
	<0.002

	砷
	mg/L
	<0.007
	≤0.05

	汞
	mg/L
	<0.00006
	≤0.001

	六价铬
	mg/L
	0.006
	≤0.05

	铜
	mg/L
	<0.05
	≤1.0

	铅
	mg/L
	<0.01
	≤0.05

	锌
	mg/L
	0.7
	≤1.0

	镉
	mg/L
	<0.001
	≤0.01

	铁
	mg/L
	0.2
	≤0.3


表3-8  黄村第二水厂4#水源井水质监测结果
	序号
	监测项目
	单位
	检测结果
	标准值

	
	
	
	2011.1
	2011.3
	2011.5
	2011.7
	上半年

均值
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	
	≤15

	2
	浑浊度
	度
	0.06
	0.24
	0.12
	0.21
	0.16
	≤3

	3
	臭和味
	—
	无
	无
	无
	无
	
	无

	4
	肉眼可见物
	—
	无
	无
	无
	无
	
	无

	5
	pH
	无量纲
	7.6
	7.41
	7.54
	7.43
	7.50
	6.5~8.5

	6
	总硬度
（以CaCO3计）
	mg/L
	384
	361
	346
	361
	363
	≤450

	7
	铁（Fe）
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.3

	8
	锰（Mn）
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.1

	9
	铜（Cu）
	mg/L
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	
	≤1.0

	10
	锌（Zn）
	mg/L
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	
	≤1.0

	11
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.002

	12
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.3

	13
	硫酸盐
	mg/L
	75.6
	69.4
	70.2
	70.3
	71.4
	≤250

	14
	氯化物
	mg/L
	60.5
	56.6
	55.8
	55.9
	57.2
	≤250

	15
	溶解性总固体
	mg/L
	462
	486
	550
	474
	493
	≤1000

	16
	砷（As）
	mg/L
	＜0.005
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.05

	17
	镉（Cd）
	mg/L
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	
	≤0.01

	18
	六价铬
	mg/L
	0.005
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	
	≤0.05

	19
	氰化物
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.05

	20
	氟化物
	mg/L
	0.39
	0.35
	0.36
	0.35
	0.36
	≤1.0

	21
	铅（Pb）
	mg/L
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	
	≤0.05

	22
	汞（Hg）
	mg/L
	＜0.0002
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	
	≤0.001

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	10.3
	9.8
	9.4
	9.5
	9.8
	≤20

	24
	硒
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.01

	25
	细菌总数
	个/mL
	3
	3
	4
	5
	4
	≤100

	26
	总大肠菌群
	个/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	
	≤3.0

	27
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	＜0.001
	＜0.001
	0.001
	0.001
	
	≤0.02

	28
	氨氮（NH4）
	mg/L
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	
	≤0.2


表3-9  黄村第二水厂6#水源井水质监测结果
	序号
	监测项目
	单位
	检测结果
	标准值

	
	
	
	2011.5
	2011.3
	2011.1
	上半年

均值
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	
	≤15

	2
	浑浊度
	度
	0.82
	0.19
	0.19
	0.40
	≤3

	3
	臭和味
	—
	无
	无
	无
	
	无

	4
	肉眼可见物
	—
	无
	无
	无
	
	无

	5
	pH
	无量纲
	7.40
	7.41
	7.54
	7.45
	6.5~8.5

	6
	总硬度
（以CaCO3计）
	mg/L
	357
	337
	357
	350
	≤450

	7
	铁（Fe）
	mg/L
	＜0.05
	0.09
	＜0.05
	
	≤0.3

	8
	锰（Mn）
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.1

	9
	铜（Cu）
	mg/L
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	
	≤1.0

	10
	锌（Zn）
	mg/L
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	
	≤1.0

	11
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.002

	12
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.3

	13
	硫酸盐
	mg/L
	125.0
	65.8
	66.1
	85.6
	≤250

	14
	氯化物
	mg/L
	93.2
	50.1
	49.7
	64.3
	≤250

	15
	溶解性总固体
	mg/L
	566
	498
	502
	522
	≤1000

	16
	砷（As）
	mg/L
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	
	≤0.05

	17
	镉（Cd）
	mg/L
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	
	≤0.01

	18
	六价铬
	mg/L
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	
	≤0.05

	19
	氰化物
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.05

	20
	氟化物
	mg/L
	0.42
	0.29
	0.34
	0.35
	≤1.0

	21
	铅（Pb）
	mg/L
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	
	≤0.05

	22
	汞（Hg）
	mg/L
	＜0.0002
	＜0.0005
	＜0.0005
	
	≤0.001

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	16.4
	7.9
	8.2
	10.8
	≤20

	24
	硒
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.01

	25
	细菌总数
	个/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	
	≤100

	26
	总大肠菌群
	个/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	
	≤3.0

	27
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.001
	0.002
	＜0.001
	
	≤0.02

	28
	氨氮（NH4）
	mg/L
	0.09
	＜0.02
	＜0.02
	
	≤0.2


表3-10  黄村第二水厂17#水源井水质监测结果
	序号
	监测项目
	单位
	检测结果
	标准值

	
	
	
	2011.1
	2011.3
	2011.5
	2011.7
	上半年

均值
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	
	≤15

	2
	浑浊度
	度
	0.18
	0.27
	0.23
	0.74
	0.36
	≤3

	3
	臭和味
	—
	无
	无
	无
	无
	
	无

	4
	肉眼可见物
	—
	无
	无
	无
	无
	
	无

	5
	pH
	无量纲
	7.48
	7.39
	7.51
	7.46
	7.46
	6.5~8.5

	6
	总硬度
（以CaCO3计）
	mg/L
	373
	350
	361
	335
	355
	≤450

	7
	铁（Fe）
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.3

	8
	锰（Mn）
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.1

	9
	铜（Cu）
	mg/L
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	
	≤1.0

	10
	锌（Zn）
	mg/L
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	
	≤1.0

	11
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.002

	12
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	
	≤0.3

	13
	硫酸盐
	mg/L
	75.5
	76.0
	72.4
	75.0
	74.7
	≤250

	14
	氯化物
	mg/L
	59.6
	61.0
	57.5
	60.1
	59.6
	≤250

	15
	溶解性总固体
	mg/L
	484
	498
	592
	556
	533
	≤1000

	16
	砷（As）
	mg/L
	＜0.005
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.05

	17
	镉（Cd）
	mg/L
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	
	≤0.01

	18
	六价铬
	mg/L
	0.007
	＜0.004
	＜0.004
	0.004
	
	≤0.05

	19
	氰化物
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.05

	20
	氟化物
	mg/L
	0.37
	0.34
	0.35
	0.33
	0.35
	≤1.0

	21
	铅（Pb）
	mg/L
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	
	≤0.05

	22
	汞（Hg）
	mg/L
	＜0.0002
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	
	≤0.001

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	10.9
	11.3
	10.3
	11.1
	10.9
	≤20


	24
	硒
	mg/L
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	
	≤0.01

	25
	细菌总数
	个/mL
	3
	4
	5
	4
	4
	≤100

	26
	总大肠菌群
	个/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	
	≤3.0

	27
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	＜0.001
	＜0.001
	0.001
	0.001
	
	≤0.02

	28
	氨氮（NH4）
	mg/L
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	
	≤0.2


表3-11  其他水源井水质监测结果

	序号
	检测项目
	单位
	黄村镇
佟场村
	西红门镇
集中供水厂
	标准值

	1
	总大肠菌群
	个/L
	未检出
	未检出
	≤3.0

	2
	细菌总数
	个/mL
	1
	5
	≤100

	3
	砷
	mg/L
	<0.001
	0.001
	≤0.05

	4
	镉
	mg/L
	<0.005
	<0.005
	≤0.01

	5
	六价铬
	mg/L
	<0.004
	<0.004
	≤0.05

	6
	铅
	mg/L
	<0.009
	<0.009
	≤0.05

	7
	汞
	mg/L
	<0.00001
	<0.00001
	≤0.001

	8
	硒
	mg/L
	0.0004
	<0.0004
	≤0.01

	9
	氰化物
	mg/L
	<0.002
	<0.002
	≤0.05

	10
	氟化物
	mg/L
	0.3
	0.3
	≤1.0

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	13.2
	11.6
	≤20

	12
	色度
	度
	<5
	<5
	≤15

	13
	浑浊度
	度
	0.7
	0.5
	≤3

	14
	臭和味
	——
	无
	无
	无

	15
	肉眼可见物
	——
	无
	无
	无

	16
	pH值
	无量纲
	7.1
	7.6
	6.5-8.5

	17
	铁
	mg/L
	0.03
	0.06
	≤0.3

	18
	锰
	mg/L
	<0.01
	0.01
	≤0.1

	19
	铜
	mg/L
	<0.008
	<0.008
	≤1.0

	20
	锌
	mg/L
	0.038
	0.093
	≤1.0

	21
	氯化物
	mg/L
	55.4
	80.2
	≤250

	22
	硫酸盐
	mg/L
	96.4
	79.5
	≤250

	23
	溶解性总固体
	mg/L
	624
	696
	≤1000

	24
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	406
	431
	≤450

	25
	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.78
	0.58
	≤3.0

	26
	挥发酚
	mg/L
	<0.002
	<0.002
	≤0.002

	27
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	<0.050
	<0.050
	≤0.3


由上表可以看出，兴华公园水源井地下水监测指标中硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮出现超标现象，其余指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。黄村第二水厂三个水源井以及黄村镇佟场村自备井及西红门镇集中供水厂水源井所有项目水质检测结果均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求，该区域地下水水质状况良好。
 3.3.3 声环境质量现状
3.3.3.1 现状监测

1、环境噪声现状监测点布点原则
环境噪声现状监测主要是为全面地把握拟建道路沿线声环境现状，为项目建成后道路两侧区域的声环境预测提供基础资料。本次评价中，为了解评价区域内相交道路的现状噪声情况，以提供预测基础数据，在现状相交道路需设置现状交通噪声监测点。
2、环境噪声现状监测点位置
为了全面地了解拟建道路沿线的环境噪声质量现状，给设计、建设及有关政府部门在建设项目的施工和投入使用后的噪声控制提供依据，经过现场踏勘，依据布点原则，在评价区域内设置了3个现状交通噪声监测点和4个环境现状监测点，并且在评价区域内较开阔无格挡地段选取了1个基准点，在拟建道路两侧垂线方向100m长度上各布设了5个监测点，每个监测点相距20m，噪声监测点布设情况详见表3-12，交通噪声及敏感点声环境质量监测点位见图3-8，垂向监测点位见图3-9。
表3-12  评价区域内现状交通噪声监测点布设位置一览表
	序号
	测点编号
	监测点位置

	1
	R1
	金星路

	2
	R2
	中铁五院西门

	3
	R3
	康庄路

	4
	N1
	6#职工住宅

	5
	N2
	7#职工住宅

	6
	N3
	8#职工住宅

	7
	N4
	9#职工住宅

	8
	A
	中铁五院西门道路两侧垂向100m


3、环境噪声现状监测执行标准及规范
本项目市政建设工程环境噪声现状监测按国家环境保护总局（86）环监字第405号《环境监测技术规范（噪声部分）》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声学——环境噪声测量方法》（GB/T3222）进行。
根据上述标准规范的要求，测量前所有声级计均经校准器校准，工作状态保持为：随机噪声测量时间响应为“快” 档，稳态噪声测量时间响应为“慢”档；计权网络为“A”；声级计传声器固定在三角架上，用电缆线与声级计相连，传声器距离地面的高度为1.5m。
在同一个断面上的各个测点进行同步测量，即同时采样，以减少各个测点的衰减误差，获取准确的数据。噪声测量上述标准中“一般测量”规定的技术规范要求进行，测量各个测点的等效连续A声级（Leq）。对一般环境噪声的测量在各环境噪声现状监测点上用20分钟Leq监测值代表此时段的Leq值。
4、环境噪声现状检测仪器

本项目道路沿线区域环境噪声现状监测采用性能优良，满足GB3785-83《声级计的电、声性能及测试方法》的要求的噪声监测仪器进行，选用的具体监测仪器为：
① B&K2250型环境噪声分析仪；
② BSWA801型环境噪声分析仪；
③ AWA6270型精密积分噪声频谱分析仪；
④ AWA5671A型精密积分声级计；
上述仪器在测量进行前均经过精密校准器校准，且在监测过程中仪器使用方法严格按照相关的标准规范中规定的监测方法进行。
5、环境噪声现状监测时间

现状噪声监测分别在早9:00～10:00、凌晨1:00～2:00，这两个具有代表性的测量时段进行，以20分钟Leq监测值代表该点的昼夜监测等效声级。2013年9月10日和9月11日对评价区域内选定现状监测点进行了环境噪声现状监测。噪声现状监测值为A声级，以等效连续A声级Leq（A）作为评价量。
3.3.3.2 监测结果

评价范围内环境噪声质量现状监测结果及各监测点噪声标准限值见表3-13。
表3-13  现状道路交通噪声监测结果[单位：dB(A)]
	监测点位
	监测值
	平均值
	标准值
	超标值

	
	2013.9.10
	2013.9.11
	
	
	

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	R1
	68.1
	56.3
	71.3
	56.5
	69.7
	56.4
	70
	55
	—
	1.4

	R2
	67.7
	55.3
	68.7
	56.8
	68.2
	56.1
	70
	55
	—
	—

	R3
	67.8
	53.6
	67.5
	54.2
	67.7
	53.9
	70
	55
	—
	—

	N1
	50.7
	41.2
	51.0
	40.1
	50.9
	40.7
	55
	45
	—
	—

	N2
	51.3
	40.9
	52.8
	40.4
	52.0
	40.7
	55
	45
	—
	—

	N3
	52.6
	41.7
	51.7
	41.5
	52.2
	41.6
	55
	45
	—
	—

	N4
	51.2
	42.2
	50.9
	43.1
	51.1
	42.7
	55
	45
	—
	—

	A1（20）
	57.5
	44.8
	58.0
	43.8
	57.8
	44.3
	70
	55
	—
	—

	A2（40）
	54.4
	43.7
	54.8
	43.4
	54.6
	43.1
	55
	45
	—
	—

	A3（60）
	53.0
	42.2
	53.2
	42.2
	53.1
	42.2
	55
	45
	—
	—

	A4（80）
	52.8
	41.9
	52.3
	41.0
	52.6
	41.5
	55
	45
	—
	—

	A5（100）
	51.5
	40.4
	51.8
	40.8
	51.7
	40.6
	55
	45
	—
	—

	A2（20）
	62.2
	49.5
	62.4
	50.6
	62.3
	50.1
	70
	55
	—
	—

	A2（40）
	56.4
	42.8
	56.2
	43.7
	56.3
	43.3
	55
	45
	1.3
	—

	A2（60）
	53.2
	42.6
	54.0
	40.5
	53.6
	41.6
	55
	45
	—
	—

	A2（80）
	53.1
	42.5
	53.9
	40.4
	53.5
	41.5
	55
	45
	—
	—

	A2（100）
	53.1
	42.5
	53.9
	40.4
	53.5
	41.5
	55
	45
	—
	—


3.3.3.3 声环境质量监测结果分析

从上表可以看出，在金星路上布设的监测点位R1夜间声环境质量监测值未能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类限值要求，超标量为1.4 dB(A)，在中铁五院西门东布设的垂向声环境监测点监测点位A2（40）昼间与夜间监测值未能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类限值要求，昼间超标量为1.3 dB(A)，其余声环境质量监测点位均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类和4a类限值要求。交通噪声是拟建项目区域声环境质量超标的主要原因。

第四章 施工期环境要素影响分析及污染控制措施
4.1 施工期污染源分析
本工程施工期污染源主要有以下几方面：运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣，其中施工噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题，作为重点分析对象。
4.1.1 施工期噪声污染源分析
道路建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆产生的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生一定影响。分述如下：
施工现场噪声：施工场地噪声主要是施工机械设备运转噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及声级见表4-1。
运输噪声：物料运输的交通噪声主要是个施工阶段物料运输车辆引起的噪声。车流量最大的施工阶段是土方阶段和混凝土浇筑阶段。运输车辆一般用重型载重汽车，距车辆行驶路线7.5m处噪声为85~91dB（A）。
表4-1  公路施工机械设备声级测试值及范围（单位：dB(A)）

	序号
	机械类型
	型  号
	测点距施工机械距离（m）
	最大声级Leq（dB(A)）

	1
	轮式装卸机
	ZL40型
	5
	90

	
	
	ZL50型
	5
	90

	2
	平地机
	PY160A型
	5
	90

	3
	振动式压路机
	Y2J10B型
	5
	86

	4
	双轮双振压路机
	CC2型
	5
	81

	5
	轮胎压路机
	ZL16型
	5
	76

	6
	推土机
	T140型
	5
	86

	7
	轮胎式挖掘机
	W4-60C型
	5
	84

	8
	摊铺机
	Fifond311ABGco
	5
	82

	
	
	VoGELE
	5
	87

	9
	发电机组
	FKL75
	1
	98

	10
	沥青混凝土
搅拌机
	Parker LB1000型（英国）
	2
	88

	
	
	LB30型
	2
	90

	
	
	LB2.5型
	2
	84

	11
	混凝土泵
	－
	5
	85


4.1.2 施工期大气污染源分析
拟建道路路面结构设计为沥青混凝土路面，在道路施工期主要污染物是扬尘和粉尘。施工扬尘污染主要来自以下几个方面：①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘；④物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。
在上述各类尘源中，公路施工在混合土工序阶段，灰土拌和、混凝土拌和是扬尘的主要来源。如果不采取洒水措施，灰土运输车辆的扬尘污染是非常严重的，必须采取措施对施工扬尘量加以控制。
根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，在类比项目成渝高速公路施工过程中TSP浓度监测结果见表4-2。
表4-2  施工现场不同距离TSP浓度对照表

	施工内容
	起尘因素
	风速（m/s）
	距离（m）
	浓度（mg/m3）

	土方
	装卸、运输、
现场施工
	2.4
	50
	11.7

	
	
	
	100
	19.7

	
	
	
	150
	5.0

	灰土
	装卸、混合、
运输
	1.2
	50
	9.0

	
	
	
	100
	1.7

	
	
	
	150
	0.8

	石料
	运输
	2.4
	50
	11.7

	
	
	
	100
	11.7

	
	
	
	150
	5.0


由上表中监测结果分析可知，施工期TSP污染严重，在土方装卸、运输、施工中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达19.7mg/m3，距现场150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，但其影响周期短，随施工结束而消失。
除施工扬尘和粉尘污染源，在施工过程中还会产生机动车尾气和沥青烟。运输车辆和挖掘机、推土机、压路机等施工机械排放的尾气和废气中均含有一定浓度的大气污染物，主要成分为NOX、CO和THC，但其产生量较小，不会对周围大气环境造成大的影响；本工程路面沥青铺设过程不在现场熬炼沥青，全部使用商品沥青（在专业站场进行熬制、拌和），施工所需沥青混凝土均由密闭装载车运至铺筑工地直接进行摊铺，故施工过程沥青烟产生量较少，只在摊铺阶段有少量沥青烟散发。
4.1.3 施工期水污染源分析
施工期水污染源主要是来自施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的各类施工废水。
本项目施工期共需施工人员约30人，施工周期为6个月左右，施工人员生活用水量按60L/人·天计，则施工期生活用水量为1.8m3/d，施工过程中生活用水量为324m3。施工人员的生活污水排放系数取0.80，则生活污水日排放量为1.44m3，整个开发期内生活污水排放量为259.2m3，主要污染物为有机物和悬浮物。生活污水经化粪池进行预处理后经市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，处理达标后排放。
施工废水包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及施工机械运转和维修中产生的含油废水。根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为5m3/d，总产生量约为900m3。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，作预处理后经市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，处理达标后排放。
施工期如遇大到暴雨天气，地表径流会冲刷一定量弃土、垃圾、建筑砂石等夹带泥砂、油类等污染物，随雨水冲刷排入周边沟渠或河道。
4.1.4 施工期固废污染源分析
施工期固体废物主要包括施工渣土和生活垃圾。施工生产废物主要包括由地表开挖产生的渣土和道路清表产生的废物等；生活垃圾主要为施工人员生活垃圾，如废弃的一次性餐盒和食品包装袋等。拟建项目施工过程中土石方工程量见表4-3。

表4-3  拟建项目土石方工程量表

	序号
	项目
	数量
	总计

	
	
	兴丰大街
	

	1
	挖方（m³）
	1900
	1900

	2
	填方（m³）
	3572
	3572

	3
	清表（m3）
	13876
	13876


由上表可知，拟建项目施工过程中无多余土方产生。清表产生的渣土、碎石、枯枝等应集中收集起来，由施工单位外运到环卫部门指定地点进行处置。
施工人员产生的生活垃圾量，按每人每天产生0.6kg计，本项目施工期共需施工人员约30人，施工周期为6个月左右（约180天），则整个施工期内产生生活垃圾总量约为3.24t。生活垃圾由环卫部门负责收集处理，外运到环卫部门指定地点进行处置，不会对项目所在地环境造成污染影响。
4.2 施工期环境要素影响分析
4.2.1 施工期声环境影响分析
施工噪声源可近似视为点声源，采用《环境影响评价技术导则―声环境》HJ2.4-2009中点声源几何发散衰减模式，估算出距声源不同距离处的噪声值，噪声预测模式如下：
LP（r）=L P（r0）—20lg(r/r0) 
式中：L P（r0）—与声源相距 (m)处的施工机械噪声级（dB），r0=1m；
LP（r）—与声源相距 (m)处的施工机械噪声级（dB）
在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工车辆和施工机械在不同距离处的噪声值预测结果见表4-4。
表4-4  各类施工机械及车辆在不同距离处的噪声预测值（单位：dB(A)）

	序
号
	施工机械类型
	噪 声 预 测 值

	
	
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	80m
	100m

	1
	轮式装载机
	90
	84.0
	78.0
	72.0
	70.0
	67.5
	65.5

	2
	平地机
	90
	84.0
	78.0
	72.0
	70.0
	67.5
	65.5

	3
	振动式压路机
	86
	80.0
	74.0
	68.0
	66.0
	63.5
	61.5

	4
	双轮双振压路机
	81
	75.0
	69.0
	63.0
	61.0
	58.5
	56.5

	5
	轮胎压路机
	76
	70.0
	64.0
	58.0
	56.0
	53.5
	51.5

	6
	推土机
	86
	80.0
	74.0
	68.0
	66.0
	63.5
	61.5

	7
	液压挖掘机
	84
	78.0
	72.0
	66.0
	64.0
	61.5
	59.5

	8
	摊铺机
	87
	81.0
	75.0
	69.0
	67.0
	64.5
	62.5

	9
	发电机
	84
	78.0
	72.0
	66.0
	64.0
	61.5
	59.5

	10
	运输卡车
	86
	80.0
	74.0
	68.0
	66.0
	63.5
	61.5

	11
	混凝土搅拌机
	82
	76.0
	70.0
	64.0
	62.0
	59.5
	57.5

	12
	混凝土泵
	85
	79.0
	73.0
	67.0
	65.0
	62.5
	60.5


由上表可知，主要设备噪声源大部分在80～95dB(A)之间，对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定影响，特别在夜间施工时这种影响更为严重。拟建道路沿线敏感点主要为：6#职工住宅、7#职工住宅、8#职工住宅、9#职工住宅，其距拟建道路红线分别约为：56m、132m、57m、136m，根据上表，施工期施工噪声在敏感点处贡献值与背景值进行叠加计算敏感点处噪声预测值分别为：64.2 dB(A)、52.3 dB(A)、64.1 dB(A)、52.0 dB(A)，为了减缓施工设备对道路沿线敏感点区域声环境造成的影响，施工期间严格施工期噪声源控制，施工过程中在靠近敏感点一侧设置隔声挡板（隔声量约为5 dB(A)左右）、搭建临时工棚、加大施工设备与敏感点距离、严禁高噪声设备同时施工，同时尽量避免物料装卸碰撞噪声。采取上述措施后施工噪声综合降噪量大于20 dB(A)，拟建道路沿线敏感点处噪声预测值最大为：54.2 dB(A)、51.3 dB(A)、54.1 dB(A)、51.8 dB(A)。此外拟建项目施工期间应做好与周围居民的沟通工作，禁止夜间和白天敏感时间段（如12:00～14:00）施工打扰沿线居民生活。
综上所述，采取上述环保措施，施工期噪声不会对周边环境造成负面影响，且施工期噪声影响是暂时性的，随施工结束而消失。
4.2.2 施工期大气环境影响分析
本项目施工期大气污染物主要有沥青烟和施工扬尘。施工扬尘包括路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘和灰土拌和粉尘。
（1）沥青烟
拟建工程采用热拌沥青混合料铺设路面，采用的热拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点，不在现场熬制沥青，且运送热拌沥青混合料所用罐车自带沥青烟净化设备。因此，本工程施工过程沥青烟产生量较少，只在摊铺阶段有少量沥青烟散发，且发散较快，对周围环境无影响。
（2）灰土拌合粉尘
道路施工中灰土拌合有两种形式：路拌和站拌。考虑到本项目建设路线短，区域面积小，不适合在现场设拌和站，因此所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品，因此拟建项目不存在现场灰土拌合粉尘污染问题。

站拌尘污染集中在拌合站，其粉尘排放量大，尤其站拌下风向污染距离较远。根据类似工程实际调查资料，目前道路施工灰土搅拌均采用站拌形式，并配有除尘设施，根据已建类似工程实际调查资料，灰土拌和站下风向50m处8.90mg/m3；下风向100m处1.65mg/m3；下风向150m处0.3mg/m3。
（3）路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘
本项目路基施工时，及时分层压实，并注意洒水降尘。对施工便道及未铺装的道路必须经常洒水，以减少粉尘污染，洒水频次由现场监理人员根据情况确定。施工材料运输、堆放均采取遮盖措施，运输车辆进入施工场地低速或限速行驶。施工过程在施工作业区设围挡。根据类比资料，采取以上措施后施工扬尘在施工场地下风向150m处TSP浓度可降至0.3mg/m3以下，不会对周围环境造成影响。
4.2.3 施工期水环境影响分析
施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。拟建道路在K0+450处跨越新凤河，跨河桥梁已按规划实施，本项目不再考虑新设桥梁，不会因桥梁施工对区域地表水体产生影响。
本项目施工期在采取分时段施工的过程中，施工人员会产生一定量的生活污水，由于采用定点定时供应盒饭方式，故不存在食堂污水。经污染源分析估算，日排放量约为1.44m3/d，总产生量约为259.2m3/a。生活污水经化粪池进行预处理后经由市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，处理达标后排放，不会对当地环境造成负面影响，化粪池沉淀物由当地环卫部门负责定期清运。施工结束污染源即消失，其影响也将消失。
施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及施工机械运转和维修中产生的含油废水，根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为5m3/d，总产生量约为900m3，若不采取措施直接排放，会对当地水体环境产生一定的污染影响。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干车辆冲洗台和隔油沉淀池（作防渗处理），施工机械定期擦拭除油，以免出现跑、冒、滴、漏”的现象污染当地水环境。施工废水集中收集作预处理后经现有市政管线汇入黄村污水处理厂进行处理，隔油池中废弃油料以及擦油布等由相关部门收集处理。
此外，项目位于大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区范围内，施工期污水管内流体为无压流，只要加强施工质量即可有效防止污水渗漏。本项目拟进一步对配套建设的隔油池和化粪池等预处理设施按照严格的防渗要求进行选材、设计、施工，对污水管线按照严格的防漏要求进行选材、设计、施工。对化粪池采用防渗土工布复合土工膜（HDPE土工膜，两布一膜）复合防渗层结构。管材选用高质量标准的HDPE双壁波纹管，并且对管线接口采用抗压性较好，不易变形，防漏效果好的承插口连接。对化粪池预处理设施采用抗渗混凝土，并且采用闭水法进行严密性试验，严防垃圾堆放对大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区产生负面影响。

拟建项目配套建设雨水管网、污水管网、给水管网、中水管网、电信管网、电力管网等，其中埋深最大的是污水管线，拟建项目污水管线最大埋深为5m。根据拟建场区附近已有资料，拟建场区历年最高水位标高接近自然地面，近3～5年最高水位为地面下23.00m，地下水类型主要为松散层孔隙水，地下含水层以粗、细砂为主，基本不含砾石，地下含水层基本在60～100m，开挖及钻孔施工不会触及地下水。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池，对施工废水进行统一收集，作预处理后经市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，处理达标后排放。隔油池沉淀物由当地环卫部门定期清掏外运处理。拟建项目施工期废水收集管线、化粪池以及隔油池均进行防渗处理，因此不会对当地地下水环境产生影响。
在施工期遇到大的暴雨的情况下，地表径流会冲刷一定量弃土、垃圾、建筑砂石等，夹带泥砂、油类等污染物随雨水冲刷排入沟渠或河道，但由于本项目主体工程均安排在非雨季施工，故发生暴雨地表径流的可能性很小且产生的地表径流排水量相对较少。因此，地表径流不会对当地地表水环境产生大的负面影响。
4.2.4 施工期固废环境影响分析
施工期固体废弃物主要包括施工渣土和生活垃圾两部分。
施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土、道路清扫产生的渣土、废弃物等，施工渣土不含有毒有害成分，可根据工程需要和生产废物自身特性，用于路基填方使用或就地填埋于道路施工沿线的低洼地；对于挖方和清扫过程产生的少量建筑渣土等废弃物应集中收集起来，由施工单位外运到建筑渣土消纳场进行处置。生活垃圾主要由施工人员产生，应在工地内集中收集后，由施工单位外运到环卫部门指定地点处置。另外，项目施工期渣土堆放、施工队伍营地等临时占地应尽量远离学校、医院以及住宅区一侧布置，减少对项目区域内人员的影响。采取上述措施后，拟建项目施工期固体废弃物不会对周围环境产生大的影响。
4.2.5 工程沿线生态环境影响分析
1、对道路沿线区域内野生动植物的生态影响
在生态影响评价区域内，未发现国家及市级重点保护的稀有动植物及受保护野生动植物种群。道路沿线主要以居住用地、教育科研用地和工业用地为主，故拟建道路的修建不存在对区域内野生动植物的影响问题。

2、对施工沿线区域内植被的生态影响
施工期对沿线植被的影响主要是道路占地对植被的破坏。一方面，道路建设要占用一定数量的土地，使所经过之处的植被数量减少；另一方面，施工拌料场、弃渣、短途运输的临时道路也会因需要而毁坏一部分地表植物，直接影响是使得地表的植被覆盖率降低，加大了路线经过地区的水土流失。
本工程通过采取生态补偿措施，在道路两侧栽植树木、种植草皮、恢复植被，丧失的生态环境效应会逐渐得到恢复。
4.3 施工阶段环保措施与建议
该项目施工期污染主要为施工场地扬尘和施工噪声。为减少施工扬尘和噪声影响，本项目施工阶段必须执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《关于加强春季施工工地扬尘管理的紧急通知》和《北京市人民政府禁止车辆运输泄露遗撒的规定》中的有关环境保护规定，并在与施工单位的合同中明确环保内容和责任。根据以上规定结合本工程具体情况，施工阶段环保措施与建议如下。
4.3.1 施工阶段噪声污染控制措施
为防治环境噪声污染，保护和改善生活环境，《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，结合本市实际情况，北京市人民政府于2007年1月1日颁布施行《北京市环境噪声污染防治办法》，对建设施工单位提出相关的管理办法和环保要求。为减少施工噪声影响，本项目拟从以下几方面采取降噪措施：
1、合理安排施工时间
制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，此外，高噪声设备施工时间尽量安排在白天，禁止夜间施工，同时夜间在敏感区附近必须停止施工。
2、合理布局施工场地
施工时应在工程条件允许的前提下，尽量将高噪声设备布置在远离施工场地边界的区域，减少高噪声叠加，不在同一地点安排大量机械设备。
3、降低设备声级
设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级，遵守作业规定。
4、降低人为噪音
按规定操作各种机械设备，在模板、支架拆卸过程中，减少碰撞噪音。
5、建立临时声障
对位置相对固定的机械设备，能于工棚内操作的尽量置于操作间内，不能入棚的可适当建立单面声障，经类比调查可知钢制隔声挡板隔声量约5~8dB(A)。
6、加强施工车辆管理
尽量减少夜间运输量，适当限制大型载重车的车速，尤其是进入环境敏感地区时，应减少或杜绝鸣笛。
4.3.2 施工阶段大气污染控制措施
施工期大气污染物主要是扬尘。根据《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》（京政发〔2012〕34号），空气达到严重污染的区域，土石方施工工地减少土方开挖规模，停止建筑拆除工程；在空气达到极重污染的区域，施工工地停止土石方作业，停止建筑拆除工程。为减小扬尘污染对周边环境的影响，施工单位除应加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。另根据《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》和《北京市建设工程施工现场管理办法》，结合北京市人民政府关于控制大气污染措施的通告要求，建议采取以下施工期大气污染防治措施：执行城市管理条例外，还应进一步采取以下措施：

（1）采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点。

（2）四级以上大风时要停止土方工程。

（3）不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品。

粉状材料，如水泥、石灰等，应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有蓬布遮盖，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。

（4）加强施工车辆管理

施工车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。对于施工车辆产生的废气应采取如下措施：尽量使用低能耗、低污染排放的施工车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强车辆的管理和维修保养，尽量减少因车辆状况不佳造成的空气污染。
（5）施工过程在施工作业区设围挡。

（6）料场堆放场应设在距敏感区100米以外，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。
（7）场地内的生活垃圾必须密闭存放，并及时分检、清运。
（8）为防止扬尘污染，施工单位应根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》，严格落实“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁100%洒水压尘、暂不开工处100%绿化”等“五个100%”；此外，还应落实《北京市人民政府办公厅关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》京政办发[2013]49号中相关要求，认真落实绿色施工管理要求和门前三包责任制，对施工现场道路和裸露地面进行硬化、覆盖，运输车辆应当冲洗干净后上路行驶；建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运；进行拆除、平整场地、清运建筑垃圾和渣土、道路开挖等施工作业时，应当采取边施工、边洒水等防止扬尘污染的作业方式，自觉选用低排放的渣土运输车辆和非道路动力机械，采用洗轮机、防尘墩、密闭化施工等新技术、新措施，积极使用环保型涂料、油漆和溶剂。

运输车辆在运行过程中会产生汽车尾气，其主要污染因子为：CO、THC和NOx，可通过定期的车辆维修与保养，使其始终处于最佳运行状态，从而减少尾气排放，减轻由其带来的环境污染。根据类比资料，以上环保措施技术上可行，采取以上措施后施工期不会对周围环境造成不利影响。
4.3.3 施工阶段水污染控制措施
本项目施工期间产生的污水主要为生活污水和施工废水。生活污水大部分为冲厕水；施工废水主要含泥沙、悬浮颗粒等。施工废水和生活污水经预处理后由环卫部分清运至黄村污水处理厂进行处理，不会对当地水环境造成影响。
工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。施工期产生的废污水主要包括施工废水和生活污水，具体措施如下：
道路建设施工过程的施工废水中含有泥沙与油类，施工废水不得直接排入地表水体。施工废水指施工中的各种机械车辆的冲洗废水，在拟建道路施工现场设置冲洗台，建洗车污水隔油沉淀池，将施工废水进行处理后经市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，隔油沉淀池由环卫部门定期清运，其处理流程见图4-1。施工区内设置的隔油沉淀池和污水管线收集系统必须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料。
[image: image10.png]EHBRERK

L N e v




图4-1  车辆、机械设备冲洗废水处理流程示意图
②本项目施工期生活污水主要指厕所排水。生活污水经化粪池预处理后经由市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，化粪池沉淀物由环卫部门定期清运，施工区内设置的化粪池和污水管线收集系统必须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料。生活污水处理流程见图4-2。
[image: image11.png]Rk —e=[ L3 PRI o g s A BTSN




图4-2  生活污水处理流程示意图
③综合施工场应设置围墙，避免筑路材料被雨水冲刷流失，必须防止施工材料随地表径流流入河流。
④加强施工材料的管理，严禁沥青、油料等堆放在河流岸边或民用水井附近，堆放地点做好防渗工作，防止对地下水环境产生影响。
⑤本项目在施工过程中采用先进施工技术，减少各类污水产生量。对施工现场设置的隔油沉淀池、化粪池和污水收集管线必须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料，防止污染物的跑、冒、滴、漏，对地下水环境产生影响。
⑥建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

另外，为防止项目施工对区域地下水环境造成负面影响，施工期产生的生产废水、生活污水禁止用渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及明渠、漫流等方式排放污水，必须经全封闭防渗管道排入隔油池及化粪池，同时污水管道、化粪池、隔油沉淀池以及固体废物存放场所均须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料。只要加强监督管理，严格按照规范要求施工操作，生产废水和生活污水即不会对当地地下水环境造成污染影响。
由于拟建项目位于大兴新城一二水厂地下水源二级保护区范围内，因此，必须遵守和执行《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》中有关规定，做好各项污染防治及水源保护措施，以免对项目所在地水环境造成污染威胁。

4.3.4 施工阶段固废污染控制措施
为减少施工固废在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：
①施工单位必须按规定办理好渣土排放的手续，获得批准后方可在指定受纳地点弃土。
②施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。
③对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置；对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的固废倾倒场。
④实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。
⑤建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种筑路材料等，工程完成后，会残留不少废弃材料，建设单位应要求施工单位规范运输，加强管理，这些渣土应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至渣土消纳场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。
⑥加强驾驶员的职业道德教育，按规定路线、规定地点处理弃土及建筑渣土。垃圾运输车辆要完全封闭，防止运输沿途的抛撒污染周边环境。
4.3.5 施工阶段生态环境保护及恢复措施
施工时对现有生态环境会产生一定影响，施工中需有步骤分段分片进行，妥善保护好沿线的生态环境。施工应注意如下几点：
1、对于临时用地施工结束后应该采取必要的复垦措施，表层土将被保留并在施工完成后回填。
2、土方施工阶段应避免在雨季施工，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道等。
3、路段中间及旁侧的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，按设计补植为好。
4、施工过程应注意保护相邻地带的树木绿地等植被。
5、施工车辆应走临时便道，以免损坏农作物和林木。
6、施工结束后，必须将路基、路面拌合场剩余的石料、沥青等清理干净。
7、绿化所需的种植土均利用新建路面的表层种植土。
8、为防止水土流失，对全线排水进行系统的设计，并对排水沟、边沟等排水构造物采用浆砌片石及夯拍加固。
9、施工结束后，及时恢复地表结构。
第五章 营运期环境要素影响分析及环境影响减缓措施
5.1 营运期环境影响预测与评价
5.1.1 营运期声环境影响预测与评价
5.1.1.1 特征年交通量预测结果
1、特征年日交通量预测结果

根据北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司编制的《北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路~金星路）市政工程项目建议书》，拟建项目交通量预测的主要目的在于从规划层次确定道路是否能够满足远景年交通的需求，进而依据道路的承载力来匹配相应道路横断面的布置。 

根据《城市道路设计规范（CJJ37-90）》中的相关规定，综合考虑本项目道路等级、红线宽度、功能定位等因素，确定交通量预测城市次干路年限为15年，以2014年为起算年，2028年为远景年，中间特征年为2023年。
本项目交通量预测充分考虑北京市特别是大兴新城北区社会经济、人口和交通发展特点，采用经典城市交通需求预测方法-“四阶段法”对本项目未来年交通流量进行预测。该方法考虑了各种交通方式协调发展及其他相关因素的影响，有利于整个交通系统的内部平衡以及交通系统与外部系统的协调发展，是目前经典的交通量预测方法，在实际工程项目中获得了非常广泛的应用，为世界所公认。本项目预测特征年最大断面流量如表5-1所示。

表5-1  拟建道路特征年交通量预测结果（pcu/d）
	道路名称
	道路等级
	2014年
	2023年
	2028年

	
	
	昼间
	夜间
	合计
	昼间
	夜间
	合计
	昼间
	夜间
	合计

	兴丰大街
	城市次干路
	6390
	2131
	8521
	10185
	3395
	13580
	13087
	4363
	17450


2、平均小时车流量预测

拟建道路位于大兴新城北区，机动车以小客车，即小型车为主，按照大型车、中型车、小型车所占比例分别为30%、15%、55%，预测本项目特征年平均小时车流量如表5-2所示。

表5-2  拟建道路特征年平均小时交通量预测结果（pcu/h）
	道路
	道路等级
	2014年
	2023年
	2028年

	
	
	小型
	中型
	大型
	合计
	小型
	中型
	大型
	合计
	小型
	中型
	大型
	合计

	兴丰大街
	城市次干路
	195
	53
	107
	355
	310
	84
	171
	565
	399
	109
	219
	727


3、高峰小时交通量预测结果
根据交通量预测结果、道路设计通行能力及饱和度计算公式，得到项目预测特征年路段交通高峰小时交通量计算结果，如下表所示。
表5-3  特征年高峰小时交通量计算结果表（pcu/h）
	道路名称
	道路等级
	2014年
	2023年
	2028年

	兴丰大街
	城市次干路
	766
	1222
	1570


4、昼夜小时交通量预测结果 

该区域昼间12h流量占全天24h流量的比例约为75%。

表5-4   昼夜小时交通量计算结果（pcu/h）

	道路名称
	道路等级
	2014年
	2023年
	2028年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	兴丰大街
	城市次干路
	266
	89
	423
	142
	545
	182


5.1.1.2 交通噪声预测模式
（1）预测模式
本项目道路交通噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的附录A.2 公路（道路）交通运输噪声预测模式。
1） 第i类车等效声级的预测模式（适用于r＞7.5m预测点的噪声预测）
Leq(h)i=(
[image: image12.wmf]Loe

)i+10lg(


 SEQ MTSec \h \* MERGEFORMAT 

 MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Section (Next))+10lg(
[image: image14.wmf]7.5

r

)+10lg(
[image: image15.wmf]12

p

Y+Y

)+
[image: image16.wmf]L

V

-16
式中： 

Leq(h)i— 第i类车的小时等效声级，dB（A）； 

       第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；
Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；
r — 从车道中心线到预测点的距离，m；
Vi — 第i类车的平均车速，km/h；
T — 计算等效声级的时间，1h；
Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角、弧度，见图5-1所示；
[image: image17.png]



图5-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点
ΔL —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：
ΔL=ΔL1－ΔL2＋ΔL3
ΔL1=ΔL坡度＋ΔL路面
ΔL2=Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc
式中： 

ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)；
ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；
ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；
ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；
ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。
2） 总车流等效声级为：
Leq（T）=10lg（100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小）

如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。
（2）修正量和衰减量的计算
1）线路因素引起的修正量（ΔL1）
a) 纵坡修正量（ΔL坡度） 

公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：
大型车：ΔL坡度=98×β dB(A) 

中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 

小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) 

式中： 

β—公路纵坡坡度，%。
b) 路面修正量（ΔL路面）
不同路面的噪声修正量见表5-5。
表5-5 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 

	路面类型
	不同行驶速度修正量 km/h

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土
	0
	0
	0

	水泥混凝土
	1.0
	1.5
	2.0


注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。
2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2)
a) 障碍物衰减量（Abar） 

①声屏障衰减量（Abar）计算
无限长声屏障可按下式计算：

[image: image18.wmf]2

2

2

3(1)

40

10lg,1dB

3

(1)

(1)

3(1)

40

10lg,1dB

3

2ln(1)

t

f

t

c

t

arctg

t

bar

t

f

t

c

tt

A

p

d

p

d

éù

êú

-

êú

=£

êú

-

êú

+

êú

ëû

éù

-

êú

=>

êú

+-

ëû

ì

ï

ï

ï

ï

=

í

ï

ï

ï

ï

î


式中：
f— 声波频率，Hz；
δ—声程差，m；
c—声速，m/s。
在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。
有限长声屏障计算：
Abar仍由以上公式计算。然后根据图5-2进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图5-2 (a)中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。
[image: image19.png]TR AL B

(b) sy




图5-2  有限长度的声屏障及线声源的修正图
声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90计算。
②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算
高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。
当预测点处于声照区时，Abar=0；
当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。
由图5-2计算δ，δ=a+b-c。再由图5-5查出Abar。
[image: image20.png]RER





图5-3 声程差δ计算示意图
[image: image21.png]A @





图5-4  噪声衰减量与声程差δ关系曲线（f=500Hz）
③ 农村房屋附加衰减量估算值
农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图5-5和表5-3取值。
[image: image22.png]



S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积

图5-5 农村房屋降噪量估算示意图 
表5-6 农村房屋噪声附加衰减量估算量
	S/S0
	Abar

	40%～60%

70%～90%

以后每增加一排房屋
	3dB（A）
5 dB（A）
1.5 dB（A）
最大衰减量≤10 dB（A）


b）Aatm、Agr、Amisc衰减项计算按《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中正文8.3.4—8.3.7相关模式计算。
3）由反射等引起的修正量(ΔL3)

a) 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量
交叉路口的噪声修正值（附加值）见表5-7。
表5-7 交叉路口的噪声附加量

	受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）
	交叉路口（dB）

	≤40
	3

	40＜D≤70
	2

	70＜D≤100
	1

	＞100
	0


b) 两侧建筑物的反射声修正量 

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：
两侧建筑物是反射面时：
ΔL反射=4Hb/w        ≤3.2dB 

两侧建筑物是一般吸收性表面：
ΔL反射=2Hb/w        ≤1.6dB 

两侧建筑物为全吸收性表面：
ΔL反射≈0 

式中：
w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； 

Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计，m。
5.1.1.3 交通噪声预测结果
（1）交通噪声贡献值预测
根据预测模式，结合路段工程情况确定的各相关参数（未考虑线路两侧建筑物及绿化带的影响），计算出各评价年份拟建道路交通噪声对距离路牙不同距离处的噪声贡献值，见表5-8。
表5-8  兴丰大街交通噪声贡献值预测结果（单位：dB(A)）
	距道路路牙/路中心线距离 (m)
	执行

标准
	预测值

	
	
	2014年
	2023年
	2028年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	5/13
	GB3096-2008中4a类
	60.2
	50.2
	62.3
	51.7
	64.1
	53.2

	10/18
	
	56.7
	47.8
	58.3
	48.3
	59.6
	49.8

	15/23
	
	54.0
	43.3
	54.7
	44.8
	55.6
	45.9

	25/33
	
	52.1
	40.4
	52.5
	41.9
	53.1
	43.4

	50/58
	GB3096-2008中1类
	51.2
	40.5
	51.6
	42.0
	52.2
	42.5

	70/78
	
	50.7
	40.0
	51.1
	41.5
	51.7
	42.0

	110/118
	
	50.2
	39.5
	50.6
	41.0
	51.2
	41.5

	150/158
	
	49.9
	39.2
	50.3
	40.7
	50.9
	41.2

	200/208
	
	49.3
	39.1
	49.7
	40.6
	50.5
	40.9


说明：由于本次环评未考虑线路两侧建筑物及绿化带的影响，故将来实际噪声值会低于噪声预测值。
表5-9  拟建道路交通噪声达标距离（距离路牙/m）
	道路名称
	道路等级
	达标类别
	2014年
	2023年
	2028年

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	兴丰大街
	城市次干路
	1类
	11
	12
	14
	15
	18
	20

	
	
	4a类
	-
	-
	-
	-
	-
	-


由上述分析可知，兴丰大街营运远期交通噪声贡献值在距道路路牙20m处可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准。

（2）现状敏感点交通噪声影响分析
拟建项目区域现状道路沿线声环境敏感建筑有6#职工住宅、7#职工住宅、8#职工住宅、9#职工住宅，拟建项目建成后，上述敏感点处环境噪声预测结果见表5-10，敏感点噪声增加量见表5-11。

表5-10  拟建道路沿线敏感建筑噪声预测（单位：dB(A)）
	敏感目标
	执行标准
	距拟建道路距离(m)
	背景值
	贡献值
	预测值dB(A)
	超标值dB(A)

	
	
	红线
	路牙
	昼间
	夜间
	2014年
	2023年
	2028年
	2014年
	2023年
	2028年
	2014年
	2023年
	2028年

	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	6#职工住宅
	1类，昼55dB(A)，夜间45dB(A)
	56
	68
	50.9
	40.7
	50.9
	40.3
	51.4
	41.8
	51.9
	42.3
	52.9
	42.5
	53.2
	43.3
	53.4
	43.6
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	7#职工住宅
	
	132
	144
	52.0
	40.7
	50.1
	39.4
	50.5
	40.9
	51.1
	41.4
	53.2
	42.1
	53.3
	42.8
	53.6
	43.1
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	8#职工住宅
	
	57
	69
	52.2
	41.6
	50.9
	40.3
	51.4
	41.8
	51.9
	42.3
	53.6
	43.0
	53.8
	43.7
	54.1
	44.0
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	9#职工住宅
	
	136
	148
	51.1
	42.7
	50.0
	39.3
	50.4
	40.8
	51.0
	41.3
	52.6
	43.3
	52.8
	43.9
	53.1
	44.1
	—
	—
	—
	—
	—
	—


表5-11  敏感点噪声增加量（单位：dB(A)）
	敏感目标
	敏感道路等级
	背景值
	增加量

	
	
	
	2016年
	2020年
	2025年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	6#职工住宅
	城市次干路
	50.9
	40.7
	2.0 
	1.8 
	2.3 
	2.6 
	2.5 
	2.9 

	7#职工住宅
	
	52.0
	40.7
	1.2 
	1.4 
	1.3 
	2.1 
	1.6 
	2.4 

	8#职工住宅
	
	52.2
	41.6
	1.4 
	1.4 
	1.6 
	2.1 
	1.9 
	2.4 

	9#职工住宅
	
	51.1
	42.7
	1.5 
	0.6 
	1.7 
	1.2 
	2.0 
	1.4 


拟建道路运营前后沿线敏感点均位于1类声环境功能区内。由上述分析可知，位于路牙30m范围外的敏感点处环境噪声预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，项目建设前后敏感点噪声级增高量不高于5 dB(A)。路牙外30m范围内无现状敏感建筑，6#职工住宅距道路红线最近距离为56m，其交通噪声预测值远期昼间最大为53.4dB(A)，夜间为43.6 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，因此拟建项目建成后不会对沿线敏感点产生影响。
（3）规划交通噪声影响预测

根据《大兴新城规划（2005年-2020年）》规划图，本项目兴丰大街（康庄路~金星路）道路两侧用地规划主要以规划文化娱乐用地、市政公用设施用地、商业用地、办公用地、公共绿地为主。由上述交通噪声预测结果分析可知，拟建道路交通噪声会对道路沿线区域声环境产生负面影响。拟建项目所在区域土地利用规划情况见图2-2。
由于本项目为道路建设项目，不涉及各地块的具体布局，亦无法确定各地块内建筑距道路红线的距离，而各地块的具体布局由该地块的二级开发商决定。因此，本次环评仅从道路使用上对道路两侧二级开发商提出其应采取的措施和要求。根据预测结果，建议规划、土地利用等有关部门在本项目道路两侧各30m范围内严禁新建学校、医院、住宅、疗养院等敏感建筑物。
另外，建议后续开发时，应对上述地块内的建筑布局进行优化，将面向道路一侧的建筑尽量调整为公建和商用建筑，或调整户型设计，将面向道路一侧设计为卫生间、厨房等其它措施，以防止拟建道路交通噪声对项目区域后续开发的污染影响。

（4）交通噪声防治措施分析

通过上述声环境影响分析，为进一步减小道路交通噪声对道路沿线声环境的影响，使道路沿线的噪声敏感区达到相应标准要求，建议采取相应的交通噪声防治措施如下：

①在满足道路交通功能的前提下在道路范围内尽量增加可绿化面积。绿化带应根据当地自然条件选择枝繁叶茂、生长迅速的常绿植物，采用乔、灌、草相结合的密植方式，乔木高度不宜低于7.0m，灌木不低于1.5m，郁闭度＞0.6，形成立体绿化系统。
②根据本次噪声预测结果及正在出台的相关规范，优化土地利用布局，建议规划、土地利用等有关部门在本项目兴丰大街道路两侧30m范围内严格控制规划新增敏感建筑物。临街建筑等宜布置或置换为商业、餐饮类公共建筑，不仅可以充分利用土地，还可以减弱交通噪声对环境敏感目标的负面影响。

③在拟建道路开通营运后，道路沿线噪声敏感类（居民楼）建筑处设立禁止鸣笛、禁止急刹车等交通标志以减小沿线道路所产生的交通噪声对住宅区域声环境的影响。
④在拟建道路开通营运后，道路沿线噪声敏感类建设项目开展环境影响评价的过程中还需对道路交通噪声进行现场实测，以修正和调整本环评中的营运期噪声影响预测值；若在实施上述噪声防治措施后，道路沿线的规划建设项目声环境仍不能达到相应标准要求，则应由相应建设项目环境影响评价提出必要的噪声防治措施，以保证其声环境功能区能够达标。

5.1.2 营运期大气环境影响预测与评价
5.1.2.1 大气污染源分析

拟建道路建设项目运营期主要大气污染物为CO、NOX、THC、TSP，其中CO、THC、NOx是汽车尾气产生的，TSP是汽车车轮行驶中挟带卷起的扬尘。因TSP与公路类型、车型车速、天气情况、空气湿度等有关，目前尚未见定量算法，故暂不作计算。汽车尾气污染物排放量与交通量成正比例，同时也和车辆类型以及汽车运行的工况有关，下面对汽车尾气中污染物的排放总量进行估算。
车辆排放污染物线源按连续污染线源计算，线源中心线即路中心线。车辆排放气态污染物线源源强按《公路建设项目环境影响评价规范》计算，具体交通量预测结果见表5-1，车辆气态污染物排放量预测公式如下：

[image: image23.wmf]å

=

-

×

×

=

3

1

1

3600

i

ij

j

j

E

A

Q


式中：Qj——j类气态污染物排放强度，mg/s·m；
Aj——i型车预测年的小时交通量，辆/h；
Eij——汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（采用《公路交通建设项目环境影响评价规范》推荐值），mg/辆·m。
各类型车气态排放污染物等速工况在各种车速下的污染物排放系数Eij可参考“环境空气预测模式及参数选择”方法选取，见表5-12。
表5-12  车辆单车排放因子Eij推荐值（mg/辆·m）
	平均车速（km/h）
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	小型车
	CO
	31.34
	23.68
	17.90
	14.76
	10.24
	7.72

	
	THC
	8.14
	6.70
	6.06
	5.30
	4.66
	4.02

	
	NOX
	1.77
	2.37
	2.96
	3.71
	3.85
	3.99

	中型车
	CO
	30.18
	26.19
	24.76
	25.47
	28.55
	34.78

	
	THC
	15.21
	12.42
	11.02
	10.10
	9.42
	9.10

	
	NOX
	5.40
	6.30
	7.20
	8.30
	8.80
	9.30

	大型车
	CO
	5.25
	4.48
	4.10
	4.01
	4.23
	4.77

	
	THC
	2.08
	1.79
	1.58
	1.45
	1.38
	1.35

	
	NOX
	10.44
	10.48
	11.10
	14.71
	15.64
	18.38


近几年来，国家对汽车尾气污染排放的控制力度不断加大，2004年7月1日起，已在全国开始实施相当于欧洲Ⅱ号标准的国家机动车污染物排放标准第二阶段，并将逐步执行欧洲Ⅲ号标准和欧洲Ⅳ号标准。目前，北京市机动车尾气排放已经开始执行国Ⅳ机动车排放标准（国Ⅲ、国Ⅳ排放标准在污染物排放限值上与欧Ⅲ、欧Ⅳ标准完全相同，但在实验方法与法规格式上与欧Ⅲ、欧Ⅳ标准存在差别）。根据有关资料，实施欧洲Ⅱ号标准后，单车排放CO、THC、NOX与以前相比分别降低30.4%、55.8%和55.8%；实施欧洲Ⅳ号标准（国Ⅳ标准）后，单车排放CO、THC、NOX分别是欧洲Ⅱ号标准的45.5%、20%和16%。
本项目拟建兴丰大街设计行车速度为40km/h，根据上表中车辆单车排放因子推荐值推算相应行车速度时的单车排放因子，并按欧洲Ⅳ号标准进行修正，对建设项目不同路段汽车尾气所排CO、NOX、THC的源强进行估算。车型比例按小型车55%、中型车15%、大型车30%计，根据上述公式预测车辆排放气态污染物线源源强及其排放量，预测结果见表5-13。
表5-13 兴丰大街各预测年气态污染物排放量
	预测年
	污染物名称
	全天（24h）
	  年排放量（t/a）

	
	
	  源强（mg/s·m）
	   排放量（kg）
	

	2014年
	CO
	2.30 
	115.74 
	42.25 

	
	THC
	0.73 
	36.61 
	13.36 

	
	NOX
	0.86 
	43.04 
	15.71 

	2023年
	CO
	3.67 
	184.46 
	67.33 

	
	THC
	1.16 
	58.35 
	21.30 

	
	NOX
	0.77 
	38.85 
	14.18 

	2028年
	CO
	4.71 
	237.03 
	86.52 

	
	THC
	1.49 
	74.98 
	27.37 

	
	NOX
	0.99 
	49.92 
	18.22 


由此可见，预测远期2028年拟建项目大气污染物排放量约为CO：86.52t/a、THC：27.37t/a、NOX：18.22t/a。
5.1.2.2 大气环境影响类比预测

该项目为基础设施建设项目，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），项目大气评价可按三级工作等级评价，可不进行大气环境影响预测，本次大气评价采用类比方法进行预测评价。

1、类比条件分析

本次类比的数据采用大兴芦东路（南六环~金星路）道路工程的大气预测数据。拟建项目道路与类比对象芦东路的主要技术指标情况及远期车流量分别见表5-14和表5-15。

表5-14  主要技术指标情况对比表
	道路名称
	道路
等级
	设计车速
（km/h）
	道路长（m）
	红线宽度（m）
	路面
结构
	路面计
年限（年）

	兴丰大街
	次干路
	40
	582
	40
	沥青混凝土
	15

	芦东路
	主干路
	60
	7870
	60
	沥青混凝土
	15


表5-15  远期车流量对比表

	道路名称
	高峰小时各车型车流量预测（pcu/h）

	
	小型
	中型
	大型
	合计

	兴丰大街
	864
	234
	472
	1570

	芦东路
	1550
	253
	249
	2052


由上述分析可知，芦东路和拟建道路在主要的设计参数方面类似，因此可以类比。

2、预测结果分析
1）CO排放浓度预测结果分析
①芦东路运营远期在全年逐时气象条件和道路车流量高峰时段预测的CO最大地面小时浓度出现在预测路段南端，坐标为（0，100），其预测浓度值为4615.8µg/m3（约4.6mg /m3），满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中CO小时平均浓度限值10.0mg/m3的规定；在所有143个预测网格点处的预测值均达标。
本项目拟建道路的车流量比芦东路小，且其道路长度远小于芦东路，芦东路在其红线外的CO最大地面小时浓度均达标，因此，推测拟建道路在其红线外也可达标。
②芦东路运营远期在全年逐日气象条件下预测的CO最大地面日平均浓度出现在预测路段中部道路中心线附近，坐标为（200，600），其预测浓度值为3367.6µg/m3（约3.37mg/m3），满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中CO日平均浓度限值4.0mg/m3的规定；在所有143个预测网格点处的预测值均达标。
本项目拟建道路的车流量比芦东路小，且其道路长度远小于芦东路，芦东路在其红线外的CO最大地面日平均浓度均达标，因此，推测拟建道路在其红线外也可达标。
③芦东路运营远期在全年气象条件下预测的CO最大地面年平均浓度出现在预测路段中部偏南端道路中心线附近，坐标为（150，500），其预测浓度值为1039.7µg/m3（约1.04mg/m3）。
本项目拟建道路的车流量比芦东路小，且其道路长度远小于芦东路，芦东路在其红线外的CO最大地面年平均浓度均达标，因此，推测拟建道路在其红线外也可达标。
2）NO2排放浓度预测结果分析
①芦东路运营远期在全年逐时气象条件和道路车流量高峰时段预测的NO2最大地面小时浓度出现在预测路段北端道路中心线附近，坐标为（0，100），其预测浓度值为137.06µg/m3（约0.137mg/m3），满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中NO2小时平均浓度限值200ug/m3的规定；在所有143个预测网格点中所有预测值均能达标。
本项目拟建道路的车流量比芦东路小，且其道路长度远小于芦东路，芦东路在其红线外的NO2最大地面日平均浓度均达标，因此，推测拟建道路在其红线外也可达标。
②芦东路运营远期在全年逐日气象条件下预测的NO2最大地面日平均浓度出现在预测路段中部道路中心线附近，坐标为（200，600），其预测浓度值为116.63µg/m3（约0.117mg/m3），满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中NO2日平均浓度限值80ug/m3的规定；在所有143个预测网格点处的预测值均达标。
本项目拟建道路的车流量比芦东路小，且其道路长度远小于芦东路，芦东路在其红线外的NO2最大地面日平均浓度均达标，因此，推测拟建道路在其红线外也可达标。
③芦东路运营远期在全年气象条件下预测的NO2最大地面年平均浓度出现在预测路段中部偏南端道路中心线附近，坐标为（150，500），其预测浓度值为35.795µg/m3（约0.036mg/m3），满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中NO2年平均浓度限值40ug/m3的规定；在所有143个预测网格点处的预测值均达标。
本项目拟建道路的车流量比芦东路小，且其道路长度远小于芦东路，芦东路在其红线外的NO2最大地面年平均浓度均达标，因此，推测拟建道路在其红线外也可达标。
5.1.3 营运期水环境影响预测与评价
拟建项目投入营运后，所排废水主要为雨水冲刷路面、经稀释后产生的混浊雨水，大量雨水与路面颗粒污染物混合稀释后形成路面径流，故其水污染物浓度较低，且经收集汇入雨水管网，不会对当地水环境造成大的影响。
拟建项目配套建设污水管线，因此营运期存在地下污水管线渗漏对浅层地下水造成污染的可能性。本项目污水管道埋深为5m，并且对污水管道严格按规范采取防腐蚀防渗措施，并对其加强检查、维护和管理，则渗漏率极低。
拟建项目区域自备井水质监测结果表明，建设项目所在地地下水监测指标中未出现超标现象。本项目配套建设完善的污水管网，届时区域污水收集率可大大提高，使得现状分散无组织排放的生活污水经收集汇至黄村污水处理厂，总体来说渗入地下水体的污染物将比建设前大幅减少，可以有效加强区域地下水污染现状。故本项目运营后只要做好管道的防腐蚀防渗工作，对项目所在区域地下水质量具有一定的改善作用，不会对地下水环境造成不利影响。
此外，拟建项目位于大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区，根据《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》（京兴政发[2009]44号），二级保护区防护措施包括：①禁止新建除居住设施、公共服务设施、市政管网健全且符合地区规划的项目以外的其他建设项目；新建居住小区、公共服务设施的建设单位和原有企业、事业单位要修建污水户线、支线，将污水接入市政污水干线。②禁止用渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及明渠、漫流等方式排放污水；已排放的必须向区环境保护部门申报登记，并限期修建污水支线，将污水接入市政污水干线。③禁止设置城市垃圾、粪便、废弃物堆放场站和转运站；已有的场站要限期搬迁；居民生活垃圾要日产日清。④禁止利用城市垃圾、粪便和废弃物回填砂石坑、窑坑、滩地等。⑤禁止利用污水灌溉农田；已有的污灌区要限期改用清水灌溉。⑥厕所、农村畜禽养殖场、晒粪场、积肥场、粪池、化粪池等必须有防渗漏措施。
拟建项目为道路建设以及配套管线的铺设，营运期所排废水主要为雨水冲刷路面、经稀释后产生的混浊雨水以及大量雨水与路面颗粒污染物混合稀释后形成路面径流，故其水污染物浓度较低，污水水质简单。拟建项目区域市政污水管网较为完善，项目营运期产生的路面径流全部经市政污水管网收集最终汇入黄村污水处理厂进行集中处理，达标后排放，不会对最终受纳水体造成负面影响。

由上述分析可知，拟建项目不属于《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》（京兴政发[2009]44号）中所列二级保护区禁止建设项目类别，故拟建项目符合（京兴政发[2009]44号）相关要求。

5.1.4 营运期固体废物环境影响预测与评价
道路营运期固体废弃物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。
道路营运期固废污染源的产生是由于过往车辆和行人缺乏环保意识或无意间、偶然间造成的，可以通过加强环保知识宣教（如在路旁设置提示板）和规范文明驾车行为习惯来加以约束，削减道路营运期间固废污染源的不利影响。
5.2 营运阶段环境影响减缓措施及控制对策
拟建道路建成营运后，将创造出显著的经济效益和社会效益，所带来的主要环境问题是道路经过敏感区段的噪声污染和汽车尾气对周边大气的污染，如果措施有效、管理有力，可以适当削减上述环境影响。
5.2.1 交通噪声污染影响及防治对策
本项目运营后，兴丰大街营运远期交通噪声贡献值在距道路路牙20m处可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准。
拟建道路运营前后所有现状敏感点位于1类声环境功能区。根据预测数据可知，沿线声环境敏感建筑6#职工住宅、7#职工住宅、8#职工住宅、9#职工住宅远期噪声预测值分别为昼间53.4dB(A)、53.6dB（A）、54.1 dB（A）、53.1 dB(A)，夜间43.6 dB(A)、43.1B(A)、44.0 dB（A）、44.1 dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准，项目建设前后敏感点噪声级增高量不高于5 dB(A)。
为进一步减小道路交通噪声对道路沿线声环境的影响，使道路沿线的噪声敏感区达到相应标准要求，建议采取相应的交通噪声防治措施如下：

①在满足道路交通功能的前提下在道路范围内尽量增加可绿化面积。绿化带应根据当地自然条件选择枝繁叶茂、生长迅速的常绿植物，采用乔、灌、草相结合的密植方式，乔木高度不宜低于7.0m，灌木不低于1.5m，郁闭度＞0.6，形成立体绿化系统。
②根据本次噪声预测结果及正在出台的相关规范，优化土地利用布局，建议规划、土地利用等有关部门在本项目兴丰大街道路两侧30m范围内严格控制规划新增敏感建筑物。临街建筑等宜布置或置换为商业、餐饮类公共建筑，不仅可以充分利用土地，还可以减弱交通噪声对环境敏感目标的负面影响。

③在拟建道路开通营运后，道路沿线噪声敏感类（居民楼）建筑处设立禁止鸣笛、禁止急刹车等交通标志以减小沿线道路所产生的交通噪声对住宅区域声环境的影响。
④在拟建道路开通营运后，道路沿线噪声敏感类建设项目开展环境影响评价的过程中还需对道路交通噪声进行现场实测，以修正和调整本环评中的营运期噪声影响预测值；若在实施上述噪声防治措施后，道路沿线的规划建设项目声环境仍不能达到相应标准要求，则应由相应建设项目环境影响评价提出必要的噪声防治措施，以保证其声环境功能区能够达标。

5.2.2 大气污染物影响及控制对策
随着经济和汽车产业的发展，交通量将逐年增加，机动车排出的NOX、CO和THC会随着尾气排放标准逐渐严格而有所削减；道路通车营运期间也会带来一定量的路面扬尘。为进一步控制本项目营运期大气环境污染影响，必须从技术上和管理上采取一定的控制措施。
1、对污染源采取控制措施
对于本项目路面上行驶机动车尾气污染物排放的控制措施，应与当地的机动车尾气控制政策结合起来。
（1）禁止尾气污染物超标排放机动车通行
国内外的经验表明，只有全力降低单台机车的排放量，才能保证在机动车拥有量增加的同时不致于造成环境空气质量的显著下降。全国已于2004年7月1日起开始实施相当于欧洲Ⅱ号标准的国家机动车污染物排放标准第二阶段，并将逐步执行欧洲Ⅲ号标准和欧洲Ⅳ号标准。目前，北京市机动车尾气排放已经开始执行国Ⅳ机动车排放标准。
（2）加强机动车的检测与维修
实践表明，机动车尾气污染物的排放量与发动机是否处于正常技术状态关系甚大，一定要加强对车的检测与维修，使在用车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放。北京市机动车污染物排放标准会越来越严格，各种机动车排气控制措施将相继使用，为保证各种措施的有效性，必须加强机动车检测与检修。
（3）降低路面尘粒
由于道路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低污染源强，这要求加强市政道路清扫保洁工作的日常管理和监督。
2、利用植被净化空气
道路两侧的阔叶乔木具有一定的防尘和污染物净化作用，建设单位应按照《北京市城市绿化条例》的规定，在道路两侧进行绿化，以充分利用植被对环境空气的净化功能。
5.2.3 水环境保护措施
为更好的保护拟建项目区域水环境应严格履行如下水环境保护措施：
（1）道路配套市政下水管道必须严格按照相应规范进行设计和施工，为防止管道渗漏应在施工过程中加强防护措施，市政排污管线采用耐腐蚀防渗材料。
（2）采用沥青混凝土路面可有效防止路面排水直接下渗，并将排水集中收集至道路排水系统，以防对地下水的污染。
（3）道路配套的雨水排水系统的设计、施工要严格按照规范进行，确保排水系统通畅稳定，及时排除路面积存的初期雨水。
5.2.4 营运阶段生态补偿措施
（1）项目建设路段移除的花草树木一定要移栽他处，最好在现有工程附近地区内进行移栽，并尽量使其存活，使由于工程永久性占地破坏的树木和花草得到补偿；建设道路应尽量在隔离带及建筑物附近的空间设置花坛和草坪，以及常绿观赏乔木，以使减少的绿化面积得到补偿。
（2）道路两侧应设有绿化带，种植草坪、栽种绿蓠；在路口及街道与建筑物之间的空地，适当设置绿化小品，不仅可以改善城市环境，美化道路景观，而且可以提高城市品位，增加城市亲和力。
第六章 社会环境影响评价

6.1社会环境现状

兴丰大街南起林校北路，北至北兴路，是联通南北的主要通路。道路两侧分布有郁花园一里、郁花园小区二里、双高花园、郁花园三里、新里西斯莱公馆、那儿水晶城、首邑上城、滨河西里、兴华园等大型小区，是连接各小区的南北向主要通路，道路主要起集散交通，兼有服务功能。
拟建项目是整个兴丰大街的其中一段，南起康庄路，北至金星路。通过实地踏勘可知，本项目周边交通发生热点秘集，现况车流量多；由于道路狭窄（约11m，机非混行），经常拥堵不堪，已成为整个兴丰大街乃至区域路网的交通瓶颈路段。兴丰大街在整个道路路网中的作用主要是收集道路两侧小区及商业区交通发生点的交通量，然后将其汇集到与其相连的北兴路、金星路、康庄路等主要道路上，以实现路网与外部的交通连接功能。然而，由于目前本项目道路较窄，通行条件较差，导致兴丰大街南北向不能完全畅通，部分交通流量只能有由其他道路来进行疏散，从而增加了周边路网的压力，加大了拥堵情况。
6.2社会环境影响分析

6.2.1拆迁改移工程影响分析

拟建项目涉及拆除、改移以及拆迁工程，工程进行中会对当地社会区域区域影响。根据工程实施计划，①拆除工程包括拆除旧路9200m2、旧人行道3500 m2、围墙550m、雨水管线545m、雨水篦子20套、电力管线801m、电力井3座、电信管线815m、电信检查井20座、旧路灯25盏。②改移工程包括：现有热力管线共600m，电线杆16根，伐移树木101课。③本项目共需征地22亩，本项目道路沿线附近有部分建筑需要拆除，拆迁面积250m2，涉及拆迁的房屋为大兴区兴城嘉园社区卫生服务站以及中铁第五勘察设计院集团有限公司建筑。

建设单位应在对建筑和市政设施拆迁或改移前，与受影响的居民、企业以及相关部门进行沟通，合理的补偿居民与企业的损失，电线杆和变压器的改移需征得电力部门的同意。建设单位在采取以上措施后，项目的实施不会对居民的生活以及企业的生产产生负面影响。

此外，拟建项目施工期间原道路无法通行，会对道路交通产生影响，由于项目区域路网完善，且周边交通便利，项目施工时只要做好施工标识，交通疏导，尽快完工等工作，不会对道路交通产生负面影响。

6.2.2施工期社会环境影响分析

（1）施工期社会影响总体来讲是不利的，主要体现在对沿线居民、单位正常的生活工作造成的不便；
（2）施工占地、机械车辆的行驶堵占企业出口，造成居民出行的不便；
（4）施工占地、机械车辆的行驶，使施工路段交通堵塞，邻近路段车流量将在短时间内增加，使邻近路段交通拥挤现象有所增加；
（5）施工中安全措施不完善，会对园区出行，尤其是夜间的出行构成安全隐患。
（6）施工对社会环境的有利影响则表现在增加了就业机会，大量的物资需求会对当地社会经济发展起到积极的促进作用。
6.2.3营运期社会环境影响分析

随着道路建设的完工与运行，道路车流量与人流量将有显著增加，车流与人流相互冲突的矛盾更加突出，行人过街与交通安全将会成为更加显著的社会问题，对以上问题的解决主要通过完善交叉路口的交通管制与管理，合理布设交通信号、交通标志等软、硬件设施等措施。本项目建成后，将提高该区出行的便利程度，有效改善园区交通状况。同时本次道路的建设充分体现无障碍设计与景观设计相结合的指导思想，在人行道上设置盲人专用道及坡道，体现了以人为本的设计理念。由于路况的改善，行车噪声及道路扬尘将大大降低，对沿线居民、企事业单位的生活质量起到改善作用。

本工程对区域交通环境的改善将产生有利的影响，主要体现在提高交通安全，提高运输量，增加道路面积等方面。同时，还对加速沿线企业发展，提升区域形象，增加沿途土地的使用价值，改善投资环境，促进城市生产力发展起到良好的促进作用。

6.3 社会环境影响减缓措施

6.3.1施工期社会环境影响减缓措施

（1）合理安排施工时间，严格管理，保证工程快速、有效的进行，使施工影响在最短时间内结束。
（2）通过与被拆迁、被占地单位协商，合理解决拆迁问题。尽量减少被占地使用者的经济损失，并按相关规定经济补偿。树木、红柳等不得砍伐，必须每株移植，不得毁坏。
（3）施工时应本项目所经过的企业内设立施工公告栏，写明工期、施工路段，提醒职工绕道行走，注意安全。
（4）在园区主要路段醒目位置放置施工作业区地图，施工路段两端设置车辆绕行路线标志图等，提醒过往车辆、行人选择合适路线。
（5）施工地段夜间应设置安全警示标志，避免夜间出行发生事故。
（6）加强施工人员安全施工教育和管理，避免安全事故的发生。
（7）严格执行施工期环保措施，加强环保管理和环保教育，禁止乱堆乱放乱弃等不文明现象发生。
6.3.2营运期社会环境影响减缓措施

营运期社会环境影响减缓措施主要还是体现在道路设计当中，通过交通标示、人行道无障碍设计等措施，使道路畅行无阻，为市民工作活提供良好的服务。本项目地下管线、管廊的设计应与城市整体规划相结合，如有冲突必须及时修改，避免营运期对道路的重复开挖，引起新的环境影响。
第七章 水土流失影响分析及水土保持方案
7.1 道路建设对水土流失的影响
7.1.1 道路建设对水土流失的影响因素分析
道路建设项目对水土流失的影响主要在建设期和营运期初期。建设期是损坏原地貌植被、排放弃土的集中时期，工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失发生提供冲蚀的松散堆积物；营运初期，由于植被恢复是一个缓慢过程，水土流失程度将高于现状水平；营运远期由于植被恢复，边坡和路肩防护完善，沿线水土流失程度将低于现状水平。
本项目建设对沿线水土流失的影响见图6-1。
[image: image24.png][
(meresn ) (wrommz

=
=
F
=

waEE BREEN
I
4
i
2
i
¥

EMEALRE




图7-1  道路建设过程中水土流失环节示意图
7.1.2 道路建设造成水土流失的环节
道路建设过程中可能产生加速水土流失的环节，主要表现在以下几个方面：
（1）道路建设过程中由于路基开挖或弃渣压埋，而损坏原地貌形态、地表土壤结构和地面林草、作物植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，对当地生态环境造成一定程度的破坏，使土壤侵蚀强度较背景值有所增加。道路建设过程再塑地貌类型与诱增水土流失的关系见表7-1。
表7-1  道路建设过程再塑地貌类型与水土流失类型的关系
	工程
项目
	再塑
地貌
类型
	高程
变化
	地形变化
	地面组成
物质变化
	植被变化
	水文条
件及径
流变化
	荷载与
平衡
	诱发水土
流失类型

	路基开挖
	挖损
地貌
	降低
	成凹型坑，周边坡度变陡
	组成物质为单一型，容重较大，密实
	植被损坏地面裸露
	积水或非积水，有渗漏，周边水流冲刷能力大
	挖损荷载，平衡发生变化，坡脚开挖造成周边不稳定
	周边水蚀，重力侵蚀，风化泻溜等侵蚀为主

	取土取料
	
	
	
	表层松散
	
	
	
	

	路基填筑
	堆垫
地貌
	抬高（密实型）
	呈有规则的梯型或其他形状
	组成物质为单一型，容重较大，密实
	植被损坏地面裸露
	顶部积水向边坡倾泻，冲刷严重
	荷载增加，产生新的平衡，较稳定。
	水损失，边坡水蚀为主

	弃渣堆置
	
	抬高（松散型）
	无规则，单坡，复合坡或呈台阶状
	组成物质复杂，与原地貌截然不同，整体为松散态
	植被损坏地面裸露
	局部积水，大部渗漏，水流冲刷能力大
	荷载增加，骨断变化
	不损失，水蚀，重力侵蚀，泻溜，浓坡型泥石流等所有水土流失类型均可能发生


（2）道路施工过程中，施工区的土石渣料，若遇暴雨洪水则不可避免地产生水土流失。
7.1.3 水土流失影响分析
本工程水土流失预测分为施工建设期和营运初期两个时段。根据工程进度计划，施工期约为6个月。根据拟建项目建设特点，本项目水土流失主要发生在施工期。工程建设新增加水土流失主要来源于路基工程、排水防护工程以及施工便道、施工场地等可能造成水土流失地点。道路进入营运期后，在路堤边坡、施工便道、临时施工场地等区域内的各项水土保持防治措施逐步发挥作用，新增水土流失将得到有效控制，故将施工期作为水土流失的重点时段。
该建设项目类型属于道路建设工程，施工中会发生一定的土方量（包括挖方和填方等），因此，在工程建设地会形成一定程度的水土流失现象。道路在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持设施（如植被、草地等），在地面坡度大的地段开挖或填方，常造成开挖面及填方处边坡裸露，如被雨水冲蚀，易产生冲蚀等；另一方面在施工过程中，开挖、移动、填筑土石方量较大，施工中弃土、弃石的不规范堆放，均会造成表层土抗蚀能力减弱，加剧原有的水土流失。
7.2 水土保持方案概述
7.2.1 水土流失防治目标和防治责任范围
7.2.1.1 水土流失防治目标

根据“建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的要求和本建设项目的具体情况，防治的目标一是要因地制宜地采取拦渣、挡土、扩坡、土地整治、绿化等防治措施，尽量减少施工过程中的水土流失；二是要确保本项目防治责任范围内的水土流失及时得到全面有效的防治；三是要保障道路运行的安全，绿化美化道路沿线景观，创造良好的行车环境。
7.2.1.2 水土流失防治责任范围

本项目主体工程建设区主要包括道路工程和交通工程，工程占地总面积约为2.33hm2，水土流失防治责任范围为3.88 hm2，其中项目建设区3.51 hm2，直接影响区0.37 hm2。根据类比调查，预测因工程建设造成的新增水土流失量约为42.29t。本项目选址位于冲洪积平原地区，由工程建设带来的水土流失影响较为有限，应有重点地开展水土流失防治工作。
7.2.1.3 水土流失的社会环境影响
根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，并结合道路沿线生态景观的绿化美化，本项目防治责任范围主要为主体工程区。将道路沿线的路基路面施工场地以及施工便道等工程场地划为主体工程防治区，防治重点为道路路基两侧因土方开挖和路基填筑形成的裸露边坡。在该区主要设置各种挡土护坡、防洪排水和绿化工程，保护路基路面稳定，拦截坡地洪水，排除路面积水，保障道路行车安全，绿化美化沿线生态环境。
7.2.2 水土保持方案
7.2.2.1 设计期预防方案

（1）加强土石方的调配和优化，尽量利用路堑挖方作为回填，减少弃土量。
（2）在路堑和路堤的交接处，路堑底沟应将水引向工程区以外的自然沟中；设计中增设排水出口，并用石块、混凝土铺砌地面，避免水土流失。
（3）对道路进行绿化工程设计，明确种草、植树、植灌木的道路区段位置等。
（4）路线填方、挖方处以及路堑、路堤边坡易塌落，造成水土流失，为防止水土流失，应在路堑上方设置截水沟，在路堤坡脚以外设置排水沟，并进行铺砌。
7.2.2.2 施工期水土保持方案

拟建道路水土保持措施总体布局为：道路主线“线”状位置，以边坡防护、排水工程措施为主，植物措施为辅；在临时施工场地等“点”位置，以截水沟、拦挡工程措施为主，合理利用土地资源。
施工场区的水土保持首先是以预防为主，在施工过程中应加强防护措施。主体工程防治区在施工前应做好临时排水设施的规划设计，合理设置截水沟、排水沟等排水设施。施工场地如有土方开挖和临时渣土堆，应注意保护挖、填土方的边坡稳定，设置临时的拦挡设施。
料场在施工期间应注意对料堆（如砂砾、中粗砂、石灰、粉煤灰等）进行防护。在雨季应设置临时的拦挡设施，施工场除临近道路一侧之外，设置不低于3m高的围墙，或在料堆边缘堆放装土编织袋，对料进行覆盖，防止水蚀，在大风干燥季节必要时采取洒水方法防止风蚀。此外，施工场区的水土保持措施还有如下几方面。
· 各种防护措施要与主体工程同步实施。
· 对已筑好的路段的护坡上进行铺设或种植成活多年生草本植物，若雨季中可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以防筑路期道路护坡的水土流失现象。
· 在进行土方工程的同时，应同步进行路面排水工程，尽量避免雨水径流冲刷坡面。
· 为防止侵蚀而采用的坡面植草措施是边坡绿化工程的一部分，坡面植草是在坡面一次栽种好植物群落的护坡措施，以使坡面迅速覆盖植物。
· 为防止路面雨水对地表水体的影响，建议在施工期设雨水沉淀池，路面径流经沉淀池沉淀后排入地表水体。
· 上述工程措施和生物措施可以长期防止水土流失，然而在遇到暴雨来不及实施上述措施时，则建议施工单位跟气象部门密切联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并作好各项防护措施。
7.2.2.3 营运期水土保持方案

按道路绿化工程设计要求，进一步完成道路的各项绿化工作。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局，特别是路基边坡在施工后期和营运期间应进行绿化工作，以期达到保护路基边坡稳定、减少坡面水土流失、减少道路路面径流冲刷等目的。
7.3 水保方案实施保证措施
为了全面落实本水土保持方案，确保方案按计划实施，工程建设单位应在领导、技术力量和资金来源上予以保证。
（1）组织领导机构
水土保持方案须列入道路建设计划中，在工程建设指挥部成立相应的水土保持工程实施机构，负责按照方案技术要求和进度安排实施。
（2）技术保证措施
加强水土保持技术培训，提高施工人员的施工技术水平，对实施水土保持措施有困难的队伍，聘请水土保持部门技术人员进行技术指导。在工程建设中，尽量采用先进的施工手段和合理的施工程序以减少和避免水土流失。
（3）施工监理
为确保水保工程质量，建设单位应在水保方案施工期，聘用监理公司、监理工程师，对项目施工的全过程进行全方位监理；组织阶段验收，填写好各个阶段的技术监理报告表格并存挡；使工程处于严格的质量保证体系控制之下，各施工项目按国家及地方有关质量标准严格把关，直到竣工验收。
第八章 环境风险评价
8.1 环境风险识别及风险分析
8.1.1 环境风险因子识别
道路建设项目可能产生的环境风险一般包括施工期的自然风险与生态风险及营运期的交通事故污染风险。
自然风险和生态风险是指道路在建设过程中可能产生的对自然环境与生态环境方面突发性、严重、灾害性的影响。本次道路工程位于冲洪积平原上，无隧道，发生自然风险和生态风险的可能性较小。
本工程建成后，因交通事故而产生的污染风险还是有可能发生的，必须予以高度重视，并应采取有效措施最大限度减少其发生。本报告仅对道路营运期的交通事故污染风险予以分析。
8.1.2 交通事故风险分析
道路投入营运后，由于车流量日趋增大，存在着发生交通事故的可能性，尤其是运输有毒、有害、易燃、易爆等物质的车辆，一旦发生交通事故，对道路沿线环境和人体健康造成的不良影响较大。对于本工程而言，需高度重视的是环境敏感点位和区段发生交通事故所产生的环境污染风险和人体健康伤害风险。主要有下列三方面：
（1）若运输剧毒化学物质通过道路时发生交通事故。有毒物质散落在土壤表面，会对周围植被造成破坏，进而会随雨水渗入到浅层地下水中形成污染。
（2）若运输剧毒、易燃、高爆化学物质通过道路的环境敏感区，如居民集中地区发生交通事故。大量有毒物质、有害气体泄露外溢，或引起火灾和爆炸，有害气体会随大气扩散并直接威胁到道路沿线敏感区人群的生命健康，环境风险影响也非常严重。
上述情况所产生环境风险的影响范围与危害程度取决于危险品的毒性、化学性质、燃烧性与爆炸性、泄露量及事故地点的环境敏感度、扩散性等多种因素，难以准确预测。至于在道路非环境敏感点位与区段发生的非剧毒、高爆化学物质的交通污染风险影响，一般来说较容易处理，对环境污染及人群危害程度也相应较小，但也要比一般交通事故的污染危害后果严重得多，应引起足够重视，将其发生率降至最低。
8.2 环境风险防治对策与措施
道路交通事故污染风险的防范对策已超出道路建设项目自身范围，主要是营运期交通运输的安全管理问题，要与当地环境保护行政主管部门的环境应急管理系统相协调。鉴于危险品运输的风险在于突发的交通事故，可通过一定的应急计划和管理手段加以预防，本报告书仅提出如下建议：
（1）建议道路所在地区的交通局设立有毒、有害化学物品及危险品运输协调管理机构。为及时控制可能产生的事故排放，设置必须的消防机构，配置专业人员及监测手段，以及时消除和控制污染趋势。
（2）加强拟建道路路段的危险品运输管理和登记制度，并制定处理意外危险品泄露事故的应急计划，并设计与实施可执行的安全措施，使其环境风险的影响和危害降至最低。
（3）应加强运输危险品车辆的质量及运行状态检查，特别是安全防范措施检查，消灭事故隐患。
（4）运输单位对危险品的运输应严格按照国家和各行业相应规范和程序来进行操作，对有害化学物品和危险品的运输车辆应配备一定的防范措施及必要设备，运输人员应持交通部门颁发的准运证、驾驶证和押车证（即三证），同时，根据交通部规定，所有运输危险品的车辆应有统一规范化的危险品标志。
（5）在环境敏感区（如规划居民区、学校、医院等）及事故多发地段，交通管理部门应设置醒目的提示板或警告牌，并公布事故急救电话，必要时可在重点敏感点位设置报警电话，一旦发生危险物品运输车辆的严重交通事故，应在第一时间启动应急计划，以最快的速度引导附近群众疏散和撤离。
（6）对从业人员进行专业培训，加强对司乘人员的交通安全教育，若发生交通事故，出现危险品外泄、燃烧、爆炸等污染危害，驾驶员必须及时就近向有关交通、公安、消防及环保部门报告，以便按规定要求采取相应的救急措施，防止事态扩大，消除危害。
第九章 环境经济损益分析及总量控制
9.1投资估算与经济效益分析

9.1.1 投资估算
拟建道路设计为城市次干路，红线宽40米，全长582米。建设内容包括道路、交通、绿化、照明工程及给水、雨水、污水、中水、电力、信息等市政管线工程。本项目总投资5164.56万元（含征地拆迁费），工程总投资4605.56万元（不含征地拆迁费），其中：工程费3841.78万元，工程建设其他费422.62万元，预备费341.15万元，征地拆迁费559.00万元。
9.1.2 综合效益分析

项目的实施，将有效的改善北京市大兴新城北区交通功能，向道路的网络化、柏油化、明亮化的目标迈进一大步，对大兴新城北区的经济和社会发展具有极为重要的促进作用，尤其完善了区域内部及其对外交通的运输功能，改善了投资和居民的居住环境，对改善商业综合区内的投资环境、加快区域招商引资步伐、促进当地的经济发展、创造就业机会都具有重要的意义，具有良好的社会和经济效益。
9.2 环境经济损益分析
本项目属于道路建设工程项目，在土方施工和施工人员生产生活过程中均会对当地生态环境产生一定程度的影响。为消减由工程建设带来的各种生态影响和环境污染问题，本工程拟采取一系列污染防治和生态恢复措施。
本工程项目总投资估算5164.56万元人民币，环保投资合计约65万元，约占项目总投资的1.2%。环保投资主要用于降尘、降噪、固体废弃物处理和水土流失防治措施。根据本工程特点和主要的环境问题，施工期和营运期的环境保护投资估算见下表。
表9-1 环保设施及投资表
	类 别
	环保设施项目
	工程投资（万元）

	施工期
	污水治理措施
	设置隔油沉淀池、化粪池等
	12

	
	大气污染物治理措施
	洒水、覆盖遮盖物、物料运输车辆封盖等
	13

	
	噪声防治措施
	隔声围挡、隔声屏障、消声器、防震垫等
	13

	
	固体废物处理设施
	施工渣土处置、临时垃圾收集系统
	15

	
	水土流失防治措施
	生态恢复、防雨布遮盖等
	12

	合  计
	-
	65


9.2.1 噪声环境影响经济损益分析

为有效减轻施工噪声对周围环境的影响，需在施工沿线局部地区设置钢制隔声围挡，同时为大型高噪声设备安装消声器、防震垫等降噪设备，其中隔声围挡费用约5万元，低噪声设备和降噪设施费用约8万元，该部分投资总费用约为13万元。                                               

9.2.2 大气环境影响经济损益分析

道路施工期间，为有效降低施工扬尘对周边大气环境的影响，将采取洒水、覆盖遮盖物、物料运输车辆封盖等有效措施压尘、降尘，防止物料散落和灰尘飘散，该部分投资费用约为13万元。
9.2.3 水环境影响经济损益分析

本项目在施工期间的水污染防治设施包括施工废水隔油沉淀池、化粪池等需进行严格的防渗处理，并对隔油沉淀池和化粪池定期清运，水污染防治设施投资费用共约12万元。

9.2.4 固体废物环境影响经济损益分析

本项目施工期间产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废弃土石方及损坏或废弃的各种建筑渣土。在施工期将产生一定量生活垃圾和渣土，清运处置这部分固体废物所需费用约为15万元。
9.2.5 水土流失环境影响经济损益分析

本工程在施工过程中要同时落实各项水土保持方案、同时使用各种水土保持设施，开挖排水沟、种植绿色植物进行生态恢复等，进行施工场地防护工程（如使用防雨布开展施工期清除表土、渣土的临时堆放遮盖措施），主要包括水土保持管理、监理检测费、水土保持设施补偿费，以及水土保持监测设备及安装费。水土保持方案实施费用小计约为12万元。
9.2.6 小结

综上所述，本项目严格执行污染物达标排放，做好日常环境管理计划并认真执行各项环保政策，采取各项污染控制措施，能够最大限度的减小项目建设对周围环境附近居民的负面影响，实现社会效益和环境效益的统一。
第十章 项目规划协调性分析
10.1 项目选址协调性分析
10.1.1 项目选址与《北京城市总体规划(2004年－2020年)》协调性分析
在《北京城市总体规划（2004年-2020年）》中，北京市域空间发展格局为大兴的发展提供了难得的区域机遇，大兴在北京市域格局中占据了“联结一轴、横跨两带、关联多中心”的重要地位，不仅是北京城市中轴线的延伸，也是北京唯一横跨东西两带的行政区域，与首都城市中心区和多个职能中心保持了高度紧密的空间协调关系。
依托大兴新城的建设基础与重大基础设施，承接中心城区的功能疏解，支撑城市空间结构的战略转型，为全市和本地的长期发展合理整备战略空间。是北京重要的物流中心，是现代制造业和文化创意产业的重点培育地区。根据《北京城市总体规划（2004年-2020年）》提出的发展目标和要求，协调好本区内重大基础设施与城市发展及生态环境之间的关系，满足北京市发展的需要，保证区域性基础设施和管线走廊的建设。本项目为城市道路建设项目，对于完善区域交通路网意义重大，符合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》中现代制造业产业发展要求。
10.1.2 项目选址与《大兴新城规划（2005年-2020年）》协调性分析
在《大兴新城规划（2005年-2020年）》中，按照城乡统筹、区域协调整体发展原则，实施带状布局，片状发展，绿化隔离渗透，宜居宜业结合的模式，突出发展特色和风格，构筑“中部一体、东西两翼、产业集群、城镇组团、生态融合”城乡空间格局。推进大兴对外交通网络体系的全面建设，推动大兴由单一的交通通道向综合性集散枢纽的转换，提升大兴作为北京市南部重要“节点”的战略地位。拟建项目位于大兴新城，拟建项目的建设正是符合规划中“通过基础设施建设，优化居住环境，引导高素质人才入住大兴新城及部分重点城镇”的精神，符合《大兴新城规划（2005年-2020年）》的有关内容。
10.1.3 项目选址与《促进城市南部地区加快发展行动计划》协调性分析
近年来，市委市政府越来越重视改善城市南部地区的发展环境，从基础设施到公共服务，从资源保障到生态环境，实施了一批重大项目，发展条件得到较大的提升。基础设施建设方面，全面加快了城市南部地区交通体系建设，服务于城市南部地区的8条轨道交通线路全部有了时间表，其中建成里程达19.6公里，在建里程达103.1公里。 

《促进城市南部地区加快发展

HYPERLINK "http://action.utops.cc/click.jsp?adsId=349&adsLeagueId=5&adsUserId=188&siteId=404&siteLeagueId=5&siteUserId=310&scId=1&adsType=2&prices=0.81&checkCode=6413aa4360&click=1&url=http%3A//www.mix-box.com.cn/index.html&v=0&keyword=%u884C%u52A8&s=http%3A//beijing.qianlong.com/3825/2009/11/06/225@5248571.htm&rn=1166" \t "_blank"行动计划》指出，要按照集中力量、分类指导、分阶段解决一批重大问题的原则，以功能提升为重点改善地区发展形象，以基础设施提升为重点优化发展环境，以产业集聚和业态创新为重点带动区域经济，有步骤、分时序实施一批重大工程，配置一批重大项目，着力打基础、调结构、上水平，力争城市南部地区相对滞后的发展面貌得到较为明显的改善，为城市南部地区乃至首都经济社会的进一步发展奠定更加坚实的基础，努力提升城市南部地区的自我发展能力。
本项目的实施，将有力的改善大兴黄村基础设施和环境条件，提升对高端要素的市场吸引力。为首都经济社会的进一步发展奠定更加坚实的基础，是实现南北协调、良性互动，使城市南部地区相对滞后的发展面貌得到较为明显改善的惠民工程。对努力提升城市南部地区的自我发展能力有重要意义。
10.2  拟建项目实施的必要性分析
1、本项目的实施对“扩内需、保增长、促发展”具有积极的推动作用
本项目的建设过程中，需要投入大量的生产要素，如资本要素、劳动力要素，主要来源于区域内自由劳动力和外来劳动力。生产要素的投入必然会对当地经济起到很好的拉动作用。成规模建设，可带动周边地区的升值，开发量的增加和商业繁荣，又可拉动经济的增长，带动相关产业的发展。项目的建设实施对“扩内需、保增长、促发展”具有积极的推动作用。
2、本项目的建设是实现新城建设目的，疏解中心城人口和功能、集聚新的产业，带动区域发展目标的需要
根据城市经济发展的趋势和区域联系的主导方向，综合分析各新城的区位条件、发展基础、资源环境承载能力，重点发展位于东部发展带上的通州、顺义和亦庄3个新城。重点发展的3个新城应成为中心城人口和职能疏解及新的产业集聚的主要地区，形成规模效益和聚集效益，共同构筑中心城的反磁力系统。
    通州、顺义、亦庄新城规划人口规模为70万～90万人，同时预留达到百万人口规模的发展空间；大兴、昌平、房山新城规划人口规模约60万人；其它新城规划人口规模在15万～35万人之间。

因此，本项目的建设是实现新城建设目的，疏解中心城人口和功能、集聚新的产业，带动区域发展目标的需要。
3、本项目的建设时完善区域路网，疏通南北区联系通道，满足人民群众出行需求的需要
由拟建项目区域用地规划图2-2可知，本项目是区域路网中贯穿南北的主要通路，两侧多为住宅小区等交通量发生热点地区。本项目是整个兴丰大街的其中一段，南起康庄路，北至金星路，位置处于整个兴丰大街咽喉地段，地理位置极为重要。与本项目相接的南北向道路均为两上两下四车道，只有中部本项目现状道路为一上一下两车道，使得整个道路在本项目处形成了漏斗状瓶颈，南北方向通路也由此受阻。
兴丰大街在整个道路路网中的作用主要是收集道路两侧小区及商业区交通发生点的交通量，然后将其汇集到与其相连的北兴路、金星路、康庄路等主要道路上，以实现路网与外部的交通连接功能。然而，由于目前本项目道路较窄，通行条件较差，导致兴丰大街南北向不能完全畅通，部分交通流量只能有由其他道路来进行疏散，从而增加了周边路网的压力，加大了拥堵情况。为了缓解拥堵，疏通道路，使路网发挥整体功能，遂提出本项目。
综上所述，本项目的建设是非常必要的。
第十一章 公众参与
11.1 公众参与的意义
随着广大公众环境保护意识的提高，公众自身参与环境保护工作的意识在加强，保护自身的合法权益、对环境质量的要求也在不断提高，所以在环境影响评价中实行公众参与不仅仅是环境影响评价本身的要求，也是我国现阶段社会主义民主的充分体现。
让公众了解建设项目，发表对建设项目的看法和意见，不仅可获得公众对建设项目的理解和支持，也使公众在参与的过程中提高环保意识，监督环境保护工作，保护生态环境，确保可持续发展战略的实施。通过吸收公众参与的意见和建议，建设项目的环境影响评价可以在环境影响评价过程中更全面地了解和认识环境，提高环境影响评价的科学性和针对性，也有利于了解各方面的利益和要求，化解因环境影响可能带来的社会矛盾，使环境影响评价工作得到完善。
11.2 公众参与的目的和程序
环境影响评价的公众参与，就是使建设项目的环境影响评价更加民主化、公众化，让受本项目直接或间接影响的广大公众参与环境影响评价，并提出自己对本项工程建设所持的态度和意见，从自身和公众利益出发，发表自己就某项工程建设对周围环境影响的看法和意见，以达到环境影响评价工作的公正与完善。
公众参与是建设单位和环评单位与公众之间进行连接、双向交流和沟通的过程，在公众参与中，与拟建道路沿线有直接或间接关系的广大民众、团体通过了解项目的建设内容及其对环境质量可能产生的影响，从其切身利益出发，发表其对本项目的有关观点和看法，特别是对环境问题的看法，并提出合理化建议，从而为工程的初步设计和环保措施的实施提供依据，使项目的设计更加完善和合理，最大限度的消除污染和破坏隐患，同时也使环评中的预测及分析更加完善，提高环境影响评价的有效性。
根据国家和北京市相关规定，本次公众参与按以下三个阶段开展工作：
环评单位和建设单位应严格执行《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月，以下简称《暂行办法》）中相关要求，在环评开始阶段，在北京大兴信息网网站向公众公告本项目名称和概要以及建设单位和环评机构的名称及联系方式等信息；在环评编制阶段，严格按照《暂行办法》规定，在北京大兴信息网网站公告了本项目情况简述，以及建设项目对环境可能造成影响的概述等，并向公众提供索取报告书简本的方式；在环评申报阶段，环评单位严格按照《暂行办法》规定，将项目环境信息公开过程作为公众参与篇章的一部分写入本报告书。通过本次公众参与，使该项目对环境的不利影响降低到最低限度，最大程度地符合多数公众利益。本次公众参与主要采取网络公示、发放问卷调查以及走访调查相结合的方式。
11.3 调查对象
为了全面客观了解道路沿线居民对该项目所持的基本态度和要求，使本次公众参与能反映出公众对整个项目建设的意见，保证公众调查的全面性和广泛性，且使调查对象具有代表性，本次评价主要调查了拟建项目附近中铁五院集团职工宿舍、康庄路首邑尚城以及兴华大街高米店。
11.4 调查方式
通过公众参与，使该项目对环境的不利影响降到最低限度，最大程度地符合多数公众利益。根据被调查群体的特点，该项目调查方法采取网络和发放公众参与调查表两种方式。
11.4.1 网络公示
本项目网络公示分两阶段进行，分别在项目立项初期（环评开始阶段）和环评报告书的编制阶段展开。
第一阶段的网络公示时间是从2013年9月18日至2013年10月8日。建设单位在北京大兴信息网（http://www.bjdx.gov.cn/zmhd/wsgssx/hpgs/534767.htm）上公布了本项目的基本情况，公示信息上公开环评单位的电话和邮箱地址，可以通过网络邮件的方式收集公众意见，公众也可通过电话咨询询问该项目的建设情况。第一阶段网络公示截屏照片见图11-1。

[image: image25.jpg]L4 English FRi B FHEE AARAKL AHRHA AED

Ak 5t K 2%

B4R | BRXHE | ARRA | FEIF | BN | ABHR | ANZR | S9HAR | ESTEEE | #FeE SEES
@ HEE: 5 BRI REARSR

EEeas, & DAnveR

4 EmEERAT » SR SRR 201310211
= Py » HRREHEER AORL MRS AN ESH— AT 201310018

- AT » FARFEEERUNIE  YHIETHEER TIRIRE R - [2013-10-16]
- R » ERE; A EIRE TR AR {158 12013-10-15]
» KRB AERELH (BRAN RER—RAT [2013-10-12]

a ARFRLT
[2013-10-11]

a ETEE
» AR A AR R~ 228 TR TS MR CAT 12013-10-08]
» |EERERL R RIRE B MR C AT 12013-10-08]
BRI RIE) TIRIFRIERAT [2013-09-22]

> AARERERINGE « UARETHEGER TIRIRRIHERImRHIAT ¢

i TR MIERR LA

HT3eRHE, He2f1, LAHE BEE F—F F-—0 BED




[image: image26.jpg]L34 English FRig B

E|4

| &5 | EMsER

| BiEtdm | ERE | 1AM | 4otiME | BERE | RURR | REEE | 4

@ HHiiE: BT BRE: FLEATER FRLTR
T RAFRACK N KA (RS BB WBTEE W L AR

FE: At

z] E#: 2013-05-18

anes o

—- REHR
TREERR: IERAAKIUACRE AR (RS20 mH TR,

RIS X, FEREREES, LES2N. WERERENEHEN TE:

BigS : AAEHE TR,

ik i=niori=)

LRI AT, 1R
NN

FENE: ARG TIEIARTIR S XA, REEREES, ESEH, Bkeksnm, TR0, B
iR4o0k/n. FAERIEAEEIEER TR SUETR. RILTR. BATREMHER TR, k. #ok. BEk

. EFREWEY

(OFFE IR, BT T LR HETOIEE.

(@ FAB AR < BT MR L R TE > FIER .

(O FFBATRIBSENR “IPIE. fRIEK. RER” BERIRAEER.
OFABARISRSIFIRIREN, TRPLEACIINR. SR, SUKRRETER.
6 AFERREREXERA, HERIEHREE, BRARBOHTERNEE.

£ PFTA, ALK DCR E AR (RN S 20 I TR AR RIFE LB,

= AN TR TER NG

VRN AFESEIBE SRR, TRAEFEMKAERFE . HRFSITS R EHRERIEAR. TRSMEMTIERY
b, TRMAnSH TR AR R T A S PR SRR e S M PTRE AR R P AT R SR s RS R SIS
5 HM TR TIHMEESE, HITSEBE IR IR

M. A RASMERAGE AT T B SR

HTRAOHFFEERFSRFTEAENITRIL, SEAREAR, EARREHEaAOENITRIGHAGBNHTRR, ERNE
it

OAMMFABFRIERETR @ ANHARERIEH BEFERIENL; o) AOHAREFSRF TR
Ao BIRB{IES

BIER: FRAURATRAT

B JERAKR AN S FRRAAE

BER A1 ¢ 010769265310

HBERARES : 102600

e FNRIES

PSR R RETESTERAT

RS : EFHEZF$10245

B AE5T

X el RseS
BEREBiE : 010-62967004
E3THBH : huaxiaboxin20066126, com

FIRANERE 20155 e BisH 201550 R B, HIBKAFILA IR S 1 FTT 21 SIS EFT S A B A TERER, HETHER
SRS, Mk, BiE. SEHES) , DMERIBHEERR.

IEERARATRAT

20135F0




图11-1  第一阶段网络公示截屏
第二阶段网络公示的时间是从2013年10月9日至2013年10月22日。建设单位在北京大兴信息网网站（http://www.bjdx.gov.cn/zmhd/wsgssx/hpgs/537184.
htm）进行网络公示，主要包括建设项目概况、建设单位和环评单位联系方式、环评工作程序和工作内容以及征求公众意见的问题和方式等内容，同时公布了本项目环评报告简本，用于说明本项目建设过程可能对周边环境造成的环境污染影响和项目建成后的环境影响分析及减缓措施等。第二阶段网络公示中公开环评单位的电话和邮箱地址，通过网络邮件的方式收集公众意见，公众也可通过电话咨询本项目的相关信息。第二阶段网络公示截屏见图11-2。
[image: image27.jpg]L4 English FRi B FHREE FHRAK AHEBA AHEH

Ak 5t K 2%

BAESAT | BATEE | ARRA | FEIfF | BAERW | ABHSR | Az | AR | SSTRER | SFeE SEES
@ HEE: 5 BRI REARSR

=550 D piaen

a (B fER LA » A EEESERS FETEEATH AT t2013-10-21
a AT » R EERAORL AR AN S SE—RAT [2013-10-15]
- AT » AARERERINS  YHETHEIER TRIRRINERR AT B0 [2013-10-16]
e » ERESTFHEIN L EREIFERERNE- [2013-10-15]

- HBAT
» BB AR ECH BRA N REE—RLT [2013-10-12]

- ARFRLT
RNE " FHERARR AT [2013-10-11]

- ETNRE

BERPEAT 12013-10-08]
IR RIS TIRIFRIERAT [2013-09-22]
» FARFESERUNMR  YHIETHEER TRREFER AT B0 [2013-09-22]
» LA

MR AR (AR 220 HB T2 S — MR LAT 12013-09-18]

» FH P TIZ B MIERR L AT 12013-09-13]

#7368

HiEl, fe2f1, HAHE BAE F—T F—0 RED




[image: image28.png]B HRER-AHE

;“:5,5{__*&@ [X_‘]

HENE | BHEHE HELE |4 {Eik FETH RS BT

@ HHiio®: BI> BRE: FLEATER FRAT
A RNFA K N KA (BEFEE ~ S B 8E) BT E —MBM L AR

R 4t iz BI#f: 2013-10-08

— BRAEERRHE

FEERR: IEEAARFUACRE AR (R~ 220 TH TR

IR L

BISFEME: AR TIEIARIIANA, FEREREER, ESEH, Bkesom, TR0, BREREHITATHS, Bt
Figioka/n, BESHIRAFEREL. FAERIEASEEERTR. ETR. RLTR. BATREMHER.

FAEERAs 164 56ATL (EEMIFITE) , Tr2EiRA w605, 56 7L (FATEMIFITE) , HA: Trefisess 77, TRREIBH{MEL
7T, FigEsdL 1507, {HlfiTEsse. 00A7T.

I FEEEN I TR R IBIRNAE

FREFEAEN TR TR, : BEETHRAETIE AN, AR, LH0R ~HHRS GHTFEREFREE. Fi§
BT BB R B R R R R -

FEAE SIS, BAFE. FEEEMRINEE. WM. MAREMTHRZEHHRS AR
MRS, S T RE SR A e S .

RSN TR
B HEURE . HERE IR

TETHAE], TBFEEMTERA. L. BiEsssn, R TERina R TR SR FSEE . BHERh 2B TS
SRATERE, FEEFTIPAISITHIENE, FITHE TS BNare ERRIR.

MiERRIRNEEE TR SSRC0, N, THC. ) SIS R IRRERTRIR S, TR LR

HERSERLHERAI SR

ABRAOBNATEER

WERENNIESH

OEH, AAERIRNKIEENR RS RN ? T RITREE AL 7
OFFEMET RS B BRI AWLL RN ? BareREAN( 7
OUFFIERIFRESE, REREFABIRIZ?

OHAFE SR TIFEARIL?

OHERIN.

ARATENERN20155 10 BaR E20158 10 F22 5

M. AGRHENEER

AAFTB BT (B BIEEATN SRR USRS, XEAOSSEER. BT
A, BREHHEAN

PR ERURATRAT

B IR AN S FRRAAE
BER A1 : 010-69265310

HFEREHR : 102600

A THARAEES

Bl WREEBETFESTERAT

RS : EFHEZF$10245

B JERAEER HALLRREseS
BEREhiE - 010-62967004

Bt s ACTAAEALRCR A (R~ S 28 R TR &S




图11-2  第二阶段网络公示截屏图
10.4.2 问卷调查
根据该项目特点，对项目沿线公众进行了问卷调查，以充分了解拟建项目周边群众对项目建设的态度，以及主要关心的环境问题。本次调查共发放公众参与调查表50份，收回有效问卷50份。公众参与调查表具体内容见表11-1。
表11-1  北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程环境影响评价公众参与调查表
	姓名
	
	年龄
	
	文化程度
	
	性别
	男□ 女□

	家庭/工作地址
	

	职业
	□种植业 □养殖业 □工矿企业就业□外出打工 □企事业单位 □其他

	联系电话
	

	项目概况：

本项目为北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程，位于北京市大兴新城北区内，项目南起康庄路，北至金星路，道路全长582m，红线宽40m，道路等级为城市次干路，设计车速40Km/h，路面结构采用沥青混凝土。本项目建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程及市政管网。

本工程施工期污染源主要包括运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣。通过制定较为全面的施工期污染防治措施，采取各种预防和污染控制措施，可将施工对环境的影响程度降到最低。

营运期的污染因素主要为交通噪声影响，工程设计中按国家及北京市有关标准和规定采取了降噪、绿化等措施，可以有效减缓交通噪声对沿线居民等声环境敏感目标的影响。

	1  目前您认为区域环境质量如何？

□ 环境质量良好   □ 环境质量较好   □ 环境质量一般   □ 环境质量较差

2  目前您认为区域存在的主要环境问题：

□ 大气污染   □ 水污染   □ 噪声污染   □ 生态破坏   □ 无环境问题
3  道路施工期间，您觉得下列哪些问题对您的生活有影响：

□ 机械噪声  □ 施工扬尘  □ 施工废水  □ 施工期的安全问题  □ 施工车辆造成现有道路拥挤   □ 增加工作机会   □ 其它

4  道路通车后，您认为下列哪些方面对您的生活有影响：

□ 汽车噪声   □ 汽车尾气    □ 废水污染    □ 不能直接穿越道路

5  道路建成后，您认为对区域社会经济影响：

    □ 十分有利    □ 一般    □ 影响不大

6  您该项目建设持何种态度：

□ 坚决支持     □ 有条件赞成     □ 无所谓     □ 反对
7  您对该项目环保方面有何建议和要求：
年       月      日                                     


注： 以“√”方式选择，有些问题可复选。
11.5 公众参与调查结果及分析
11.5.1 网络调查结果
本项目在立项初期对项目的基本情况进行了网络公示，公示时长为10个工作日，在10日内未收到相关邮件，也未接到有关询问电话。
在环评单位编制环评阶段，完成了环评报告的初稿后，将本项目的环评简本进行了网络公示，公示时长为10个工作日，未接到有关询问电话。
11.5.2 问卷调查结果及分析
本次调查共发出调查问卷50份，收回有效问卷50份，包括不同性别、年龄、文化程度等。在被收回的50份有效问卷中，支持率占到92%，其中48%是坚决支持本项目建设，44%有条件支持本项目建设，有4人表示无所谓，没有人提出反对意见。其中有条件支持者表示希望本项目施工过程中做好防尘降噪等方面的工作。调查结果基本情况见表11-2。
表11-2  调查对象基本情况表（总人数50人）
	    调查
对象
统计
资料
	性别
	年龄
	文化程度

	
	男
	女
	40岁以上
	40岁以下
	大学及以上
	专科/
高中
	初中及以下

	人数
	33
	17
	3
	47
	46
	2
	2

	百分数（％）
	66
	34
	6
	94
	92
	4
	4


由表11-2可以看出，被调查对象包括不同性别、年龄及文化程度的人群，被调查对象文化程度多为大学及以上，同时专科、高中及初中和以下学历的也占有一定比例。因此，此次调查所选取调查对象较为合理，具有一定的代表性，调查结果具有较高的参考价值与可信度。调查结果见表11-3。
            表11-3  公众参与调查结果表   单位：人数
	对居住地附近的环境质量的满意程度
	良好
	较好
	一般
	较差

	
	9
	16
	17
	8

	区域存在的环境问题
	大气污染
	水污染
	噪声污染
	生态破坏
	无

	
	34
	13
	19
	0
	4

	担心项目建设可能造成的影响
	机械噪声
	施工扬尘
	施工废水
	施工期的安全问题
	施工车辆造成拥挤
	增加工作机会
	其他

	
	33
	37
	6
	14
	13
	3
	1

	项目建成后可能产生的影响
	汽车噪声
	汽车尾气
	废水污染
	不能直接穿越道路

	
	35
	36
	1
	12

	道路建设对区域社会经济影响
	十分有利
	一般
	影响不大

	
	34
	12
	4

	对该项目建设的态度
	坚决支持
	有条件赞成
	无所谓
	反对

	
	24
	22
	4
	0


调查结果显示，对本项目建设持支持率占到92%，其中48%是坚决支持本项目建设，44%有条件支持本项目建设，有4人表示无所谓，没有人提出反对意见。总体上体现出公众对本项目非常高的支持度。
在对于本项目所在区域现状环境质量的公众调查中，大多数被调查者认为该区域环境质量较好，但也存在不同程度的环境问题。
被调查者认为本项目施工阶段对环境造成的影响主要来源于机械噪声和施工扬尘等问题，分别占到30.8%、34.5%，由此可见，被调查者对于施工扬尘的关注度非常高。被调查者认为本项目的运营阶段对生活环境造成的影响主要为汽车噪声和汽车尾气的影响，所占比例为41.6%和42.8%。
通过本次公众调查可以看出，公众总体上对该项目的建设持支持态度，认为本建设项目符合当地广大人民群众的根本利益，该项目开展实施将健全该地区的市政道路及市政基础设施，改善该地区人居环境和生活质量。其中有条件支持者表示只要落实好施工过程中的防尘降噪等方面的工作，他们对本项目的建设还是非常支持的。总体来看，公众还是希望能够将该项目做快做好，真正达到预期目标和效果。
11.5.3 公众建议和要求
公众对于该建设项目大体上有如下建议和要求：
（1）大部分被调查者希望该项目的施工单位能加强施工期监管，特别是对施工车辆造成的拥挤和施工机械噪声予以控制和规范化管理。。
（2）大多数被调查者都对道路建设施工过程表示担心，其中施工车辆造成的拥挤和机械噪声等问题是公众比较担心的问题；道路建成运营后，公众最担心对生活造成影响的问题是汽车噪声问题。针对以上环境问题，施工中应做好施工车辆疏导和防尘降噪工作。

（3）多数被调查者表示上述环境影响是可以理解的，不会对当地居民的生活质量和当地的环境质量产生较大的不利影响，并认为道路绿化是减轻道路建设对环境影响的主要措施。
11.6 对公众意见的采纳说明
本次环评网上公示和发放公众调查表的过程中，92%的人对本项目的建设表示支持，其中48%是坚决支持本项目建设，44%有条件支持本项目建设，有4人表示无所谓，没有人提出反对意见，调查者大多数支持项目建设。被调查者中中铁五院工作人员共34人，11人坚决支持项目建设，20人表示有条件赞成，3人态度为无所谓；康庄路首邑尚城共调查了4人，3人坚决支持项目建设，1人表示有条件赞成；兴华大街高米店共调查4人，3人坚决支持项目建设，1人态度为无所谓；其余8人为观音寺以及丽园路附近居民，7人坚决支持项目建设，1人表示有条件赞成，其中位于兴丰大街中心线200m范围内42户居民无人提出反对意见，对项目建设表示了不同程度上的支持。建设单位和环评单位对公众支持项目建设的意见予以采纳。
居民对于拟建项目施工期及营运期的建议能够有效减轻因拟建项目建设产生的环境影响，可以最大限度保证工程在施工期和营运期不损害周边居民的利益，因此本次评价采纳被调查者同意本项目建设的意见。
公众希望拟建项目能加强施工期环境管理，对施工车辆加强疏导，对施工噪声、扬尘和机械噪声实施严格的控制措施，做到文明施工。环评单位已将上述公众意见采纳在环评报告中，对于被调查者所关注的污染影响问题，本次环评均已作出响应，提出相关环保措施和建议，同时将上述公众意见采纳在环评的环保措施和建议中。
11.7 小结和建议
从以上调查结果分析可知，大多数居民对道路建设持支持态度，主要原因为当地的居民普遍认为道路建设对地区经济发展及居民个体长远利益均有积极的推动作用，本项目建设可以显著改善当地的交通条件和群众居住条件，且符合该地区整体规划和相关政策，本次环评采纳大多数被调查者支持本项目建设的意见。同时采纳有条件支持者关于做好施工期防尘降噪等方面工作的建议，在施工期加强噪声和扬尘的管理，做到文明施工，减少拟建项目施工对周围环境的负面影响。

第十二章 环境管理与监控计划
拟建项目在建设期和营运期都会对周围的生态环境、自然环境、社会经济环境和公众生活带来一定影响，为了及时采取有效的环境保护措施减轻或消除不利影响，需要在道路施工建设期和营运期制定必要的环境保护管理与监控计划，重点抓好道路工程施工期的施工监理工作。主要目的是及时准确地监测工程给环境带来的环境影响，监督市政建设工程的各项环保措施得以实施。
12.1 施工期环境管理与监控计划
12.1.1 施工监理的目的和管理
按照《公路工程施工监理办法》相关规定，为加强道路质量管理、控制工期和造价，提高投资效益及施工管理水平，完善施工监理制度，本项目在施工期应实行施工监理。
施工监理是指已取得交通部颁发的市政建设工程施工监理资格证书的监理单位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面的监督与管理。实行施工监理的拟建项目，施工单位应服从监理单位的监督管理，配合监理单位搞好监理工作；建立和加强自身的质量保证体系，建立各级质量管理责任制度，配备专职质量自检人员。
12.1.2 施工监理人员配备及主要职责
现场监理人员的构成，应根据被监理工程的类别、规模和能对施工监理进行有效控制的原则，按下列规定进行配备。
（1）现场监理人员包括：监理总负责人、总监代表、高级驻地监理工程师、专业监理工程师；测量、试验操作人员和现场旁站人员；以及必要的行政人员。
（2）监理人员的数量应根据工程的规模、投资、工期、复杂程度、自然条件、设计深度、施工方法等因素确定。按年计划完成投资配备时，暂按每百万元为：路线0.4～1.0人；按公路里程配备时，施工路段每公里0.5～1.2人。
监理工程师在质量控制方面的主要职责是：①向施工单位书面提供原始基准点、基准线和基准标高等资料，进行现场交验并验收施工放样。②在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备。③签发各项工程的开工通知书。④对施工单位的检验测试工作进行全面监督。⑤按施工程序跟班检查，对每道工序、每个部位进行质量检查和场现监督。⑥检查施工方法。⑦审核竣工的部分永久工程或竣工的全部工程的交工验收申请报告，参加建设单位或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作。
12.1.3 施工期环境管理内容
为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行监管，同时必须对施工文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。
1、建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度；
2、施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制订的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书的各项环保措施和建议文明施工、保护环境；
3、委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施；
4、施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。
12.1.4 施工期环境监控计划
拟建项目施工期主要环境污染问题是施工噪声和施工扬尘，故本项目在施工期的主要监控对象为大气污染物中的TSP、PM10以及施工噪声，具体见表12-1。
表12-1  施工期环境监控计划
	类型
	污染物来源
	项目
	测量标准
	监测点位
	监测频率

	大气环境
	施工扬尘
	TSP
	《总悬浮颗粒物测定－重量法》（GB/T 15432-95）
	施工厂界及邻近的敏感区
	施工高峰期按2天/月，每天上午、下午各1 次

	
	
	PM10
	《大气飘尘浓度测定方法》（GB/T 6921-86）
	
	

	声环境
	施工噪声
	噪声
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	施工厂界及邻近的敏感区
	4天/月，1 天2 次（昼间、夜间）


除上述具有法律效力的监测方案外，施工单位应自己进行日常监测，扬尘采用目测的方法随时监控，噪声采用便携式噪声仪随时监控，由经过培训的人员完成。日常监测能够使施工单位及时发现问题，并采取各种污染控制措施解决问题，有效防止对生态环境造成污染影响和避免扰民事件的发生。
12.2 环保验收监测计划

（1）交通噪声24小时连续监测

按照GB3096中的有关规定进行24小时交通噪声连续监测，监测1天，监测同时记录车流量。 
（2）声环境敏感点监测

按照GB3096有关规定进行监测。监测同时记录双向车流量，按大、中、小型车分类统计，每天昼间监测2次，夜间监测2次（22：00~24：00和24：00~6：00），每次监测20分钟，对声环境敏感点的不同楼层声环境状况进行监测。另外，需对项目所采取的降噪措施降噪效果进行监测。拟建项目验收三同时情况见表12-2。
表12-2  拟建项目验收三同时一览表
	环保验收内容
	环保措施
	验收内容及效果

	施工期
	大气
	采用的温拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点；四级以上大风时要停止拆除和土方工程；不设拌和站；粉状材料罐装或袋装；施工过程在施工作业区设围挡
	不会对周围大气环境造成不利影响

	
	噪声
	施工设备采用低噪声环保型；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以防局部声级过高；对动力机械设备进行定期的维修、养护；可适当建立临时隔声屏障；减少机械振动，减少使用强噪声机械，进出车辆禁止鸣笛，施工现场加强管理；在夜间(22:00～6:00)禁止施工。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）中的有关规定

	
	固体废物
	施工渣土及建筑垃圾由有资质单位运输运至规定的土方消纳场；生活垃圾由环卫部门清运。
	项目周边无施工渣土、生活垃圾堆放

	
	废水
	施工废水和生活污水经预处理后汇入黄村污水处理厂进行处理
	无利用渗坑、渗井、漫流等无组织方式排放的污水

	
	社会环境
	施工期设交通指示牌及安全警示牌等临时交通保障措施
	

	运营期
	水
	雨水收集汇入雨水管网；污水管道应采取防腐蚀防渗措施，并对其加强检查、维护和管理；道路沿线设置的生活垃圾收集装置应采取防渗措施
	不会对当地水环境造成大的影响

	
	废气
	加强道路交通管理
	不会对周围环境造成影响

	
	固体废物
	沿途设垃圾收集装置
	满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定

	
	噪声
	限速、禁鸣标志、低噪声路面
	敏感建筑室外环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“1类”标准

	生态环境保护
	加强施工管理和监督；道路两侧进行绿化
	道路两侧无裸露地表；人行道种植树木进行绿化


12.3 营运期环境管理与监控计划
为防治项目建成后运行过程中的污染问题，应设立专门的环境管理机构或将新建项目的环境管理纳入原有管理体系，明确管理机构的职责，应包括以下方面：
（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律法规、方针政策，配合当地环境保护行政主管部门作好本项目的环境管理工作；
（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；
（3）定期检查、维护和保养道路，确保其正常通行，采取积极有效的环保措施防治污染，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查；
（4）组织有关单位或人员进行环境监测工作，建立监控档案；
（5）定期对工作人员进行培训，提高他们的能力，同时积极开展技术革新、技术交流活动，推广利用先进技术和经验，进一步改进环境管理工作。
12.4 环境监控程序
根据建设项目的工程特征，结合同类工程运行管理经验及环境管理体系的要求，建设单位应拟订项目在建设期、营运期的环境监控程序。环境监控程序的内容应包括如下几方面：
（1）设立专门的环境管理机构，资金和人员的保证。
（2）根据施工计划和本报告中的具体内容，制定针对于拟建项目的环境管理制度、环境监测方案、培训计划、污染防治措施。
（3）按培训计划组织培训，确保全体人员环境意识、操作能力的要求，包括采用上述污染防治措施的技能培训。
（4）明确分工，责任落实到人，按计划进行日常管理（包括现场监督检查），对拟建项目的环境影响实施监控。
（5）作好环境管理过程中重要记录的管理，如监测报告、居民投诉、限期治理整改单等。
（6）组织各相关监测单位按监测计划实施定期监测，并将监测结果及时上报有关部门。
（7）对建设期和运行期再现的环境违法和或扰民问题及时予以纠正，制定预防措施，必要时修改和完善相关管理办法以适应具体情况需要。
第十三章 结论与建议
13.1工程概况
1、建设内容与规模

拟建道路设计为城市次干路，红线宽40米，全长582米。建设内容包括道路、交通、绿化、照明工程及给水、雨水、污水、中水、电力、信息等市政管线工程。
2、建设地址

用地位于大兴新城北区，北起金星路，南至康庄路。

3、投资估算与施工时间

投资估算：本项目总投资5164.56万元（含征地拆迁费），工程总投资4605.56万元（不含征地拆迁费），其中：工程费3841.78万元，工程建设其他费422.62万元，预备费341.15万元，征地拆迁费559.00万元。
计划建设期：本项目2013年9月开始前期报批工作，计划2013年12月开工，2014年5月竣工。
13.2项目建设与城市规划的符合性、选线合理性
本项目符合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》、《大兴新城规划（2005年-2020年）》、《促进城市南部地区加快发展行动计划》。
本项目拟建道路红线范围内无名木古树文物古迹，工程选线过程中尽量利用现有道路，本项目拟建道路选线合理。
13.3环境质量现状
（1）声环境

根据现场监测数据，在金星路上布设的监测点位R1夜间声环境质量监测值未能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类限值要求，超标量为1.4 dB(A)，在中铁五院西门东布设的垂向声环境监测点监测点位A2（40）昼间与夜间监测值未能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类限值要求，昼间超标量为1.3 dB(A)，其余声环境质量监测点位均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类和4a类限值要求。交通噪声是拟建项目区域声环境质量超标的主要原因。

（2）水环境

拟建项目区域地表水体为新凤河，按照水体功能类别划分，新凤河属于Ⅴ类水体。根据北京市环保局公布的2013年8月北京市河流水质状况，新凤河现状干涸无水。
（3）地下水环境

建设项目所在地地下水监测指标中硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮出现超标现象，其余指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。
（4）大气环境

根据现状调查结果，该地区SO2和NO2日均值均达标，总悬浮颗粒物、PM10和PM2.5污染程度较为严重，是该地区首要大气污染物，超标原因主要是受冬季风沙扬尘和北京市大气候的影响。
13.4项目运行后主要污染源
（1）噪声
项目运营期噪声主要为道路交通噪声。运营期交通量的增加，将使沿线交通噪声增大，影响沿线声环境质量。
（2）水污染源

本工程运营期水环境污染源主要是路面雨水径流。路面径流污染物主要是悬浮物、石油类等，其浓度取决于交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素。
（3）废气污染源

运营期交通量增加，汽车尾气排放量增大，将对沿线地区的环境空气质量产生影响。城市道路建设项目运营后的主要大气污染源是汽车尾气，污染物有NOx、THC（以非甲烷总烃计）和CO等。污染物排放量的大小与交通量成比例地增加，且与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。
（4）固体废物

道路营运期间，主要固体废弃物污染源为树枝、树叶、碎石等。根据类比分析，道路营运期生活垃圾产生量较小，且在整个道路沿线随机分散产生。生活垃圾应由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。
13.5声环境影响评价结论
13.5.1 施工期声环境影响评价结论
本工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声。主要设备噪声源大部分在80～95dB(A)之间，对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定影响，特别在夜间施工时这种影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。为减轻或消除施工噪声对道路沿线环境敏感区的负面影响，施工阶段必须采取相应的噪声污染控制措施，如设置隔声挡板、夜间在敏感区附近停止施工等。
13.5.2 运营期声环境影响评价结论
本项目运营后，兴丰大街营运远期交通噪声贡献值在距道路路牙20m处可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准。

拟建道路运营前后所有现状敏感点位于1类声环境功能区。根据预测数据可知，沿线声环境敏感建筑6#职工住宅、7#职工住宅、8#职工住宅、9#职工住宅远期噪声预测值分别为昼间53.4dB(A)、53.6dB（A）、54.1 dB（A）、53.1 dB(A)，夜间43.6 dB(A)、43.1B(A)、44.0 dB（A）、44.1 dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准，项目建设前后敏感点噪声级增高量不高于5 dB(A)。
为进一步减小道路交通噪声对道路沿线声环境的影响，使道路沿线的噪声敏感区达到相应标准要求，建议采取相应的交通噪声防治措施如下：

①在满足道路交通功能的前提下在道路范围内尽量增加可绿化面积。绿化带应根据当地自然条件选择枝繁叶茂、生长迅速的常绿植物，采用乔、灌、草相结合的密植方式，乔木高度不宜低于7.0m，灌木不低于1.5m，郁闭度＞0.6，形成立体绿化系统。
②根据本次噪声预测结果及正在出台的相关规范，优化土地利用布局，建议规划、土地利用等有关部门在本项目兴丰大街道路路牙两侧30m范围内严格控制规划新增敏感建筑物。临街建筑等宜布置或置换为商业、餐饮类公共建筑，不仅可以充分利用土地，还可以减弱交通噪声对环境敏感目标的负面影响。

③在拟建道路开通营运后，道路沿线噪声敏感类（居民楼）建筑处设立禁止鸣笛、禁止急刹车等交通标志以减小沿线道路所产生的交通噪声对住宅区域声环境的影响。
④在拟建道路开通营运后，道路沿线噪声敏感类建设项目开展环境影响评价的过程中还需对道路交通噪声进行现场实测，以修正和调整本环评中的营运期噪声影响预测值；若在实施上述噪声防治措施后，道路沿线的规划建设项目声环境仍不能达到相应标准要求，则应由相应建设项目环境影响评价提出必要的噪声防治措施，以保证其声环境功能区能够达标。

13.6大气环境影响评价结论
13.6.1 施工期大气环境影响评价结论
施工期大气污染物主要是扬尘。根据《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》（京政发〔2012〕34号），空气达到严重污染的区域，土石方施工工地减少土方开挖规模，停止建筑拆除工程；在空气达到极重污染的区域，施工工地停止土石方作业，停止建筑拆除工程。为减小扬尘污染对周边环境的影响，施工单位除应加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。另根据《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》和《北京市建设工程施工现场管理办法》，结合北京市人民政府关于控制大气污染措施的通告要求，建议采取以下施工期大气污染防治措施：执行城市管理条例外，还应进一步采取以下措施：

（1）采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点。

（2）四级以上大风时要停止土方工程。

（3）不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品。

粉状材料，如水泥、石灰等，应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有蓬布遮盖，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。

（4）加强施工车辆管理

施工车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。对于施工车辆产生的废气应采取如下措施：尽量使用低能耗、低污染排放的施工车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强车辆的管理和维修保养，尽量减少因车辆状况不佳造成的空气污染。
（5）施工过程在施工作业区设围挡。

（6）料场堆放场应设在距敏感区100米以外，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。
（7）场地内的生活垃圾必须密闭存放，并及时分检、清运。
（8）为防止扬尘污染，施工单位应根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》，严格落实“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁100%洒水压尘、暂不开工处100%绿化”等“五个100%”；此外，还应落实《北京市人民政府办公厅关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》京政办发[2013]49号中相关要求，认真落实绿色施工管理要求和门前三包责任制，对施工现场道路和裸露地面进行硬化、覆盖，运输车辆应当冲洗干净后上路行驶；建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运；进行拆除、平整场地、清运建筑垃圾和渣土、道路开挖等施工作业时，应当采取边施工、边洒水等防止扬尘污染的作业方式，自觉选用低排放的渣土运输车辆和非道路动力机械，采用洗轮机、防尘墩、密闭化施工等新技术、新措施，积极使用环保型涂料、油漆和溶剂。

运输车辆在运行过程中会产生汽车尾气，其主要污染因子为：CO、THC和NOx，可通过定期的车辆维修与保养，使其始终处于最佳运行状态，从而减少尾气排放，减轻由其带来的环境污染。根据类比资料，以上环保措施技术上可行，采取以上措施后施工期不会对周围环境造成不利影响。
13.6.2 运营期大气环境影响评价结论
项目排放的汽车尾气对周围环境的影响较小，对于道路运营期汽车尾气污染，目前主要通过加强道路交通管理进行控制，主要管理措施有：
（1） 加强交通管理，严格车管制度，严格执行国家颁布的排放限值标准，限制尾气超标车辆、无遮盖措施的装载散装物料车辆上路。
（2） 加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。
（3） 加强对道路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。
13.7水环境影响评价结论
13.7.1 施工期水环境影响评价结论
施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。
生活污水经化粪池进行预处理后经由市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理；施工废水统一收集，经隔油沉淀池预处理后经由市政管网汇入黄村污水处理厂进行处理，化粪池和隔油沉淀池沉淀物由当地环卫部门负责定期清运，并且对施工区设施的化粪池、隔油沉淀池、污水收集管线严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料。施工中产生的废弃油料以及擦油布等交由相关部门集中处理，采取上述措施后，拟建项目施工对不会对当地水环境造成负面影响。

另外，为防止项目施工对区域地下水环境造成负面影响，施工期产生的生产废水、生活污水禁止用渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及明渠、漫流等方式排放污水，必须经全封闭防渗管道排入隔油池及化粪池，同时污水管道、化粪池、隔油沉淀池以及固体废物存放场所均须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料。只要加强监督管理，严格按照规范要求施工操作，生产废水和生活污水即不会对当地地下水环境造成污染影响。
由于拟建项目位于大兴新城一二水厂地下水源二级保护区范围内，因此，必须遵守和执行《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》中有关规定，做好各项污染防治及水源保护措施，以免对项目所在地水环境造成污染威胁。

13.7.2 运营期水环境影响评价结论
本工程运营期水环境污染源主要为路面雨水径流。道路地表径流使地表水体中污染物有所增加，但地表径流带入水体中污染物数量较少，对地表水体的影响较小，并且影响只是在降雨时段发生，其影响是暂时的。本项目道路实行雨水、污水分流排放，雨水排入雨水管网，污水经市政管网汇入黄村污水处理厂，不会对水环境造成不利影响。
此外，拟建项目位于大兴新城一二水厂地下水源地二级保护区，根据《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》（京兴政发[2009]44号），二级保护区防护措施包括：①禁止新建除居住设施、公共服务设施、市政管网健全且符合地区规划的项目以外的其他建设项目；新建居住小区、公共服务设施的建设单位和原有企业、事业单位要修建污水户线、支线，将污水接入市政污水干线。②禁止用渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及明渠、漫流等方式排放污水；已排放的必须向区环境保护部门申报登记，并限期修建污水支线，将污水接入市政污水干线。③禁止设置城市垃圾、粪便、废弃物堆放场站和转运站；已有的场站要限期搬迁；居民生活垃圾要日产日清。④禁止利用城市垃圾、粪便和废弃物回填砂石坑、窑坑、滩地等。⑤禁止利用污水灌溉农田；已有的污灌区要限期改用清水灌溉。⑥厕所、农村畜禽养殖场、晒粪场、积肥场、粪池、化粪池等必须有防渗漏措施。
拟建项目不属于《北京市大兴区人民政府关于调整大兴新城一二水厂地下水源地保护区范围的通知》（京兴政发[2009]44号）中所列二级保护区禁止建设项目类别，故拟建项目符合（京兴政发[2009]44号）相关要求。

13.8生态环境影响评价结论
工程建设会造成土地占用、植被破坏、水土流失等生态环境影响。
根据《大兴新城规划（2005年-2020年）》规划图，本项目兴丰大街（康庄路~金星路）道路两侧用地规划主要以规划文化娱乐用地、市政公用设施用地、商业用地、办公用地、公共绿地为主。
本项目采取的水土保持措施有：
（1） 加强施工管理和监督，减少大填挖作业，减少占地面积，施工临时占地及施工便道均控制在道路红线范围内。
（2） 统一规划工程用土，开挖弃方尽可能移挖作填，用于路基的填筑，以减少弃土及弃渣数量；施工结束后，临时用地应及时拆除临时建筑物，清理平整场地，尽快恢复原有使用功能。
（3） 雨季中可用沙袋或草席压实道路坡面进行暂时防护，以防筑路期道路护坡的水土流失现象。
（4） 在进行土方工程的同时，应尽量争取同步进行路面的排水工程，预防雨季路面形成的径流直接冲刷坡面而造成水土流失。
（5） 在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、稻草覆盖等，可以使侵蚀量减小75%～80%。
（6） 运营期按道路绿化工程设计要求，进一步完成道路的各项绿化工作。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局，特别是路基边坡在施工后期和营运期间应进行绿化工作，以期达到保护路基边坡稳定、减少坡面水土流失、减少道路路面径流冲刷等目的。
采取了以上措施，本项目对水土流失的影响较小。
综上所述，本项目采取了相应的环保措施后造成的土地占用、植被破坏、水土流失等生态环境影响较小。
13.9 固体废物环境影响评价结论
13.9.1 施工期固体废物环境影响评价结论
施工期固体废弃物主要包括施工渣土和生活垃圾两部分。
施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土、道路清扫产生的渣土、废弃物等，施工渣土不含有毒有害成分，可根据工程需要和生产废物自身特性，用于路基填方使用或就地填埋于道路施工沿线的低洼地；对于挖方和清扫过程产生的少量建筑渣土等废弃物应集中收集起来，由施工单位外运到建筑渣土消纳场进行处置。生活垃圾主要由施工人员产生，应在工地内集中收集后，由施工单位外运到环卫部门指定地点处置。
因此，施工期固体废弃物不会对周围环境产生大的影响。
13.9.2 运营期固体废物环境影响评价结论
道路营运期固体废弃物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，道路营运期固废污染源的产生是由于过往车辆和行人缺乏环保意识或无意间、偶然间造成的，可以通过加强环保知识宣教（如在路旁设置提示板）和规范文明驾车行为习惯来加以约束，削减道路营运期间固废污染源的不利影响。
13.10公众参与结论
本次调查共发出调查问卷50份，收回有效问卷50份，包括不同性别、年龄、文化程度等。在被收回的50份有效问卷中，支持率占到92%，其中48%是坚决支持本项目建设，42%有条件支持本项目建设，有4人表示无所谓，没有人提出反对意见。其中有条件支持者表示希望本项目施工过程中做好防尘降噪等方面的工作。
本次评价采纳被调查者同意本项目建设的意见，要求施工单位加强环境管理，对施工噪声、扬尘实施严格的控制措施，在项目开发施工期和运营期保护好生态环境，使周边环境质量不会因项目建设而恶化。
13.11环保投资及环境影响经济损益分析结论
本工程项目总投资估算5164.56万元人民币，环保投资合计约65万元，约占项目总投资的1.2%。环保投资比例合理，并且可以取得明显的环境效益、社会效益和经济效益。
13.12建议
1、认真落实施工期环境管理与防护工作，施工期必须严格按照《北京市建设工程施工现场管理办法》对施工现场进行管理，产生的噪声不得超过国家《建筑施工现场噪声标准》GB12523-90中的噪声限值，不得在夜间施工扰民。
2、本工程建设宣传工作还需进一步加强，使大众对本工程建设的必要性和正面影响以及由此引发环境问题有一个比较深入的认识。建设、施工单位要与沿线公众建立良好的关系，取得他们的理解和支持。运营单位要加强运营期环境管理，提高操作人员的环保意识，发挥环保工程的最大效益。
3、沿线公众对运行后噪声影响和施工期环境污染最为关注，环评建议建设、设计、施工、运营等单位应特别重视公众所关注的环境问题，采取可行的环保措施确保本工程噪声及施工期产生的不利影响得到有效治理；同时制定环境投诉应急处置方案，依法及时处理建设及运营过程中发生的环境纠纷。施工单位应将拟采取的环保措施公示，自觉接受公众和社会舆论的监督。
4、采用温拌沥青混合料铺设路面，禁止在现场搅拌混凝土及熬制沥青。
5、施工单位严格遵守有关规定，管理好污水、垃圾，做到不乱排、乱倒，严禁利用渗坑、渗井、漫流等方式排放污水。
13.13评价总结论
本项目的建设虽然对区域内生态、社会经济、水和大气环境特别是声环境产生一定的影响，但项目建成后与其他道路连成网络，构建和完善区域道路交通基础设施，有利于提升项目区域基础设施服务水平，改善当地居民的生产生活条件，推动当地经济发展。
本项目拟建道路选线合理，符合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》、《大兴新城规划（2005年-2020年）》、《促进城市南部地区加快发展行动计划》。
在坚持“三同时”原则，切实落实各项规划方案的要求，采取切实可行的环保措施，特别是认真落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行各种污染物的国家和北京市排放标准的基础上，北京市大兴新城北区兴丰大街（康庄路～金星路）市政工程的建设从环境保护的角度讲是可行的。
附图：

   图1-1 拟建项目地理位置图
   图1-2拟建项目与水源井关系图
   图1-3 拟建项目所在地周边关系图
   图2-1 拟建项目平面布局图
   图2-2 拟建项目区域土地规划图
   图3-1 拟建项目区域地形图
   图3-6 拟建项目区域大气环境监测点位图
   图3-7 拟建项目与各水源井关系图
   图3-8 拟建项目区域交通及敏感点声环境质量监测点位图
   图3-9 拟建项目交通垂向噪声声环境质量监测点位图
附件：

发改委意见函1
发改委意见函2
水土保持批复1
水土保持批复2
水土保持批复3



附图2   北京平原区地质图











附图2   北京平原区地质图















115

_1424765787.unknown

_1424766125.unknown

_1424766445.unknown

_1424773527.unknown

_1424766093.unknown

_1308571640.xls
Chart3

		2

		2.3

		2.6

		2.6

		2.4

		2

		1.8

		1.5

		1.6

		1.7

		1.9

		2.1



时间（月）

风速（m/s）



Sheet1

		

						1		2

						2		2.3

						3		2.6

						4		2.6

						5		2.4

						6		2

						7		1.8

						8		1.5

						9		1.6

						10		1.7

						11		1.9

						12		2.1

								1		-3.3

								2		0.6

								3		7

								4		14.8

								5		20.8

								6		25

								7		26.7

								8		25.6

								9		20.7

								10		13.6

								11		4.9

								12		-1





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



时间（月）

风速（m/s）



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



时间（月）

月平均气温（℃）



Sheet3

		





		






_1424765743.unknown

_1308571626.xls
Chart1

		-3.3

		0.6

		7

		14.8

		20.8

		25

		26.7

		25.6

		20.7

		13.6

		4.9

		-1



时间（月）

月平均气温（℃）



Sheet1

		

						1		2

						2		2.3

						3		2.6

						4		2.6

						5		2.4

						6		2

						7		1.8

						8		1.5

						9		1.6

						10		1.7

						11		1.9

						12		2.1

								1		-3.3

								2		0.6

								3		7

								4		14.8

								5		20.8

								6		25

								7		26.7

								8		25.6

								9		20.7

								10		13.6

								11		4.9

								12		-1





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



时间（月）

风速（m/s）



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



时间（月）

月平均气温（℃）



Sheet3

		





		






_1107943823.unknown

