北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路工程

环境影响报告书

（简本）

北京华夏博信环境咨询有限公司

国环评证乙字第1024号

前言

本项目位于大兴区黄村镇东南部孙村组团的东片区，共包括3条道路（盛意街、阜顺北路、物顺南路），均规划为城市支路，道路总长约3.7km。

黄村镇东南部孙村组团规划范围东至盛吉街，西至盛达街，南至海鑫南路，北至南六环南辅路，规划总用地面积约319.5公顷。本项目3条路的建设，完善了孙村组团的路网体系，为孙村组团的开发建设提供了便捷的交通条件，随路同时建设的各种市政管线工程，为其提供了市政设施基础条件，将积极促进本区域的开发建设和招商引资进程。黄村镇政府为加快孙村组团的发展，将其建设成为配套完备、环境优美、就业机会良好的小城镇示范镇，将散布周围的16处产业点发展成集聚的产业区，整合黄村镇的发展空间、资源、产业和人口，提升产业质量，拉动经济的发展。

在《北京市大兴区新城总体规划》（2005～2020）道路系统规划的框架下合理组织孙村组团同周边地区及组团内部交通。保证进出该区方便快捷；内部交通方便明确，流线顺畅；停车场库充足，分布及使用合理；道路划分利于不同性质用地的开发建设；能够与景观的建设良好结合。本次实施的道路为其中重要的组成部分。完善的基础设施和畅通的交通，将为孙村组团乃至周边地区的发展提供良好的保障。道路所经地区大部分为农田、林地以及已拆迁村庄。在此背景下，本工程在具体实施时，考虑现状建筑与规划道路走向，同时结合近期孙村组团发展的需要，在预留规划条件的同时，合理确定道路线形、道路横断面宽度和市政管线的铺设，以保证工程实施的合理性。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第2号）中相关规定，本项目应进行环境影响评价。受北京黄村企业管理有限公司委托，由北京华夏博信环境咨询有限公司对北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路工程项目进行环境影响评价工作，编制环境影响评价报告书。评价单位接受委托后，在建设单位的积极配合与协助下，共同勘察了拟建项目现场，并在对建设单位提供有关资料进行详细分析的基础上，根据国家有关建设项目环境影响评价法规和技术规范，对工程给环境可能带来的影响进行了预测和评价，在此基础上编写了本项目的环境影响报告书，现呈报环保行政主管部门审批。

目  录

1 总论	1

1.1 项目基本情况	1

1.2 项目的由来	3

1.3 编制依据	3

1.3.1 相关法律法规及有关文件	3

1.3.2 技术导则与评价规范	4

1.3.3 相关标准、方法及规范	4

1.3.4 相关规划资料	5

1.4 评价目的、原则和重点	5

1.4.1 评价目的	5

1.4.2 评价原则	5

1.4.3 评价内容与评价重点	6

1.5 项目环境影响因素识别与评价因子筛选	6

1.5.1 环境影响因素的识别	6

1.5.2 评价因子的筛选	7

1.6 评价工作等级的确定	7

1.6.1生态影响评价工作等级	7

1.6.2 声环境影响评价工作等级	8

1.6.3 大气环境影响评价工作等级	8

1.6.4 地表水环境影响评价工作等级	9

1.6.5 地下水环境影响评价工作等级	9

1.7 评价范围与评价时段	9

1.8 评价标准	12

1.8.1 环境质量评价标准	12

1.8.2 污染物排放标准	13

1.8.3 其他标准	14

1.9 主要环境保护目标	14

2 工程概况与工程分析	17

2.1 工程概况	17

2.1.1 工程基本情况	17

2.1.2 拟建道路现状	17

2.1.3 相交道路状况	18

2.2 拟建道路建设方案	18

2.2.1 拟建道路主要技术指标	18

2.2.2 拟建道路平面设计、纵断面设计、横断面设计	18

2.2.3 平面交叉口设计	20

2.2.4 路基工程	20

2.2.5 路面工程	21

2.2.6 规划道路红线内拆迁信息	21

2.2.7 道路附属工程	22

2.2.8 主要工程量	27

2.2.9交通量预测	28

2.2.10投资估算与实施计划	30

2.2.11土石方平衡	30

2.2.12建设材料及运输条件	30

2.3 工程污染源分析	31

2.3.1 施工期污染源分析	31

2.3.2 运营期污染源分析	33

3 环境概况与环境质量现状	38

3.1 自然环境现状	38

3.1.1 地形地貌	38

3.1.2 气候气象	38

3.1.3 工程地质	40

3.1.4 水文地质	41

3.1.5 土壤植被	41

3.1.6 河流水系	42

3.2 社会环境现状	42

3.2.1 行政区划及人口分布	42

3.2.2 社会经济	42

3.2.3 区域交通现状	42

3.2.4 黄村镇及拟建道路沿线环境	43

3.3 环境质量现状	44

3.3.1 环境空气质量现状	44

3.3.2 水环境质量现状	49

3.3.3 声环境质量现状	51

4 施工期环境影响分析及污染防治措施	55

4.1 施工期环境要素影响分析	55

4.1.1 施工期声环境影响分析	55

4.1.2 施工期大气环境影响分析	57

4.1.3 施工期水环境影响分析	58

4.1.4 工程沿线生态影响分析	60

4.1.5 施工期固体废物对环境影响分析	61

4.2 施工阶段环保措施与建议	61

4.2.1 施工阶段噪声污染控制措施	62

4.2.2 施工阶段大气污染控制措施	63

4.2.3 施工阶段水污染控制措施	63

4.2.4 施工阶段固体废物污染控制措施	64

4.2.5 施工阶段生态保护及恢复措施	65

5 营运期环境影响分析及环境影响减缓措施	67

5.1 营运期环境影响预测与评价	67

5.1.1 营运期声环境影响预测与评价	67

5.1.2 营运期大气环境影响预测与评价	80

5.1.3 营运期水环境影响预测与评价	82

5.1.4 营运期固体废物对环境影响预测与评价	83

5.1.5 营运期生态与景观环境影响分析	83

5.2 营运阶段环境影响减缓措施及控制对策	84

5.2.1 交通噪声污染影响及防治对策	84

5.2.2 大气污染物影响及控制对策	85

5.2.3 水环境保护措施	85

5.2.4 营运阶段生态补偿措施	85

6 水土流失影响分析及水土保持方案	87

6.1 道路建设对水土流失的影响	87

6.1.1 道路建设对水土流失的影响因素分析	87

6.1.2 道路建设造成水土流失的环节	87

6.1.3 水土流失影响分析	88

6.2 水土保持方案概述	88

6.2.1 水土流失防治目标和防治责任范围	88

6.2.2 水土保持方案	89

6.3 水保方案实施保证措施	90

6.4 水土保持结论	90

7 环境风险分析及防治措施	91

7.1 环境风险识别及风险分析	91

7.1.1 环境风险因子识别	91

7.1.2 交通事故风险分析	91

7.2 环境风险防治对策与措施	92

7.3 环境风险分析结论	92

8 社会环境影响及环境经济损益分析	93

8.1 社会环境影响分析	93

8.2 环境经济损益分析	93

8.2.1 施工期声环境影响经济损益分析	94

8.2.2 施工期大气环境影响经济损益分析	94

8.2.3 施工期水环境影响经济损益分析	94

8.2.4 施工期固体废物对环境影响经济损益分析	94

8.2.5 施工期水土流失环境影响经济损益分析	95

8.2.6 运营期大气、生态、声环境影响经济损益分析	95

8.2.7小结	95

9项目与地区规划的符合性、选线合理性及产业政策符合性分析	96

9.1项目与地区规划的符合性分析	96

9.2选线合理性分析	98

9.3产业政策符合性分析	98

10 公众参与	99

10.1 公众参与的意义	99

10.2 公众参与的目的和程序	99

10.3 调查对象	100

10.4 调查方式	100

10.4.1 现场公示	100

10.4.2 网络公示	104

10.4.3 问卷调查	106

10.5 公众参与调查结果及分析	108

10.5.1 现场调查结果	108

10.5.2 网络调查结果	108

10.5.3 问卷调查及对团体走访调查结果及分析	108

10.6 公众意见及对公众意见的采纳说明	111

10.7 小结	111

11 环境管理与监控计划	113

11.1 施工期环境管理与监控计划	113

11.1.1 施工监理的目的和管理	113

11.1.2 施工监理人员配备及主要职责	113

11.1.3 施工期环境管理内容	114

11.1.4 施工期环境监控计划	114

11.2 环保验收监测计划	114

11.3 营运期环境管理与监控计划	115

11.3.1营运期环境管理内容	115

11.3.2营运期环境监控计划	115

12 结论与建议	117

12.1工程概况	117

12.2项目建设与城市规划的符合性、选线合理性、产业政策符合性	117

12.3环境质量现状	118

12.4项目运行后主要污染源	118

12.5声环境影响评价结论	119

12.5.1 施工期声环境影响评价结论	119

12.5.2 运营期声环境影响评价结论	119

12.6大气环境影响评价结论	121

12.6.1 施工期大气环境影响评价结论	121

12.6.2 运营期大气环境影响评价结论	122

12.7水环境影响评价结论	123

12.7.1 施工期水环境影响评价结论	123

12.7.2 运营期水环境影响评价结论	123

12.8生态影响评价结论	124

12.9 固体废物对环境影响评价结论	125

12.9.1 施工期固体废物对环境影响评价结论	125

12.9.2 运营期固体废物对环境影响评价结论	125

12.10社会环境影响评价结论	125

12.11 环境风险分析结论	125

12.12水土保持结论	126

12.13公众参与结论	126

12.14环保投资及环境影响经济损益分析结论	126

12.15评价总结论	126

12.16建议	127

# 1 总论

## 1.1 项目基本情况

项目名称：北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路工程。

建设单位：北京黄村企业管理有限公司。

评价单位：北京华夏博信环境咨询有限公司。

建设地点：位于大兴区黄村镇东南部孙村组团的东片区。拟建项目地理位置见图1.1-1。

工程性质：新建。

图1.1-1　项目地理位置示意图

海鑫南路

物顺南路

海鑫路

盛意街

海鑫南路

阜顺北路

## 1.2 项目的由来

黄村镇政府为加快孙村组团的发展，将其建设成为配套完备、环境优美、就业机会良好的小城镇示范镇，将散布周围的16处产业点发展成集聚的产业区，整合黄村镇的发展空间、资源、产业和人口，提升产业质量，拉动经济的发展。

在《北京市大兴区新城总体规划》（2005～2020）道路系统规划的框架下合理组织孙村组团同周边地区及组团内部交通。保证进出该区方便快捷；内部交通方便明确，流线顺畅；停车场库充足，分布及使用合理；道路划分利于不同性质用地的开发建设；能够与景观的建设良好结合。

规划道路系统由外围城市道路系统和地区道路系统组成，其中外围城市道路系统包括京开高速公路、 北京南六环道路，地区道路系统由城市主干路、城市次干路、城市支路、园区支路四级组成。道路网规划采用方格网布局，主要道路骨架形式为“三横四纵”。

本项目已经取得《北京市规划委员会大兴分局关于大兴新城孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路方案的会议纪要》（第五期，2013年4月28日），《北京市规划委员会大兴分局北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路等三条道路工程建设项目的函》规大函〔2013〕第156号和《北京市大兴区水务局行政许可事项决定书》京兴水行许字〔2013〕第121号。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 相关法律法规及有关文件

（1） 《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月；

（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

（3） 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（4） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（5） 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日；

（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

（7） 《北京市环境噪声污染防治办法》，2007年1月1日；

（8） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第2号）；

（9） 《北京市绿化条例》，2010年3月1日；

（10） 《交通建设项目环境保护管理办法》（交通部第17号令）；

（11） 《公路工程施工监理办法》（交通部），1992年5月16日；

（12） 《关于印发公路建设项目水土保持工作规定的通知》（水利部交通部水保12号文件）；

（13） 《大兴区黄村卫星城环境噪声功能区实施细则》（北京市大兴区环保局，2001年11月）；

（14） 《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（国家环境保护总局环发[2003]94号）；

（15） 《关于我市道路两侧新建建筑采用隔声窗的通知》（京环保辐字[1999]564号）。

（16）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》环境保护部等十一部委（环发〔2010〕144号）；

（17）环境保护部关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知（环发〔2010〕7号）；

（18）《北京市城市自来水厂地下水源保护管理办法》北京市人民政府京政发82号文(2007修改)；

（19）《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》；

（20）《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》京政发〔2012〕34号。

### 1.3.2 技术导则与评价规范

（1） 环境影响评价技术导则 总纲（HJ 2.1－2011）；

（2） 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3） 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4） 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5） 《环境影响评价技术导则—生态》（HJ/19-2011）；

（6） 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）（参考）；

（7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610－2011）。

### 1.3.3 相关标准、方法及规范

（1） 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（2） 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（3） 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（4） 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）；

（5） 《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）；

（6） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（8） 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T 15190-94）；

（9） 《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

（10） 《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）。

### 1.3.4 相关规划资料

（1）《北京城市总体规划（2004年-2020年）》；

（2）《大兴新城规划(2005-2020年)》；

（3）《北京市大兴区黄村镇孙村组团及北部区控制性详细规划》(市规发[2005]103号)，2005年2月；

（4）《北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路工程项目建议书（代可研）》2013年；

（5）其他相关规划资料。

## 1.4 评价目的、原则和重点

### 1.4.1 评价目的

通过对拟建道路的工程分析及项目区域环境现状调查，分析本工程带来的环境污染问题、生态破坏和排污源强状况，分析预测道路施工期及运营后对沿线环境的影响程度和范围，并提出相应经济上合理、技术上可行的防范和减缓对策，其具体目的为：

（1）对拟建道路沿线评价范围内的自然环境、社会环境和生态质量现状进行调查分析。

（2）对拟建道路在施工期和运营期中的各种工程行为给周围环境带来的影响进行环境影响预测和评价。

（3）论证拟建道路对周围环境造成的正面影响和负面影响，提出切实可行的环保工程措施和环境影响减缓对策，使工程建设对环境造成的不利影响降到最低程度。

（4）为工程的环境保护设计及环境管理提供科学依据。

### 1.4.2 评价原则

根据本项目规划方案和项目所在区域环境特点，确定本环评的评价原则为：

（1）评价工作要认真贯彻国家和北京市的环境保护法规、北京市城市总体规划、大兴新城规划、节能节水政策和污染物达标排放等有关政策、法规和要求。

（2）要根据建设项目的性质、特点和周围环境状况，针对其对有关环境要素可能产生的主要环境问题进行分析、评价，突出重点、兼顾全面。

（3）充分利用本地区现有的相关资料和监测数据，对所缺少的数据资料进行必要的现场监测。

### 1.4.3 评价内容与评价重点

道路建设的不同时期，都会对沿线的环境带来一定的影响。考虑到本项目为道路建设工程，根据道路建设项目的污染特点，结合道路沿线环境特征，参考《公路建设项目环境影响评价规范》的规定，确定本项目评价主要内容如下：

（1）工程概况与工程分析；

（2）环境现状调查与评价；

（3）污染源分析与环境要素专题评价及交通事故风险分析；

（4）施工阶段环保措施与营运阶段环境影响及控制对策；

（5）水土流失影响预测及水土保持方案；

（6）环境风险分析与社会环境影响分析；

（7）公众参与；

（8）环境管理与监控计划。

本项目评价重点是声环境、大气环境和生态影响分析，注重项目工程分析，结合道路建设施工准备期、施工期和运营期对环境、生态的影响，提出切实可行的污染防治及生态恢复措施。

## 1.5 项目环境影响因素识别与评价因子筛选

### 1.5.1 环境影响因素的识别

1、施工期环境影响因素识别

施工期地面挖掘、材料与土方运输，以及道路修筑等施工过程中产生的施工扬尘和施工噪声均会对周边环境产生负面影响。另外，由施工队伍产生的生活污水和生活垃圾也会对周围环境产生一定影响。

2、营运期环境影响因素识别

营运期生态系统变化主要考虑项目建设过程对周边生态的影响；噪声主要为道路上车辆行驶产生的交通噪声；废气主要为车辆行驶过程中排放的汽车尾气；废水主要为道路投入营运后，由雨水冲刷路面产生的稀释的混浊雨水；固体废物主要为道路营运期间过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾。

### 1.5.2 评价因子的筛选

根据本项目建设方案和区域环境特点，确定本次环评环境评价因子为：

- 施工期环境影响分析因子

主要包括施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固体废物等；

- 环境质量现状评价因子

大气环境质量现状评价因子： TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2；

声环境质量现状评价因子：等效连续A声级（Leq）；

地表水环境质量现状评价因子：COD、BOD5、SS；

地下水环境质量现状评价因子：色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、ｐH值、耗氧量、氯化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总硬度、砷、汞、六价铬、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、铜、锌、镉、铁、锰、铅、铝、硒、溶解性总固体；

3、项目建成后环境影响预测评价因子

声环境影响预测评价因子：等效连续A声级（Leq）；

大气环境影响预测评价因子：CO、THC、NOX；

地表水环境影响预测评价因子：COD、BOD5、SS、石油类；

地下水环境质量预测评价因子： pH值、总硬度（以CaCO3,计）、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠杆菌等环境质量标准评价因子；

固体废物对环境影响预测评价因子：生活垃圾。

## 1.6 评价工作等级的确定

### 1.6.1生态影响评价工作等级

本项目为道路建设工程，周边道路现状如下：

现状盛意街沿线主要为拆迁后的建筑垃圾以及荒地，其中物顺北路至物顺路段有现状9m宽沥青混凝土路，其他路段无现状路。阜顺北路规划线位北侧30m左右有一条5m宽现状路，规划线位沿线主要为拆迁后的建筑垃圾以及荒地等。物顺南路规划线位起点与规划盛意街相交，沿线主要为已拆迁房屋及建筑垃圾、荒地、企业用地等。

本项目拟建道路红线范围内现状道路系统不完善，为部分现状路、荒地，经过现场调查、图上比对和与相关主管部门衔接，本项目3条道路沿线用地范围内没有文物和挂牌古树，项目沿线基本不存在自然状态下生存的生物群落和绿地植被，项目所在地为重要生态敏感区和特殊生态敏感区以外的一般区域，且工程全线长度小于50km，工程占地面积小于2km2，故本项目生态影响评价工作等级确定为三级。项目区生态功能区划见图1.6-1。

### 1.6.2 声环境影响评价工作等级

项目所在地现状道路中属于交通干线的为城市主干路磁大路，城市次干路海鑫北路、海鑫路、海鑫南路，本项目不在《北京市声环境质量标准适用区域划分（2006）》中大兴区黄村卫星城环境噪声功能区划定的区域内。根据《大兴区黄村卫星城环境噪声功能区实施细则》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关规定，拟建项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类和4a类区，其中4a类区为位于现状海鑫北路、海鑫路、海鑫南路路牙外延30m以内区域，1类区为4a类区域以外的区域。

本项目建设前后敏感目标噪声级增高量小于3 dB(A)。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中关于噪声影响评价等级划分的依据，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

### 1.6.3 大气环境影响评价工作等级

本项目属于城市道路建设项目，建设施工阶段现场会产生一定量施工扬尘。道路通车后，汽车尾气会产生一定量的大气污染物，造成一定程度的大气污染。本项目主要大气污染物为CO、NOX、THC、TSP，其中CO、THC、NOX是汽车尾气产生的，TSP是汽车车轮行驶中挟带卷起的扬尘。按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中5.3.2.3.5相关规定，对于以城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目，应考虑交通线源对道路两侧的环境保护目标的影响，评价等级应不低于二级。本项目共涉及道路3条（盛意街、阜顺北路、物顺南路），均为城市支路，则确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

### 1.6.4 地表水环境影响评价工作等级

施工期污水排放源主要为施工人员生活污水和施工废水，道路建设施工期污水产生总量为6m3/d（<200m3/d），污水集中收集处理后通过道路已有市政污水管线排入孙村污水处理厂。项目所在地地表水体是新凤河，为Ⅴ类水体；营运期污水主要为路面雨水径流，污水成分简单。因此确定本次水环境影响评价的工作等级低于三级，只需简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

### 1.6.5 地下水环境影响评价工作等级

施工期产生的污水包括施工人员生活污水和施工废水。项目施工期生活污水日排放量为4.0m3，整个施工期内生活污水排放量为1440m3，主要污染物为有机物和悬浮物。生活污水经临时防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）化粪池预处理后通过现状市政污水管线排入孙村污水处理厂。施工废水包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及施工机械运转和维修中产生的含油废水。施工废水日产生量约为2m3/d，总产生量约为720m3。施工废水经隔油沉淀池（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）集中收集预处理后可用于施工现场的洒水降尘，剩余部分通过现状市政污水管线排入孙村污水处理厂。

运营期污水管线为钢筋混凝土管，均作防渗处理（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s），正常状态下渗入地下水的污水量极少，另项目运营后可提高污水收集率，能使更多分散排放的污水收集后汇至污水处理厂，总体来说渗入地下水体的污水将比建设前大幅减少。

则项目污水不外排，也不开采地下水，不会对地下水水质和水位造成影响，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610－2011），仅对地下水环境影响进行简单分析。

## 1.7 评价范围与评价时段

依据《环境影响评价技术导则》，并参考《公路建设项目环境影响评价规范》等有关规定，确定本项目各种影响评价范围分别如下：

（1）声环境影响评价范围：本项目施工期对声环境的评价范围为施工场外缘100m，料场100m范围内，营运期对声环境的评价范围为拟建道路中心线两侧各约200m。

（2）大气环境影响评价范围：由于本项目所在地地理环境特征简单，位于平原地区，且本项目在施工期和建成后产生的大气污染物排放浓度和排放量均较小，因此，本项目大气环境影响评价范围确定为道路中心线两侧各200m的范围。

（3）地表水环境影响评价范围：项目所在区域地表水为新凤河。本项目施工期间产生的生活污水和施工废水，进行预处理后通过现状市政污水管线排入孙村污水处理厂，对当地水环境影响不大。本项目仅对地表水环境进行简单分析，地表水环境评价范围为新凤河靠近本项目区域的一段。

（4）生态影响评价范围：本项目生态影响评价范围为拟建道路中心线两侧各约200m。

（5）地下水环境影响评价范围：本项目仅对地下水环境影响进行简单分析，根据本项目的情况，地下水环境影响预测范围取包括项目区、项目区上游、项目区下游在内共约1.5km2的范围。

本项目大气、声、生态评价范围见图1.7-1。

本项目为道路建设项目，评价时段确定为施工期和营运期两个时段。

营运期预测评价时段为：近期2016年、中期2022年、远期2030年。

## 1.8 评价标准

### 1.8.1 环境质量评价标准

1、声环境评价标准

项目所在地现状道路中属于交通干线的为城市主干路磁大路，城市次干路海鑫北路、海鑫路、海鑫南路，本项目不在《北京市声环境质量标准适用区域划分（2006）》中大兴区黄村卫星城环境噪声功能区划定的区域内。根据《大兴区黄村卫星城环境噪声功能区实施细则》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关规定，拟建项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类和4a类区，其中4a类区为位于现状海鑫北路、海鑫路、海鑫南路路牙外延30m以内区域，1类区为4a类区域以外的区域。

表1.8-1  声环境质量标准环境噪声限值表[单位：dB(A)]

| 时 段 声环境功能区类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 4a类区域以外的区域 |
| 4a类 | 70 | 55 | 为位于现状磁大路、海鑫北路、海鑫路、海鑫南路路牙外延30m以内区域 |

2、大气环境质量标准

拟建道路沿线区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表1.8-2。

表1.8-2 环境空气质量标准   （CO单位为mg/m3 ，其他均为ug/m3）

| 污染物名称 |  | SO2 | TSP | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 年平均 | 60 | 200 | 40 | 70 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 150 | 300 | 80 | 150 | 75 | 4 |
|  | 1小时平均 | 500 | －－ | 200 |  |  | 10 |

3、水环境质量评价标准

（1）地表水环境质量评价标准

拟建项目区域地表水体主要为新凤河，为凉水河中下段支流，属北运河水系，按照水体功能类别的划分，新凤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，具体标准数据见表1.8-3。

表1.8-3  地表水质量标准（单位：mg/L，pH值除外）

| 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 | ≥2 | 高锰酸盐指数 | ≤15 |
| COD | ≤40 | BOD5 | ≤10 |
| 氨氮 | ≤2.0 | 总磷 | ≤0.4 |
| 石油类 | ≤1.0 | 硫化物 | ≤1.0 |
| 铬（六价） | ≤0.1 | pH | 6~9 |

（2）地下水环境质量评价标准

该地区地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类标准，具体数值见表1.8-4。

表1.8-4  地下水环境质量标准值

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | 监测项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 铜（Cu） | mg/L | ≤1.0 |
| 臭和味 | — | 无 | 铅（Pb） | mg/L | ≤0.05 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 锌（Zn） | mg/L | ≤1.0 |
| 浑浊度 | 度 | ≤3 | 镉（Cd） | mg/L | ≤0.01 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 铁（Fe） | mg/L | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 | 锰（Mn） | mg/L | ≤0.1 |
| 氨氮（NH4） | mg/L | ≤0.2 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 硝酸盐 | mg/L | ≤20 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 细菌总数 | 个/mL | ≤100 |
| 砷（As） | mg/L | ≤0.05 | 总大肠菌群 | 个/mL | ≤3 |
| 汞（Hg） | mg/L | ≤0.001 |  |  |  |

4、绿化标准

本项目绿化标准执行《北京市绿化条例》中的相关规定。

### 1.8.2 污染物排放标准

1、噪声排放标准

（1）施工期噪声

施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，具体限值见表1.8-5。

表1.8-5  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期噪声

本项目为城市支路，项目建成后拟建道路沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类和4a类标准。具体标准值见表1.8-6。

表1.8-6  声环境质量标准环境噪声限值 [单位：dB(A)]

| 时 段 声环境功能区类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 4a类区域以外的区域 |
| 4a类 | 70 | 55 | 为位于现状磁大路、海鑫北路、海鑫路、海鑫南路路牙外延30m以内区域 |

2、污水排放标准

拟建项目施工期产生的生活污水和生产废水，集中收集、预处理后通过现状市政污水管线排入孙村污水处理厂，运营期路面雨水径流经市政雨水管网排入新凤河。故本项目施工期污水主要水污染物排放执行《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”相关标准，其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010中B等级标准，具体限值见表1.8-7。

表1.8-7 主要水污染物排放限值表（单位：mg/L，pH除外）

| 水质指标 | pH（无量纲） | SS | BOD5 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | 6-9 | 400 | 300 | 500 | 45 |

3、固体废物

拟建项目产生的固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。

### 1.8.3 其他标准

建筑物门窗执行《隔声窗》（HJ/T17-1996）中的相关规定，限值见表1.8-8。

表1.8-8  隔声窗性能分级

| 等级 | 计权隔声量（Rw）dB |
| --- | --- |
| I | Rw≥45 |
| II | 45>Rw≥40 |
| III | 40>Rw≥35 |
| IV | 35>Rw≥30 |
| V | 30>Rw≥25 |

## 1.9 主要环境保护目标

根据现场踏勘，本次道路工程沿线未发现重点文物及珍稀动、植物等特殊环境敏感目标，也不在地表水及地下水饮用水源保护区内，项目位于大兴新城一二水厂地下水饮用水源保护补给区东侧约2.0公里处，详见图1.9-1。

本项目属于孙村组团园区内道路，周边环境主要是园区企业和标准厂房，仅在盛意街和阜顺北路交叉口的东南侧50米处有一民房，道路中心线两侧200m范围内无学校、医院等。

项目所在地周边环境关系及敏感目标分布情况见表1.9-1、图1.9-2。

园区土地利用规划见图1.9-3。

表1.9-1   拟建项目周边环境及敏感目标分布情况

| 敏感目标 |  |  | 临近道路 | 方位 | 敏感建筑与项目最近距离 | 位置 | 保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 声环境 | 大气环境 |
| 现状 | 居民住宅 | 某私人住宅（6栋）（规划拆除） | 阜顺北路 盛意街 | 阜顺北路南 盛意街东 | 建筑距路牙50m | 路南侧K0+100~0+150 | 1类 | 二级 |
|  |  | 郭上坡村居民区 | 阜顺北路 | 东 | 建筑距路牙外200m | 路东侧K0+911 | 1类 | 二级 |
|  | 工业企业 | 宝隆世纪印刷公司 | 物顺南路 | 北 | 距北路牙1m | 路北侧K0+480~0+610 | 1类 | 二级 |
|  |  | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 物顺南路 | 北 | 距北路牙1m | 路北侧K0+650~0+800 | 1类 | 二级 |
|  |  | 河南出版集团 | 物顺南路 | 南 | 距南路牙1m | 路南侧K0+450~0+620 | 海鑫路牙外延30m以内4a类，路牙外延30m以外1类 | 二级 |
|  |  | 北京汇林印务有限公司 | 物顺南路 | 南 | 距南路牙1m | 路南侧K0+650~0+780； |  | 二级 |
|  |  | 航天合众 | 物顺南路 | 南 | 距南路牙1m | 路南侧K0+790~0+800 |  | 二级 |
|  |  | 供热中心 | 物顺南路 | 南 | 距南路牙1m | 路南侧K0+380~0+480 |  | 二级 |
|  |  | 海吼实业 | 阜顺北路 | 北 | 距北路牙1m | 路北侧K0+370~0+620 | 1类 | 二级 |
|  |  | 北京大学出版社 | 阜顺北路 | 南 | 距南路牙1m | 路南侧K0+650~0+910 | 1类 | 二级 |
| 规划 | 行政办公用地 |  | 盛意街 | 东 | 建设用地红线与道路红线之间设5m宽绿化带 | 路东侧K0+470~0+670 | 1类 | 二级 |
|  | 文化娱乐 |  | 盛意街 | 东 |  | 路东侧K0+300~0+420 | 1类 | 二级 |
|  | 商业用地 |  | 物顺南路 | 北 |  | 路北侧K0+000~0+280 | 1类 | 二级 |

# 2 工程概况与工程分析

## 2.1 工程概况

### 2.1.1 工程基本情况

项目名称：北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路工程

建设地址：位于北京市大兴区为黄村镇东南部孙村组团，见图2.1-1。

建设单位：北京黄村企业管理有限公司

项目性质：新建。

建设内容与建设规模：

盛意街北起物顺北路，南至海鑫南路，规划为城市支路，红线宽20m，道路长约1882m；阜顺北路西起盛意街，东至盛吉街，规划为城市支路，红线宽20m，道路全长约911m；物顺南路西起盛意街，东至盛吉街，规划为城市支路，红线宽20m，道路全长约912m。建设内容包括道路、雨水、污水、给水、电力、信息、热力、交通、照明、绿化等工程。

项目投资：本项目工程总投资估算为27018.66万元，其中环保投资232万元。

### 2.1.2 拟建道路现状

本项目为道路建设工程，道路现状及路两侧现状如下：

本项目所在的孙村组团东片区，片区内部分道路已实施规划或有现状路，其中物顺北路、海鑫北路、物顺路、海鑫路、海鑫南路、盛豫街（部分）、盛祥街（部分）、盛吉街（部分）等道路已按规划实施；盛意街（部分）、物顺南路（部分）为9m宽现状路。该项目建设可以通过现状路网通往周边地区，满足施工需要。

现状盛意街沿线主要为空地，目前已经完成村庄、厂房拆迁等，其中物顺北路至物顺路段有现状9m宽沥青混凝土路，其他路段无现状路。与盛意街相交的规划路口除物顺南路、阜顺北路、阜顺南路外其余均已实施。

阜顺北路规划线位北侧30m左右有一条5m宽现状路，规划线位沿线主要为拆迁后荒地等。与阜顺北路相交的规划路路口除盛吉街外，其余均未实施，其中盛豫街已实施段距离相交路口约50m，盛祥街已实施段距离相交路口约150m左右。

物顺南路规划线位起点与规划盛意街相交，沿线主要为已拆迁房屋及建筑垃圾、荒地等，终点与规划盛吉街相交。物顺南路盛豫街至盛祥街段现状为沥青混凝土路，路面宽度为9.0m。与物顺南路相交的规划路路口除盛豫街及盛祥街外，其余均未实施。

拟建道路现状路网状况见图2.1-2。

### 2.1.3 相交道路状况

物顺北路至物顺路段有现状9m宽沥青混凝土路，其他路段无现状路。与盛意街相交的规划路口除物顺南路、阜顺北路、阜顺南路外其余均已实施。

与拟建道路规划线位相交道路情况见表2.1-1。

表2.1-1  相交道路一览表

| 道路 | 相交道路 | 相交道路等级 | 规划红线 宽度（m） | 相交路段道路现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盛意街 | 海鑫北路 | 城市次干路 | 30 | 已实施，现状路 | 十字平交 |
|  | 物顺南路 | 城市支路 | 20 | 已实施，现状路 | T形平交 |
|  | 物顺路 | 城市支路 | 20 | 已实施，现状路 | T形平交 |
|  | 物顺南路 | 城市支路 | 20 | 未实施，规划路 | T形平交 |
|  | 海鑫路 | 城市主干路 | 40 | 已实施，现状路 | 十字平交 |
|  | 阜顺北路 | 城市支路 | 20 | 未实施，规划路 | T形平交 |
|  | 阜顺南路 | 城市支路 | 20 | 未实施，规划路 | T形平交 |
|  | 海鑫南路 | 城市次干路 | 30 | 已实施，现状路 | T形平交 |

## 2.2 拟建道路建设方案

### 2.2.1 拟建道路主要技术指标

拟建道路的主要技术指标情况见表2.2-1。

表2.2-1    拟建道路主要技术指标汇总表

| 道路名称 | 起点 | 终点 | 道路长 度(m) | 道路 等级 | 红线 宽度(m) | 设计车 速（km/h） | 路面结构 | 路面设计 年限（年） | 车道数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盛意街 | 物顺北路 | 海鑫南路 | 1882 | 镇区支路 | 20m | 30 | 沥青混凝土 | 15 | 双向2 车道 |
| 阜顺北路 | 盛意街 | 盛吉街 | 911 | 镇区支路 | 20m | 30 | 沥青混凝土 | 15 | 双向2 车道 |
| 物顺南路 | 盛意街 | 盛吉街 | 912 | 镇区支路 | 20m | 30 | 沥青混凝土 | 15 | 双向2 车道 |

### 2.2.2 拟建道路平面设计、纵断面设计、横断面设计

2.2.2.1平面设计

本项目共涉及3条道路（盛意街、阜顺北路、物顺南路），规划均为城市支路。道路线位均根据《规划道路定线测量成果》进行布设，平面线位走向与《规划道路定线测量成果》线位一致，设计方案按照规划红线宽度实施。

⑴盛意街

盛意街规划为城市支路，规划红线宽20m，南北走向，道路起点与物顺北路相交，终点与海鑫南路相交，道路长约1882m，全线设置一处圆曲线，圆曲线半径R=1800。

⑵阜顺北路

阜顺北路规划为城市支路，规划红线宽20m，东西走向，道路起点与盛意街相交，终点与盛吉街相交，道路长约911m，全线无曲线。

⑶物顺南路

物顺南路规划为城市支路，规划红线宽20m，东西走向，道路起点与盛意街相交，终点与盛吉街相交，道路长约912m，全线无曲线。

盛意街、阜顺北路、物顺南路三条路平面布局见图2-2.1。

2.2.2.2纵断面设计

设计高程均为道路设计中心线处路面高程。

道路最大纵坡0.594%，最小纵坡大于等于0.3%，满足排水要求。

表2.2-2    道路纵断面主要指标表

| 项 目 |  | 标 准 | 盛意街 | 阜顺北路 | 物顺南路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算行车速度(km/h) |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 最大纵坡(%) |  | 7 | 0.4 | 0.594 | 0.4 |
| 竖曲线 最小半径 | 凸型一般值(m) | 400 | 10000 | 5000 | 10000 |
|  | 凸型极限值(m) | 250 |  |  |  |
|  | 凹型一般值(m) | 400 | 10000 | 5000 | 10000 |
|  | 凹型极限值(m) | 250 |  |  |  |
| 竖曲线最小长度(m) |  | 25 | 45 | 45 | 70.282 |
| 纵坡坡段最小长度(m) |  | 85 | 132.88 | 131.09 | 259.916 |

2.2.2.3横断面设计

本项目的三条道路盛意街、阜顺北路、物顺南路均为城市支路，规划红线20m，三者的横断面型式一致。本项目对两种断面方案进行必选。

⑴方案一（规划横断面）

三条道路规划断面均为一幅路，红线宽20m，布置形式为：2.5m（绿化带）+3m（人行道）+9m（行车道）+3m（人行道）+2.5m（绿化带）。断面布置与北京市规划委员会大兴分局《关于大兴区黄村镇孙村组团道路方案审查会的会议纪要》（2006.6.30）批复断面一致。

⑵方案二（推荐横断面）

三条路推荐断面均采用一幅路，红线宽20m（按规划实施），布置形式为： 3m（人行道）+14m（行车道）+3m（人行道）。

由于盛意街、阜顺北路、物顺南路三条路周边用地多为工业区用地，其中部分工业区用地为物流园区，大型车辆较多，9m机非混行路面较为局促，因此建议盛意街、阜顺北路、物顺南路取消两侧绿化带，增加机动车道宽度，通过交通标线将机动车与非机动车进行分隔，便于大型车辆通行的同时减小对非机动车的影响。故三条路均推荐采用推荐横断面即3m（人行道）+14m（车行道）+3m（人行道）断面。

盛意街、阜顺北路、物顺南路三条路横断面见图2-2.2。

附注：1、图中尺寸均以米计；2、本图比例为1:200。

图2-2.2  盛意街、阜顺北路、物顺南路三条路横断面图

### 2.2.3 平面交叉口设计

本项目所有路口均采用灯控型式，根据建设单位提供的《孙村组团产业区拨地成果全图》（内含拨地定桩资料），由于本项目周边部分用地已划拨，因此部分交叉口不具备展宽渠化条件，本项目对有条件进行展宽渠化的交叉口，依据《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)进行进出口展宽渠化，展宽渐变段采用20m，展宽渠化段采用30m。人行过街通过路口人行横道线解决。

交叉口设计根据相交道路的功能、性质、等级、设计速度、设计小时交通量、流向及自然条件等进行。根据规划，本次3条道路交叉口采用平面交叉的型式。依据相交道路的等级及路口的交通需求进行路口拓宽和渠化。平交路口展宽控制要求见表2.2-3。

表2.2-3   交叉路口技术指标

| 序号 | 道路等级 | 路口展宽（m） | 展宽长度（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总长 | 直线段 | 渐变段 |
| 1 | 支路 | 3.5 | 60 | 40 | 20 |

### 2.2.4 路基工程

2.2.4.1一般路段路基处理方案

本项目盛意街、阜顺北路、物顺南路三条道路规划为城市支路，路基顶面回弹模量应不小于30MPa。

根据本项目周边道路盛豫街及阜顺南路《岩土工程勘察报告》中内容，场区范围内，上部土层为人工堆积杂填土层，含建筑垃圾、生活垃圾及植物根茎等，平均厚度在1m左右，未经处理不宜直接作为地基持力层。本项目处理方式按全部清运换填8%灰土处理。

2.2.4.2路基边坡

填方路基边坡坡度根据填料种类、边坡高度和基底工程地质条件等确定。未建成区段，人行道外侧需设置0.5m保护性土路肩，并按1：1.5放坡至原地面；建成区段，人行道外侧边坡与小区地坪顺接。

2.2.4.3路堤填料

路堤填料宜优先选取水稳性好，易于压实的粗粒土，尤其是路床部分。土质较差的细粒土可填于路堤底部。用不同填料填筑路堤时，应分层填筑，每一水平层应采用同类填料。泥炭、淤泥等不得直接用于填筑路堤。

2.2.4.4既有道路搭接

与既有路搭接时，需对既有道路边坡处进行挖台阶处理，台阶宽度不小于1.0m，台阶顶做成2%～4%的内倾斜坡，其上铺设双向土工格栅，再施做路基，以防止由新老路基产生的不均匀沉降而引起的路面开裂。

### 2.2.5 路面工程

现有路面结构可设置沥青混凝土路面和水泥混凝土路面两大类型，两者各有优缺点：水泥混凝土路面理论上讲使用寿命长，使用期间的养护维修费用低，但水泥混凝土路面接缝多，开放交通迟缓，修复困难，从全国各地水泥混凝土路面使用效果来看不很理想，通车不久就有板面破损，而且噪音大；与水泥混凝土路面相比，沥青混凝土路面具有表面平整、无接缝、行车舒适、噪音低、养护维修方便等优势。因此，本项目道路推荐采用沥青混凝土路面。

鉴于本项目为市政道路，道路下面均埋设有各种市政管线，为了方便维护管线，而同时不破坏道路的整体路面强度和使用性能，设计建议采用石灰粉煤灰碎石基层。

（1）城市支路机动车道路面结构

采用的路面结构组合为：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）+7cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+1cm乳化沥青下封层+16cm石灰粉煤灰碎石+16cm石灰粉煤灰碎石+16cm石灰粉煤灰碎石，路面结构总厚度为60cm。

（2）人行道

人行道面层采用透水型路面，面层采用普通环保型透水面砖，基层采用强度和透水性均较好的级配碎石。

结构组合为：6cm彩色防滑透水砖+3cm粗砂找平层+15cm无砂混凝土+5cm粗砂垫层。结构总厚度为29cm。

### 2.2.6 规划道路红线内拆迁信息

本项目占地约合138亩，经过现场勘察，本项目不占用基本农田，项目用地范围内的征地、拆迁工作已经完成，红线范围内无名木古树及高压塔、高压线等市政设施，本项目不涉及征地、房屋拆迁、树木伐移及移民安置。

### 2.2.7 道路附属工程

本项目附属工程包括绿化、交通、照明工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电信管线工程、电力管线工程、再生水工程、热力工程。

2.2.7.1绿化工程

在满足道路交通功能的前提下，在道路范围内尽量增加可绿化面积。综合考虑乔木、灌木、交通设施支撑、路灯照明等组合景观效果，在人行步道上靠行车道一侧设置间距为5m的树池种树绿化。绿化时应注意要满足视距要求。本道路绿化范围主要是道路行道树。

2.2.7.2交通工程

本项目交通安全及管理设施包括交通标志、标线、信号灯、防护栏杆、防眩设施、交通监控系统、交通诱导系统等。

2.2.7.3照明工程

本道路照明电源设箱式变电站，为道路照明提供电源，箱变电源由道路周边引入。

照明灯具选用防尘、防潮、防护等级为IP65的灯具，内装电容器，使每个灯头的功率因数达到0.9以上，尽可能的减小低压线路上的损失。

灯杆采用单挑灯杆，杆高10～12m，间距30～35m，灯杆内外均应经过热浸锌防腐处理。

路灯照明具有手动控制和自动控制两种工作模式。在路灯检修和安装调试时采用手动控制，平时正常运行时采用自控方式。

所有低压电缆（特殊标明除外）均采用YJV-1型铜芯电缆穿PVC管埋地敷设，敷设深度-0.8米。在电缆横穿路口处采用镀锌钢管敷设。

为保证道路照明系统安全可靠运行和人身安全，照明系统的接地采用TN-S系统。照明电缆采用4芯等截面电缆供电。沿线敷设一根10镀锌钢筋与每根灯杆的接地极及金属外壳相接，接地电阻小于4欧姆。

2.2.7.4给水

根据现场调查，除盛意街（物顺路～物顺北路）及物顺南路（盛豫街～盛祥街）有现状给水管道外，其他路段无现状给水管道。根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），给水工程设计范围为盛意街（物顺路～海鑫南路）、阜顺北路、物顺南路（盛意街～盛豫街）及物顺南路（盛祥街～盛吉街）的给水管道设计。

根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），孙村组团地区给水由黄村镇孙村组团规划新建水厂供水。根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），黄村镇孙村组团规划新建水厂一座，拟分两期建设水厂，一期规划1.1万m³/d规模建设，为孙村组团提供水源，以保证孙村组团用水要求。

①盛意街

沿盛意街自物顺路至海鑫南路新建一条DN300mm给水管道，与海鑫南路给水管道相接，管道全长约1430m。根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），黄村镇孙村组团规划新建水厂一座，拟分两期建设水厂，一期规划1.1万m³/d规模建设，为孙村组团提供水源，以保证孙村组团用水要求。

①盛意街

沿盛意街自物顺路至海鑫南路新建一条DN300mm给水管道，与海鑫南路给水管道相接，管道全长约1430m。

2.2.7.5再生水

根据现场调查，除盛意街（物顺路～物顺北路）外，其他路段无现状再生水管道。根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），再生水工程设计范围为盛意街（物顺路～海鑫南路）的再生水管道设计。

根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），孙村组团由位于区域西北侧的孙村污水处理厂提供再生水水源，孙村污水处理厂深度处理出水为孙村组团再生水水源。

沿盛意街自物顺路至海鑫南路新建一条DN150mm再生水管道，与盛意街北段、海鑫南路再生水管道顺接，管道全长约1430m。

根据地块性质，沿设计再生水管道在地块中部向道路东侧预留支管，支管管径为DN100mm，管道长约160m。

再生水管道在地块内预留支管端部设阀门井及取水口。取水口由水表井及消火栓井组成。

2.2.7.6雨水

根据《北京市大兴区黄村镇孙村组团市政设施规划图》及北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），结合地势情况，盛意街雨水方案为一个雨水系统，阜顺北路为三个雨水系统，物顺南路均为两个雨水系统。

① 盛意街

沿盛意街自物顺路至海鑫路新建一条雨水管道，雨水由北向南接入海鑫路现状2400×1400mm雨水方沟，雨水管道设计管径为d1000～1200×1000mm，管道全长约540m；沿盛意街自海鑫南路至海鑫路新建一条雨水管道，雨水由南向北接入海鑫路现状2400×1400mm雨水方沟，雨水管道设计管径为d600～d1000mm，管道全长约910m。

根据地块性质，沿设计雨水管道在地块中部向道路东侧预留支管，支管管径为d600mm，管道长约100m。

②阜顺北路

阜顺北路为三个雨水系统。

第一系统：沿阜顺北路自盛意街至盛豫街新建一条雨水管道，雨水由西向东接入盛豫街规划1200×1000mm雨水方沟，雨水管道设计管径为d600～d800mm，管道全长约280m。

第二系统：沿阜顺北路自盛豫街至盛祥街新建一条雨水管道，雨水由西向东接入盛祥街规划1200×1000mm雨水方沟，雨水管道设计管径为d600～d800mm，管道全长约300m。

第三系统：沿阜顺北路自盛祥街至盛吉街新建一条雨水管道，雨水由西向东接入盛吉街现状1200×1000mm雨水方沟，雨水管道设计管径为d600～d800mm，管道全长约320m。

根据地块性质，沿设计雨水管道在地块中部向道路两侧预留支管，支管管径为d600mm，管道长约90m；在与之相交的道路路口根据规划预留支管，支管管径为d1000～1200×1000mm，管道长约110m。

③物顺南路

物顺南路为两个雨水系统。

第一系统：沿物顺南路自盛豫街至盛意街新建一条雨水管道，雨水由东向西接入盛意街拟建1200×1000mm雨水方沟，雨水管道设计管径为d600～d800mm，管道全长约280m。

第二系统：沿物顺南路自盛祥街至盛吉街新建一条雨水管道，雨水由西向东接入盛吉街规划1200×1000mm雨水方沟，雨水管道设计管径为d600～d800mm，管道全长约320m。

根据地块性质，沿设计雨水管道在地块中部向道路两侧预留支管，支管管径为d600mm，管道长约60m；在与之相交的道路路口根据规划预留支管，支管管径为□1200×1000mm，管道长约60m。

2.2.7.7污水

根据现场调查，除物顺南路（盛豫街～盛祥街）有现状污水管道外，其他路段无现状污水管道。根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），污水工程设计范围为阜顺北路、物顺南路（盛意街～盛豫街）及物顺南路（盛祥街～盛吉街）的污水管道设计。

根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），孙村组团地区污水排除属孙村污水处理厂流域范围。

根据《北京市大兴区黄村镇孙村组团市政设施规划图》及北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），结合地势情况，阜顺北路及物顺南路均为一个污水系统。

①阜顺北路

沿阜顺北路自盛意街至盛豫街新建一条污水管道，污水管道由西向东接入盛豫街规划d500mm污水管道，污水管道设计管径为d400mm，管道全长约270m；沿阜顺北路自盛吉街至盛豫街新建一条污水管道，污水管道由东向西接入盛豫街规划d500mm污水管道，污水管道设计管径为d400mm，管道全长约580m。

根据地块性质，沿设计污水管道在地块中部向道路两侧预留支管，支管管径为d400mm，管道长约150m；在与之相交的道路路口根据规划预留支管，支管管径为d400～d500mm，管道长约90m。

②物顺南路

沿物顺南路自盛意街至盛豫街新建一条污水管道，污水管道由西向东接入盛豫街现状d600mm污水管道，污水管道设计管径为d400mm，管道全长约270m；沿物顺南路自盛吉街至盛祥街新建一条污水管道，污水管道由东向西接入物顺南路现状d400mm污水管道，之后接入盛豫街现状d600mm污水管道，污水管道设计管径为d400mm，管道全长约270m。

根据地块性质，沿设计污水管道在地块中部向道路两侧预留支管，支管管径为d400mm，管道长约120m。

2.2.7.8电力、电信

根据现场调查，除物顺南路（盛豫街～盛祥街）有6φ150+2D160mm现状电力管道外，其他路段无现状电力管道。根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日）及与电力部门沟通，电力工程设计范围为盛意街（海鑫路～海鑫南路）、阜顺北路、物顺南路（盛豫街～盛吉街）的电力管道设计。

根据北京市规划委员会大兴分局“关于大兴新城孙村组团市政工程项目综合方案会议纪要”（2006年6月30日），孙村组团规划采用南部魏善庄110Kv变电站为主供给组团未来所需要的用电。1）盛意街

沿盛意街自海鑫路至海鑫南路新建一条12φ150+2D160mm电力管井，全长约910m。

根据地块性质，沿设计电力管道在地块中部向道路东侧预留电力管井接口，接口规格为6φ150+2D160mm，管道长约10m；在与之相交的道路路口根据规划预留电力管井接口，接口规格为12φ150+2D160mm，管道长约10m。

2）阜顺北路

沿阜顺北路自盛意街至盛吉街新建一条12φ150+2D160mm电力管井，全长约910m。根据地块性质，沿设计电力管道在地块中部向道路两侧预留电力管井接口，接口规格为6φ150+2D160mm，管道长约90m；在与之相交的道路路口根据规划预留电力管井接口，接口规格为12φ150+2D160mm，管道长约70m。

3）物顺南路

沿物顺南路自盛祥街至盛吉街新建一条12φ150+2D160mm电力管井，全长约320m。

沿物顺南路自盛豫街至盛祥街有6φ150+2D160mm现状电力管道，经与电力部门沟通，近期保留该现状电力管道，远期拆除现状电力管道，按规划新建12φ150+2D160mm电力管井，全长约320m。

根据地块性质，沿设计电力管道在地块中部向道路两侧预留电力管井接口，接口规格为6φ150+2D160mm，管道长约30m；在与之相交的道路路口根据规划预留电力管井接口，接口规格为12φ150+2D160mm，管道长约60m。

电信工程：沿物顺南路自盛祥街至盛吉街新建12孔通讯管线及7孔有线电视，全长分别约320m。根据地块性质，沿设计信息管道在地块中部向道路两侧预留6孔通讯管线及2孔有线电视，管道分别长约30m。

2.1.5.7热力

沿物顺南路自盛祥街至盛吉街新建一条热力管道，设计管径为DN350mm，干线全长约320m。沿物顺南路自盛祥街至盛吉街新建一条热力管道，设计管径为DN350mm，干线全长约320m。

### 2.2.8 主要工程量

拟建项目主要工程量具体见表2.2-4。

表2.2-4  项目主要工程数量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 盛意街 |  |  |  |
| 1 | 道路工程 |  |  |  |
| 1.1 | 路基 |  |  |  |
| （1） | 填方 | m3 | 2275 |  |
| （2） | 挖方 | m3 | 17654 | 运弃 |
| （3） | 特殊路基转换处理 | m3 | 23595 | 换填8%灰土 |
| 1.2 | 路面 |  |  |  |
| （1） | 机动车道 | m2 | 30079 |  |
| （2） | 人行步道 | m2 | 12927 |  |
| （3） | 玻纤格栅 | m2 | 314 |  |
| （4） | 旧路破除 | m2 | 4050 |  |
| （5） | 路缘石及树池 | m | 6938 | 树池763个 |
| 2 | 绿化工程 |  |  |  |
| 2.1 | 绿化带 | m2 | 3928 |  |
| 2.2 | 行道树 | 棵 | 763 |  |
| 3 | 交通工程 | m2 | 30079 | 灯控交叉口7处 |
| 4 | 照明工程 | m | 1882 | 单侧布置 |
| 5 | 雨水工程d600-d900 | m | 1280 |  |
| 6 | 给水工程 | m | 1560 |  |
| 7 | 再生水工程 | m | 1590 |  |
| 8 | 污水工程 | m | / |  |
| 9 | 电力工程 | m | 930 |  |
| 10 | 征地 | 亩 | 64.5 |  |
| 二 | 阜顺北路 |  |  |  |
| 1 | 道路工程 |  |  |  |
| 1.1 | 路基 |  |  |  |
| （1） | 填方 | m3 | 1678 |  |
| （2） | 挖方 | m3 | 9299 | 运弃 |
| （3） | 特殊路基转换处理 | m3 | 21332 | 换填8%灰土 |
| 1.2 | 路面 |  |  |  |
| （1） | 机动车道 | m2 | 14668 |  |
| （2） | 人行步道 | m2 | 6159 |  |
| （3） | 玻纤格栅 | m2 | 54 | 用于路面搭接 |
| （4） | 路缘石及树池 | m | 3585 | 树池353个 |
| 2 | 绿化工程 |  |  |  |
| 2.1 | 绿化带 | m2 | 662 |  |
| 2.2 | 行道树 | 棵 | 353 |  |
| 3 | 交通工程 | m2 | 14668 | 灯控交叉口4处 |
| 4 | 照明工程 | m | 911 | 单侧布置 |
| 5 | 雨水工程 | m | 1010 |  |
| 6 | 给水工程 | m | 1110 |  |
| 7 | 再生水工程 | m | / |  |
| 8 | 污水工程 | m | 580 |  |
| 9 | 电力工程 | m | 1070 |  |
| 10 | 征地 | 亩 | 31.2 |  |
| 三 | 物顺南路 |  |  |  |
| 1 | 道路工程 |  |  |  |
| 1.1 | 路基 |  |  |  |
| （1） | 填方 | m3 | 1102 |  |
| （2） | 挖方 | m3 | 9981 | 运弃 |
| （3） | 特殊路基转换处理 | m3 | 7455 | 换填8%灰土 |
| 1.2 | 路面 |  |  |  |
| （1） | 机动车道 | m2 | 15629 |  |
| （2） | 人行步道 | m2 | 6502 |  |
| （3） | 玻纤格栅 | m2 | 98 | 用于路面搭接 |
| （4） | 路缘石及树池 | m | 3824 | 树池380个 |
| 2 | 绿化工程 |  |  |  |
| 2.1 | 绿化带 | m2 | 1362 |  |
| 2.2 | 行道树 | 棵 | 380 |  |
| 3 | 交通工程 | m2 | 45629 | 灯控交叉口4处 |
| 4 | 照明工程 | m | 912 |  |
| 5 | 雨水工程 | m | 720 |  |
| 6 | 给水工程 |  | 700 |  |
| 7 | 再生水工程 | m | / |  |
| 8 | 污水工程 | m | 660 |  |
| 9 | 电力工程 | m | 350 |  |
| 10 | 征地 | 亩 | 33.2 |  |

### 2.2.9交通量预测

根据建设单位提供的《项目申请报告》，项目所在区域的交通流量分析结果如下：

（1）车型比

本项目现况车型分为小客、大客、小货、大货、公交。折算成标准车后的车型比例为：

大中小车型比为小：中：大=64%：24%：12%。

（2）昼夜比系数

该区域小时交通量昼夜比系数为9：1，昼间16h、夜间8h。

（3）方向不均衡系数

方向不均匀系数（D）为车流主方向流量与道路断面总流量之比。本项目取方向不均匀系数为0.55。

（4）高峰时段与高峰小时系数

早高峰时段为8:00-10:00，晚高峰时段为17:00-19:00。根据本项目所处地区用地情况、经济发展水平，确定其高峰小时流量比（HTF）为11.5%。

（5）交通流量预测结果

项目不同特征年交通量预测结果见表2.2-5～表2.2-7。

表2.2-5 盛意街未来交通量预测结果（pcu/h）

| 预测年份 | 时段 | 大型车 （辆/h） | 中型车 （辆/h） | 小型车 （辆/h） | 小时车流量 合计 （辆/h） | 全天车流量 （辆/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 昼间 | 22 | 45 | 120 | 187 | 3354 |
|  | 夜间 | 5 | 10 | 27 | 42 |  |
|  | 高峰小时 | 40 | 80 | 215 | 335 |  |
|  | 平均小时 | 17 | 34 | 89 | 140 |  |
| 2022 | 昼间 | 29 | 58 | 152 | 239 | 4243 |
|  | 夜间 | 6 | 13 | 34 | 53 |  |
|  | 高峰小时 | 59 | 118 | 311 | 488 |  |
|  | 平均小时 | 21 | 42 | 114 | 177 |  |
| 2030 | 昼间 | 39 | 78 | 210 | 327 | 5806 |
|  | 夜间 | 9 | 18 | 46 | 73 |  |
|  | 高峰小时 | 80 | 160 | 428 | 668 |  |
|  | 平均小时 | 29 | 58 | 155 | 242 |  |

表2.2-6  阜顺北路未来交通量预测结果（pcu/h）

| 预测年份 | 时段 | 大型车 （辆/h） | 中型车 （辆/h） | 小型车 （辆/h） | 小时车流量 合计 （辆/h） | 全天车流量 （辆/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 昼间 | 18 | 37 | 98 | 153 | 2719 |
|  | 夜间 | 4 | 8 | 22 | 34 |  |
|  | 高峰小时 | 37 | 75 | 201 | 313 |  |
|  | 平均小时 | 13 | 27 | 73 | 113 |  |
| 2022 | 昼间 | 23 | 46 | 125 | 194 | 3440 |
|  | 夜间 | 5 | 10 | 28 | 43 |  |
|  | 高峰小时 | 47 | 95 | 254 | 396 |  |
|  | 平均小时 | 17 | 34 | 92 | 143 |  |
| 2030 | 昼间 | 32 | 64 | 169 | 265 | 4707 |
|  | 夜间 | 7 | 14 | 38 | 59 |  |
|  | 高峰小时 | 65 | 130 | 346 | 541 |  |
|  | 平均小时 | 23 | 47 | 126 | 196 |  |

表2.2-7  物顺南路未来交通量预测结果（pcu/h）

| 预测年份 | 时段 | 大型车 （辆/h） | 中型车 （辆/h） | 小型车 （辆/h） | 小时车流量 合计 （辆/h） | 全天车流量 （辆/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 昼间 | 17 | 35 | 92 | 144 | 2568 |
|  | 夜间 | 4 | 8 | 20 | 32 |  |
|  | 高峰小时 | 35 | 71 | 189 | 295 |  |
|  | 平均小时 | 13 | 26 | 68 | 107 |  |
| 2022 | 昼间 | 22 | 44 | 117 | 183 | 3249 |
|  | 夜间 | 5 | 10 | 26 | 41 |  |
|  | 高峰小时 | 45 | 90 | 239 | 374 |  |
|  | 平均小时 | 16 | 32 | 87 | 135 |  |
| 2030 | 昼间 | 30 | 60 | 160 | 250 | 4446 |
|  | 夜间 | 7 | 13 | 36 | 56 |  |
|  | 高峰小时 | 61 | 122 | 328 | 511 |  |
|  | 平均小时 | 22 | 44 | 119 | 185 |  |

### 2.2.10投资估算与实施计划

本工程项目总投资估算27018.66万元人民币，环保投资合计约232万元，约占项目总投资的0.85%。建设资金由项目建设单位自筹解决。

本项目于2013年4月开始进行立项等前期筹备工作，计划于2014年3月正式开工建设，2015年3月中旬进行工程收尾、交通设施安装及竣工验收等工作，2015年3月底剪彩通车，正式交付使用。

### 2.2.11土石方平衡

项目挖方总量为36934m3，填方总量为5055m3，外购换填土方量为52382m3，项目挖方全部用于本项目内回填，弃方为31879m3，根据建设单位提供的资料，本项目多余的弃方将用于园区内其它建设项目的填方，不外弃。土石方平衡见表2.4-1。

表2.4-1  土石方平衡

| 挖方量（m3） | 填方量（m3） | 外购换填土方量（m3） | 利用方量（m3） | 弃方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36934 | 5055 | 52382 | 5055 | 31879 |

### 2.2.12建设材料及运输条件

工程所用钢材、木材、水泥、沥青等材料均可由当地企业提供。

本项目周边道路网络方便快捷，境内路网已基本形成，且现有道路仍可利用，可以满足本项目建设期间材料运输要求。

## 2.3 工程污染源分析

### 2.3.1 施工期污染源分析

本工程施工期污染源主要有以下几方面：运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣，其中施工噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题，作为重点分析对象。本项目施工人员大部分为本地村民，其他外来人员均租住施工场地周边已有房屋，本项目不设集中的施工营地。

#### 2.3.1.1噪声污染源

道路建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆产生的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生一定影响。

据调查，目前国内道路施工采用的机械设备主要有推土机、挖掘机、平地机、混凝土搅拌机、压路机和铺路机等，其声压级见表2.3-1。

表2.3-1  道路施工机械设备声级测试值及范围（单位：dB(A)）

| 序号 | 机械类型 | 型 号 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级Leq（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装卸机 | ZL40型 | 5 | 90 |
|  |  | ZL50型 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | PY160A型 | 5 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | Y2J10B型 | 5 | 86 |
| 4 | 双轮双振压路机 | CC2型 | 5 | 81 |
| 5 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 6 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 7 | 轮胎式挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 8 | 摊铺机 | Fifond311ABGco | 5 | 82 |
|  |  | VoGELE | 5 | 87 |
| 9 | 发电机组 | FKL75 | 1 | 98 |
| 10 | 沥青混凝土 搅拌机 | Parker LB1000型（英国） | 2 | 88 |
|  |  | LB30型 | 2 | 90 |
|  |  | LB2.5型 | 2 | 84 |
| 11 | 混凝土泵 | － | 5 | 85 |

#### 2.3.1.2 大气污染源

拟建道路路面结构设计为沥青混凝土路面，在道路施工期主要污染物是扬尘和粉尘。施工扬尘污染主要来自以下几个方面：①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘；④物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。

在上述各类尘源中，道路施工在混合土工序阶段，灰土拌和、混凝土拌和是扬尘的主要来源。如果不采取洒水措施，灰土运输车辆的扬尘污染是非常严重的，必须采取措施对施工扬尘量加以控制。

根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，在类比项目成渝高速公路施工过程中TSP浓度监测结果见表2.3-1。

表2.3-1  施工现场不同距离TSP浓度对照表

| 施工内容 | 起尘因素 | 风速（m/s） | 距离（m） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 装卸、运输、现场施工 | 2.4 | 50 | 11.7 |
|  |  |  | 100 | 19.7 |
|  |  |  | 150 | 5.0 |
| 灰土 | 装卸、混合、运输 | 1.2 | 50 | 9.0 |
|  |  |  | 100 | 1.7 |
|  |  |  | 150 | 0.8 |
| 石料 | 运输 | 2.4 | 50 | 11.7 |
|  |  |  | 100 | 11.7 |
|  |  |  | 150 | 5.0 |

由上表中监测结果分析可知，施工期TSP污染严重，在土方装卸、运输、施工中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达19.7mg/m3，距现场150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，但其影响周期短，随施工结束而消失。

除施工扬尘和粉尘污染源，在施工过程中还会产生机动车尾气和沥青烟。运输车辆和挖掘机、推土机、压路机等施工机械排放的尾气和废气中均含有一定浓度的大气污染物，主要成分为NOX、CO和THC，但其产生量较小，不会对周围大气环境造成大的影响；本工程路面沥青铺设过程不在现场熬炼沥青，全部使用商品沥青（在专业站场进行熬制、拌和），施工所需沥青混凝土均由密闭装载车运至铺筑工地直接进行摊铺，故施工过程沥青烟产生量较少，只在摊铺阶段有少量沥青烟散发。

设计公路路面采用沥青砼，因购置沥青混凝土料，所以无拌合沥青烟，但是在路面铺设过程中会产生沥青烟气，根据同类行业类比分析，苯并[a]芘的含量可达到93mg/1000m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中40mg/m3的要求，对空气环境影响较小，路面所在区域空气中的苯并[a]芘含量仍可满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准0.01μg/m3的要求。

#### 2.3.1.3 施工期水污染源分析

施工期水污染源主要是来自施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的各类施工废水。

本项目施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍。施工人员均为本地农村劳动力，住宿均回本地的自有住所。施工人员用餐为外送盒饭。本项目施工期共需施工人员约100人，施工周期为12个月左右，施工人员生活用水量按50L/人·天计，则施工期生活用水量为5m3/d，施工过程中生活用水量为1800m3。施工人员的生活污水排放系数取0.80，则生活污水日排放量为4.0m3，整个施工期内生活污水排放量为1440m3，主要污染物为有机物和悬浮物。

施工废水包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及施工机械运转和维修中产生的含油废水。根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为2m3/d，总产生量约为720m3。

施工期如遇大到暴雨天气，地表径流会冲刷一定量弃土、垃圾、建筑砂石等夹带泥砂、油类等污染物，随雨水冲刷排入周边沟渠或河道。

#### 2.3.1.4 施工期固体废物污染源分析

施工期固体废物主要包括施工渣土、建筑垃圾和生活垃圾。

施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土、道路清扫产生的渣土、废弃物等，施工渣土不含有毒有害成分，可根据工程需要和生产废物自身特性，用于路基填方使用或就地填埋于道路施工沿线的低洼地、以及园区内其他建设项目的填方。项目挖方总量为36934m3，填方总量为5055m3，外购换填土方量为52382m3，项目挖方全部用于本项目内回填，弃方为31879m3，本项目弃方用作园区其他建设项目的填方。

### 2.3.2 运营期污染源分析

由拟建工程概况和功能特点可知，本项目营运期主要污染源包括噪声污染源、大气污染源、水污染源和固体废物污染源。

#### 2.3.2.1噪声污染源

（1） 噪声源

由于本项目为道路建设项目，其噪声污染源种类比较单一，主要为车辆在道路上行驶产生的交通噪声。机动车辆噪声是引起交通噪声的基本声源，按其和车速、发动机转速的相关性，可以分为如下两类：

①和车速相关声源：排气噪声、进气噪声、风扇噪声、发动机表面辐射噪声以及由发动机带动的发电机、空压机噪声等；

②和发动机转速相关声源：传动系统噪声、轮胎－路面噪声、车体振动和气流噪声等。

机动车辆整车辐射噪声和车速、发动机转速、行驶档位和负荷等多种因素有关。在不同行驶工况下，各类声源的贡献率也不同，机动车噪声的主要声源情况一般可分为以下三种情况：

①中、低速行驶：主要声源是发动机表面辐射噪声、排气噪声、进气噪声、风扇噪声等；

②高速行驶：主要声源是轮胎－路面噪声、发动机噪声、车体振动和气流噪声等；

③加减速行驶：主要声源为排气噪声和刹车噪声等。

（2） 噪声源估算

上述各种因素构成道路交通噪声，在对环境噪声进行预测及分析时，必须予以充分的重视。营运期交通噪声预测模式参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中车辆噪声源强计算方法。本项目三条路设计车速30 km/h，各类型单车车速预测采用如下公式：

各类型单车车速预测采用如下公式：

vi=[k1⋅ui+k2+1k3⋅ui+k4]×V120

ui=N单车道小时⋅[ηi+m⋅(1−ηi)]

式中：vi—i型车预测车速；

k1、k2、k3、k4 ―― 回归系数，按表 2.3-2取值；

ui — 该车型当量车数；

N单车道小时 — 单车道小时车流量；

ηi — 该车型的车型比；

m — 其它车型的加权系数；

V — 设计车速。

表 2.3-2     预测车速常用系数取值表

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

第i种车型车辆在参照点（7.5m处）平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算：

小型车              LoS=12.6+34.73lgVS                C.1.1-3中型车              LoM=8.8+40.48lgVM                C.1.1-4大型车              LoL=22.0+36.32lgVL               C.1.1-5

式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车；

Vi —该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

（3）源强修正

公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L纵坡计算按表2.3-3取值。

表 2.3-3   路面纵坡噪声级修正值

| 纵坡（%） | 噪声级修正值（dB） |
| --- | --- |
| ≤3 | 0 |
| 4~5 | +1 |
| 6~7 | +3 |
| ＞7 | +5 |

注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正，且仅在预测敏感点噪声时修正。

表2.3-4   公路路面噪声级修正值

| 路 面 | △L 路面 |
| --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | +1～2 |

注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正，且仅在预测敏感点噪声时修正。

本项目最大纵坡为0.594%设计路面为沥青混凝土路面。可知本项目线源强修正值为均0dB(A)，所以则根据以上公式、源强修正值预测出各路段的各种车辆辐射声级，详见2.3-5。

表2.3-5   公路路面各种车型单车辐射噪声级修正值（单位：dB（A））

| 道路 | 车型 | 近期（2016） |  | 中期（2022） |  | 远期（2030） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 盛意街 | 小型车 | 60.8 | 61.4 | 60.5 | 61.3 | 60.0 | 61.3 |
|  | 中型车 | 59.9 | 59.5 | 59.6 | 59.6 | 58.8 | 59.8 |
|  | 大型车 | 68 | 67.6 | 67.8 | 67.7 | 67.2 | 67.9 |
| 阜顺北路 | 小型车 | 61.0 | 61.4 | 60.8 | 61.4 | 60.4 | 61.3 |
|  | 中型车 | 60.0 | 59.4 | 59.9 | 59.5 | 59.4 | 59.7 |
|  | 大型车 | 68.1 | 67.5 | 68.0 | 67.6 | 67.7 | 67.8 |
| 物顺南路 | 小型车 | 61.0 | 61.4 | 60.8 | 61.4 | 60.5 | 61.3 |
|  | 中型车 | 60.0 | 59.4 | 59.9 | 59.5 | 59.5 | 59.6 |
|  | 大型车 | 68.1 | 67.5 | 68.1 | 67.6 | 67.8 | 67.7 |

#### 2.2.2.2 大气污染源

拟建道路建设项目运营期主要大气污染物为CO、NOX、THC、TSP，其中CO、THC、NOX是汽车尾气产生的，TSP是汽车车轮行驶中挟带卷起的扬尘。

道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于散落、风吹等原因，也会使物料产生扬尘。因TSP与公路类型、车型车速、天气情况、空气湿度等有关，目前尚未见定量算法，故暂不作计算。

汽车尾气污染物排放量与交通量成正比例，同时也和车辆类型以及汽车运行的工况有关，本次评价中车辆排放气态污染物线源源强按《公路建设项目环境影响评价规范》进行计算。

车辆排放污染物线源按连续污染线源计算，线源中心线即路中心线。车辆排放气态污染物线源源强按《公路建设项目环境影响评价规范》计算，具体交通量预测结果见表2.2-5 ～ 表2.2-7，车辆气态污染物排放量预测公式如下：

Qj=i=13Aj⋅Eij⋅3600−1

式中：Qj——j类气态污染物排放强度，mg/s·m；

Aj——i型车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij——汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（采用《公路交通建设项目环境影响评价规范》推荐值），mg/辆·m。

各类型车气态排放污染物等速工况在各种车速下的污染物排放系数Eij可参考“环境空气预测模式及参数选择”方法选取，见表2.3-6。

表2.3-6    车辆单车排放因子Eij推荐值（mg/辆·m）

| 平均车速（km/h） |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 54.87 | 39.00 | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 | 10.24 | 7.72 |
|  | THC | 10.93 | 9.58 | 8.14 | 6.70 | 6.06 | 5.30 | 4.66 | 4.02 |
|  | NOX | 1.06 | 1.17 | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | CO | 36.79 | 34.17 | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 | 28.55 | 34.78 |
|  | THC | 20.99 | 18.00 | 15.21 | 12.42 | 11.02 | 10.10 | 9.42 | 9.10 |
|  | NOX | 4.05 | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.30 |
| 大型车 | CO | 6.72 | 6.02 | 5.25 | 4.48 | 4.10 | 4.01 | 4.23 | 4.77 |
|  | THC | 2.74 | 2.37 | 2.08 | 1.79 | 1.58 | 1.45 | 1.38 | 1.35 |
|  | NOX | 9.82 | 10.40 | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

本项目盛意街、阜顺北路、物顺南路设计行车速度为30km/h， Eij为趋势外推值，在计算时选用表2.3-2中数据求小时流量后进行计算，大、中、小型车所占比例分别为12%、24%、64%，车辆排放气态污染物线源源强及其排放量估算见表2.3-7。

表2.3-7      拟建道路各预测年气态污染物排放量

| 道路 | 预测年 | 污染物名称 | 全天（24h） |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源强（mg/s·m） | 排放量（kg） |  |
| 盛意街 | 2016年 | CO | 173.611 | 0.15 | 0.055 |
|  |  | THC | 46.296 | 0.04 | 0.015 |
|  |  | NOX | 10.417 | 0.009 | 0.003 |
|  | 2022年 | CO | 219.907 | 0.19 | 0.069 |
|  |  | THC | 61.343 | 0.053 | 0.019 |
|  |  | NOX | 13.889 | 0.012 | 0.004 |
|  | 2030年 | CO | 300.926 | 0.26 | 0.095 |
|  |  | THC | 83.333 | 0.072 | 0.026 |
|  |  | NOX | 18.519 | 0.016 | 0.006 |
| 阜顺 北路 | 2016年 | CO | 138.889 | 0.12 | 0.044 |
|  |  | THC | 39.352 | 0.034 | 0.012 |
|  |  | NOX | 9.259 | 0.008 | 0.003 |
|  | 2022年 | CO | 173.611 | 0.15 | 0.055 |
|  |  | THC | 49.769 | 0.043 | 0.016 |
|  |  | NOX | 112.269 | 0.097 | 0.035 |
|  | 2030年 | CO | 243.056 | 0.21 | 0.077 |
|  |  | THC | 67.130 | 0.058 | 0.021 |
|  |  | NOX | 15.046 | 0.013 | 0.005 |
| 物顺 南路 | 2016年 | CO | 127.315 | 0.11 | 0.040 |
|  |  | THC | 37.037 | 0.032 | 0.012 |
|  |  | NOX | 8.102 | 0.007 | 0.003 |
|  | 2022年 | CO | 173.611 | 0.15 | 0.055 |
|  |  | THC | 46.296 | 0.04 | 0.015 |
|  |  | NOX | 10.417 | 0.009 | 0.003 |
|  | 2030年 | CO | 231.481 | 0.20 | 0.073 |
|  |  | THC | 63.657 | 0.055 | 0.020 |
|  |  | NOX | 15.046 | 0.013 | 0.005 |

以上数据是根据《公路建设项目环境影响评价规范》附录中污染物排放系数计算的，但近几年来，国家对汽车尾气污染排放的控制力度不断加大，2004年7月1日起，已在全国开始实施相当于欧洲Ⅱ号标准的国家机动车污染物排放标准第二阶段，并将逐步执行欧洲Ⅲ号标准和欧洲Ⅳ号标准。目前，北京市机动车尾气排放已经开始执行国Ⅳ机动车排放标准（国Ⅲ、国Ⅳ排放标准在污染物排放限值上与欧Ⅲ、欧Ⅳ标准完全相同，但在实验方法与法规格式上与欧Ⅲ、欧Ⅳ标准存在差别）。因此，表5-8中的计算数据均比实际排放量明显偏高。

根据有关资料，实施欧洲Ⅱ号标准后，单车排放CO、THC、NOX与以前相比分别降低30.4%、55.8%和55.8%；实施欧洲Ⅳ号标准（国Ⅳ标准）后，单车排放CO、THC、NOX分别是欧洲Ⅱ号标准的45.5%、20%和16%。故本项目各特征年污染物排放量按欧洲Ⅳ号标准进行修正，修正结果见表2.3-8。

表2.3-8  拟建道路各预测年气态污染物排放量修正结果

| 道路 | 预测年 | 污染物名称 | 全天（24h） |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源强（mg/s·m） | 排放量（kg） |  |
| 盛意街 | 2016年 | CO | 120.833 | 0.104 | 0.038 |
|  |  | THC | 20.463 | 0.018 | 0.007 |
|  |  | NOX | 4.604 | 0.004 | 0.001 |
|  | 2022年 | CO | 153.055 | 0.132 | 0.048 |
|  |  | THC | 27.114 | 0.023 | 0.008 |
|  |  | NOX | 6.139 | 0.005 | 0.002 |
|  | 2030年 | CO | 209.444 | 0.181 | 0.066 |
|  |  | THC | 36.833 | 0.032 | 0.011 |
|  |  | NOX | 8.185 | 0.007 | 0.003 |
| 阜顺 北路 | 2016年 | CO | 96.667 | 0.084 | 0.031 |
|  |  | THC | 17.394 | 0.015 | 0.005 |
|  |  | NOX | 4.092 | 0.004 | 0.001 |
|  | 2022年 | CO | 120.833 | 0.104 | 0.038 |
|  |  | THC | 21.998 | 0.019 | 0.007 |
|  |  | NOX | 49.623 | 0.043 | 0.015 |
|  | 2030年 | CO | 169.167 | 0.146 | 0.054 |
|  |  | THC | 29.671 | 0.026 | 0.009 |
|  |  | NOX | 6.650 | 0.006 | 0.002 |
| 物顺 南路 | 2016年 | CO | 88.611 | 0.077 | 0.028 |
|  |  | THC | 16.370 | 0.014 | 0.005 |
|  |  | NOX | 3.581 | 0.003 | 0.001 |
|  | 2022年 | CO | 120.833 | 0.104 | 0.038 |
|  |  | THC | 20.463 | 0.018 | 0.007 |
|  |  | NOX | 4.604 | 0.004 | 0.001 |
|  | 2030年 | CO | 161.111 | 0.139 | 0.051 |
|  |  | THC | 28.136 | 0.024 | 0.009 |
|  |  | NOX | 6.650 | 0.006 | 0.002 |

由上表可知，拟建道路的车流量会呈逐年上升趋势，但由于欧洲Ⅱ号标准、欧洲Ⅲ号标准和欧洲Ⅳ号标准的逐步实行，对汽车尾气污染排放的控制力度不断加大，故实施欧洲Ⅳ号标准后的营运期汽车尾气排放的污染物排放量明显减少，远远小于实施欧洲Ⅳ号标准前的污染物排放量。

由此可见，预测远期2030年，盛意街大气污染物排放量约为CO：0.066t/a、THC：0.011t/a、NOX：0.03t/a，阜顺北路大气污染物排放量约为CO：0.054t/a、THC：0.009t/a、NOX：0.002t/a，物顺南路大气污染物排放量约为CO：0.051t/a、THC：0.009t/a、NOX：0.002t/a。

#### 2.2.2.3水污染源

本项目道路路面污染物因雨水径流而形成。道路投入营运后，由于车辆在营运过程中，可能会滴漏油类物质，轮胎与路面摩擦会产生橡胶微粒，车辆排放废气中的颗粒物质，运输货物中飞扬的微粒物质等，均可能在路面上形成不同程度积聚，而这些物质可能随降水而进入路面径流。但由于拟建道路沿线铺设有完善的雨水管网，路面上形成的地表径流都进入道路两侧的雨水管网，一般情况下不会对沿线地表水环境产生影响。

#### 2.3.2.4固体废物污染源

道路营运期间，主要固体废物污染源为树枝、树叶、碎石等。根据类比分析，道路营运期生活垃圾产生量较小，且在整个道路沿线随机分散产生。

#### 2.3.2.5 拟建工程对生态的影响因素

道路营运期间，对生态的影响因素主要为植被恢复不好，将造成水土流失。

# 3结论与建议

## 3.1工程概况

（1）建设地址

北京市大兴区为黄村镇东南部孙村组团。

（2）建设内容与规模

北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路工程建设规模为：

盛意街北起物顺北路，南至海鑫南路，规划为城市支路，红线宽20m，道路长约1882m；阜顺北路西起盛意街，东至盛吉街，规划为城市支路，红线宽20m，道路全长约911m；物顺南路西起盛意街，东至盛吉街，规划为城市支路，红线宽20m，道路全长约912m。

建设内容包括道路、雨水、污水、给水、电力、信息、热力、交通、照明、绿化等工程。

项目投资：本项目工程总投资估算为27018.66万元，其中环保投资232万元。

（3）工程征地拆迁情况

本项目不占用基本农田，项目用地范围内的征地、拆迁工作已经完成，红线范围内无名木古树及高压塔、高压线等市政设施，本项目不涉及征地、房屋拆迁、树木伐移及移民安置。

（4）投资估算与施工时间

本工程项目总投资估算27018.66万元人民币，环保投资合计约232万元，约占项目总投资的0.85%。

## 3.2项目建设与城市规划的符合性、选线合理性、产业政策符合性

本项目位于孙村组团规划范围内，本项目的建设符合《大兴新城规划(2005-2020年)》、《北京市大兴区黄村镇镇域规划》和《大兴区黄村镇孙村组团控制性详细规划(2006年-2020年)》。

本项目拟建道路红线范围内现状道路系统不完善，为部分现状路、荒地，经过现场调查、图上比对和与相关主管部门衔接，本项目3条道路沿线用地范围内没有文物和挂牌古树。本项目不涉及拆迁民宅，可见工程选线过程中不拆迁、不占耕地，本项目拟建道路选线合理。

本项目属市政道路工程项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），该项目为鼓励类中“二十二大项中第4小项，城市道路及智能交通体系建设”。因此本项目的建设符合产业政策要求。

## 3.3项目运行后主要污染源

（1）噪声

项目运营期噪声主要为道路交通噪声。运营期交通量的增加，将使沿线交通噪声增大，影响沿线声环境质量。

（2）水污染源

本工程运营期水环境污染源主要是路面雨水径流。路面径流污染物主要是悬浮物、石油类等，其浓度取决于交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素。

（3）废气污染源

运营期交通量增加，汽车尾气排放量增大，将对沿线地区的环境空气质量产生影响。城市道路建设项目运营后的主要大气污染源是汽车尾气，污染物有NOx、THC（以非甲烷总烃计）和CO等。污染物排放量的大小与交通量成比例地增加，且与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。

（4）固体废物

道路营运期间，主要固体废物污染源为树枝、树叶、碎石等。根据类比分析，道路营运期生活垃圾产生量较小，且在整个道路沿线随机分散产生。生活垃圾应由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成影响。

## 3.4声环境影响评价结论

### 3.4.1 施工期声环境影响评价结论

本工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声。主要设备噪声源大部分在80～95dB(A)之间，对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定影响，特别在夜间施工时这种影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。拟建项目现状噪声敏感目标（住宅、学校、医院等）为盛意街和阜顺北路东南侧的某民宅（敏感建筑距盛意街和阜顺北路路牙50m）。项目施工期采取了设围挡、临时隔声屏障等措施后可最大程度减轻（总体降噪效果至少25 dB(A)）对周围环境及敏感目标的影响，但由于项目距敏感目标较近，仍会对敏感目标造成影响，但该影响是暂时的，施工结束后便消失，建设单位施工期间保证与周围群众及时沟通、取得周围群众的谅解，且建设单位对敏感目标处的相关人员进行了调查，被调查者支持项目的建设。

### 3.4.2 运营期声环境影响评价结论

本项目运营后，采取了多孔隙沥青混凝土低噪音路面，绿化降噪，限速禁鸣标志等降噪措施后，盛意街、阜顺北路、物顺南路运营期在路牙5m（红线1m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

- 本项目采取的交通噪声防治措施

1）全线采用多孔隙沥青混凝土低噪音路面。

2）拟建道路上设限速（盛意街、阜顺北路、物顺南路，30km/h）、禁鸣标志。

3）在满足道路交通功能的前提下在道路范围内尽量增加可绿化面积。绿化带应根据当地自然条件选择枝繁叶茂、生长迅速的常绿植物，采用乔、灌、草相结合的密植方式，乔木高度不宜低于7.0m，灌木不低于1.5m，郁闭度＞0.6，形成立体绿化系统。在满足道路交通功能的前提下，在道路范围内尽量增加可绿化面积。

4）本项目综合考虑乔木、灌木、交通设施支撑、路灯照明等组合景观效果，在人行步道上靠行车道一侧设置间距为5m的树池种树绿化。绿化时应注意要满足视距要求。本道路绿化范围主要是道路行道树。绿化带降噪作用虽然不会明显，但心理作用是很重要的，能给人以宁静的感觉。

5）盛意街东侧、物顺南路南侧、北侧规划有行政办公用地。要求对上述用地范围内的首排噪声敏感建筑物安装隔声窗（隔声效果不小于30分贝）。

6）根据本次噪声预测结果及正在出台的相关规范，建议规划、土地利用等有关部门在本项目拟建的道路路牙两侧20m（红线两侧20m）范围内不得新建临街噪声敏感建筑物（住宅、学校、医院等）。

7）在拟建道路开通营运后，要对沿线声环境敏感目标（住宅、行政办公等）处噪声进行跟踪监测，根据监测结果，分析声环境状况，为及时采取保护措施提供依据，随着交通量的逐渐增大，一旦出现声环境超标，建设单位要进一步采取可行的降噪措施。

- 交通噪声贡献值达标距离结论

参考《地面交通噪声污染防治技术政策编制说明》（国家环保总局科技标准司，2006年4月），在采取的以上噪声防治措施中，拟建道路全线采用多孔隙沥青混凝土低噪音路面降噪效果为4～5 dB（A），设限速、禁鸣标志的降噪效果为3～5dB（A），绿化降噪效果为1～2dB（A）。

通过采取降噪措施后，盛意街、阜顺北路、物顺南路运营期在路牙5.5m（红线1m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

- 敏感点交通噪声预测结论

现状声环境敏感目标为盛意街和阜顺北路交叉口东南50m处的某私人住宅（6栋）（规划拆除），环境噪声预测值近期2016年、中期2022年、远期2030年昼间、夜间均能《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。该建筑物在区域土地利用规划中将被拆除，因此本项目对其的影响很小。

总之，采取了相应噪声防护措施后拟建道路运营期噪声不会对周围环境造成不利影响。

## 3.5大气环境影响评价结论

### 3.5.1 施工期大气环境影响评价结论

本项目施工期大气污染物主要有沥青烟和施工扬尘。施工扬尘包括路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘和灰土拌和站粉尘。

拟建工程采用温拌沥青混合料铺设路面，采用的温拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点，不在现场熬制沥青。根据同类行业类比分析，苯并[a]芘的含量可达到93mg/1000m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中40mg/m3的要求，对空气环境影响较小，路面所在区域空气中的苯并[a]芘含量仍可满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准0.01μg/m3的要求。不会对周围环境造成影响。

考虑到本项目建设路线短，区域面积小，不适合设拌和站，所用的灰土全部从大型拌合站中购买成品，则灰土拌合粉尘不会对周围环境造成影响。

路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘会对道路沿线环境造成负面影响，本拟建项目现状大气环境敏感目标（住宅、学校、医院等）为盛意街和阜顺北路东南侧的某民宅（敏感建筑距盛意街和阜顺北路路牙50m）。施工阶段必须采取如扬尘控制措施，施工单位应根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》，严格落实“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁100%洒水压尘、暂不开工处100%绿化”等“五个100%”。采取相应的扬尘控制措施后施工扬尘不会对周围环境造成不利影响，且该影响是暂时的，施工结束后便消失。

本项目施工期大气污染物主要有沥青烟和施工扬尘，施工期采取的污染防治措施如下：

（1）采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点。

（2）四级以上大风时要停止拆除和土方工程。

（3）不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品。

（4）粉状材料，如水泥、石灰等，应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有蓬布遮盖，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。

运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。

（5）施工过程在施工作业区设围挡。

（6）本工程所需的块石、碎石等均可在当地购买，砂子、水泥等其他材料可在当地建材市场购买，料场应设在距居民区100m以外，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。

（7）施工单位应根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》，严格落实“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁100%洒水压尘、暂不开工处100%绿化”等“五个100%”。

（8）根据《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》京政发〔2012〕34号 ，空气达到严重污染的区域，土石方施工工地减少土方开挖规模，停止建筑拆除工程；在空气达到极重污染的区域，施工工地停止土石方作业，停止建筑拆除工程。

采取以上措施后施工期不会对周围环境造成不利影响。

### 3.5.2 运营期大气环境影响评价结论

本项目运营后的主要大气污染源是汽车尾气，污染物有NOx、THC（以非甲烷总烃计）和CO等。随着交通量的增加，拟建道路汽车尾气的排放将有所增加，对沿线地区的环境空气质量会产生一定的影响。

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中5.3.2.3.5相关规定，对于以城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目，应考虑交通线源对道路两侧的环境保护目标的影响，评价等级应不低于二级。本项目共涉及道路3条（盛意街、阜顺北路、物顺南路），均为城市支路，则确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。因此本项目不做进一步预测评价，可采取scree3估算模式做最大落地浓度估算，但由于scree3估算模式不能估算线源，因此本项目选用附近的同类道路进行类比分析。

本次环评选用《榆垡镇定向安置房周边市政道路（今荣大街、榆平路、榆泰路、通和街、榆纬一路、榆纬四路、榆经三街）7条道路，以及通和街、榆经三街、今荣大街跨辛榆渠桥梁工程环境影响报告书》中与本项目道路情况类似（均为城市支路、设计车速30km/h、车流量相近）的榆纬一路、榆纬四路、榆经三街的预测结果进行类比分析。

根据榆纬一路、榆纬四路、榆经三街预测结果类比分析可知：在评价范围内运营远期在全年逐时气象条件和道路车流量高峰时段预测的CO最大地面小时浓度，运营远期在全年逐日气象条件下预测的CO最大地面日平均浓度，运营远期在全年逐时气象条件和道路车流量高峰时段预测的NO2最大地面小时浓度，运营远期在全年逐日气象条件下预测的NO2最大地面日平均浓度。项目运营远期在全年气象条件下预测的NO2最大地面年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规。因此，本项目在评价范围内也可达标。

总体来说，项目CO、NO2等污染物的排放对沿线地区大气环境质量产生一定的影响，但项目预测范围内预测浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应浓度限值的规定。总体来说项目排放的汽车尾气不会对周围环境造成影响。

## 3.6水环境影响评价结论

### 3.6.1 施工期水环境影响评价结论

12.6.1.1地表水环境影响

施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。施工污水和生活污水不以渗坑、渗井或漫流等形式排放。生活污水经临时防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）化粪池预处理后通过现状市政污水管线排入孙村污水处理厂。施工生产废水进行统一收集，经防渗隔油沉淀池（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）处理后除用于拟建道路施工现场的洒水降尘外其他通过现状市政污水管线排入孙村污水处理厂。施工期废水不会对地表水环境造成不利影响。

12.6.1.2地下水环境影响

本项目未位于地下水饮用水源保护区内，项目距地下水饮用水源保护区约18公里。

项本项目属于线性工程，但无桥梁、隧道、洞室、站场及服务区的建设；项目在施工期杜绝各种污水的无组织排放，施工污水和生活污水不以渗坑、渗井或漫流等形式排放；施工人员生活垃圾采取集中收集，垃圾堆放处采取防渗措施，并及时清运。则项目施工期不会对地下水环境造成不利影响。

### 3.6.2 运营期水环境影响评价结论

3.7.2.1地表水环境影响

拟建道路投入营运后，所排废水主要为雨水冲刷路面、经稀释后产生的混浊雨水，大量雨水与路面颗粒污染物混合稀释后形成路面径流，故其水污染物浓度较低，且大部分收集汇入雨水管网，少部分混浊雨水排至道路两侧的地表土壤，不会对当地水环境造成影响。

3.7.2.2地下水环境影响

本项目未位于地下水饮用水源保护区。运营期存在地下污水管线渗漏对浅层地下水造成污染的可能性。根据项目区工程勘察报告，项目区所在地地下水位埋深大于10m，项目铺设的市政管线管底设计埋深仅4m，本项目污水管道严格按规范采取防腐蚀防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）措施，并对其加强检查、维护和管理，则渗漏率极低。本项目位于北京市地下水受污染的风险性低的区域，北京市地下水受污染的风险性分区见图5.1-5。项目运营后可提高污水收集率，能使更多分散无组织排放的生活污水收集后汇至污水处理厂，总体来说渗入地下水体的污染物将比建设前大幅减少，故本项目运营后只要做好管道的防腐蚀防渗工作，对项目所在区域地下水质量具有一定的改善作用，不会对地下水环境造成不利影响。

## 3.7生态影响评价结论

工程建设会造成植被破坏、水土流失等生态影响。

本项目施工中临时占地会对植被造成破坏，但这种影响为短暂的影响，本项目施工完毕后，项目拟建道路沿线共种植行道树1496棵，绿化面积4560m2，可使项目永久占地破坏的植被得到一定得到恢复。

本项目采取的水土保持措施有：

- 加强施工管理和监督，减少大填挖作业，减少占地面积，施工临时占地及施工便道均控制在道路红线范围内。

- 统一规划工程用土，开挖弃方全部能移挖作填，用于路基的填筑，以减少弃土及弃渣数量；施工结束后，临时用地应及时拆除临时建筑物，清理平整场地，尽快恢复原有使用功能。

- 在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、稻草覆盖等，可以使侵蚀量减小75%～80%。

- 运营期按道路绿化工程设计要求，进一步完成道路的各项绿化工作。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。

采取了以上措施，本项目对水土流失的影响较小。

综上所述，本项目采取了相应的环保措施后造成的植被破坏、水土流失等生态影响较小。

## 3.8 固体废物对环境影响评价结论

### 3.8.1 施工期固体废物对环境影响评价结论

施工期固体废物主要包括施工渣土、建筑垃圾和生活垃圾。

施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土、道路清扫产生的渣土、废弃物等，施工渣土不含有毒有害成分，可根据工程需要和生产废物自身特性，用于路基填方使用或就地填埋于道路施工沿线的低洼地。项目挖方总量为36934m3，填方总量为5055m3，外购换填土方量为52382m3，项目挖方全部用于本项目内回填，弃方为31879m3，本项目弃方用作园区其他建设项目的填方。

对于清扫过程产生的少量建筑渣土、建筑垃圾等废弃物应集中收集起来，由施工单位外运到环卫部门指定地点处置。

生活垃圾主要由施工人员产生，应在工地内集中收集后，由施工单位外运到环卫部门指定地点处置。

因此，施工期固体废物不会对周围环境产生影响。

### 3.8.2 运营期固体废物对环境影响评价结论

道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成影响。

道路营运期固体废物污染源的产生是由于过往车辆和行人缺乏环保意识或无意间、偶然间造成的，可以通过加强环保知识宣教（如在路旁设置提示板）和规范文明驾车行为习惯来加以约束，削减道路营运期间固体废物污染源的不利影响。

## 3.9社会环境影响评价结论

本项目不占用基本农田，红线范围内无名木古树及高压塔、高压线等市政设施，且本项目不涉及征地拆迁及移民安置。本项目的建设会在一定程度上带动沿线经济发展、为社会群众提供更好的出行服务，也可通过一系列环保措施降低由于道路建设而带来的交通噪声和汽车尾气等污染问题。

## 3.10 环境风险分析结论

道路建设项目可能产生的环境风险一般见于施工期的自然风险与生态风险及运营期的交通事故污染风险。自然风险和生态风险是指道路拟建设与运营期可能产生的对自然环境与生态的突发性、严重、灾害性的影响。本次道路项目位于平原地带，在施工期发生自然风险和生态风险的可能性很小。对于道路工程而言，需高度重视的是环境敏感点位和区段发生的交通事故所产生的环境污染风险。

本项目拟建道路沿线规划为公园、绿地、商业金融、行政办公、娱乐用地、工业用地。根据本项目建设的道路所服务的沿线及周边地块用地性质，本项目建设的道路基本无危险化学品运输车辆通过，则只要加强对危险品运输车辆的管理，本项目造成的环境风险较小。

## 3.11环保投资及环境影响经济损益分析结论

本工程项目总投资估算27018.66万元人民币，环保投资合计约232万元，约占项目总投资的0.85%。环保投资比例合理，并且可以取得明显的环境效益、社会效益和经济效益。

## 3.12评价总结论

本项目的建设虽然对区域内生态、社会经济、水和大气环境特别是声环境产生一定的影响，但项目建成后与其他道路连成网络，构建和完善区域道路交通基础设施，有利于提升项目区域基础设施服务水平，改善当地居民的生产生活条件，推动当地经济发展。

本项目的建设符合《大兴新城规划(2005-2020年)》、《北京市大兴区黄村镇镇域规划》和《大兴区黄村镇孙村组团控制性详细规划(2006年-2020年)》。本项目拟建道路选线合理，符合产业政策要求。

在坚持“三同时”原则，切实落实各项规划方案的要求，采取切实可行的环保措施，特别是认真落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行各种污染物的国家和北京市排放标准的基础上，北京市大兴区孙村组团盛意街、阜顺北路、物顺南路道路工程的建设从环境保护的角度讲是可行的。

## 3.13建议

- 本工程建设宣传工作还需进一步加强，使公众对本工程建设的必要性和正面影响以及由此引发环境问题有一个比较深入的认识。建设、施工单位要与周围公众建立良好的关系，取得他们的理解和支持。

- 制定环境投诉应急处置方案，依法及时处理建设及运营过程中发生的环境纠纷。施工单位应将拟采取的环保措施公示，自觉接受公众和社会舆论的监督。