建设项目环境影响报告表

- （试行）

项目名称:  大兴区海子角南里、西里及林海园住宅小区天然气置换气源工程

建设单位(盖章):      北京市大兴区天然气建设办公室

编制日期  2014年7月

国家环境保护总局制

评价单位：      北京中企安信环境科技有限公司    (公章)

项目名称： 大兴区海子角南里、西里及林海园住宅小区天然气置换气源工程项目

法人代表：                 韩 君                (签章)

项目类别：       一般项目环境影响报告表

项目负责人： 董春亭（环评师证书号： B10460150900）

| 评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 从事专业 | 职 称 | 上岗（登记）证书号 | 职 责 | 签 名 |
| 王连柱 | 环境工程 | 高级 工程师 | 工程师证书第B10460040400 | 审核人 |  |
| 董春亭 | 环境工程 | 工程师 | 工程师证书第 B10460150900 | 编写人 |  |
| 赵玉建 | 环境工程 | 工程师 | 环评岗证字第B10460029 | 编写人 |  |

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 大兴区海子角南里、西里及林海园住宅小区天然气置换气源工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 北京市大兴区天然气建设办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈刚 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张维涛 |  |  |
| 通讯地址 | 大兴区黄村镇金华寺东路2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 010-69255367 |  | 传真 |  | 010-69090255 |  |  | 邮政编码 |  | 110115 |  |
| 建设地点 | 大兴区黄村镇黄马路南侧海子角小区11、12、13号楼北门至辛店小区与黄徐路交叉路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 大兴区发改委 |  |  | 批准文号 |  |  | 京兴发改投资函（2014）45号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 管道运输业G57 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 0 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 192.5 | 其中：环保投资(万元) |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 2.6% |
| 评价经费 (万元) | 2 | 预期投产日期 |  |  | 2014年9月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 - 大兴区海子角南里、西里及林海园住宅小区现状气源为液化石油气气化站，但是由于液化石油气价格波动不稳，导致供气单位经营亏损，一度造成供气商放弃供应。因此，大兴区市政市容管理委员会多次召集相关部门协调，请示区政府后决定进行置换，并作为北京市大兴区政府2010年的折子工程进行实施。 海子角南里等三小区天然气置换工程小区内工程已于2011年实施完毕，但由于外部市政燃气管线接口问题至今未解决，居民生活用气仍在使用液化石油气，对液化气供气商及居民造成了极大的负担。 为了改善大兴区海子角南里、西里及林海园住宅小区居民的生活环境，让居民不再因用气而担忧，需尽快为三小区新建一条中压燃气管线与市政供气系统联网，将供气气源进行置换。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目需进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2008) ，本项目属于“U 城市基础设施及房地产”中“城市天然气供应”，应编制环境影响报告表。 北京中企安信环境科技有限公司受北京市大兴区天然气建设办公室委托，在现场踏勘与资料分析的基础上，编制本项目环境影响报告表，现报请大兴区环保局审批。 二、产业政策及规划符合性分析 本项目主要实施燃气管线工程，燃气管线属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类项目中“二十二、城市基础设施”中的“10、城市燃气工程”，符合国家的产业政策要求。 本项目属于《北京市产业结构调整指导目录》（2007年本）中的鼓励类项目中的“十九、城市基础设施及房地产”的“7、城市燃气工程”，符合北京市产业政策的要求。 本项目不属于《北京市新增产业的禁止与限制目录（2014年版）》（京政办发[2014]43号）中涉及的项目类型，符合北京市产业政策的要求。 本项目为地下燃气管线工程，不新增建设用地，不改变原有土地利用性质和功能，因此本项目的建设符合当地规划和土地利用规划。 三、建设内容及规模 1、建设地点 本项目位于大兴区黄村镇黄马路南侧海子角小区11、12、13号楼北门至辛店小区与黄徐路交叉路口，管线中点坐标为北纬39.720639°，东经116.325726°。 2、建设内容 - 本项目不涉及调压站，主要建设内容为新建DN300中压A燃气PE管约895m，新建中压A燃气PE阀井一座，中压A燃气PE管直碰口带气接线DN300一处。管线建成后可满足1472户居民生活用气，送气量为493 Nm3/h。 3、建设方案 （1）管线路由 本项目燃气管线总长895m，中压接气点从黄马路已建DN300中压A管道上接出，管道规模为dn315，沿黄马路向西敷设约223m；再向南沿黄徐路敷设dn315中压A燃气塑料管，长约672m；最后与黄徐路南段燃气集团修建的dn300中压燃气管线顺接。 （2）管径、管材 本项目管材采用PE100燃气管，管径为dn315。 （3）管道铺设 本项目管线设计采用埋地铺设，管线埋深距地面2m，采用明挖施工。 （4）闸井设置 本项目在黄马路接气点设置闸井1个。 （5）道路穿越及恢复 - 本项目位于黄徐路及黄马路已建道路及步道下，需对其进行掘路，共需破除并恢复1542m2步道砖及116m2沥青混凝土路面。根据不同路面，采用不同的恢复方案： ①车行道为沥青混凝土路面时，道路恢复采用以下结构： - 细粒式沥青混凝土AC-13C （6cm）+石灰粉煤灰碎石基层（18cm）+石灰粉煤灰碎石底基层（18cm）； ②恢复方砖路面采用以下结构：500×500×100mm 方砖（10cm）+1:5水泥砂浆（3cm）+级配砾石（18cm）。 - （6）对其他管线的保护措施 - 本项目施工中新建管线难免会与现状管线交叉（如给水、污水等），或与已建管道间距较近，新管线开槽后对相邻管线会产生影响。为避免影响，本项目施工阶段暂采用悬吊保护措施，同时需对其进行肥槽处理，采用级配砂石或9%灰土进行回填。 - （7）工程量汇总 - 本项目工程量汇总如表1所示。 - 表1 本项目工程量汇总表 - 材料名称; - 规格; - 单位; - 数量; - 备注. PE管; dn315; m; 895; PE100 SDR17.6. 警示保护板; --; m; 895; --. 球阀; Q41F-16C DN300; 个; 1; --. 直埋闸井; dn315; 座; 1; 单管单阀双放散. 注塑三通; dn315; 个; 1; PE100. 电熔90°PE弯头; dn315; 个; 4; PE100. 电熔30°PE弯头; dn315; 个; 2; PE100. 电子信息球; --; 个; 12; --. 井盖; φ760; 套; 1; 球墨铸铁. 机动车道拆除恢复; --; m2; 116; 沥青混凝土. - 步道拆除恢复; - --; - m2; - 1542; - 步道砖. - 管线保护; - --; - 处; - 6; - 悬吊保护. - 肥槽处理; - --; - m3; - 18; - 级配砂石. - 砂石料、沥青混凝土、石灰粉煤灰、碎石等; - --; - t; - 50; - --. 四、投资估算及资金筹措 本项目总投资概算金额为192.5万元，由大兴区政府财政支出。 五、建设周期 - 本项目于2014年4月进行项目的立项及审批，2014年5月项目勘察、设计、招标，2014年9月开始建设，建设周期为3个月。 六、环保工程及环保投资 本项目总投资192.5万元，其中环保投资5万，占总投资0.21%，主要用于施工后绿化带的恢复。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设内容为管线铺设，不涉及新增占地，管线建设完成后可恢复原有用途。管线周边主要分布有居民住户，但不涉及拆迁，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、 地理位置 大兴区位于北京南部平原区，地处东经116°12'-116°43'，北纬39°26'－39°50',总面积1039km2。大兴是北京与我国南部地区连接的交通要冲，是首都的“南大门”。东邻通州区，西靠房山区，南、西南与河北省廊坊市、固安县、涿州市交界，北接丰台区、朝阳区。 二、自然环境状况 1、 地形地貌 大兴区位于北京南部平原区，该区为永定河冲、洪积扇的一部分，均属平原。地势平坦，西北高，东南低，地面高呈由西北部的45m缓降至东南15m。地面坡度为0.8‰~1‰，可分为永定河洪积冲积扇下缘、永定河河床自然堤系统（其中又分为河床、河漫滩、自然堤及堤外洼地）及永定河冲积平原三部分。 2、 气候气象 该区属北温带大陆性半干旱季风气候区，冬春多西北风、北风；夏秋多东南风、南风。春季少雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。该区年平均风速为2.4m/s，全年无霜期约200d；年均气温为11.5℃。7月最热，月平均最高气温为30.8℃；1月最冷，月平均最低气温为-10℃。多年平均相对湿度为60.2%，7、8月份最高为70~80%。该区多年平均地面蒸发量为450mm/a，水面蒸发量为2204.3mm/a。最大冻土层厚度约70cm。多年平均降水量约为580mm/a，年降水量的80%以上集中在6～9月。 3、 地表水 大兴区境内有永定河、凤河、新凤河、大龙河、天堂河、凉水河等大小14条河流，自西北向东南流经全境，分属海河水系北支北运河，永定河水系，河流总长289.7km。大兴区除永定河外，均为排灌两用河道，与永定河灌渠、中堡灌渠、凉风灌渠等主干线渠道及众多的田间沟渠纵横交错，形成排灌系统网络。地表水平均径流总量1.24亿吨，年利用1097.4万吨。 4、地下水 地下水资源较丰富，水质较好，可采量约为2.7亿m3，开采模数由西北到东南呈阶梯状分布，由每公里21.72m3到41.97m3，相差悬殊。埋深100m以内第四纪地层中，潜水、承压水年平均开采量为3.24亿吨，是城市生活、工业、农业生产用水的主要来源。 5、工程地质及地震地质环境 本地区地质结构地震烈度为八度区。历史上西胡林曾发生6.7级强地震，因此建设中应设防避让。工程地质条件分析，该地区地基承载力在l.0kg/m2左右，可以进行工程建设，一般建筑物仍需考虑地下防水，沉降和施工排水、沙涌等。 6、水文地质状况 大兴土壤分布与地貌类型明显一致，近河多砂壤土，向东南由粗变细，砂壤土、轻壤土与地形坡向呈一致的分布，尤其北部至东部区域土壤熟化程度高，土质好，比较肥沃。 大兴属第四系水文地质条件，第四系埋藏深度100m以内为松散沉积物，主要是永定河冲积洪积而成。浅层含水层在垂向分布分三层：第一层顶板埋深10m～20m，岩性以砂为主，由粗到细，厚度5m～10m，为潜水或微承压水；第二层是主要含水层，顶板埋深20m～30m，岩性是砂卵石或砂砾石，厚度9m～25m；第三层顶板埋深38m～60m，厚度8m～15m。总的来说，大兴西北部鹅房一带为潜水，到黄村以南逐渐过渡到承压水，地下水总流向从西北流向东南。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、行政区划 大兴区辖3个街道、4个地区、10个镇：兴丰街道、林校路街道、清源街道、亦庄地区（亦庄镇）、黄村地区（黄村镇）、旧宫地区（旧宫镇）、西红门地区（西红门镇）、青云店镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、榆垡镇、庞各庄镇、北臧村镇、魏善庄镇、长子营镇、瀛海镇。 二、位置交通 大兴地处北京市南部，全区面积为1036km2，是京、津两大都市的交通要道，在北京“两轴–两带–多中心”的总体规划中，大兴在东南现代制造业发展带上。 大兴为京南门户，其北部边界距天安门直线距离不足10km。区内五环路、六环路横穿东西。即将建成的南中轴路延长线纵贯南北。京津塘高速、京开高速、104国道贯穿全境。京山、京九铁路在境内设置五个停靠站。地铁四号延长线不久即将开工建设。联合航运南苑机场位于大兴北部。 三、区域经济 2012年大兴区GDP 391.7亿元，比上年增加11.65%，其中第一产业20.5亿元，第二产业151.4亿元，第三产业219.8亿元。 2012年末全区户籍人口61.2万人，常住人口147万人。2012年，大兴区实现农林牧渔业总产值54.8亿元，比2011年增长6.2%。 随着北京市“促进城市南部地区加快发展行动计划”的出台，高端产业功能区、地铁四号线、永定河水岸经济带、南海子公园等一大批重点建设项目的实施，以及首都新机场规划建设等，对大兴区都市型现代农业的发展将产生巨大的推动作用。《北京市大兴区“十二五”时期都市型现代农业发展规划》中将“菜篮子”工程、农产品安全工程、科技助农工程、农产品加工及流通工程、景观农业建设工程、观光休闲农业工程等列为十大“十二五”重点工程，并提出到2015年，全区农业将形成“一轴、两带、三环、四区、百园”的空间格局，实现“贯穿南北、连接东西、农村包围城镇、城镇带动农村、百花齐放、百家争鸣”的发展态势。 四、教育文化 大兴区教育事业稳步发展。教育教学坚持以扩大优质教育资源、促进城乡教育均衡、加强干部队伍建设，创造大兴教育特色，狠抓学生素质提升，提高全区教育质量为重点，推动全区教育事业稳步发展。全区共有各类学校195 所，在校学生80264人。北京印刷学院、中国人民公安大学、北京石油化工学院等11所高等院校和12所中等学校培养了一批批高素质人才。 五、黄村镇 - 黄村镇位于北京市大兴区南部，东有通黄高速路直接京津溏国家高速公路；中有京开高速高架路横贯南北；西有黄良路、京良路与京石高速路相连，此外，五环、六环市级高速路横贯镇域东西，区、镇两级公路以北京新城为辐射点，与国家公路衔接，与54个行政村相连，构成镇域内四通八达的交通网络。 - 黄村镇是大兴区委、区政府所在地，镇域面积107.6 km2，辖55个行政村、12个社区、三个社区居委会筹备组，户籍人口6.6万人，流动人口11.6万人。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、大气环境质量现状 本项目所在区域属大气环境二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据2013年5月北京市环保局发布的《2012年北京市环境状况公报》，大兴区SO2年平均浓度值分别为0.035mg/m3，达到国家二级标准；NO2、PM10年平均浓度值分别为0.064mg/m3、0.124mg/m3，超标率分别为60.0%、77.1％。从大兴区全区的大气环境质量现状来看，NO2、PM10超标现象普遍存在。 二、地表水环境质量现状 本项目选线终点南面300m为大龙河。根据《北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类》，大龙河水质分类为Ⅴ类，按北京市环保局2014年7月水质状况调查，大龙河现状水质为Ⅴ3类，水质超标。 三、地下水环境质量现状 根据北京市水务局发布的《北京市水资源公报（2012年）》，2012 年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月）和丰水期（9月）两次监测。共布设监测评价井307 眼，实际采到水样302眼。其中浅层地下水监测井177 眼（井深小于150m），深层地下水监测井 100 眼（井深大于 150m），基岩井 25 眼。监测项目依据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）评价。 浅层水： 177 眼浅井中符合Ⅲ类水质标准的监测井90眼，符合Ⅳ类的53 眼符合Ⅴ类的34眼。全市符合Ⅲ类水质标准的面积为3325km2，占平原区总面积的52%；符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准面积为3075km2，占平原区总面积的48%。主要超标指标为总硬度、铁、锰、氟化物、氨氮、硝酸盐氮。 深层水：100 眼深井中符合Ⅲ类水质标准的 72 眼，Ⅳ类的 22 眼，Ⅴ类的3眼。评价区面积为3435km2，符合Ⅲ类水质标准的面积为2586km2，占评价区面积的75%；符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为849 km2，占评价区面积的25%。主要超标指标为铁、锰、氨氮、氟化物。 基岩水：25眼基岩井水质基本符合II～III类水质标准。 本项目位于大兴新城一二水厂地下水源二级保护区内。 四、噪声环境质量现状 根据北京市环境保护局对于北京市内各功能区域噪声规划要求，本项目所在地周边声环境质量标准执行如下： （1）根据大兴区声环境功能区划，京开高速公路东侧45m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准。即本项目位于黄徐路（黄马路至海子角南里小区路段）西侧40m范围内的工程执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准，即昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （2）京开高速公路东侧45m外范围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。即本项目位于黄马路南侧及黄徐路东侧范围内的工程执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。 为全面了解该地区的噪声环境现状，对该地区的噪声环境现状进行了监测。 1、测量仪器 AWA5610D型积分声级计。 2、现状环境噪声监测点布设 经过现场踏勘，我公司在项目场界周围布设5个监测点，具体噪声监测点见图1。 3、监测时间 监测时间从2014年6月10日。昼间监测时间为早6:00～晚22:00；夜间监测时间为晚22:00～次日早6:00。 4、现状环境噪声监测结果 表2 建设项目现状环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点; 监测点位置; 监测值; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 黄马路DN300接入口（起点）; 59.5; 48.2; 60; 50. 2#; 宇丰苑小区西侧; 69.4; 57.3; 70; 55. 3#; 黄徐路西侧; 75.4; 61.1; 70; 55. 4#; 海子角南里小区; 53.6; 48.6; 60; 50. 5#; 海子角西里小区（终点）; 58.2; 46.3; 60; 55. 由表2的现状环境噪声监测结果可以看出，黄徐路西侧的声环境质量不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。其超标原因主要是该监测点受到黄马路及西侧高速路的交通噪声影响较大。其他监测点环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 N 1# 2# 3# 4# 100m 5# 图1 本项目噪声监测点位图

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场情况分析，本项目主要环境保护目标为项目周边的住宅小区，具体见表3及附图2。 表3主要环境保护目标 序号; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护类别. 1; 观音寺小区; N; 100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2; 海子角小区; S、E; 20m. 3; 宇丰苑; S、E; 30m. 4; 海子角南里; E; 35m. 5; 海子角西里; W; 40m. 6; 辛店小区; E; 50m. 7; 林海园; S; 180m.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4。 表4 环境空气质量标准（摘录） 序号; 项目; 取值时间; 二级浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫 SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮 NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 颗粒物 （粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; 颗粒物 （粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二、地表水环境质量标准 本项目附近河流为大龙河，其水质分类为V类水体。大龙河水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准，具体标准值见表5。 表5 地表水环境质量标准（摘录） 单位： mg/L，pH除外 序号; 项目; Ⅴ类标准限值. 1; 水温（℃）; --. 2; pH; 6～9（无量纲）. 3; BOD5; ≤10. 4; CODCr; ≤40. 5; NH3-N; ≤2.0. 三、地下水环境质量标准 本项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类水标准，具体标准值见表6。 表6 地下水质量标准（摘录） 序号; 项目; III类标准值. 1; pH; 6.5～8.5. 2; 高锰酸钾指数（mg/L）; ≤3.0. 3; 氨氮（mg/L）; ≤0.2. 4; 氰化物（mg/L）; ≤0.05. 5; 硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤20. 6; 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤0.02. 7; 可溶性固体（mg/L）; ≤1000. 8; 氟化物（mg/L）; ≤1.0. 9; 氯化物（mg/L）; ≤250. 10; Cr 6+（mg/L）; ≤0.05. 11; Pb（mg/L）; ≤0.05. 12; Cd（mg/L）; ≤0.01. 13; Ni（mg/L）; ≤0.05. 14; Cu（mg/L）; ≤1.0. 15; As（mg/L）; ≤0.05. 16; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 四、声环境质量标准 本项目位于京开高速公路东侧，京开高速公路两侧45m范围内执行环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，因此本项目工程范围位于京开高速公路东侧45m内的执行4a类标准，其他范围内的执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见表7。 表7 声环境质量标准（摘录） 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、大气污染物排放标准 本项目运营期无废气产生。施工期扬尘执行北京市《大气污染物综合排放标准》 （DB11/501-2007）中新污染源标准，具体标准值见表8。 表8 本项目施工扬尘排放标准 污染物; 时段; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 施工期; 周界外监控点浓度最高值小于1.0mg/m3. 二、水污染物排放标准 本项目运营期无废水产生。施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水经防渗沉淀池沉淀后用于现场洒水抑尘。施工期产生的生活污水就近排入市政污水管网，最终进入黄村污水处理厂。生活污水排放执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值具体值见表9。 表9 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 单位：mg/L（注明者除外） 序号; 污染物或项目名称; 排入城镇污水处理厂. 1; pH（无量纲）; 6.5～9. 2; 悬浮物（SS）; 400. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 4; 化学需氧量（CODCr）; 500. 5; 氨氮; 45. 三、噪声排放标准 本项目施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准值见表10。 表10 建筑施工厂界环境噪声排放标准 项目; 时段; 标准值; 单位. 建筑施工噪声; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55. 四、固废处置标准 本项目产生的固体废物主要为土石方、余泥渣土、废管材及生活垃圾。本项目产生的所有固体废物依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号）的有关规定进行处置。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护部《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>的通知》(环办[2010]97号)及《北京市环境保护局文件》（京环发【2012】143号）有关规定，确定北京市实施污染物排放总量控制的污染物为CODCr、氨氮、SO2、NOx、挥发性有机物。 结合本项目特点，无SO2、NOx及挥发性有机物的排放，运营期无污水排放，因此无需申请总量指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目施工期工艺流程及产污环节如图2所示。 图2 本项目主要工艺流程及产污环节 各主要工序简述如下： 1、定位放线 根据施工设计图的坐标位置确定管线的中心位置，用龙门板在地面固定，作为开槽、配管的依据。 2、管沟开挖 采用机械破除路面，人工开挖，清槽底、修槽。 3、下管与配管 沿开挖好的管沟采用人工或机械方式下管或配管。 4、热熔连接 通过电加热设备对PE管进行热熔连接，加热温度约为200°C。 5、阀门井砌筑 按照设计方案砌筑阀门井，井底基础与管道基础同时浇筑。检查井的内壁，用原浆勾缝，分层压实。 6、管道检验与试压 对管道进行吹扫，检验管路的强度与严密性，同时将管道里的废渣土吹扫出来。 7、管沟回填 用开挖时的土石方将管沟重新填满，并恢复原有路面。 8、交工验收 施工完毕，对工程进行质量验收和交工资料验收。 主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期产生的污染物主要为管沟开挖过程产生的扬尘，施工机械及运输车辆尾气、路面恢复过程产生的沥青烟、施工废水及施工人员生活污水、施工机械噪声、废弃土石方及管材等。 1、废气 （1）施工扬尘 在本项目施工过程中，施工扬尘将主要来自： ①管沟开挖过程中，用挖土机和推土机对土石方进行堆填，土壤颗粒物从地面、施工机械或土堆飞扬进入空气中； ②施工期间运输车辆在行驶过程中通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面扬尘产生； ③土石方临时堆场和暴露松散土壤的工作面受风吹时，表面颗粒物会受侵蚀随风飞扬进空气中。 经类比，可估算本项目施工期土方扬尘量，具体详见表11。 表11 施工期土方施工扬尘产生量 施工阶段; 产生源; 产生量（g/m³土方）. 风速＜3m/s; 风速3～5m/s; 风速5～8m/s. 管沟开挖与回填; 填土方工作面风扬尘; 5; 5～52; 52～186. 一般情况下，在施工区及便道未采取定期撒水降尘的情况下，施工现场50m范围内TSP超标情况相当严重，超标率将达到200％甚至更高。 （2）施工机械及运输车辆尾气 在施工期间，除了施工扬尘大气污染物外，施工机械及运输车辆燃油排放的汽车尾气也将给大气环境质量造成一定影响。 （3）沥青烟 在进行管沟回填过程中需要对原有路面进行恢复。本项目开挖路段为沥青混凝土路面，因此在沥青摊铺时会产生少量沥青烟。 2、废水 本项目在道路段施工期间产生的污水主要是管沟开挖过程由于降水产生的的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水以及施工人员的生活污水。废水主要污染物为石油类、SS、COD等。 施工人员按每人每天用水40L计，排放系数取0.85，施工人员约10人，施工期3个月，施工期生活污水排放量为30.6m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，类比同类生活污水，本项目生活污水水质为COD：300 mg/L 、BOD5：180mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：20 mg/L。 3、噪声 项目施工期间，主要噪声污染源为施工机械和运输车辆，各类施工机械噪声值如表12所示。 表12 各种施工机械设备的噪声源强 单位：dB(A) 名称; 测点与声源距离（m）; A声级值; 平均值. 推土机; 5; 78-100; 90. 挖掘机; 5; 75-95; 85. 装载机; 5; 75-84; 80. 卡车; 5; 75-95; 85. 吊车; 5; 75-88; 80. 4、固体废物 施工期固体废物主要为废管材、废弃路面、废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。根据经验估算，废管材、废弃路面、废弃土石方产生量约为5t。 另外，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计算，施工人员约为10人，施工期3个月，整个施工期生活垃圾产生量为0.45t。 5、水土流失 在施工期，由于工程建设扰动原地表土层结构，导致土体抗侵蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，在水蚀作用下将产生新增水土流失。土石方搬运过程中的临时堆土，在未采取防护措施下，遇到雨天和大风天气也会产生水土流失。所以，本项目新增水土流失时段主要在施工期。施工结束后，施工活动停止，水土流失得到控制。 本项目对施工期可能造成地表扰动的面积进行预测，本项目扰动地表面积共计450m2，土石方挖方总量450m3，土石方回填总量400m3，则外弃土方50 m3。 6、生态环境 施工扬尘及施工活动会对周边绿化植物的生长造成影响。此外，施工临时占地会对少量绿地植物造成破坏。 二、运营期环境影响因素分析 运营期主要环境影响为天然气在输送过程中产生的环境风险。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 扬尘 |  | 8 mg/m3～10mg/m3 | ≤1mg/m3 |
|  |  |  | 沥青烟 |  | 少量 | -- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.0092t |  | 300mg/L，0.0092t |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L，0.0055 t |  | 180mg/L，0.0055 t |
|  |  |  | SS | 220mg/L，0.0067t |  | 220mg/L，0.0067t |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0006 t |  | 20mg/L，0.0006 t |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 |  | 少量 |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 废管材、废弃路面、废土石方 | 5t |  | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 0.45t |  | 0 |
| 噪 声 | 施工期 |  | 机械噪声 | 75~96dB(A) |  | 75~96dB(A) |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目施工期间，由于路面开挖产生的临时堆土及管沟开挖作业面易导致水土流失，施工活动会对周围绿化植物造成影响。但由于本工程工艺简单，且施工期较短，通过采取合理的措施，可最大程度的降低施工期的水土流失。 对施工期间破坏的植被进行及时恢复，对周边生态环境影响可降到最小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、施工扬尘影响分析 1、扬尘影响分析 类比同类施工现场，施工厂界两侧的扬尘短期浓度可达8～10mg/m3，超过环境空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，下风向200m处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。 本项目周边敏感点较多，均为住宅小区，且距离本项目较近（最近距离为20m）。因此受本项目施工扬尘影响较大。据研究，在离施工区20～50m范围内，大气中TSP含量增加0.3～0.8mg/m3，叠加背景值后，敏感点的TSP浓度将超过环境空气质量二级标准限制的2至3倍。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，会影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观；粉尘飘进居民室内也会造成室内空气质量变差。 2、拟采取的环保措施 ①土石方施工阶段，施工产生的临时堆土集中存放，并及时苫盖、洒水降尘。遇有四级以上大风天气不得进行土方作业。 ②车辆运输建筑材料等，应当按照《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄露遗撒的规定》，采取苫盖或密闭式运输车辆等措施防止车辆运输泄露遗撒；现场搬运材料、模板等，针对材质采取措施，轻拿轻放，尽可能减少扬尘的产生。 ③对施工现场进行围挡，围挡高度不小于1.8m，减少扬尘外逸。 ④配备洒水设备，每日定时洒水，做好降尘工作；各类固体废物垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘。 ⑤施工场地设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥尘；车辆不超载，并覆盖严密，严防遗洒，一旦发现遗洒，及时组织人力清扫。 ⑥现场不得设立沥青拌合站，选择先进的沥青摊铺设备，尽可能减少沥青烟产生。 二、施工期废水影响分析 施工期废水包括：管沟开挖过程由于降水产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水及施工人员的生活污水等。 1、环境影响分析 本项目南侧300m为大龙河，且本项目所在地为地下饮用水源二级保护区，因此施工期产生的各项废水如不采取防治措施，任意乱流乱排，则会对大龙河水质及所在地地下水水质造成不利影响。因此需采取必要措施对各类废水进行收集处理，同时做好防渗措施，避免对附近地表水体及地下水的影响。 2、拟采取的环保措施 （1）废水收集及排放 ①施工时应对地面水的排放进行组织设计，在开挖作业附近区域设排水渠及集水池，严禁乱排、乱流，就近利用现有市政污水管网进行废水排放； ②泥浆水及设备清洗水应经沉淀隔油处理后尽可能回用于场地洒水抑尘，不能回用的可通过市政污水管网进行排放； ③项目附近为城市建成区，市政污水管网较完善，施工人员的生活污水完全可以依靠施工场地附近的现有卫生间及化粪池进行收集，最后经由市政污水管网进入黄村污水处理厂进行处理。 （2）对地下水的保护 本项目位于地下饮用水源二级保护区，根据《北京市水污染防治条例》的有关规定，饮用水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。本项目为燃气管线铺设，运营期不排放污染物，符合该条例的有关规定。为防止施工期对地下水的不利影响，还应采取以下措施： ①管道铺设前应做好地下水防渗措施。对于管道接驳过程中的污水溢流要做好疏导引流工作，避免污水下渗造成对地下水的影响。 ②土石方、管材、废料等需要临时堆放，需加篷布遮挡，防止雨水冲淋后渗透进入地下水污染，不宜长久堆放。 采取上述措施后，本项目施工期污水对附近地表水及地下水影响较小。 二、施工噪声影响分析 1、施工期噪声源分析 在施工期间，噪声主要来源于施工机械和运输车辆，其中挖掘机、推土机、装载机、卡车等，在施工作业中噪声较大，这些机械运行时在距声源5m的噪声值为75～100dB（A），见表 17。 表17 主要施工机械源强 名称; 测点与声源距离（m）; A声级值; 平均值. 推土机; 5; 78-100; 90. 挖掘机; 5; 75-95; 85. 装载机; 5; 75-84; 80. 卡车; 5; 75-95; 85. 吊车; 5; 75-88; 80. 2、噪声影响分析 根据项目施工特点，本项目施工噪声可近似视为点声源，噪声衰减公式如下： 上式中：r2----预测点距离,m r1----参考点距离,m L2----距声源为r2处的声级,dB(A) L1----距声源为r1处的声级,dB(A) 施工期间，施工机械在不同距离的噪声预测值见表18。各环境敏感点处贡献值噪声预测结果见表19。 表18 主要施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 机械名称; 噪声 源强; 场界标准; 机械距离场界不同距离(m)时的噪声预测值. 昼间; 夜间; 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 500. 推土机; 90; 70; 55; 84; 78; 74; 68; 64; 60; 58; 50. 挖掘机; 85; 70; 55; 79; 73; 69; 63; 59; 55; 53; 45. 装载机; 80; 70; 55; 73; 66; 62; 56; 52; 48; 46; 38. 卡车; 85; 70; 55; 79; 73; 69; 63; 59; 55; 53; 45. 吊车; 80; 70; 55; 73; 66; 62; 56; 52; 48; 46; 38. 表19 施工期重点敏感点受影响状况表 序号; 名称; 距项目施工厂界距离; 贡献值（dB(A)）; 受影响程度. 1; 观音寺小区; 100m; 58-60; 较轻. 2; 海子角小区; 20m; 68-75; 较重. 3; 宇丰苑; 30m; 66-72; 较重. 4; 海子角南里; 35m; 65-70; 较重. 5; 海子角西里; 40m; 63-68; 中等. 6; 辛店小区; 50m; 60-65; 中等. 7; 林海园; 180m; 48-56; 较轻. 从表18及表19的预测结果来看，大部分机械在距施工地点30m处的噪声值均低于75dB（A），满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-90）中的昼间噪声标准限值。位于项目施工区域两侧50m范围内的敏感点受到施工噪声影响较大，50m以外的敏感点受施工噪声影响较轻。夜间施工噪声，会对周围100-200m范围内的敏感点均产生影响，在此区域内无法达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。因此，施工阶段必须采取一定的临时防护措施以降低对周边区域的影响。 根据《北京市噪声污染防治办法》，施工机械夜间噪声污染严重，施工场地150m范围内有居民区的地方，禁止在夜间进行噪声污染的施工作业，需在夜间进行施工作业的，应取得工程所在地建设行政主管部门核发的予于夜间施工的批准文件。 3、拟采取的环保措施 本工程施工工程量不大，机械设备较少，相应施工噪声影响不大，为避免或减缓施工噪声对周围声环境质量的影响，采取以下有效措施： （1）本工程夜间不施工，施工单位通过加强施工现场管理，科学合理地安排施工时间，但因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在 22 时至次日 6 时期间进行施工的，依据《北京市建设工程施工现场环境保护标准》，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工；进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声。 （2）强噪声施工机械需采用低噪声环保设备；并定期对机械设备进行维修保养，以降低噪声对周围环境的影响。 （3）运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点；避免深夜运输（10点以后），禁止夜间高噪声机械施工（晚间不超过10点），避免影响附近居民休息。 （4）进入施工场地的运输车辆限速行驶，一般不超过15km/h，并禁止使用喇叭。 （5）建设单位加强对施工单位的管理与监督工作，把施工噪声控制在允许范围之内，夜间禁止一切高噪声施工活动，加强施工期施工噪声监测监理，并及时增补施工期降噪措施（如设立临时声屏障等）减少施工期噪声对环境敏感点的影响。 综上所述，施工单位通过采取加强施工现场管理，合理安排施工时间，选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养，即可最大限度的减少施工期噪声对环境的影响。 四、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为废管材、废弃路面、废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。由工程分析可知，施工固废产生量为5t，生活垃圾产生量为0.45t。 为减少固废在堆放和运输过程中对环境的影响，必须采取如下措施： （1）施工单位应设立临时渣土堆放点，并设专人管理，严禁就地抛洒，随意排放。 （2）废弃土石方及废弃路面须运至指定的弃土受纳地点。 （3）废弃管材等由厂家进行回收。 （4）生活垃圾可依托项目附近垃圾桶进行收集，由环卫定期清运。 （5）遵守有关的城市市容和环境卫生管理规定，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 本工程施工期产生的固体废物经有效处置后，不会对环境产生二次污染。 五、生态环境影响分析 施工期间的临时占地及施工人员活动可能会对周边绿化植物产生少量损坏，施工扬尘及废气也会对植物生长产生不利影响。因此，施工期间由于机械碾压及施工人员践踏而受到破坏的植被在施工结束后，建设单位都应对其进行恢复。只要施工结束后及时恢复绿化，并对扬尘进行控制，本项目建设对周围植被影响较小。 六、水土保持措施分析 根据本项目水土流失的特点，项目建设区水土流失防治将植物措施及临时防护措施相结合，以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点，侧重施工过程中的临时防护。拟采取的水保措施包括： （1）根据施工路段区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，降雨前及时将堆土及开挖作业面等进行遮盖，减缓降雨对堆土及坡面的剧烈冲刷。 （2）落实路面排水工程措施。本项目沿线道路设置临时土质排水沟，用于排除施工期雨水。排水沟末端设置沉沙池，场内排水经沉沙池沉淀后排入项目外围雨水管网。经试算，本项目临时排水沟断面取梯形，底宽0.2m，深0.2m，边坡比1:1。排水沟素土夯实，共设临时排水沟895m。排水沟末端接临时沉沙池1座，临时沉沙池拟设计为采用梯形断面，池长2m，池宽1.5m，池深1.5m，坡比1:0.2。 （3）为减少土料侵蚀，管道敷设施工采取分段施工方法，开挖一段管沟，铺设一段管线，然后立即回填，尽量减少土方和开挖面的暴露时间。在施工期间，管沟施工开挖土料暂时堆放在管沟一侧，临时用密目网（L1.8m×6，2000目）进行苫盖。管槽断面为梯形，边坡比1：0.2，槽底宽2m，槽深1.2m，管线施工总长度895m。堆土断面为梯形，高1.5m，顶宽2.0m，边坡比1：0.5。 综上所述，本项目施工期较短，水土流失主要发生在雨季，只要做好各项措施则可将水土流失降到最低水平。 营运期环境影响分析： - 安全距离分析 按照燃气管道安全距离有关规定，燃气管道与周围建筑物、构筑物或相邻管线之间的水平和垂直净距应满足相关要求。本项目与周围建筑物（主要为商铺等临街建筑）最近距离为5m，可满足最小水平净距为1.5m的要求。本项目沿线已经埋设有给水、排水及供暖管线，因此本项目在施工及选线过程中，应合理选择埋管位置，以满足安全距离的有关要求。 二、环境风险分析 本项目为燃气管道敷设工程，主要环境影响存在于施工期。本项目运营期主要为燃气的密闭输送，不产生废气、废水、噪声和固体废物，主要环境影响为燃气在输送过程中产生的环境风险。 本项目管道输送的天然气属易燃易爆、易蒸发、易扩散物质。如果设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，运营过程中发生误操作以及外力因素破坏等，可能会引发风险事故，其主要类型是火灾爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 1、风险识别 （1）物质危险性识别 天然气主要成分为烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量 16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度 0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力 4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压 53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限 5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能 0.28mJ，最大爆炸压力 0.717MPa。极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 （2）事故危险性识别 本项目管线主要为大兴区海子角南里、西里及林海园住宅小区输送天然气，天然气主要成分为甲烷，运营期可能产生的突发事故有： ①燃气管道破裂或者穿孔致使燃气泄露，泄露后的燃气遇到明火燃烧产生的热辐射可能危害周边环境及人员。 ②泄露的天然气未立即着火会形成爆炸气体云团，遇火就会发生爆炸，在危险距离内的人和建筑物将受到爆炸的危害。 2、源项分析 考虑到管道的连续性以及天然气泄漏后的火灾和爆炸危险，把输气管道定为重要的危险源。参考国内外天然气利用工程的类比分析结果，运营期可能发生的风险事故包括：输气管道发生天然气泄漏、穿孔和断裂事故。这些风险事故的发生原因、概率和后果事件分析如下。 由国内外输气管道风险事故的类比分析结果可知，天然气管道破损引起的泄漏风险事故中泄漏（针孔、裂纹，损坏处的直径≤20mm）事故发生的概率最高，其次是穿孔（损坏处的直径＞20mm，但小于管道的半径）事故，断裂（损坏处的直径＞管道半径）事故发生的概率最小。导致管道破损的原因包括管材及施工缺陷、管道腐蚀（内腐蚀和外腐蚀，以外腐蚀为主）、外部原因（操作失误和人为破坏）、自然灾害等。综合国内外的事故统计结果，除自然因素外，其它几类原因所占的比例均较高。发生事故的概率国外为 0.0004~0.0006 次/km·a，国内运行时间较长的四川输气管道为0.00321次/km·a。 目前国内城镇管道天然气工程规划路由和工艺站场选址要求较高，整体建设技术、管材和阀门质量、防腐技术、安装技术、安全保护和消防设施以及运行管理水平均较过去要高。本项目输气管道的压力为中压，输送的天然气也经净化处理，H2S含量极低，气体腐蚀性低。综合考虑这些因素，本项目发生管道破损事故的发生概率类比欧洲和美国的统计，估计为 0.0006次/km·a。考虑两种管道破损事故类型：穿孔（损坏尺寸 20mm）、断裂（损坏尺寸为管径的20%~100%，取中值 60%）。 3、后果计算及风险评价 （1）火灾 采用穆尔哈斯（Moorhowse）和普里恰特（Prichard）提出的经验公式计算热辐射通量。 火灾的最大半径Rf（m） Rf=2.665×M0.327 式中：M为可燃物质释放的质量（kg） 火球持续时间tf(s) tf=1.089×M0.327 燃烧时能量的释放率Q： Q=ηHeMt 式中：He为燃烧热（J/Kg）； η为燃烧效率，随物质的饱和蒸气压而变化，η＝0.27P0.32。 距火球中心rm处的辐射通量H（W/m2）为： H=QT4πr2 式中：T为传导系数。 火灾是火通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射足够大时，可以引起其他可燃物燃烧，生物也可能被点燃。因此辐射热造成的损害可由接受热辐射能量的大小来衡量。标准的计量方法是以单位面积在接触时间内所接受能量的大小来衡量，另一等效方法是用单位面积受到辐射的功率大小来计算。火球危害级别划分及不同辐射通量对应的损害情况见下表。 表20 辐射通量对应损害表 危害级别; 入射通量（KW/m2）; 对设备的损害; 对人的损害. A; 37.5; 操作设备全部损坏; 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟. B; 25.0; 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量; 重大损伤亡/10秒 100%死亡/1分钟. C; 12.5; 在火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量; 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟. D; 4.0; 20秒以上感觉疼痛. E; 1.6; 长期辐射，无不舒服感. （2）爆炸 爆炸是突发性的能量释放，造成大气中破坏性的冲击波，爆炸造成的损害半径Rs按下式计算： Rs=Cs(NEe)13 式中：Rs--损害半径 Ee--为爆炸总能量，Ee=HcM(Hc为燃烧热，J/Kg；M为易燃物的排放量，Kg； N--效率因子； N＝Ne×Nm 式中：Ne--燃料浓度，所造成损耗的比例，一般取30%。 Nm—燃料燃烧的机械能效率，限制性爆炸可取33%，非限制性爆炸可取18%。 由公式求得： 表21 爆炸损害特性 损害 等级; Cs (m/J3); 取值; 爆炸损害特性. 对设备的损害; 对人的损害. A; C1; 0.03; 重创建筑物和设备; 1%死亡肺部损害 >50%耳膜损害 >50%被抛射物严重砸伤. B; C2; 0.06; 对建筑物造成外表性损伤或可修复的破坏; 1%耳膜破裂 1%被抛射物严重砸伤. C; C3; 0.15; 玻璃大部分破碎; 被飞溅的玻璃划伤. D; C4; 0.40; 10%玻璃破碎; -. 火灾危害级别对应的距离见表22。 表22 火灾危害级别对应的距离 危害级别（m）; 危害距离（m）. A; 0. B; 0. C; 20. D; 50. E; 80. 爆炸危害级别对应的距离见表23。 表23 爆炸事故预测表 单位：m 危害级别; A; B; C; D. 范围; 5.6; 8.4; 22.6; 53.6. （3）结果分析 由表22及表23可知，若燃气管道发生泄露并发生火灾，火球辐射半径较小，不同危害级别对应危害距离所涉及的敏感点及影响情况如表24所示。爆炸不同危害级别对应危害距离所涉及的敏感点及影响情况如表25所示。 表24 各敏感点受火灾影响情况表 危害级别; 危害距离（m）; 涉及的敏感点; 危害结果. A; 0; 无; 操作设备全部损坏，1%死亡/10秒，100%死亡/1分钟. B; 0; 无; 室内设备严重损坏，重大损伤亡/10秒，100%死亡/1分钟. C; 20; 海子角小区; 室内可燃物质全部燃烧，设备损坏较严重 1度烧伤/10秒，1%死亡/1分钟. D; 50; 宇丰苑、海子角南里、海子角西里; 室内易燃物质燃烧，设备部分损坏，20秒以上感觉疼痛. E; 80; 辛店小区; 无燃烧，设备基本无损坏，人体无不舒服感. 表25 各敏感点受爆炸影响情况表 危害级别; 危害距离（m）; 涉及的敏感点; 危害结果. A; 5.6; 无; 重创建筑物和设备，1%死亡肺部损害，>50%耳膜损害，>50%被抛射物严重砸伤. B; 8.4; 无; 对建筑物造成外表性损伤或可修复的破坏，1%耳膜破裂，1%被抛射物严重砸伤. C; 22.6; 海子角小区; 玻璃大部分破碎，人员可能被飞溅的玻璃划伤. D; 53.6; 宇丰苑、海子角南里、海子角西里、辛店小区; 10%玻璃破碎，对人员基本无伤害. 由表24可知，距离本项目较近的海子角小区受火灾影响较大，可能造成设备严重损坏及人员伤亡；距离较远的敏感点可能造成部分设备损坏，对人员伤害较小。 由表25可知，管线天然气发生爆炸后，周围敏感点建筑受影响较小，仅造成玻璃破碎，人员伤害较小。 3、风险防范措施 （1）天然气管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006）中的要求执行。 （2）定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 （3）本项目燃气管道布设于地下，可降低燃气泄露的概率。 4、应急预案 （1）风险事故应急组织系统 项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。风险事故应急组织系统基本框图见图2。 图3项目风险事故应急组织系统基本框图 （2）应急组织机构 本风险防范应急预案的执行单位是燃气公司。本报告建议，在燃气公司下成立专门的风险防范应急小组。该部门对本风险应急预案负责，加强对燃气管线的监控和维护。 风险防范应急小组必须配备专职的人员（建议不少于3人）从事该项工作。成立事故应急小组，组长由燃气公司的第一把手担任。应急小组必须制定详细的环境风险应急预案，确定不同事故情况下的具体应急时间、处理步骤、事故上报单位等。 应急小组还必须为应急预案配备相应的设备，并进行常年的维护。 本项目的主要应急设备包括： ① 灭火设备及不同种类的灭火剂； ② 路面清理设备和各种常见的清理物质材料，包括锯末、中和剂、清洗剂等； ③ 对泄漏物进行堵截的材料，如沙包等； ④ 报警系统。 （3）应急处理措施 ①火灾扑救 当项目区域内或附近发生火警时，发现者应立即按紧急事件汇报程序汇报，辖区主管或当值负责人要立即组织辖区内的义务消防员使用灭火器扑救。 扑救：辖区的总指挥到达现场如发现使用灭火器扑救1分钟后都无法扑灭，需指挥抢险抢修队关闭该区域的供电系统，组织人员使用消防水扑救。使用消防水扑救2分钟后，发现火势不受控制，则现场总指挥必须指示拨打“119”电话通知消防队进行救援。 ②消防废水的应急措施 发出火灾警报，疏散无关人员；一旦发生火灾爆炸等事故并产生消防废水，应将小区雨水管网和雨水管网之间的隔断措施紧急关闭，防止消防废水进入市政雨水管网从而污染外界水体环境，将消防废水控制在项目范围之内，并引入废水事故池； ③人员疏散及撤离 救护人员和应急处置人员进入事故现场前，应首先做好自身防护，应当穿防护用品、佩戴防护面具或空气呼吸器。 疏散：接到报警信号后，事故区域的主管需指挥辖区内的员工关闭机器并安全撤离；其他区域的员工或未接受过消防灭火训练的员工要保持镇定，在主管的指挥下，按安全走火通道迅速离开。 疏散出来的人员必须按部门的应急救援预案集中点名，以核实集合人数。管理员需要控制各主要通道，防止疏散出来的人员或无关人员再次进入现场。 ④受伤人员的救护及救治 建立抢救小组，一旦发生事故出现伤员，首先做好自救互救，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗；对发生中毒的病人，将在进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。 将中毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向，空气无污染地区。 有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入中毒。 对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气。 立即脱去被污染者的服装，皮肤污染者，用流动清洗水彻底清洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。 烧伤救护：若轻度灼伤，就尽快泡入凉水，灼伤处还可以放在淡盐水里浸泡，也可以在灼伤处涂消毒凡士林油膏或烧伤膏等。若灼伤处有水泡则不能浸泡到水中，也不要弄破水泡，以免感染。可先用75%的酒精浸湿的布包扎患处防止感染。中度灼伤者，应立即送医院，急救人员仅将灼伤处覆以消毒纱布即可。 ⑤事故后处置 火灾、爆炸、泄漏扩散等危险化学品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集消防废水等进行集中处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消。利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展重建工作。 对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。 对周围大气进行污染物浓度监测，待低于标准浓度后，方可允许撤离人员回住地。 如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。 ⑥事故调查与总结 由应急救援领导小组根据所发生风险事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。 5、风险评价结论 综上分析，本项目风险评价结论如下： （1）本工程具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。 （2）为了防范事故和减少危害，需制定事故应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 |  | 施工扬尘 | 施工场地洒水抑尘；临时堆土及时苫盖，设围挡，遇大风天气禁止开挖回填作业等。 | 满足北京市《大气污染物综合排放标准》 （DB11/501-2007） 的要求 |
| 水污染物 | 施工场地 | 施工废水 | SS、石油类 | 施工废水经隔油沉淀处理回用，或经由市政污水管网排放 | 达到北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、COD、NH3-N | 经由市政污水管网排放 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 废弃土石方、废管材等 | 统一收集清运至指定地点消纳 | 不外排，对周边环境无影响 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 施工机械 |  | 机械噪声 | 采用低噪声环保设备，加强机械设备维护保养，加强管理，禁止夜间作业。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 为了避免施工土石方产生的水土流失，应对开挖土石方集中临时堆放，雨季施工应做好覆盖措施；落实施工排水措施；施工期间由于机械碾压及施工人员践踏而受到破坏的植被在施工结束后，建设单位都应对其进行恢复。本项目工程施工量小，工期较短，且随着工程施工的结束，这些影响也随之消失，在做好各项措施基础上，本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、项目概况 本项目位于大兴区黄村镇黄马路南侧海子角小区11、12、13号楼北门至辛店小区与黄徐路交叉路口，地理坐标为北纬39.720639°，东经116.325726°。主要建设内容为铺设管线，全部为中压管线，全长895m。管线路由为中压接气点从黄马路已建DN300中压A管道上接出，管道规模为DN315，沿黄马路向西敷设约223m；再向南沿黄徐路敷设dn315中压A燃气塑料管，长约672m；最后与黄徐路南段燃气集团修建的dn300中压燃气管线顺接。 本项目总投资概算金额为192.5万元，环保投资为5万元，主要用于施工后绿化带的恢复。 本工程于2014年4月开始进行项目的前期准备工作，计划2014年9月进行建设，建设期为3个月。 二、环境质量现状评价结论 1、环境空气 本项目所在区域SO2年平均浓度值分别为0.035mg/m3，达到国家二级标准；NO2、PM10年平均浓度值分别为0.064mg/m3、0.124mg/m3，超标率分别为60.0%、77.1％。 2、地表水 项目所在地附近的地表水体是大龙河。按北京市环保局2014年7月水质状况调查，大龙河现状水质为Ⅴ3类，水质超标。 3、声环境 根据现状监测结果分析可以看出，黄徐路西侧的声环境质量不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。其超标原因主要是该监测点受到黄马路及西侧高速路的交通噪声影响较大。其他监测点环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 三、环境影响评价结论 1、施工期 （1）大气环境 工程施工期的主要大气污染物为土石方开挖及运输车辆产生的扬尘，运输车辆和施工机械产生的尾气及沥青烟等。施工现场对施工机械定期保养，设置围挡，做好现场管理；对临时堆土及时苫盖，并做好现场洒水降尘工作。由于项目施工期短，土方工程量小，合理安排工期和采取相应措施，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境 施工期废水主要包括施工废水和生活污水。施工废水主要是管沟开挖过程由于降水产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水等。 施工时应对地面水的排放进行组织设计，施工废水经隔油沉淀后用于施工现场浇洒降尘，不能回用的就近利用现有市政污水管网进行废水排放，严禁乱排乱流。施工人员拟在项目沿线搭建临时板房进行住宿，施工人员生活污水善，施工人员的生活污水完全可以依靠施工场地附近的现有卫生间及化粪池进行收集，最后经由市政污水管网进入黄村污水处理厂进行处理。 （3）声环境 施工期间，噪声主要来源于施工机械和运输车辆，其中挖掘机、推土机、装载机、卡车等产生的噪声较大。施工过程中通过采取加强施工现场管理，采用低噪声环保设备，加强机械设备的维修保养、设置临时声屏障及合理安排施工时间等措施来减少施工期噪声对附近居民的影响。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为废管材、废弃路面、废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。废气土石方及废弃路面须运至指定的弃土受纳地点。废弃管材等由厂家进行回收。生活垃圾可依托项目附近垃圾桶进行收集，由环卫定期清运。施工期产生的固体废物经有效处置后，不会对环境产生二次污染。 （5）生态环境 本项目开挖作业面及临时堆土在降水时期等易产生水土流失。此外，施工期间的临时占地及施工人员活动可能会对周边绿化植物产生少量损坏。因此，应对开挖土石方集中临时堆放，雨季施工应做好覆盖措施；落实施工排水措施；施工期间由于机械碾压及施工人员践踏而受到破坏的植被在施工结束后，建设单位都应对其进行恢复。在做好各项措施基础上，本项目对周围生态环境影响较小。 2、运营期 本项目为燃气管道敷设工程，主要环境影响存在于施工期。本项目运营期主要为燃气的密闭输送，不产生废气、废水、噪声和固体废物，主要环境影响为燃气在输送过程中产生的环境风险。 本项目运营期可能发生的事故有： （1）燃气管道破裂或者穿孔致使燃气泄露，泄露后的燃气遇到明火燃烧产生的热辐射可能危害周边环境及人员； （2）泄露的天然气未立即着火会形成爆炸气体云团，遇火就会发生爆炸，在危险距离内的人和建筑物将受到爆炸的危害； 本项目应加强风险管理，定期对管道进行维护，使本项目风险事故对外环境的影响降到最低。 四、结论 通过对项目所在地的环境现状以及项目的环境影响评价和分析，认为本项目在切实落实本环评报告中提出的相关环保措施后，从环保角度考虑，项目建设是可行的。