大兴新凤河景观提升新城段建设工程

环境影响报告书

- （简本）

环评单位：北京华夏博信环境咨询有限公司

建设单位：北京兴振顺达投资管理有限责任公司

二零一五年二月

（一）建设项目概况

1.建设项目的地点及相关背景；

（1）建设项目的地点

本项目位于北京市大兴区境内新凤河沿岸，西起京良路，东至念坛加油站东侧。。

（2）相关背景

根据《北京市大兴区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“发展纲要”），“十二五”期间大兴区的总体定位是：战略产业新区、区域发展支点、创新驱动前沿、低碳绿色家园。

“发展纲要”中明确提出，坚持绿色保障。坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，继续提升生态建设水平，加大节能减排、环境保护力度，大力发展绿色经济和循环经济，高水平建设低碳绿色家园。围绕资源节约、环境保护与经济社会协调发展，积极推广低碳、绿色的经济发展和消费方式，不断加强生态保护与环境治理，构建绿色生产体系、绿色消费体系和绿色环境体系，建设宜居宜业的绿色家园。

《北京市政府2014年工作报告》中提出：“改善群众身边环境，加快城市休闲公园建设，新增1000公顷城市绿地，建成200公里市级绿道。深化规划设计，完善设施配套，逐步解决建成小区存在的问题。”

新凤河新城段河道多是规则的梯形断面，两侧分布着建成的居住区和城市公园，与河道及景观之间用围墙分割，两岸绿地不能与河流景观融为一体，造成滨水空间局促，视野狭窄。

《北京市2014年为群众拟办重要实事》中提出：“建成市级绿道200公里，为群众休闲健身提供更多场所。”新凤河绿道被列为2014年北京市市级绿道建设项目；其中段河道清淤、截污、还清治理工程，是大兴新城2014年为民办实事的重要工程。

新凤河总长约30km，流域面积164平方公里，沿线支流多排沟灌渠，承担了丰台区西南部地区、大兴区北部地区、大兴新城大部分地区及亦庄经济技术开发区部分地区的防洪、排水及灌溉任务，是一条具有防洪排水兼风景游赏综合功能的河道。

本项目的建设将着力于解决排水、净水、蓄水问题，保证河道防洪、排水主要功能，治理污染，改善水质；保证水量，满足景观需求，使人能够赏水、亲水；解决绿的问题则通过河道沿线拆墙透绿，将河道与周围的居住区、公园、绿地充分融合。通过拆违还绿，为滨河景观增绿添彩，丰富多彩的植物景观。将河流与公园、林地相结合，使河道景观改造的成果进一步向外延展，实现整体改善、提高生态环境质量，形成水林结合、林水相依的景观，为市民提供亲水空间和丰富的活动场地，使城市滨水地带可亲可赏。从而达到满足城市排洪功能、解决城市环境问题，丰富市民亲水休闲活动、改善人居生活环境、带动周边区域发展的目的。本项目大兴新凤河景观提升新城段建设工程即是在上述背景下提出的。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及相关规定要求，该项目应开展环境影响评价工作。建设单位委托北京华夏博信环境咨询有限公司承担大兴新凤河景观提升新城段建设工程项目的环境影响报告书编制工作。我单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行了实地踏勘和调研，收集和核实有关材料及工程资料，在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等环节工作的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告书。

2.建设项目主要建设内容、实施进度和投资（包括环保投资）；

（1）建设项目主要建设内容

本项目为大兴新凤河景观提升新城段建设工程，本工程西起京良路，东至念坛加油站东侧，沿线河道长11.1公里，项目总用地面积约为130.38公顷，其中河道面积约为16.73公顷，改造绿地面积约为66.6公顷，新建绿地面积约为48.5公顷。

本项目主要包括园林工程及水利工程。其中园林工程包括绿化种植工程、基础设施工程和服务设施工程。其中绿化种植工程包括土方工程、种植工程两个子项内容；基础设施工程包括园路工程、铺装工程、给排水工程、电气工程四个子项内容；服务设施工程包括建筑工程和配套设施工程两个子项工程。水利工程内容主要包括河道蓄水、泵站改造、截污及水质改善、桥梁建设、灌溉管线建设、管线改移等。

（2）实施进度

本项目计划于2015年2月开工，2017年2月竣工。施工期共24个月。

（3）投资

本项目总投资为24048.82万元，其中环保投资478.5万元。

3.建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性。

《北京市大兴区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，要加强永定河流域大兴段综合治理，做好水源保护区管理工作，推进污水处理厂建设和已有污水处理设施改造，加快污水截留和管网工程建设，结合凤河水系生态保护、防风固沙功能，为该区域的产业园区和京津塘城镇发展带形成合理的外围绿地空间，提升产业园区生态环境、展示产业特色形象。

结合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》，大兴新城是北京未来面向区域发展的重要节点，在北京发展中具有重要的战略地位。

综上所述，本项目符合的要求《大兴新城规划（2005～2020年）》和《北京城市总体规划（2004年-2020年）》。

（二）建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地的环境现状；

本项目本项目位于城区，项目周边主要是商户、居民住宅及学校等。周边环境现状见图1。

图1 建设项目周边环境卫星示意图

旭辉紫郡

香留园

青岛嘉园

金惠园三里

起点

北京小学翡翠园分校

幸福泉幼儿园

终点

兴城嘉园

康顺园

商户

金华里

新安里

双河北里

观音寺小区

观音寺南里

双河南里

黄村镇第一小学

黄村镇第一小学

N

2.建设项目环境影响评价范围（附有关图件）。

（1）大气环境：本项目对大气环境影响进行简单的环境影响分析。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，同时结合项目污染物排放情况及周边环境敏感点情况，确定评价范围为施工河道沿线两侧200m的区域。

（2）地表水环境：本次水环境影响评价的工作等级为三级，本项目地表水环境评价范围为项目治理河道。

（3）地下水环境：本环评仅对地下水环境影响进行一般分析。根据导则，本项目地下水环境影响评价范围为：治理河道上游、治理河道、治理河道下游在内的20km2范围。

（4）噪声环境：本项目声环境影响评价等级为二级。本项目声环境评价范围为建设项目边界两侧往外200m范围。

图2  大气、噪声及生态环境评价范围示意图

图例

比例尺：1：60000

大气、噪声及生态评价范围

N

（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、 排放方式和途径及其达标排放情况，对生态影响的途径、方式和范围；

（1）水污染源分析

本项目拟在滨河景观带、团河公园和郊野公园共设置7座管理用房和11个厕所，因此本项目水污染源主要为管理人员和游客产生的生活废水。

本项目建成后增加管理人员15人，主要负责工程的养护、环保、绿化等。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版，管理人员生活用水按每人每班50L估算，则管理人员生活用水量为0.75 t/d，273.75t/a。污水排放量（按用水量的80%计算）为0.12t/d，43.8t/a。根据建设单位提供的资料，营运期日均游客容量约1000人次/d，年均游客接待量约达到36万人次/a，游客按照2次计算，用水量为每人次用水量2L，则用水量为1440t/a，污水排放量为1152 t/a。则本项目废水总排放量为1195.8 t/a。

生活污水经过防渗化粪池处理后通过市政污水管网排入黄村污水处理厂。未经化粪池处理前生活污水中主要污染物浓度及产生量为：COD 300 mg/L，0.359t/a；BOD5 150 mg/L，0.179t/a；SS 200 mg/L，0.239t/a；氨氮40 mg/L，0.048 t/a。污水经过化粪池处理后，各主要污染物的排放浓度和排放量分别为COD：255mg/L，0.305t/a；BOD5：120mg/ L，0.143t/a；SS：150mg/ L，0.179t/a，氨氮39mg/L，0.047t/a。

本项目绿化用水采用新凤河河水，用于园区的植物灌溉、景观用水，绿化面积为115.1万平方米，用水量为252.8万t/a（按照1.2L/（m2·d），绿化期为183天计算），无外排污水。

（2）噪声污染源分析

本项目建成营运后的噪声主要来自人为噪声和中水泵站噪声。

本项目主要为各种不同年龄的人们创造适当的娱乐条件和优美的休息环境，不设置大型机械式游乐项目，仅提供健身步道、滨水活动平台、健身器材场地等等，故不存在游乐设施设备噪声，且人为噪声较小。在公园举办活动或节假日可能出现客流量突增的情况，人为噪声会出现暂时性增高。

现状中水提升泵站位于黄村污水处理厂西侧约1km处，现状中水泵站按供水量2万m3/d进行设计，对现状中水提升泵站进行改造，使河道补水2万m3/d增加到3万m3/d。该泵站运行时会产生一定的噪声，噪声值为65-70dB（A）。

（3）固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要有工作人员和游客产生的生活垃圾、以及园区植被四季更替产生的生物质型固体废物等。

根据建设单位提供的资料，营运期日均游客容量约1000人次/d，年均游客接待量约达到36万人次/a，按照0.1kg/d·人，则产生量为36 t/a，员工15人，按照0.2kg/d·人，则产生量为1.095t/a，生活垃圾产生量共计37.095t/a。

本项目拟栽植大面积的乔灌木树种，随着陆生植物自然生长尤其在秋冬季节到来时，绿地生长区会产生大量的生物质型固体废物，如枯枝落叶、腐木枯草等。生物质是植物通过光合作用生成的有机物，为普通的无毒无害固体废物。生物质型固体废物可进行资源化综合利用，不但可以消除生物质型固废的污染影响，还可作为生物质能源利用。

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况（附相关图件）；

本项目大气、声环境保护目标为河道沿线的居民住宅区。主要环境保护目标见表1-2。环境保护目标现状见图3。

表1-2  环境保护目标

| 序号 | 环保目标 |  | 建筑距拟整治河道河岸距离（m） | 环境执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香留园 | 现有人口2471人，共1473户 | 河道北侧，最近距离为河道北侧9米 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中的1类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 | 旭辉紫郡 | 现有人口567人，共192户 | 河道南侧，最近距离为河道南侧19米 |  |
| 3 | 幸福泉幼儿园 | 现有师生共641人 | 河道北侧，最近距离为河道北侧22米 |  |
| 4 | 北京小学翡翠园分校 | 现有师生共2510人 | 河道南侧，最近距离为河道南侧13米 |  |
| 5 | 金惠园三里 | 现有人口5066人，共1714户 | 河道北侧，最近距离为河道北侧169米 |  |
| 6 | 青岛嘉园 | 现有人口686人，共232户 | 河道北侧，最近距离为河道北侧150米 |  |
| 7 | 兴城嘉园 | 现有人口2728人，共923户 | 河道西侧，最近距离为河道西侧8米 |  |
| 8 | 康顺园 | 现有人口2388人，共808户 | 河道东侧，最近距离为河道东侧47米 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 9 | 金华里 | 现有人口3405人，共1152户 | 河道南侧，最近距离为河道南侧15米 |  |
| 10 | 黄村镇第一小学 | 现有师生共4402人 | 河道南侧，最近距离为河道南侧85米 |  |
| 11 | 双河北里 | 现有人口2680人，共906户 | 河道西侧，最近距离为河道北侧22米 |  |
| 12 | 新安里 | 现有人口1535人，共519户 | 河道东侧，最近距离为河道东侧13米 |  |
| 13 | 双河南里 | 现有人口2471人，共1473户 | 河道西侧，最近距离为河道西侧20米 |  |
| 14 | 观音寺小区 | 现有人口2000人，共667户 | 河道西侧，最近距离为河道西侧9米 |  |
| 15 | 观音寺小学 | 现有师生共1600人 | 河道西侧，最近距离为河道西侧10米 |  |
| 16 | 观音寺南里 | 现有人口3598 人，共1200户 | 河道西侧，最近距离为河道西侧17米 |  |
| 17 | 地下水 | 项目位于饮用水地下水源二级保护区内，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准 |  |  |

旭辉紫郡

香留园

青岛嘉园

金惠园三里

起点

北京小学翡翠园分校

幸福泉幼儿园

终点

兴城嘉园

康顺园

商户

金华里

新安里

双河北里

观音寺小区

观音寺南里

双河南里

黄村镇第一小学

黄村镇第一小学

N

图3   建设项目环境保护目标及周边关系图

3.按不同环境要素和不同阶段介绍建设项目的主要环境影响及其预测评价结果；按不同环境要素介绍污染防治措施、执行标准、达标情况及效果。

3.1施工期环境影响分析

3.1.1噪声环境影响分析

施工场地的噪声源多为间歇式噪声源，主要为各类高噪声施工机械，单体声级一般均在75dB（A）以上，各施工阶段均有大量设备交互作业，且它们在场地内的位置、同时使用率变化较大，很难计算其确切的施工场界噪声。

噪声污染将呈现较强的不稳定性，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工车辆和施工机械在不同距离处的噪声值预测结果，本工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本工程施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。仅凭距离衰减，昼间在距施工机械20m处和夜间距施工机械100m处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

综上所述，项目施工期采取了设围挡、临时隔声屏障，施工期间与周围群众及时沟通、取得周围群众的谅解等措施后可最大程度减轻对周围环境及敏感目标的影响，且该影响是暂时的，施工结束后便消失。

3.1.2大气环境影响分析

拟建项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆产生的废气、异味。施工阶段裸露浮土较多，北京又是多风、干燥地区，因此，扬尘的产生量较大，对施工场地周围及下风向的部分地区影响较大。本项目环境敏感点香留园、旭辉紫郡、北京小学翡翠园分校、兴城嘉园、金华里、新安里、观音寺小区、观音寺小学、观音寺南里、双河南里等距施工场地较近，若不采取措施，施工扬尘对敏感点具有一定的影响，必须采取合理的措施。根据类比资料，采取措施后施工扬尘在施工场地下风向150m处TSP浓度可降至0.3mg/m3以下，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

由于敏感点距离本项目较近，虽然采取了相应扬尘控制措施后能降低对敏感目标的影响，但依然会造成敏感目标处环境空气质量超标，需设有群众来访接待场所，并应有专人值班，负责随时接待来访群众，保证与周围群众及时沟通，对受施工干扰的群众随时向他们汇报施工进度及施工中对降低扬尘采取的措施，求得大家理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受群众投诉，对投诉反映扰民特别严重的，应进行积极处理，得到群众的谅解。另外，建设单位对可能受项目施工影响的居民进行了问卷调查，并在敏感目标处对项目进行了公示，项目沿线居民认为本项目建成后能够改善周边环境，对项目施工造成的短期影响予以谅解，同意项目的建设。

综上所述，项目施工期采取了设围挡、洒水等扬尘控制措施后可最大程度减轻对周围环境影响，且该影响是暂时的，施工结束后便消失，施工期间与周围群众及时沟通，取得沿线群众的谅解，施工扬尘对周围大气环境影响是可接受的。

运输车辆、施工机械与设备在运行过程中会产生汽车尾气和机械废气，主要污染因子为：CO、THC和NOX，可通过定期的车辆、机械及设备维修与保养，使其始终处于最佳运行状态，从而减少尾气排放，减轻由其带来的环境污染。

施工期河道清淤会产生淤泥，由于淤泥含大量有机物，年深日久，疏挖过程会产生令人不愉悦的异味。但疏挖作业时间较短且具有流动性，作业面边界与附近居民距离为8m。本项目不设淤泥临时堆场，淤泥清出后直接由环卫部门清运，因此异味对周边居民造成的影响较小。

3.1.3水环境影响分析

由于项目所在区域地下水埋深在15米以下，开挖时不会产生开挖废水。施工废水主要来自水泥砂浆搅拌冲洗过程以及车轮清洗、施工车辆和设备清洗过程，含有一定量矿物油和悬浮物，如果随意排放，会污染土壤和地下水。水泥砂浆搅拌冲洗废水经沉淀池处理，施工车辆、机械的保养冲洗废水通过排水沟汇集到隔油沉淀池，经隔油沉淀处理，处理后的施工污水回用于施工过程，不外排。

生活污水包括施工人员盥洗、冲厕等污水。施工人员产生的生活污水经过生化泡沫节水型移动厕所，粪便转化为无害化高效有机肥后用于当地的园林绿化和施肥；少量盥洗水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘、不外排。不会对地表水环境造成不利影响。

3.1.4施工固体废物环境影响分析

该项目的固体废物主要是施工产生的 废弃土石方、淤泥和建筑垃圾、生活垃圾等。施工期采取的固体废物处置措施如下：

（1）废弃的土石方可用于导流围堰及临时施工坡道使用，不外排。

（2）本项目不设淤泥临时堆场，淤泥清出后直接由环卫部门清运。

（3）生活垃圾经垃圾收集装置收集后由环卫部门清运。

（4）建筑垃圾直接清运至位于渣土消纳场，不设置建筑垃圾堆放点。

施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。

3.1.5施工期生态环境影响分析

本项目施工主要为绿化种植工程、基础设施工程（主要包括铺装工程、电气照明工程和其他基础设施工程）、服务设施工程等。

新凤河水体内水生生物较单一。清淤施工采用导流的方式，对河内水质影响不大；采用围堰形式的施工导流在一定程度上扰动了鱼类及水生生物的生存空间；施工建设过程中的临时占地，由于机械、运输车辆碾压、人员践踏、材料占地、土体翻动等活动会占用土地面积，对生态环境也有暂时性影响，会造成草地盖度降低，生物量减少。在临时占地的影响区，许多地段植物不能正常生长，植被稀疏。

3.2、运营期环境影响分析

3.2.1 地表水环境影响评价

本项目拟在滨河景观带、团河公园和郊野公园共设置7座管理用房和11个厕所，因此本项目水污染源主要为管理人员和游客产生的生活废水。本项目绿化用水采用新凤河河水，绿化期间无外排污水。

本项目废水总排放量为1195.8 t/a。生活污水经过防渗化粪池处理后通过市政污水管网排入黄村污水处理厂。污水经过化粪池处理后，各主要污染物的排放浓度和排放量分别为COD：255mg/L，0.305t/a；BOD5：120mg/ L，0.143t/a；SS：150mg/ L，0.179t/a，氨氮39mg/L，0.047t/a。本项目污水排放符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值标准”，不会对周围环境造成不利影响。

本项目建设前，新凤河由于沿岸污水的乱排水质较差，由于地表水与地下水之间的水力联系，新凤河的水质会对地下水水质有一定影响。在地表水补给地下水的时段内，河道中污水直接侧向补给地下水，污水中一些有毒有害的物质进入地下水中污染地下水环境。本项目建成后，新凤河经过底泥清淤和环境整治，水质将得到显著提高，因此地下水的水质也会有所改善。

另外本项目不产生生产废水，生活污水经过防渗化粪池处理后通过市政污水管网排入黄村污水处理厂。污水管线、化粪池、厕所、固体废物存放场所均作防渗处理。则本项目不会对地下水环境造成不利影响。

本项目运营期绿化灌溉采用新凤河河水，目前新凤河的河水水质无法满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的绿化用水标准要求，如采用该河水进行灌溉，则灌溉水中的污染物会对地下水水质造成影响。本项目实施后新凤河水质得到改善，建议本项目绿化灌溉前先对新凤河水质进行监测，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的绿化用水标准要求后方可进行取水灌溉，以免污染地下水。

3.2.2 运营期声环境影响评价

本项目建成营运后的噪声主要来自人为噪声和中水泵站噪声。

本项目主要为各种不同年龄的人们创造适当的娱乐条件和优美的休息环境，不设置大型机械式游乐项目，仅提供健身步道、滨水活动平台、健身器材场地等等，故不存在游乐设施设备噪声，且人为噪声较小。在公园举办活动或节假日可能出现客流量突增的情况，人为噪声会出现暂时性增高。

本项目距离最近的敏感点为河道西侧8米处的兴城嘉园，本项目产生的噪声到敏感点处噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类和2类标准要求。则项目产生的噪声不会对周围敏感点声环境产生不利影响。

现状中水提升泵站位于黄村污水处理厂西侧约1km处，现状中水泵站按供水量2万m3/d进行设计，对现状中水提升泵站进行改造，使河道补水2万m3/d增加到3万m3/d。该泵站运行时会产生一定的噪声，噪声值为65-70dB（A）。在对泵站采取综合降噪、安装减振基础、设立单独房间后，设备噪声对厂界的贡献值很小，泵站东侧、南侧、西侧和北侧现状噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，泵站周边主要为工业区，因此对周边声环境影响较小。

3.2.3运营期固体废物环境影响评价

1、生活垃圾环境影响分析

拟建项目产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾和游客的废弃物，产生量约为37.095t/a，垃圾处理本着“减量化、资源化和无害化的原则”，分类收集、注重回收（特别是废弃易拉罐、饮料瓶、废纸、包装箱等），定期由环卫部门外运处置，并做好垃圾堆放点的消毒工作。

2、生物质型固体废物环境影响分析

拟建项目营运期间，植被种植区域将产生大量枯枝落叶、腐木枯草等固体废物，属于生物物质，以生物质为载体、产生的能量便是生物质能。生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式，直接或间接来源于植物的光合作用。

由此可见，拟建项目营运期间产生的生物质型固体废物为普通的无毒无害固体废物。生物质型固体废物可进行资源化综合利用，不但可以起到消除生物质型固体废物污染，还可将生物质垃圾变废为宝。经过建立完善的垃圾收集和运输系统，拟建项目营运期间产生的生物质型固体废物将被科学合理、系统化地处置及综合利用，不会对当地环境产生大的影响。在不具备对生物质型固体废物进行综合利用的情况下，应按照当地环卫部门指定方式对生物质型固废进行清运处置，严禁露天焚烧。

本项目产生的固体废物处理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004）修订》中的规定，不会对周围环境造成不利影响。

4.建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；

（1）废水治理措施

项目运营期产生的污水均为管理人员生活污水。采取的水污染防治措施如下：

（1）地表水环境保护措施

生活污水经过防渗化粪池处理后通过市政污水管网排入黄村污水处理厂。

（2）地下水环境保护措施

化粪池、污水管线、河道底部、固体废物暂存场所均采取防渗措施（渗透系数小于10-10cm/s）。

采取以上水污染控制措施后，不会对地表水和地下水环境造成不利影响，以上措施技术上可行。

（2）固体废物处理措施

本项目建成后产生的固体废物为管理人员生活垃圾，生活垃圾分类收集，其中能够回收利用的部分由物资回收部门回收，不能回收利用的部分由环卫部门定期清运，日产日清。

对于本项目营运期产生的枯枝落叶等生物质型固废，应进行资源化综合利用，不但可以起到消除生物质型固废污染影响的作用，还可将生物质垃圾变废为宝。在不具备对生物质型固体废物进行综合利用条件的情况下，应按照当地环卫部门指定方式定期对生物质型固体废物进行清运处置，禁止露天焚烧。

通过建立完善的垃圾收集和运输系统，本项目营运期产生的生活垃圾、化粪池污泥以及枯枝落叶等生物质型固体废物被科学合理、系统化地处置及综合利用，不会对本项目所在地环境产生较大影响。

本项目产生的固体废物处理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004）修订》中的规定，不会对周围环境造成不利影响。

采取以上环境保护措施后，运营期产生的固体废物不会对周围环境造成影响，该环保措施可行。

（3）噪声防治措施

现状中水提升泵站位于黄村污水处理站西侧约1km处，该泵站运行时会产生一定的噪声，噪声值为65-70dB（A）。在对泵站采取综合降噪、安装减振基础、设立单独房间后，设备噪声对厂界的贡献值很小，泵站东侧、南侧、西侧和北侧现状噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，泵站周边主要为工业区，因此对周边声环境影响较小。

5.建设项目对环境影响的经济损益分析结果；

（1）社会效益分析

本项目总体来说是环境改善工程，由于工程地处大兴区区重要的地理位置，且以增加景观、提供防洪能力为主要设计理念，项目实施后其社会效益显著，由于本项目显著的社会效益，在进行项目公众调查过程中得到了项目周边居民的大力支持。

（2）经济效益

本工程通过疏挖整治河道，提高河道的行洪排水能力，减免洪涝灾害，保证沿岸居民的生命财产安全。通过堤岸绿化工程，使城子沟成为“水清、岸绿、生态”河道，并为其周边提供休闲、娱乐、健身场所，这些效益中有些是可以量化计算，有些只能定性阐述，事实上，真正大的效益如土地升值效益、带动国民经济效益、促进GDP增长效益是难以估量的，但却是明显的。

（3）生态效益

该工程通过对新凤河（新城段）进行综合治理，对规划范围内进行景观、绿化建设，能够实现河道两岸的绿化、美化，丰富两岸景观，还能够改变河道水质，改善水环境，增加生物多样性，恢复河道的天然生态功能， 还可以调节局部小气候，为沿岸居民提供更多的休闲娱乐场所，提高其生活质量，对建设宜居城市、生态城市，提升城市品位与价值有积极的作用。

综上所述，虽然本项目的建设会对环境造成一定影响，根据前面章节对工程效益的分析，与环境损失相比，该工程修建后所带来的综合效益及环境效益则是正面的、巨大的和长期的。而且本项目环保投资主要用于施工期污水、废气、固体废物处理、噪声控制及运行期废水、固废、噪声的控制，能有效减少对周边环境造成不良状况的影响，能实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。

6.建设单位拟釆取的环境监测计划及环境管理制度。

根据项目特点及所处周围环境状况，提出如下环境监测计划，具体见下表。

①监测点位置：在新凤河中部设一监测断面；

②监测项目：流量、pH 、BOD5、COD、SS、氨氮；

③监测频率和监测分析方法：

表6-1  环境监测项目及监测频次

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测分析方法及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 河道中部断面 | pH | 1次/季 | 玻璃电极法，GB6920 |
|  |  | COD |  | 重铬酸盐法，GB11914 |
|  |  | SS |  | 重量法，GB11901 |
|  |  | BOD5 |  | 稀释与接种法，GB7488 |
|  |  | 氨氮 |  | 比色法，GB7479 |

（四）公众参与

（1）公众参与的意义

随着广大公众环境保护意识的提高，公众自身参与环境保护工作的意识在加强，保护自身的合法权益、对环境质量的要求也在不断提高，所以在环境影响评价中实行公众参与不仅仅是环境影响评价本身的要求，也是我国现阶段社会主义民主的充分体现。让公众了解建设项目，发表对建设项目的看法和意见，不仅可获得公众对建设项目的理解和支持，也使公众在参与的过程中提高环保意识，监督环境保护工作，保护生态环境，确保可持续发展战略的实施。通过吸收公众参与的意见和建议，建设项目的环境影响评价可以在环境影响评价过程中更全面地了解和认识环境，提高环境影响评价的科学性和针对性，也有利于了解各方面的利益和要求，化解因环境影响可能带来的社会矛盾，使环境影响评价工作得到完善。

（2）公众参与的目的和程序

环境影响评价的公众参与，就是使建设项目的环境影响评价更加民主化、公众化，让受本项目直接或间接影响的广大公众参与环境影响评价，并提出自己对本项工程建设所持的态度和意见，从自身和公众利益出发，发表自己就某项工程建设对周围环境影响的看法和意见，以达到环境影响评价工作的公正与完善。

公众参与是建设单位和环评单位与公众之间进行连接、双向交流和沟通的过程，在公共参与中，与拟建道路沿线有直接或间接关系的广大民众、团体通过了解项目的建设内容及其对环境质量可能产生的影响，从其切身利益出发，发表其对本项目的有关观点和看法，特别是对环境问题的看法，并提出合理化建议，从而为工程的初步设计和环保措施的实施提供依据，使项目的设计更加完善和合理，最大限度的消除污染和破坏隐患，同时也使环评中的预测及分析更加完善，提高环境影响评价的有效性。

按照要求，建设单位项目于2014年10月14日～2014年10月25日分别在拟建项目沿线村庄、小区等敏感目标所在地便于公众知悉的地方（旭辉紫郡小区公示栏处、新安里小区公示栏处、团河北里小区公示栏处、观音寺小区小区公示栏处、项目终点旁边围墙上）进行了现场公示，并委托环评单位在北京大兴信息网（http://www.bjdx.gov.cn/）上进行了第一次网上公示。为了更加全面的了解公众对本项目建设的意见，环评进行阶段北京华夏博信环境咨询有限公司于2015年2月10日～2015年2月27日在北京大兴信息网（http://www.bjdx.gov.cn/）进行了第二次公示（报告书简本公示）。两次公示期间，建设单位、环评单位均没有收到任何形式反馈信息，表明公众对本项目的建设没有反对意见。同时建设单位还进行了公众调查表的调查，共发放100份问卷，收回100份问卷。公众参与调查表明：公众对本工程项目建设支持占92%，没有反对意见。可见，周边公众支持本项目的建设。建设单位及环评单位对公众参与的结果予以采信，认为广大公众对本项目的建设是支持的。

（五）环境影响评价结论

本项目的建设符合《大兴新城规划（2005～2020年）》和《北京城市总体规划（2004年-2020年）》，符合国家及北京市产业政策要求，本项目实施后对确保新凤河行洪安全和沿河人民生命财产安全有重要意义。通过河道整治，可改善新凤河周边水环境，提高人民生活质量，可加速新凤河流域的生态环境建设，抑制流域水土流失，打造生态河道，大大改善当地的生态环境。综上所述，在认真落实本评价中提出的各项要求的前提下，从环境保护角度看，大兴新凤河景观提升新城段建设工程的实施是可行的。

（六）联系方式

建设单位：北京兴振顺达投资管理有限责任公司

联系人：  刘阳

联系电话：13671228364

电子邮件地址：wcrain@126.com

承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式：

环评单位：北京华夏博信环境咨询有限公司

通讯地址：北京市海淀区上地创业中路36号

电子邮箱：huaxiaboxin2006@126.com

联系人：  申丽勤   联系电话：010-62986953