北京经济技术开发区综合服务配套区旧宫镇小红门路（旧宫北路～通久路）改扩建工程环境影响报告书

（简本）

建设单位：北京市大兴区旧宫镇人民政府

环评单位：北京华夏博信环境咨询有限公司

国环评证乙字第1024号

二零一五年十一月

目录

1 项目概况	1

2评价标准、评价等级、评价范围	3

2.1评价标准	3

2.1.1 环境质量评价标准	3

2.1.2 污染物排放标准	4

2.1.3其他标准	5

2.2评价等级、评价范围	5

3环境质量现状评价	6

4主要环境保护目标	6

4.1 现状环境保护目标	6

4.2 规划环境保护目标	7

5环境影响预测评价	14

5.1声环境影响评价	14

5.1.1 施工期声环境影响评价	14

5.1.2 运营期声环境影响评价	14

5.2大气环境影响评价	16

5.2.1 施工期大气环境影响评价	16

5.2.2 运营期大气环境影响评价	16

5.3水环境影响评价	17

5.3.1 施工期水环境影响评价	17

5.3.2 运营期水环境影响评价	17

5.4生态影响评价	18

5.5 固体废物对环境影响评价	18

5.5.1 施工期固体废物对环境影响评价	18

5.5.2 运营期固体废物对环境影响评价	18

5.6社会环境影响评价	19

5.7 环境风险分析结论	19

6 环境保护措施	19

6.1生态环境保护措施	19

6.2水环境保护措施	20

6.2.1 施工期水环境保护措施及技术可行性	20

6.2.2 运营期水环境保护措施	22

6.3大气环境保护措施	22

6.3.1施工期大气环境保护措施	22

6.3.2运营期大气环境保护措施	24

6.4声环境保护措施	24

6.4.1施工期声环境保护措施	24

6.4.2运营期声环境保护措施	25

6.5固体废物处理措施	26

6.5.1施工期固体废物处置措施	26

6.6社会环境影响控制措施	27

7环境管理与环境监测	27

7.1 施工期环境管理内容	27

7.2 施工期环境监测计划	28

7.3营运期环境管理内容	28

7.4营运期环境监测计划	28

8 结论	29

# 1 项目概况

（1）建设地址

北京市大兴区旧宫镇，南起旧宫北路，北至通久路。

图1.1-1　建设项目地理位置示意图

项目起点

项目终点

升路

北

通久路

旧宫北路

通久路

凉水河

小龙河

（2）建设内容与规模

建设内容与规模：小红门路（旧宫北路～通久路），南起旧宫北路，北至通久路，道路全长约2074.24米。道路规划为城市次干路，设计车速40公里/小时，红线宽30米。本项目建设内容包括道路、桥梁、交通、市政综合管线（给水、雨水、污水、中水、燃气、电力及通信等）、照明及绿化工程等，此外本项目还包括交通导改和工程改移等内容。

拟建道路的主要技术指标情况见表1。

表1  拟建道路主要技术指标汇总表

| 项 目 |  | 规范值 | 采用值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路性质等级 |  | 城市次干路 |  |
| 路面结构 |  | 沥青混凝土路面 |  |
| 计算行车速度（km/h） |  | 40 |  |
| 红线宽度（m） |  | 30 |  |
| 道路长度（m） |  | 2074.24 |  |
| 通行净空（m） |  | 4.5 | 4.5 |
| 桥梁设计荷载 |  | 城市A级 | 城市A级 （公路-Ⅰ级复核） |
| 平面线形 | 不设超高最小圆曲线半径（m） | 300 | 300 |
|  | 设超高推荐圆曲线半径（m） | 150 | - |
|  | 设超高最小圆曲线半径（m） | 70 | - |
|  | 平曲线最小长度（m） | 70 | 114.38 |
|  | 圆曲线最小长度（m） | 35 | 17.81 |
|  | 缓和曲线最小长度（m） | 35 | 48.29 |
|  | 不设缓和曲线的最小圆曲线半径（m） | 500 | - |
|  | 小转角平曲线最小长度（m） （道路中心线转角小于等于7度，α小于2度时，按2度计。） | 500/α | - |
|  | 最大超高横坡度（%） | 2% | 1.5% |
|  | 超高渐变率 | 1/100 | 1/100 |
|  | 停车视距（m） | 40 | 40 |
| 纵断面线形 | 最大纵坡[推荐]（%） | 6% | 0.5% |
|  | 最小纵坡（%） | 0.3% | 0.3% |
|  | 最小坡长（m） | 110 | 110 |
|  | 最小竖曲线半径（m）：凸型：一般值 | 600 | 10000 |
|  | 最小竖曲线半径（m）：凹型：一般值 | 700 | 12000 |
|  | 竖曲线最小长度（m） | 35 | 60 |
| 横断面 | 车行道标准宽度（m） | 3.5 | 3.5 |
|  | 路口渠化最小车道宽度 | 3 | 3/3.25 |
|  | 路缘带宽度（m） | 0.25 | 0.25/0.5 |

（3）投资估算与施工时间

该项目总投资22393.29万元，计划建设期为5个月。

（4）工程征地拆迁情况

本项目永久占地面积为61100平方米，占地范围内现状主要为道路，另有胸径15～20公分槐树约408棵，在路南端东侧有废弃房屋和K1+470～终点红线范围内有1～2层商业用房，桩号K1+762.3处有小龙河。本项目不占用基本农田，红线范围内无名木古树及高压塔、高压线等市政设施。需拆迁房屋（1～2层商业用房，部分闲置废弃）25000平方米，胸径约15～20公分槐树移栽408棵，废除现状DN300毫米中压燃气管道，废除小红门路两条Φ500～cD600毫米的雨污合流管道。

# 2评价标准、评价等级、评价范围

## 2.1评价标准

## 2.1.1 环境质量评价标准

（1）声环境评价标准

本项目位于旧宫镇，根据《北京市大兴区人民政府关于印发大兴区声环境功能区划实施细则的通知》(京兴政发[2013]42号)，本项目所在区域不属于划分范围内，由于本项目所在区属于乡村的连片住宅区，执行1类声环境功能区标准。另外，项目评价范围内现状交通干线有小红门路（次干路）、旧宫东路（次干路），因此本项目所在区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中1类和4a类标准。

（2）大气环境质量标准

拟建道路沿线区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（3）地表水环境质量评价标准

本项目与小龙河河道中线相交于道路桩号K1+762.3处，则项目所在区域内内地表水体为小龙河，水质分类为V类水体。故地表水环境质量评价选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准要求。

（4）地下水质量评价标准

该地区地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类标准。

## 2.1.2 污染物排放标准

施工期生产废水经隔油沉淀池处理后回用于施工过程及施工场地的洒水降尘，不外排；项目不设施工营地，施工人员住所由建设单位为其租用周围房屋；施工人员用餐为外送盒饭，不设食堂；施工现场设生化节水型移动式泡沫厕所，施工现场不排放生活污水。施工人员在租用房屋处产生的生活污水依托租用房屋现有的污水排放系统（经市政污水管网排入亦庄污水处理厂）。

2.1.21噪声排放标准

（1）施工期噪声

施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，具体限值见表2。

表2  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

| 时间段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 70 | 55 |

（2）运营期噪声

拟建道路沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类和4a类标准。具体标准值见表3。

表3 声环境质量标准环境噪声限值表[单位：dB(A)]

| 时 段 声环境功能区类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 小红门路、旧宫东路边界线（车行道）外50m范围外和边界线（车行道）外50m范围内第一排高于三层（含三层）的楼房背对道路一侧。 |
| 4a类 | 70 | 55 | 小红门路、旧宫东路边界线（车行道）外50m范围内，如50m范围内有高于三层（含三层）的楼房的，第一排建筑面向道路一侧和该建筑物两侧50m范围内。 |

2.1.2.2固体废物

拟建项目产生的固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。

2.1.2.3施工期扬尘、沥青烟

执行《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)表1中“一般污染源大气污染物排放标准”。具体标准值见表4。

表4    大气污染物排放限值(II时段)

| 污染物 | 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 其他颗粒物 | 1.0 |
| 沥青烟 | 生产设备不得有明显的无组织排放 |

## 2.1.3其他标准

建筑物门窗执行《建筑物门窗隔声标准》（HJ/T17-1996）中的相关规定，限值见表5。

表5  隔声窗性能分级

| 等级 | 计权隔声量（Rw）dB |
| --- | --- |
| I | Rw≥45 |
| II | 45>Rw≥40 |
| III | 40>Rw≥35 |
| IV | 35>Rw≥30 |
| V | 30>Rw≥25 |

## 2.2评价等级、评价范围

表6　　本项目环境影响评价等级

| 环境要素 | 评价等级 |
| --- | --- |
| 声环境 | 二级 |
| 大气环境 | 二级 |
| 地表水环境 | 简单分析 |
| 生态环境 | 三级 |
| 地下水环境 | 三级 |

表7　　本项目环境影响评价范围

| 评价时段 评价范围 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 道路中心线两侧及两端200m | 道路中心线外两侧各200m |
| 大气环境 | 道路中心线两侧及两端200m | 道路中心线两侧各200m |
| 地表水环境 | 简单分析 | 简单分析 |
| 生态环境 | 道路中心线两侧及两端200m | 道路中心线两侧各200m |
| 地下水环境 | 包括项目区上游、项目区和项目区下游在内的约4km2的范围 | 包括项目区上游、项目区和项目区下游在内的约4km2的范围 |

# 3环境质量现状评价

（1）声环境

根据北京航峰中天检测技术服务有限公司2015年10月30日对项目沿线声环境质量现状进行监测的结果，布设的25个环境噪声监测点中，位于1类声环境功能区的监测点监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求；位于4a类声环境功能区的监测点中除旧宫北里2号楼东侧监测值受现状小红门楼交通噪声影响较大达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，其他监测点监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，项目所在地声环境质量一般。

（2）地表水环境

本项目与小龙河河道中线相交于道路桩号K1+762.3处，则项目所在区域内内地表水体为小龙河，水质分类为V类水体。根据北京市环保局公布的2015年9月河流水质状况，小龙河水质为劣V类。根据《2014年北京市环境状况公报》，小龙河主要污染指标为化学需氧量、氨氮，化学需氧量、氨氮年均浓度值分别为61.8 mg/L、9.7 mg/L，污染类型属有机污染型，为周边生活污水无组织排放导致。

（3）地下水环境

根据北京航峰中天检测技术服务有限公司2015年10月30日对旧宫北里小区物业水井、旧忠路西一条水井、清逸西园水井取样进行监测的结果，拟建项目区域地下水除总硬度超标外，其他监测因子监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类标准限值要求。总硬度超标是由于当地历史原因即长期用污水灌溉形成的。

（4）大气环境

根据北京航峰中天检测技术服务有限公司2015.10.30～11.05日对本项目所在地的大气环境质量现状进行监测的结果，各监测点大气污染物监测项目常规污染物CO、SO2、NO2、CO的小时平均浓度值、24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；TSP24小时平均浓度值、PM2.524小时平均浓度值、PM1024小时平均浓度值超标，监测点G1处超标率为TSP1.017、PM2.51.84、PM101.82；在监测点G2处监测项目超标率为TSP0.997、PM2.51.133、PM101.74；因此，项目所在地的环境空气质量一般。根据分析造成TSP、PM2.5、PM10超标的原因主要是雾霾天气较严重所致，该问题同时也是整个北京地区空气环境中存在的主要问题，而作为北京市的一部分，本项目所在区域必然受到北京整体大环境的影响。

# 4主要环境保护目标

## 4.1 现状环境保护目标

根据现场踏勘，拟建道路中心线两侧200m范围内现状为绿地、公园、废弃房屋（由收废品临时使用）、住宅小区、商业用房、园地、河道、道路、园地等。

本次道路工程沿线未发现文物，珍贵动、植物等特殊环境敏感目标，项目不在地表水、地下水饮用水源保护区内。

道路沿线声环境、大气环境敏感目标为拟建道路中心线两侧200m范围内的住宅、学校、医院、机关、科研单位等。

根据现场调查拟建道路沿线现状声环境、大气环境敏感目标分布详见表8、表9和图1～图3。

## 4.2 规划环境保护目标

路中心线两侧200ｍ范围内临路规划有商业服务设施用地、绿地、市政公用设施用地、二类住宅用地、行政办公用地等。其中规划敏感目标为二类住宅用地、行政办公用地。二类住宅用地目前基本已经实现规划，具体为项目K0＋320~ K0＋690段路西的现状宣颐家园（住宅小区）、K0＋320~ K0＋510段路东的现状幻星家园（住宅小区）和K0＋540~ K0＋690段路东的现状德林园（住宅小区）。行政办公用地在项目K0＋520~ K0＋600段路东则，现状均为商业用房，未实现规划。

则项目评价范围内规划未建声环境、大气环境保护目标为行政办公用地。

规划未建声环境、大气环境保护目标与项目位置关系见表10。

1号（6层）

2号（6层）

3号（9层）

5号（7层）

乙18号（4层）

乙19号（4层）

商业（3层）

商业

商业

商业

商业

乙12号（4层）

乙11号（4层）

C9号（7层）

C8号（7层）

C6号（7层）

C7号（7层）

C5号（7层）

C3号（7层）

乙5号（4层）

乙2号（4层）

乙7号（4层）

商业（3层）

商业（3层）

商业（3层）

幻星家园（距现状路车行道、改扩建

后路车行道最近距离分别为33m、31.5m）

5号（4层）

6号（4层）

7号（4层）

3号（9层）

2号（4层）

1号（11层）

商业（3层）

商业（3层）

兴南大厦（商业办公，6层）

4号（6层）

3号（5层）

北

路中线

施工、运营均影响的声、大气、生态评价范围线（路中线两侧200m）

仅施工期影响的声、大气、生态评价范围线（路两端200m）

旧宫东路

起点

K0+622

德林园（距现状路车行道、

改扩建后路车行道最近

距离分别为146m、144m）

图1项目（起点～0＋622）段及沿线环境现状、敏感目标分布及声、大气、生态评价范围图

乙13号（3层）

乙8号（4层）

乙15号（4层）

乙9号（4层）

乙10号（4层）

乙16号（4层）

乙17号（3层）

商业

4号（4层）

2号（5层）

园地

园地

旧宫北里（距现状路车行道、

改扩建后路车行道最近距离分别为12.1m、6.9m）

23层商业办公

富力.盛悦居（21层），

与项目最近距离150m

敏感目标

朗润园（21层），与项目最近距离47m

宣颐家园（距现状路车行道、

改扩建后路车行道最近距离

分别为32.3m、29m）

C5号（7层）

C3号（7层）

C1号（13层）

C2号（13层）

4号（6层）

1号（11层）

兴南大厦（ 6层）

商业（ 1层）

商业（ 1层）

商业（ 1层）

宣颐公园

宣颐公园

商业（ 1层）

商业（ 1层）

汇丰商贸公司

园林绿化公司

枫叶国际广告公司

依泽锦服装服饰公司

商业

商业

商业

商业

商业

商业

商业

商业

商业

商业

商业

北

路中线

施工、运营均影响的声、大气、生态评价范围线（路中线两侧200m）

仅施工期影响的声、大气、生态评价范围线（路两端200m）

图2项目（0＋622～1＋410）段及沿线环境现状、敏感目标分布及声、大气、生态评价范围图

K1+410

K0+622

3号（5层）

2号（5层）

商业（2层）

绿地

绿地

C6号（7层）

C7号（7层）

C8号（7层）

C9号（7层）

商业（3层）

商业（3层）

敏感目标

德林园（距现状路车行道、

改扩建后路车行道最近

距离分别为146m、144m）

宣颐家园（距现状路车行道、改扩建后

路车行道最近距离分别为32.3m、29m）

80m

北

路中线

施工、运营均影响的声、大气、生态评价范围线（路中线两侧200m）

仅施工期影响的声、大气、生态评价范围线（路两端200m）

K1+410

终点

图3 项目（1＋410～终点）段及沿线环境现状、敏感目标分布及声、大气、生态评价范围图

商业

商业

商业

商业

商业

商业

商业

商业

敏感目标

小龙河

表8  现状声环境、大气环境保护目标（施工期、运营期均影响）

| 序号 | 环保目标 |  | 桩号 | 是否安装隔声窗 | 与项目位置关系 | 与路基高差 | 车行道距敏感建筑距离/m |  | 保护级别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称与规模 | 临路首排建筑 |  |  |  |  | 现状路 | 改扩建后 | 声环境 |  | 大气环境 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状 | 改扩建后 |  |  |
|  | 旧宫北里（4栋住宅楼） | 1号楼（6层，侧对路） | K0＋024~ K0＋ 100 | 否 | 路西 | 0.3 | 12.1 | 6.9 | 4a类 | 4a类 | 二级 | 临路有窗 |
|  |  | 2号楼（6层，侧对路） |  | 否 |  | 0.2 | 8.7 | 3.5 | 4a类 | 4a类 |  | 临路有窗 |
|  |  | 3号楼（9层，侧对路） |  | 否（为实体墙） |  | 0.2 | 49 | 43.8 | 4a类 | 4a类 |  | 临路无窗 |
|  |  | 5号楼（7层，侧对路） |  | 是 |  | 0.3 | 134.2 | 129 | 1类 | 1类 |  | 临路有窗 |
|  | 宣颐家园（23栋住宅楼） | C2号楼（13层，侧对路） | K0＋320~ K0＋690 | 是 | 路西 | 0.1 | 32.3 | 29 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层及以上） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层及以上） | 二级 | 与路之间有3层高商业用房相隔 |
|  |  | C5号楼（7层，侧对路） |  |  |  | 0.2 | 32.3 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | C7号楼（7层，侧对路） |  |  |  | 0.1 | 32.3 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | C9号楼（7层，侧对路） |  |  |  | 0.2 | 32.3 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | 乙11号楼（4层，侧对路） |  |  |  | 0.1 | 32.3 | 29 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） |  |  |
|  |  | 乙15号楼（4层，侧对路） |  |  |  | 0.2 | 32.3 | 29 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） |  |  |
|  |  | 乙19号楼（4层，侧对路） |  |  |  | 0.2 | 32.3 | 29 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） |  |  |
|  | 幻星家园（住宅楼7栋） | 1号楼（11层，侧对路），4层及以上为首排 | K0＋320~ K0＋510 | 是 | 路东 | 0.2 | 33 | 31.5 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层及以上） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层及以上） | 二级 | 与路之间有3层高商业用房相隔 |
|  |  | 2号楼（4层，侧对路），4层为首排 |  |  |  | 0.2 | 33 | 31.5 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） |  |  |
|  |  | 3号楼（9层，侧对路），5层及以上为首排 |  |  |  | 0.1 | 113 | 111.5 | 1类 | 1类 |  |  |
|  |  | 4号楼（4层，侧对路），4层为首排 |  |  |  | 0.2 | 33 | 31.5 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） |  |  |
|  |  | 5号楼（4层，侧对路），4层为首排 |  |  |  | 0.1 | 33 | 31.5 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） |  |  |
|  |  | 7号楼（4层，侧对路），4层为首排 |  |  |  | 0.2 | 33 | 31.5 | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） | 1类（3层及以下）、4ａ类（4层） |  |  |
|  | 德林园（住宅楼4栋） | 1号楼（11层，侧对路），2层及以上为首排 | K0＋540~ K0＋690 | 是 | 路东 | 0.2 | 150 | 148 | 1类 | 1类 | 二级 | 与路之间有1层高商业用房相隔 |
|  |  | 2号楼（5层，侧对路），3层及以上为首排 |  |  | 路东 | 0.2 | 146 | 144 | 1类 | 1类 |  | 与路之间有2层高商业用房相隔 |

注：表中声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），且均指敏感建筑临本项目拟建小红门路一侧执行的标准；大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

表9   声环境、大气环境保护目标（仅施工期影响）

| 序号 | 名称与规模 | 与项目位置关系 | 距项目最近距离/m | 声环境 | 大气环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 富力.盛悦居（21层住宅楼） | 起点西南侧 | 150 | 1类 | 二级 | 与本项目之间有23层商业办公建筑相隔 |
|  | 朗润园（21层住宅楼） | 终点东南侧 | 47 | 4a类 | 二级 | 靠近本项目一侧距现状旧宫东路最远28m |

注：表中声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），且均指敏感建筑距本项目最近一侧执行的标准；大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

表10  声环境、大气环境保护目标（规划未建）

| 序号 | 名称与规模 | 桩号 | 与项目位置关系 | 红线距项目车行道距离/m | 声环境 | 大气环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政办公用地 | K0＋520~ K0＋600 | 路东 | 4.5 | 1类（未在小红门路车行道两侧50ｍ范围）、4ａ类（小红门路车行道两侧50ｍ范围内） | 二级 | 具体实施单位和建设内容尚未确定 |

注：表中声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），且均指临本项目最近一侧执行的标准；大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

# 5环境影响预测评价

## 5.1声环境影响评价

### 5.1.1 施工期声环境影响评价

本工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声。主要设备噪声源大部分在80～95dB(A)之间，对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定影响，特别在夜间施工时这种影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。受项目施工影响的敏感目标有德林园、幻星家园、宣颐家园、旧宫北里、富力.盛悦居、朗润园。项目施工期采取了设围挡、进出车辆禁止鸣笛、限制大型载重车的车速、设临时隔声屏障等措施后可最大程度减轻（总体降噪效果至少25 dB(A)）对周围环境及敏感目标的影响，敏感目标处环境噪声均可达标，施工噪声对环境的影响是暂时的，施工结束后便消失，建设单位施工期间保证与周围群众及时沟通、取得周围群众的谅解。

### 5.1.2 运营期声环境影响评价

本项目运营后，小红门路边界线（车行道）外50m范围外和边界线（车行道）外50m范围内第一排高于三层（含三层）的楼房背对道路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，小红门路边界线（车行道）外50m范围内【如50m范围内有高于三层（含三层）的楼房的，第一排建筑面向道路一侧和该建筑物两侧50m范围内】执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。敏感目标现状环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、4a类标准，本项目运营后敏感目标执行的标准不变，即现状执行1类标准的仍执行1类、现状执行4a类的仍然执行4a类。

- 本项目运营期交通噪声会对周围环境造成影响，项目采取设限速禁鸣标志，采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整，为超标临路敏感建筑安装隔声窗等降噪措施。

- 交通噪声贡献值达标距离结论

如不采取降噪措施，小红门路（旧宫北路～通久路）昼间分别于车行道边外2.5m（红线内）、车行道边外79m（红线外74.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外9m（红线外4.5m）、车行道边外88m（红线外83.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。

项目采取设限速禁鸣标志，采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整，为超标临路敏感建筑安装隔声窗等降噪措施后，小红门路（旧宫北路～通久路）昼间分别于车行道边外1.3m（红线内）、车行道边外40m（红线外35.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外4.5m（红线处）、车行道边外45m（红线外40.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。

- 敏感点交通噪声预测结论

现状敏感目标：如不采取设限速禁鸣标志、采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整等降噪措施，项目临路敏感目标中宣颐家园、幻星家园、德林园所有临路住宅和旧宫北里临路3号楼（住宅）、5号楼（住宅）预测环境噪声均可达到其应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类或4a类标准，旧宫北里临路1号楼（住宅）、2号楼（住宅）预测环境噪声达不到其应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准， 2号楼超标量昼间最大0.1dB（A）、夜间最大5.6dB（A），1号楼昼间达标、夜间最大超标量1.9dB（A）。采取降噪措施后敏感建筑处环境噪声预测值降低3dB（A），除旧宫北里临路2号楼（住宅）夜间最大超标5.6dB（A）、昼间达标外其他临路敏感建筑预测环境噪声均可达到其应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类或4a类标准。环境噪声超标住宅室内噪声在只受本项目交通噪声的影响下能满足《住宅设计规范》（GB50096-2011）室内声环境噪声限值要求。

规划敏感目标：小红门路（K0＋520~ K0＋600）路段东侧规划有行政办公用地，如不采取设限速禁鸣标志、采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整等降噪措施，小红门路（旧宫北路～通久路）昼间于车行道边外79m（红线外74.5m）处、夜间于车行道边外88m（红线外83.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，要求上述行政办公用地建设单位采取必要的噪声污染防治措施，使噪声敏感建筑物室内声环境质量符合国家规定的标准。

总之，采取了相应噪声防护措施后，可使交通噪声对环境造成的影响降至最低，运营期噪声对周围环境影响很小。

## 5.2大气环境影响评价

### 5.2.1 施工期大气环境影响评价

本项目施工期主要污染物是扬尘和粉尘，施工机械、车辆排放的废气和沥青烟。施工扬尘、粉尘包括旧路、建筑物拆除、路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘。

（1）施工扬尘、粉尘的环境影响

施工扬尘、粉尘将对道路两侧环境将造成一定的影响。本项目不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品；另外为控制扬尘污染，工程建设中将采取洒水抑尘措施，四级以上大风时要停止拆除和土方工程，施工场界设围挡等措施。建设单位应及时与当地民众、单位进行沟通。采取相应的扬尘控制措施后可最大程度降低施工扬尘对周围环境影响，施工扬尘对周围环境影响很小，且该影响是暂时的，施工结束后便消失。

（2）施工期沥青烟的环境影响

本工程施工过程中沥青的使用量较小，采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料、预拌混凝土用罐车密闭运至现场灌注点，对环境影响很小。

（3）施工机械、车辆排放的废气影响

运输车辆和挖掘机、推土机、压路机等施工机械、车辆排放的废气中均含有一定浓度的大气污染物，主要成分为NOX、CO，但其产生量较小，在空气中经自然扩散和稀释后，对周围大气环境影响很小。

针对施工期产生的大气污染物采取相应的大气污染防治措施后，项目施工期对周围大气环境造成影响很小。

### 5.2.2 运营期大气环境影响评价

本项目运营期主要大气污染物为汽车尾气中的CO、NOX。预测近期2016年、中期2022年、远期2030年，拟建旧宫镇小红门路（旧宫北路～通久路）大气污染物排放量约为近期CO：46.94 t/a（0.719 mg/s·m）、NOX：9.45 t/a（0.144 mg/s·m）；中期CO：69.24t/a（1.058mg/s·m）、NOX：13.90 t/a（0.212mg/s·m）；远期CO：149.32 t/a（2.283 mg/s·m）、NOX：30.00 t/a（0.458 mg/s·m）。

根据类比分析，本项目评价范围内近期、中期CO、NO2的1小时平均浓度值、24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；远期CO1小时平均浓度、符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；CO24小时平均浓度、NO2 1小时平均浓度、NO224小时平均浓度不符合环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

考虑到本项目污染物源强是按道路运行车辆全部为燃油车计算的，随着北京鼓励购买新能源车辆的政策实施，将会有越来越多的燃油车辆被清洁能源车辆代替。在道路建设完成时在道路两旁进行绿化，栽种乔、灌木树种，以增强吸收汽车尾气中有毒、有害气体的效率。总体来说本项目运营期汽车尾气对周围环境影响较小。

## 5.3水环境影响评价

### 5.3.1 施工期水环境影响评价

5.7.1.1地表水环境影响

项目不设施工营地，施工人员住所由建设单位为其租用周围房屋；施工人员用餐为外送盒饭，不设食堂；施工现场设生化节水型移动式泡沫厕所，施工现场不排放生活污水。施工人员在租用房屋处产生的生活污水依托租用房屋现有的污水排放系统（经市政污水管网排入亦庄污水处理厂）。

施工期生产废水主要为施工机械、车辆轮胎的冲洗废水。施工场地设固定的机械和车辆轮胎冲洗场所，冲洗废水经隔油沉淀池（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）预处理后用于施工过程及施工场地的洒水降尘，不排放。跨河桥梁选择在枯水期进行桥梁水下部分施工，在桥的上下游设置围堰同时做好导流措施；桥梁施工中产生的各种垃圾、污水禁止排入河道。因此，本项目施工期产生的废水对环境影响很小。

5.7.1.2地下水环境影响

本项目未位于地下水饮用水源保护区内。项目在施工期杜绝各种污水的无组织排放，施工污水和生活污水不以渗坑、渗井或漫流等形式排放，项目施工期污水不外排，无隧道、洞室、站场及服务区的建设，市政管网建设也不会开挖到地下水，施工期隔油沉淀池、移动厕所、沉淀池严格按规范采取防腐蚀防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）措施。生活垃圾采用密闭防渗垃圾箱收集，建筑垃圾临时堆放处地面硬化。则项目施工期对地下水环境影响很小。

### 5.3.2 运营期水环境影响评价

5.3.2.1地表水环境影响

本项目废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流。本项目降雨冲刷产生的路面径流通过本项目建设的雨水管线排入市政雨水管网，雨水最终汇入小龙河。路面径流的主要污染物为COD、石油类、SS等。 项目跨越小龙河桥两侧设置防护网，预防杂物落入河道内；跨河桥梁处应设置醒目的提示板或警告牌及防撞设施，以防发生撞击事故后污染到水体。降雨冲刷路面产生的路面径流中污染物浓度较低，对地表水体影响很小。

5.3.2.2地下水环境影响

本项目运营期存在地下污水管线渗漏对浅层地下水造成污染的可能性。本项目污水管道严格按规范采取防腐蚀防渗措施，并对其加强检查、维护和管理，则渗漏率极低。另项目运营后可提高污水收集率，能使更多分散无组织排放的生活污水收集后汇至污水处理厂，总体来说渗入地下水体的污染物将比建设前大幅减少，故本项目的运营对项目所在区域地下水质量具有一定的改善作用，不会对地下水环境造成不利影响。

## 5.4生态影响评价

项目对生态环境的影响主要有植被破坏、水土流失和对水生生态影响。

植被破坏：项目施工移栽树木可通过运营后的道路行道树得到恢复。

水土流失：项目采取统一规划工程用土，路基开挖土方全部回用于项目内路基回填，雨季中用沙袋或草席压实道路坡面进行暂时防护，透水砖铺装、树池绿化等水土流失防治措施后，扰动土地整治率达到98%，水土流失总治理度达到97%，土壤流失控制比为1.0，林草植被恢复率为98%，林草覆盖率为22%，对水土流失的影响较小。

对水生生态影响：项目桥梁施工选择在枯水期进行桥梁水下部分施工，采用围堰导流；施工完毕, 及时清除全部围堰；围堰拆除前, 围堰内建筑废料应清除干净；施工过程禁止向河道内排放污水和建筑垃圾、桥墩施工弃渣、施工人员生活垃圾等各种垃圾。且小龙河各种生物蕴藏量不大，鱼类主要是对环境耐受性较强的普通鱼类，且鱼类群体数量不大，项目评价河段内无受国家、北京市及大兴区保护的珍稀水生生物栖息与活动情况。则桥梁施工对水生生态环境影响很小。

## 5.5 固体废物对环境影响评价

### 5.5.1 施工期固体废物对环境影响评价

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾两部分。建筑垃圾主要包括弃方（旧路、建筑物拆除垃圾和清除的非适宜材料等）、拆除建筑物垃圾和桥墩基础采用钻孔灌注桩施工产生的废渣。

建筑垃圾由施工单位运至环卫部门指定地点进行统一消纳。施工人员生活垃圾经垃圾收集装置集中收集后由施工单位及时清运到环卫部门指定地点。总体而言，本项目施工期产生的固体废物组成成分相对简单，固体废物均能得到妥善处置，施工期固体废物对环境影响很小。

### 5.5.2 运营期固体废物对环境影响评价

道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，设密闭防渗生活垃圾箱收集后由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。

## 5.6社会环境影响评价

项目造成的社会环境影响主要道路施工对市政基础设施、交通的影响和拆迁影响。

本项目涉及地下市政管线拆除及与现状周边市政基础设施的衔接，只要施工前要与相关部门进行沟通征得其同意，在双方商定的时限内，排除干扰，保证安全，并制订相应的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，文明施工，则对市政基础设施影响很小。

项目采取施工期设交通指示牌及安全警示牌等临时交通保障措施，加强施工交通安全及施工现场的组织和管理等措施后对交通运输影响很小。

本项目对拆除建构筑物采取货币补偿的方式，补偿标准严格按照国家和北京市相关政策。另拆迁房屋均为商业用房，部分闲置废弃，拆迁影响很小。

本项目的建设实施，有利于加快旧宫镇的发展建设；运营后可完善区域路网系统、改善区域交通环境，同时可完善城市地下管网，美化城市居住环境，有利于改善周边环境，加快本地区的经济发展。

## 5.7 环境风险分析结论

本次道路项目位于冲洪积平原区，无隧道建设，不存在自然风险和生态风险。根据项目沿线规划用地性质，道路基本无运输有毒、有害、易燃、易爆等物质的车辆，则本工程建成后，因交通事故而产生的污染风险可能性较小。另项目跨越现状小龙河桥两侧设置防护网，预防杂物弃落入河道内；跨河桥梁处应设置醒目的提示板或警告牌及防撞设施，以防发生撞击事故后污染到水体。项目燃气管道施工前要与相关部门进行沟通征得其同意，在双方商定的时限内，排除干扰，保证安全，并制订相应的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，由燃气管道专业施工单位严格按照相关规范施工，则燃气管道施工造成的环境风险较小。则本项目造成的环境风险很小。

# 6 环境保护措施

## 6.1生态环境保护措施

项目对生态环境的影响主要有植被破坏、水土流失和对水生生态影响。

（1）植被恢复措施

项目树木移栽408棵（为胸径小于15~20公分槐树）。项目运营后种植国槐、法桐、千头椿、栾树、银杏、白腊、馒头柳等行道树691棵，可使施工破坏的植被得到恢复。

（2）水土保持措施

1）合理安排开挖回填施工期：路基开挖回填、管线开挖等土石方施工期应选择在无雨天实施，暴雨天应严格停止土方开挖回填作业，避免在施工过程中造成大量的水土流失和工程事故发生。特别是开挖边坡加强监测，若发生水土流失，及时采取补救措施，进行拦挡和覆盖。

2）施工期间如遇降雨特别是暴雨时，对临时堆土及开挖面，可事先准备彩

条布，将上述极易造成水土流失的部位覆盖起来。

3）在非汛期施工时，整个项目区是一个大工地，气候干燥，尘土飞扬，应

该不定期对项目区进行洒水降尘。

- 施工期间实施的水土保持措施质量不合格的及时补救。

- 加强施工管理和监督，减少大填挖作业，减少占地面积，施工临时占地及施工便道尽量控制在道路红线范围内。

- 统一规划工程用土，路基开挖土方全部回用于项目内路基回填。

- 雨季中可用沙袋或草席压实道路坡面进行暂时防护，以防筑路期道路护坡的水土流失现象。在进行土方工程的同时，应尽量争取同步进行路面的排水工程，预防雨季路面形成的径流直接冲刷坡面而造成水土流失。

- 在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、稻草覆盖等，可以使侵蚀量减小75%～80%。

- 透水砖铺装18360 m2，树池绿化691棵。

项目采取以上水土保持措施后扰动土地整治率达到98%，水土流失总治理度达到97%，土壤流失控制比为1.0，林草植被恢复率为98%，林草覆盖率为22%，对水土流失的影响较小。

（3）水生生态保护措施

项目桥梁施工选择在枯水期进行桥梁水下部分施工，采用围堰导流；施工完毕, 及时清除全部围堰；围堰拆除前, 围堰内建筑废料应清除干净；施工过程禁止向河道内排放污水和建筑垃圾、桥墩施工弃渣、施工人员生活垃圾等各种垃圾。且小龙河各种生物蕴藏量不大，鱼类主要是对环境耐受性较强的普通鱼类，且鱼类群体数量不大，项目评价河段内无受国家、北京市及大兴区保护的珍稀水生生物栖息与活动情况。则桥梁施工对水生生态环境影响很小。

## 6.2水环境保护措施

### 6.2.1 施工期水环境保护措施及技术可行性

施工期产生的废水主要有：施工人员生活污水，施工机械、车辆轮胎的冲洗废水。另跨河桥梁施工会对跨越河流产生一定的影响。

（1）地表水环境保护措施

1）项目不设施工营地，施工人员住所由建设单位为其租用周围房屋；施工人员用餐为外送盒饭，不设食堂；施工现场设生化节水型移动式泡沫厕所，施工现场不排放生活污水。施工人员在租用房屋处产生的生活污水依托租用房屋现有的污水排放系统（经市政污水管网排入亦庄污水处理厂）。

施工场地设固定的机械和车辆轮胎冲洗场所，冲洗废水经隔油沉淀池（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）预处理后用于施工过程及施工场地的洒水降尘，不排放。

综上所述，本项目施工期产生的废水对环境影响很小。

2）桥梁施工采取的水环境保护措施

- 选择在枯水期进行桥梁水下部分施工；桥梁施工中挖出的淤泥应运到岸边指定的地方堆放，不得抛入河流；在桥的上下游设置围堰，用于拦挡上游来水，同时做好导流措施，便于桥梁的施工。施工前将先用水泵将围堰内的水抽干，晾干后进行施工。在围堰的迎水面布设防渗膜设计。

- 墩柱打桩不能在护砌范围以内，打桩位置设在浆砌石以外的土坡上；

- 围堰内的淤泥及原基底清理弃渣应及时清理；

- 围堰拆除前, 围堰内建筑废料应清除干净。施工完毕, 清除全部围堰, 及时清运；

- 河道两岸钻孔作业应本着随钻随清的原则, 尽量收集钻孔出渣, 避免钻渣落入河道中。

- 加强施工期环境管理和监督, 精心组织环保工程的实施。使用商品混凝土,施工机械维修点、冲洗点、预制构件加工厂、大型材料存放场。加强施工机械管理, 杜绝“跑、冒、滴、漏”；

- 跨河桥梁水中桥墩施工的泥浆废水采用防渗沉淀池处理，上清液回用，不得直排，泥浆干化后用于两侧桥梁锥体填筑；桥梁施工期的残油、废油，分别用不同容器收集后由施工单位委托有危险废物处置资质的单位处置；桥梁施工的砂石料冲洗水、混凝土搅拌设备冲洗水应经过防渗沉淀池处理后，其废水回用于工地洒水降尘不排放；

- 在沿线水体不得设置机械或车辆维修点和冲洗点；

- 禁止在沿线水体旁设移动厕所；

- 桥梁施工人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集和回收利用，设置固废临时贮存设施，并具有防淋溶、防渗等设施，由施工单位及时运至环卫部门指定地点进行统一消纳。

采取以上环保措施后，桥涵施工对沿线河流造成影响很小。

因此，本项目施工期产生的废水对环境影响很小，措施可行。

（2）地下水环境保护措施

施工现场设生化节水型移动式泡沫厕所。施工人员在租用房屋处产生的生活污水依托租用房屋现有的污水排放系统（经市政污水管网排入亦庄污水处理厂）。

施工期生产废水经隔油沉淀池处理后回用于施工过程及施工场地的洒水降尘，不外排；

施工期隔油沉淀池、移动厕所、沉淀池严格按规范采取防腐蚀防渗（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）措施。生活垃圾采用密闭防渗垃圾箱收集，建筑垃圾临时堆放处地面硬化。

加强施工机械的维修管理，防止机械漏油，需维修机械统一送至专业维修点维修，不在施工现场设置维修点，对施工机械滴漏的废油及沾有废油的抹布等均收集后由施工单位委托有危险废物处置资质的单位处置，同时制定施工机械漏油对地下水的污染等地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的措施。

采取以上措施后施工期对地下水环境影响很小，措施可行。

### 6.2.2 运营期水环境保护措施

（1）地表水环境保护措施

本项目废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流。本项目降雨冲刷产生的路面径流通过本项目建设的雨水管线排入市政雨水管网，雨水最终汇入小龙河。项目跨越小龙河桥两侧设置防护网，预防杂物落入河道内；跨河桥梁处应设置醒目的提示板或警告牌及防撞设施，以防发生撞击事故后污染到水体。运营期对水环境影响很小。

（2）地下水环境保护措施

本项目污水管道严格按规范采取防腐蚀防渗（C20混凝土，渗透系数小于10-8cm/s）措施，并对其加强检查、维护和管理，则渗漏率极低。

采取以上措施后运营期对地下水环境影响很小，措施可行。

## 6.3大气环境保护措施

### 6.3.1施工期大气环境保护措施

本项目施工期主要污染物是扬尘和粉尘，施工机械、车辆排放的废气和沥青烟。施工扬尘、粉尘包括旧路、建筑物拆除、路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘。

施工机械、车辆排放的废气产生量较小，在空气中经自然扩散和稀释后，对周围大气环境影响很小。

施工单位应根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》、《关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》、《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》京政发〔2012〕34号、《北京市人民政府办公厅关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》京政办发[2013]49号和《北京市大气污染防治条例》等有关规定采取如下具体措施：

- 采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料、预拌混凝土用罐车密闭运至现场灌注点。

- 四级以上大风时要停止拆除和土方工程。

- 不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品。

- 粉状材料，如水泥、石灰等，应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有蓬布遮盖，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。

- 运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。

- 施工场界必须采取硬围挡措施，围档设置高度不低于2.5m。

- 本工程料场堆放场尽量远离居民区，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。

- 施工单位应根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》，严格落实“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁100%洒水压尘、暂不开工处100%绿化”等“五个100%”。

- 严格执行《北京市人民政府办公厅关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》京政办发[2013]49号：土石方工程全部规范使用高效洗轮机、防尘墩，确保有效使用率达到90%以上；全部使用散装预拌砂浆，禁止现场搅拌；使用规范渣土运输车，渣土运输车密闭化。严格落实施工渣土不过夜、袋装运输、减少重复开挖、开挖道路分段封闭施工、及时修复破损道路、使用散装预拌砂浆、工地车辆车轮不带泥上路行驶、渣土运输车密闭化等控制要求和标准。

- 根据《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染日应急方案(暂行)的通知》京政发〔2012〕34号 ，空气达到严重污染的区域，土石方施工工地减少土方开挖规模，停止建筑拆除工程；在空气达到极重污染的区域，施工工地停止土石方作业，停止建筑拆除工程。

总之，本项目在建设过程中产生的施工扬尘等可能会对附近环境造成一定的影响，建设单位应及时与当地民众、单位进行沟通，采取切实可行的防护措施。根据类比资料，采取上述相应的扬尘控制措施后可最大程度降低施工扬尘对周围环境影响，施工扬尘对周围环境影响很小，且该影响是暂时的，施工结束后便消失，以上环保措施技术上可行。

### 6.3.2运营期大气环境保护措施

道路运营期产生的污染主要来自汽车流动源产生的尾气污染，目前主要通过加强道路交通管理进行控制，主要管理措施有：

- 交通管理部门加强交通管理，严格车管制度，严格执行国家颁布的排放限值标准，限制尾气超标车辆、无遮盖措施的装载散装物料车辆上路。

- 路政部门加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。

- 在道路建设完成时可在道路两旁进行绿化，栽种乔、灌木树种，可吸收汽车尾气中部分有毒、有害气体。

本项目运营期采取以上环保措施后对周围环境影响很小，该大气环境保护措施是可行的。

## 6.4声环境保护措施

### 6.4.1施工期声环境保护措施

本道路工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声，本项目施工期采取的污染防治措施如下：

1）合理安排施工计划，主要噪声设备尽可能放置在远离敏感目标处。

2）在施工机械中选择低噪声设备，闲置设备应关闭或减速，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强。

3）与敏感目标之间无建筑物相隔的路段对敏感目标对应的场界设2.5m高硬围挡，尽可能降低施工设备对敏感目标的噪声影响。

4）施工期间要严格执行北京市有关防噪规定，做到文明施工，夜间和午间（12：00至14：00）禁止施工。

5）对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的进入操作间，不能入棚的，建立临时隔声屏障。

6）施工设备应采用低噪声环保型。

7）进出车辆禁止鸣笛，施工现场加强管理。

8）对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围群众建立良好的关系，互相沟通，对可能受施工干扰的群众应在作业前予以通知，并随时向其汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家理解。

项目施工期采取了设围挡、进出车辆禁止鸣笛、限制大型载重车的车速、设临时隔声屏障等措施后可最大程度减轻（总体降噪效果至少25 dB(A)）对周围环境及敏感目标的影响，敏感目标处环境噪声均可达标，施工噪声对环境的影响是暂时的，施工结束后便消失，建设单位施工期间保证与周围群众及时沟通、取得周围群众的谅解，项目施工对环境影响不大。

### 6.4.2运营期声环境保护措施

项目运营后噪声为道路交通噪声。

6.4.2.1不采取降噪措施交通噪声预测结果为：

交通噪声贡献值达标距离：小红门路（旧宫北路～通久路）昼间分别于车行道边外2.5m（红线内）、车行道边外79m（红线外74.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外9m（红线外4.5m）、车行道边外88m（红线外83.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。

敏感目标处噪声预测结果：项目临路敏感目标中宣颐家园、幻星家园、德林园所有临路住宅和旧宫北里临路3号楼（住宅）、5号楼（住宅）预测环境噪声均可达到其应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类或4a类标准，旧宫北里临路1号楼（住宅）、2号楼（住宅）预测环境噪声达不到其应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准， 2号楼超标量昼间最大0.1dB（A）、夜间最大5.6dB（A），1号楼昼间达标、夜间最大超标量1.9dB（A）。

6.4.2.2 本项目运营期交通噪声防护措施如下：

- 为旧宫北里1号楼（住宅）、2号楼（住宅）临路一侧安装通风隔声窗（V级，计权隔声量不小于25dB（A），共约36m2），保证住宅建筑室内噪声限值满足《住宅设计规范》（GB50096-2011）中7.3.1规定（昼间不大于45dB（A）、夜间不大于37dB（A））。

- 拟建道路上设限速（40km/h）、禁鸣标志。

- 本项目实施单位尽量减少设置在道路中间的地下管线检查井口，或将井口设置在道路隔离带等车辆不易压到的地方，并采用与井口结合紧密的井盖，以降低车辆经过井盖时引发的撞击噪声。提高路面平整度和经常维护路面平整。

- 参考《地面交通噪声污染防治技术政策》环发[2010]7号中“二、合理规划布局（四）在4类声环境功能区内宜进行绿化或作为交通服务设施、仓储物流设施等非噪声敏感性应用”，建议规划、土地利用等有关部门在本项目建设的小红门两侧4a类区（车行道两侧50m、红线两侧45.5m）范围内不得新建临街噪声敏感建筑物（住宅、学校、医院、机关、科研单位等）。

- 小红门路（K0＋520~ K0＋600）路段东侧规划有行政办公用地，由于本项目先于上述行政办公用地地块内项目的建设，根据《北京市环境噪声污染防治办法》第二十一条，要求上述行政办公用地建设单位应当采取必要的噪声污染防治措施，使噪声敏感建筑物室内声环境质量符合国家规定的标准。

- 在拟建道路开通营运后，要对沿线声环境敏感目标（住宅、学校、医院、机关、科研单位等）处噪声进行跟踪监测，根据监测结果，分析声环境状况，为及时采取保护措施提供依据，随着交通量的逐渐增大，一旦出现由于本项目交通噪声造成的声环境质量偏离本环评预测结果的超标情况，建设单位要采取等进一步可行的降噪措施。若出现由本次建设的道路交通噪声造成的敏感目标处噪声环境质量超标而引起公众信访时，本项目建设单位负责协调解决。对声环境评价范围内先于道路建设的建筑物内，如出现因噪声污染相关问题的上访或针对有增加隔声措施需求的居民，待其提供噪声超标证明后，本项目建设单位为其采取切实可行的措施进行降噪。

6.4.2.3采取交通噪声防治措施后噪声预测结果

交通噪声贡献值达标距离：小红门路（旧宫北路～通久路）昼间分别于车行道边外1.3m（红线内）、车行道边外40m（红线外35.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外4.5m（红线处）、车行道边外45m（红线外40.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。

敏感目标处噪声预测结果：采取降噪措施后敏感建筑处环境噪声预测值降低3dB（A），除旧宫北里临路2号楼（住宅）夜间最大超标5.6dB（A）、昼间达标外其他临路敏感建筑预测环境噪声均可达到其应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类或4a类标准。环境噪声超标住宅室内噪声在只受本项目交通噪声的影响下能满足《住宅设计规范》（GB50096-2011）室内声环境噪声限值要求。

总之，采取了相应噪声防护措施后，可使交通噪声对环境造成的影响降至最低，运营期噪声对周围环境影响很小，项目采取的声环境保护措施技术上可行。

## 6.5固体废物处理措施

### 6.5.1施工期固体废物处置措施

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾两部分。建筑垃圾主要包括弃方（旧路、建筑物拆除垃圾和清除的非适宜材料等）、拆除建筑物垃圾和桥墩基础采用钻孔灌注桩施工产生的废渣。

建筑垃圾由施工单位运至环卫部门指定地点进行统一消纳。施工单位负责在施工前申请建筑垃圾渣土消纳许可证，并具有详细的建筑垃圾清运和处置作业方案；与运输企业签订的委托清运合同；与建筑垃圾消纳场所签订的处置合同或直接利用协议。

施工人员生活垃圾经垃圾收集装置集中收集后由施工单位及时清运到环卫部门指定地点。

总体而言，本项目施工期产生的固体废物组成成分相对简单，固体废物均能得到妥善处置，措施可行。

6.5.2运营期固体废物处置措施

道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，设密闭防渗生活垃圾箱收集后由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。

## 6.6社会环境影响控制措施

项目造成的社会环境影响主要是道路施工对市政基础设施、交通的影响和拆迁影响。

（1）对市政基础设施影响

本项目涉及地下市政管线拆除及与现状周边市政基础设施的衔接，只要施工前要与相关部门进行沟通征得其同意，在双方商定的时限内，排除干扰，保证安全，并制订相应的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，文明施工，则对市政基础设施影响很小。

（2）对交通影响

- 施工前地方政府部门应以宣传形式通知附近民众、单位，使他们有所准备，安排好出行计划；

- 临时堆放的土方尽量远离道路，以减少对过往车辆和行人产生影响；

- 施工期设交通指示牌及安全警示牌等临时交通保障措施；

- 加强施工交通安全及施工现场的组织和管理。

项目施工期采取相应的措施后对交通运输影响很小。

（3）拆迁影响

本项目对拆除建构筑物采取货币补偿的方式，补偿标准严格按照国家和北京市相关政策，本项目总投资中包含了拆迁费用。另拆迁房屋均为商业用房，部分闲置废弃，拆迁影响很小。

# 7环境管理与环境监测

### 7.1 施工期环境管理内容

为有效地控制工程施工期问的环境污染，项目拟建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行监管，同时必须对施工文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。

（1）建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度；

（2）施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制订的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书的各项环保措施和建议文明施工、保护环境；

（3）委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施；

（4）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。

### 7.2 施工期环境监测计划

拟建项目施工期主要环境污染问题是施工噪声和施工扬尘，故本项目在施工期的主要监控对象为大气污染物中的TSP、PM10以及施工噪声，具体见表11。

表11  施工期环境监测计划

| 监测重点 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间与频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境质量 | TSP、PM10 | 施工道路附近的环境敏感点（幻星家园、宣颐家园、旧宫北里）处 | 共3次，每次1天 |
| 声环境 质量 | 噪声 | 100m范围内有住宅的强噪声施工现场 | 共3次（昼间、夜间均测） |

### 7.3营运期环境管理内容

为防治项目建成后运行过程中的污染问题，应设立专门的环境管理机构或将新建项目的环境管理纳入原有管理体系，明确管理机构的职责，应包括以下方面：

（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律法规、方针政策，配合当地环境保护行政主管部门作好本项目的环境管理工作；

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

（3）定期检查、维护和保养道路，确保其正常通行，采取积极有效的环保措施防治污染，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查；

（4）组织有关单位或人员进行必要的环境监测工作，建立监控档案；

（5）定期对工作人员进行培训，提高他们的能力，同时积极开展技术革新、技术交流活动，推广利用先进技术和经验，进一步改进环境管理工作。

### 7.4营运期环境监测计划

拟建项目营运期主要环境污染问题是交通噪声和汽车尾气，故本项目在营运期的主要监控对象为大气污染物中的CO、NO2以及交通噪声，具体见表12。

表12 营运期的环境监测计划

| 类型 | 污染物来源 | 项目 | 测量标准 | 监测点位 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽车尾气 | CO | GB 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | 道路红线外 | 1次／年（每次连测7天） |
|  |  | NO2 | GB/T 15435-1995 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法 |  |  |
| 声环境 | 交通噪声 | 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 道路沿线的幻星家园、宣颐家园、旧宫北里、德林园等环境敏感点处 | 2次／年（昼间、夜间均测） |

# 8 结论

本项目的建设虽然对区域内生态、社会经济、水和大气环境特别是声环境产生一定的影响，但项目建成后与其他道路连成网络，构建和完善区域道路交通基础设施，有利于提升项目区域基础设施服务水平，改善当地居民的生产生活条件，推动当地经济发展。

本项目的建设符合《大兴新城规划（2005年-2020年）》，符合大兴区旧宫镇总体规划及镇区控制性详细规划要求，符合国家和北京市产业政策，选线合理。

在坚持“三同时”原则，切实落实各项规划方案的要求，采取切实可行的环保措施，特别是认真落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行各种污染物的国家和北京市排放标准的基础上，北京经济技术开发区综合服务配套区旧宫镇小红门路（旧宫北路～通久路）改扩建工程的建设从环境保护的角度讲是可行的。