附件：

## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称北京豪骏行汽车销售服务有限公司一类汽修项目

建 设 单位北京豪骏航汽车销售服务有限公司                           （盖章）

法定代表人冯长革

联  系  人耿诺

联 系 电 话18910767399

邮 政 编 码100176

邮 寄 地 址北京大兴区亦庄经济技术开发区中和街16号

中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 北京豪骏航汽车销售服务有限公司一类汽修项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 关于北京豪骏航汽车销售服务有限公司一类汽修项目环境影响报告表的批复 |
| 建设地点 | 北京经济技术开发区中和街16号3幢1001-1002单元 |
| 行业主管部门或隶属集团 |  |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） | 新建项目 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 北京经济技术开发区环境保护局，京环保审字【2013】199号，2013年11月08日 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | 北京经济技术开发区管委会，京技管项备字【2013】55号 |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 北京富诚环境工程有限公司 |
| 项目设计单位 | 无 |
| 环境监理单位 | 无 |
| 环保验收调查或监测单位 | 无 |
| 工程实际总投资（万元） | 500 |
| 环保投资（万元） | 9 |
| 建设项目开工日期 | 无 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 | 无 |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 | 2013年11月 |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 北京豪骏航汽车销售服务有限公司租用北京经济技术开发区中和街16号3幢1001-1002，建筑面积5006平方米，经营一类汽修项目。计划用工30人，年工作360天，工作时间为8:00-17:00日修车为15台，年修车为5400台，日喷其车辆5台，年喷漆车辆1800台。 | 实际用工8人，每日维修车辆5台，年维修车辆1800台，每日喷漆车辆1.5台，年喷漆车辆540台。 |  |
| 生态保护设施和措施 | 无 | 无 |  |
| 污染防治设施和措施 | 拟建项目建成投入使用后，产生的主要环境影响因素是排放漆房废气、一般工业废物和危险废物，此外排放生活污水、生活垃圾等，配套的机电设备产生一定强度的噪声，须采取必要的措施，防止污染。 废水： 本项目所排废水主要是生活污水、车间清扫废水，车间清扫和生活废水混合后统一处理排放，特征污染指标为BOD、CODcr、SS、氨氮、石油类等，排入拟建的污水处理设备进行处理，污水站设计日处理能力为2吨/日，项目日污水排放量为0.33吨/日，则设备能满足该项目污水处理的要求，污水站处理工艺为二级生化处理，对排放的废水进行二级生化处理，经污水处理设备处理后排入市政管网，然后排入开发区核心区污水处理厂，处理后达标排放。 废气: 本项目的烤漆房排放一定量的喷漆废气，以非甲烷总烃（主要包括苯、甲苯、二甲苯等）为主，是本项目排放的主要大气污染物，计算表明，直接排放超标，本项目采用环保型烤漆房，设置1套废气净化排放系统，安装活性炭吸附净化器，通过净化处理后废气通过一根15米高的排气筒达标排放，对当地的大气环境不会产生污染影响。 本项目钣金维修采用干磨的方法，项目设置2间密闭打磨房，打磨过程中将产生粒径为5-10微米的粉尘，排放浓度为20 mg/m3，排放速率为1.2 Kg/h，打磨机配套安装小型袋式吸尘器，打磨产生的少量粉尘即刻由除尘器吸入除尘袋中，但会有部分粉尘散逸到空气中，则项目打磨的粉尘经过活性炭吸附装置将粉尘收集后，废气经过15m高排气筒排放，打磨机除尘器和活性炭吸附装置组合后的粉尘取消效率不低于95%，则单根排气筒排放浓度约1 mg/m3，排放速率约0.06Kg/h，项目设置两个排气筒，同时运行时排放浓度为2 mg/m3，排放速率约0.12 Kg/h，粉尘排放浓度和排放速率符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中II时段规定的“其他颗粒物”排放的标准值，对当地大气环境没有影响。 噪声： 本项目烤漆房和打磨房的风机、空压机、空调设备是主要的噪声源，此外钣金维修也产生一定强度的噪声，其中烤漆房和打磨房的风机、空压机噪声、钣金维修噪声主要限制在车间内，对外环境无影响，空调室外机安装在楼顶，噪声强度中等，对厂界噪声影响达标，对当地声环境无影响。 固体废物： 建设项目所排固体废物主要是生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 生活垃圾的主要成分是残剩食物、废纸、废塑料、玻璃瓶、金属罐等，可纳入当地的环卫垃圾消纳系统。汽修废物主要包括废弃的金属零件、塑料件，如空气滤清器、机油滤清器、刹车盘片、废旧轮胎等，属于一般工业固废，均是可再生利用的资源，交物资回收单位回收处理。 其余废物包括废铅酸电池、漆渣、漆桶、回收的打磨粉尘、废活性炭、废油液，经查阅《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号），均属于危险废物。 本项目已与有资质的危险废物回收单位北京生态岛科技有限责任公司签订回收协议，对上述危险废物回收处理，化粪池底泥和污水处理剩余污泥由于车间地面清洗也会含有少量的废机油等，也属于危险废物，废物类别归类为HW08。统一由上述危险回收单位处理，负责清运处理，对环境无影响。 | 生产及生活污水经过自建的污水处理设施后排入市政管网，污水排放标准执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物排放浓度限值中“间接排放”规定的相标准，如CODcr300mg/L,BOD5150mg/L, pH6-9,SS100mg/L,氨氮25mg/L 石油类10mg/L,阴离子表面活性剂（LAS）10mg/L等。 打磨房产生的打磨粉尘经过处理系统处理后达标排放。打磨粉尘排放标准执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中第Ⅱ时段有关污染物排放浓度，速度和高度等的规定。 喷烤漆房产生的有机废气经处理系统处理后达标排放。苯，甲苯和二甲苯合计，非甲烷总烃排放浓度应满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“排气筒VOCs排放浓度与总量排放限值”中“汽车维修保养”规定的标准。排气筒高度原则上不低于15米，并高出周围200米半径范围内的建筑物5米以上。 本项目新建烤漆房，其高挥发性涂料使用量不得超过涂料总量的50%。年喷漆车辆规模不得多于1800辆/年，否则需重新申报总量指标。 合理布局，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 妥善收集，储存及处置生产过程中产生的固体废弃物，并尽可能回收利用。其中废机油，含油废手套，废机油滤清器等含油废物，废稀料，废漆渣，废油漆桶等含油漆废物，废铅酸电池，废防冻液，废清洗液，废活性炭，打磨粉尘及污水处理站污泥等危险废弃物须委托有资质的单位进行处置，并按规定申报。危险废物的储存应遵循《危险废物储存污染控制标准》中的有关规定。同时建设单位需制定危险废物管理计划，报环保部门备案。 化学品分类储存，储存场所需按标准建设，防止火灾，泄露，爆炸。企业应制订并落实危险化学品的管理制度和事故应急预案，避免环境风险事故的发生，同时应报环保部门备案。 本项目在废水排入市政管网前，预留采样口。 |  |
| 其他相关环保要求 |  |  |  |

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见

组长：（签字）

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |