大兴   区强化督查督办问题查处整改情况

| 序号 | 街乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 查处情况 | 整改（进展）情况 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BJ-02-020 | 黄村镇 | 前辛庄村西佟前路防汛物资建设工地 | 中国北京市大兴区博邦路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建设工地正在施工，施工道路地面未进行硬化；进出车辆未进行冲洗；物料未进行覆盖；未采取任何减尘、抑尘措施。 | 大兴区城管对该案件立案处罚；京大城管罚【2018】110312号处罚2万元 | 针对路面未硬化问题，黄村执法队已责令当事人及时整改。目前已整改完毕，铺设石子进行硬化。 针对车辆未进行冲洗问题，黄村执法队已责令当事人及时整改。目前已整改完毕，设置冲沙池冲洗进出车辆。 针对土方未进行覆盖问题，黄村执法队已责令当事人对土方进行严密覆盖，目前已严密覆盖完毕， 针对未采取减尘、抑尘措施问题，黄村执法队已督促当事人对裸露地表进行严密覆盖，并及时洒水抑尘，目前已将裸露地表严密覆盖并配备洒水车高频次洒水降尘。 | 已完成 |
| BJ-02-021 | 天宫院街道 | 北京市政路桥建材集团有限公司大兴分公司 | 中国北京市大兴区天河北路18号 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查，1.该公司内物料未进行遮盖；2.未配套收尘设施。 | 区环保局对该单位违法行为立案处罚，处罚4万元（兴环保监立字[2018]第375号） | 现场检查该单位回收沥青混凝土路面旧料破碎设备在生产过程中有喷淋设施进行降尘，路面旧料破碎后物料未进行覆盖。经查沥青混凝土路面旧料回收利用工程为北京市交通委员会路政局重点工程，北京市政路桥建材集团有限公司大兴分公司于2018年3月25日将该项工程外包给北京路源盛通路桥工程有限公司，大兴区环保局针对破碎后物料未覆盖的违法行为，对北京路源盛通路桥工程有限公司进行依法处罚。 | 已完成 |
| BJ-02-022 | 黄村镇 | 北京万方汽车修理有限公司 | 中国北京市大兴区行知路 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查，该汽车修理厂烤漆房装有VOCs设施，但处理设施内粉尘较大，已堵塞。 | 环保局对该单位违法行为立案处罚，处罚3万元（兴环保监立字〔2018〕第378号） | 现场检查该单位烤漆房已安装VOCs设施并正常使用，但危废处理场所无标识，区环保局已对该单位进行处罚。 | 已完成 |
| BJ-02-023 | 黄村镇 | 北京市京良路芦西路口东侧车牌号为京AS1662的渣土车 | 北京市大兴区S315 (京良路) | 渣土车覆盖不完全 | 北京市京良路芦西路口东侧车牌号为京AS1662的渣土车，现场检查时未采取密闭措施上路，行驶时扬尘污染严重。 | 京大城管罚字[2018]110336号处罚3000元 | 黄村城管执法队约谈该车辆所有人陈国东，对其运输车辆不符合要求行为依法立案调查，并高限处罚。同时，督促其在运输砂石等流体散装物质时对车轮进行冲洗，并严密覆盖车载物质。 | 已完成 |
| BJ-02-024 | 黄村镇 | 北京市京良路永定河干渠桥东侧路口车牌号为京AR5313的渣土车 | 北京市大兴区京良路永定河灌区桥 | 渣土车覆盖不完全 | 北京市京良路永定河干渠桥东侧路口车牌号为京AR5313的渣土车，现场检查时未采取密闭措施上路，行驶时扬尘污染严重。 | 京大城管罚字[2018]110337号处罚3000元 | 黄村城管执法队约谈该车辆所有人司瑞伟，对其运输车辆不符合要求行为依法立案调查，并进行高限处罚，同时督促其在运输砂石等流体散装物质时对车轮进行冲洗，并严密覆盖车载物质。 | 已完成 |
| BJ-02-025 | 黄村镇狠垡村 | 北京市大兴区京良路与芦西路交汇处牌号为京AQ1725的渣土车 | 北京市 大兴区京良路 | 渣土车覆盖不完全 | 北京市大兴区京良路与芦西路交汇处牌号为京AQ1725的渣土车，现场检查时未采取密闭措施上路，行驶时路面扬尘污染严重。 | 京大城管罚字【2018】110334号处罚3000元 | 黄村城管执法队约谈该车辆所属公司，对其运输车辆不符合要求行为依法立案调查，并高限处罚。同时，督促其在运输砂石等流体散装物质时对车轮进行冲洗，并严密覆盖车载物质。 | 已完成 |
| BJ-02-026 | 黄村镇狼垡村 | 北京市大兴区芦西路与京良路交汇处一辆车牌为京AQ1738的渣土车 | 北京市 大兴区芦西路 | 渣土车覆盖不完全 | 北京市大兴区芦西路与京良路交汇处一辆车牌为京AQ1738的渣土车，现场检查时，未采取密闭措施，上路行驶时，扬尘污染严重。 | 京大城管罚字[2018]110335号处罚3000元 | 黄村城管执法队约谈该车辆所属公司，对其运输车辆不符合要求行为依法立案调查，并高限处。同时，督促其在运输砂石等流体散装物质时对车轮进行冲洗，并严密覆盖车载物质。 | 已完成 |
| BJ-02-027 | 林校路街道 | 大兴区新城核心区1组团A—1栋办公楼等6项 | 中国北京市大兴区京开路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查，1.该建筑工地正在施工，施工场地内地面未进行硬化，部分土方裸露在外，有大量扬尘；2.土方施工中未采取任何尘抑、降尘措施，粗暴施工。 | 京大城管罚字【2018】030302 处罚10万 | 1、场地内裸露土方已按照要求全部进行覆盖，设置专人巡视，配置降尘措施进行降尘作业。2、在后续的施工中，做到分段施工，施工中采取降尘措施抑制扬尘，施工完毕后立即进行覆盖。 | 已完成 |
| BJ-02-028 | 清源 街道 | 北京桑捷大众汽车维修服务中心 | 中国北京市大兴区清源西路19号 | 未落实VOCs整治要求 | 该汽车服务中心烤漆房未落实VOCs整治要求，没有治理设施。 | 无处罚 | 经清源街道查，该单位主要从事汽车维修，厂区内有一个喷烤漆房，现场检查该喷烤漆房已安装活性炭废气处理设施。7月1日清源街道会同区环保局执法监察队对该企业负责人进行约谈，并要求该单位对现已停用的喷烤漆房进行立即拆除，截止到当日下午5点，该单位已拆除喷烤漆房。 | 已完成 |
| BJ-02-029 | 生物医药基地 | 北京市标致家具有限责任公司 | 中国北京市大兴区天水街12号 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查，该家具厂正在生产。该厂有四间喷漆房正在进行喷漆，配套的VOCs净化装置未运行。现场负责人（总经理助理孙倩）证实:由于管理原因，喷漆的时候未开启VOCs装置。 | 区环保局对该单位违法行为立案处。（兴环保监立字〔2018〕第376号）处罚3万元 | 现场检查该单位烤漆房已安装VOCs设施并正常使用，危废贮存场所无标识牌，对该单位依法进行处罚。现场检查该单位共有9间喷漆车间，均已安装了光氧净化废气处理设施，有相关检测报告。针对环保部督查组检查中发现的喷漆设施未正常使用违法行为，大兴区环保局依法进行处罚，同时将相关责任人移交公安机关进行处理。 | 已完成 |
| BJ-02-030 | 天宫院街道 | 黄徐路污水工程改造施工工地 | 中国北京市大兴区黄徐路81号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查，该工地1.未对易产生粉尘的沙料遮盖，露天堆放2.未进行围挡，看到有检查时才应急；3.施工道路内，粉尘非常大且未采取任何降尘措施。 | 京大城管罚字【2018】130132 处罚3万 | 1.对裸露的沙料全部进行高密度苫盖；对围挡不完整的全部要求补充完整；对施工现场加大洒水降尘频次。2.移交了天宫院城管执法队，天宫院城管执法队于2日约谈了施工负责人，要求他们立即停工整改，并依据相关规定将给予高限处罚。下一步，天宫院街道将对此处加大巡查、检查力度，同时举一反三，保证此类问题不再发生。 | 已完成 |
| BJ-02-031 | 西红 门镇 | 兴亦路团和北村无名拆迁工地 | 中国北京市大兴区兴亦路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 1.该工地正在施工，铲车正在整理建筑垃圾，粉尘非常大，未采取任何湿法作业或降尘措施；2.工地内道路粉尘也非常严重，也未采取任何抑尘措施。 | 与南中轴路团忠路东南侧交界口拆迁地块，建新庄村口南侧拆迁地块为同一主体，同一违法行为，京大城管罚[2018]060266号处罚3万元 | 拆除腾退指挥部责令机场2标段对裸露渣土进行清理洒水降尘和苫盖网。加强巡逻，发现有脱落的，及时覆盖。对裸露渣土进行清理洒水降尘和苫盖网，临时用路铺石子降低扬尘。 | 已完成 |
| BJ-02-032 | 榆垡镇 | 北京张跃权建材销售有限公司 | 中国北京市大兴区榆垡镇南十路 | 工业粉尘无组织排放 | 该公司是砂石加工，1.现场检查无组织粉尘较大；2.厂里道路未硬化，无组织排放严重；3.易产生粉尘物料未进行遮盖；4.破碎筛分工段无收尘治理设施且故意打开围挡5.厂外正在土方施工（由本公司负责），但未湿法作业。 | 无处罚 | 经榆垡镇核实，该企业实际营业执照为北京榆垡张跃权五金建材销售中心，营业范围是销售：建材；销售食品，当即责令其停业整顿。1.责令该公司于7月5日12时前对裸露地表洒水降尘、苫盖清理。2.约谈其负责人，对其批评教育，要求其严格按照营业执照经营范围和环保要求从事经营活动。3.该厂已断电，现场砂石已清理完毕。4.将加强对其日常检查。 | 已完成 |
| BJ-02-033 | 榆垡镇 | 大兴区榆垡镇南十路陈绍兴苗圃 | 中国北京市大兴区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，大兴区榆垡镇南十路陈绍兴苗圃拉运大量泥土堆放在场地内堆放，多辆农用渣土车未苫盖运输，苗圃出入口泼洒严重，未采取喷洒降尘措施，堆放泥土未苫盖，扬尘明显。 | 无处罚 | 经榆垡镇核实，该院属于个人院落，现场责令其整改。 1.已对其进行批评教育，加强环保意识。2.责令其对土堆进行苫盖，目前已苫盖完毕。 3.责令其7月13日前将土堆清理完毕。 | 已完成 |
| BJ-02-034 | 长子营镇 | 长子营镇牛房村建筑垃圾粉碎厂 | 中国北京市大兴区G2(京沪高速) | 未安装治污设施 | 现场检查时，有大量建筑垃圾堆放，一大一小破碎机处未安装粉尘收集设施。 | 针对该粉碎厂违法行为，区环保局立案处罚。立案号：兴环保监立字[2018]第388号 ,处罚2万。 | 经长子营镇核实，目前大量建筑垃圾堆已全面苫盖，针对破碎机加盖房屋，在房屋外部安装粉尘收集设施。现该单位已停止粉碎工艺，对粉碎工艺进行降尘改造。 | 已完成 |
| BJ-02-035 | 长子营镇 | 北京市裕农优质农产品种植有限 公司大兴分公司 | 中国北京市大兴区S226(马朱路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建筑工地正在施工，施工场地，未落实“六个百分百”：工地内的渣土未进行遮盖，工地未进行百分之百围挡。 | 京大城管罚字[2018]160084罚款1万，[2018]160086罚款1万 | 工地内所有裸露建筑垃圾进行全面苫盖，加强督办建立围挡，严格按照工地六个百分百要求整改。 | 已完成 |
| BJ-02-036 | 长子营镇 | G104路边长子镇罗庄一村无名筛沙厂 | 中国北京市大兴区G104(京福路) | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该无名筛沙厂无粉尘收集设施，厂区里、进厂道路有大量沙尘且未采取任何抑尘；有一辆装有沙料车辆（车牌：冀R9P6S9）出厂时未进行遮盖。 | 兴环保监立字[2018]第369号 兴环保监立字，处罚3万 [2018]第370号，处罚3万京大城管罚字【2018】160089罚款1万 | 现该单位已对砂石料堆进行苫盖，并已停止使用筛沙设备。交由长子营镇政府对其进行清退。 | 已完成 |